Zahtev za odlučivanje o potrebi ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja nove železničke pruge (Jovanovac) – rasputnica Cvetojevac – Sobovica, koja povezuje radnu zonu „Sobovica – Lužnice“ sa postojećom železničkom prugom Lapovo – Kragujevac – Kraljevo i Izgradnja kolosečnih kapaciteta za ispitivanje šinskih vozila i radioničkog kompleksa, a u svrhu Rekonstrukcije Železničke pruge br. 109 Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – Državna granica – (Volkovo), deonica od km 19+579.932 do km 20+362.045

SADRŽAJ

Zahteva za odlučivanje o potrebi ažuriranja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

- Podaci o nosiocu projekta

- Opis karakteristika projekta

- Opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta

- Prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane

- Prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija)

- Opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu

- Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa

- Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja

- Program praćenja uticaja na životnu sredinu

- Netehnički kraći prikaz podataka

- Podaci o tehničkim nedostacima, nepostojanju odgovarajućeg stručnog znanja ili nemogućnosti pribavljanja podataka

Prilozi:

- Lokacijski uslovi izdati od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj predmeta: ROP-MSGI-2025-LOC-1/2026, zavodni broj: 000326269 2026 14810 005 001 000 001 od 9.03.2026.god.

- Uslovi pribavljeni za potrebe izrade lokacijskih uslova:

- JKP „ Vodovod i kanalizacija„ Kragujevac, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-3/2026 od 04.02.2026. god.

- EPS Distribucija, Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Kragujevac, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-4/2026 od 24.02.2026.god.

- „Telekom Srbija“a.d. Direkcija za tehniku, Sektor za mrežne operacije, Službe za planiranje i izgradnju mreže Kragujevac, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-5/2026 od 03.02.2026.god.

- „Elektromreža Srbije“a.d. Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-8/2026 od 13.02.2026,god.

- JP „Srbijagas“ Novi Sad, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-7/2026 od 09.03.2026.god.

- JKP „Šumadija“, Kragujevac, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-6/2026 od 11.02.2026.god.

- Zavoda za zaštitu prirode Srbije iz Beograda, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-9/2026 od 25.02.2026. god;

- Informacija Ministarstva zaštite životne sredine, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-

LOC-1-HPAP-10/2026 od 20.02.2026.god.

- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-16/2026 od 24.02.2026.god.;

- Ministarstva odbrane, Sektora za infrastrukturu i usluge standarda, Uprave za infrastrukturu, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-12/2026 od 06.02.2026.god.;

- Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije – Uprave za vanredne situacije Kragujevac, broj u sistemu ROP-MSGI-2025-LOC-1-HPAP-14/2026 od 06.02.2026.god.

- Prilog iz Projekta

- Glavna sveska

- PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

| 1. | Naručilac projekta: Akcionarsko društvo za upravljanje železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije" V.D. Generalni direktor: ______________________ Zoran Jevtić, dipl.el.inž. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adresa preduzeća: Nemanjina 6 Beograd |  |
| 3. | Osoba za kontakt: | Telefon: 011 36 14 811 |
| 4. | E-mail: | Faks: 011 36 16 722 |

2. OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA

Predmet projekta je izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Železničke pruge br. 109 Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – Državna granica – (Volkovo), deonica od km 19+579.932 do km 20+362.045 sa svim potrebnim sadržajima neophodnim za bezbedno funkcionisanje železničkog saobraćaja.

Idejno rešenje rekonstrukcije Železničke pruge br. 109 Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – Državna granica – (Volkovo), deonica od km 19+579.932 do km 20+362.045 pripremljeno je na osnovu katastarsko - topografskog plana, projekta za građevinsku dozvolu objekta Železnička pruga (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica, odgovarajuće postojeće tehničke dokumentacije dobijene od „Infrastrukture Železnice Srbije“ a.d. o postojećoj železnčkoj infrastrukturi i svih važećih Zakona i pravilnika.

TRASA PRUGE

Situacioni plan

Na železničkoj pruzi br. 109 Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – državna granica – (Volkovo), projektom za građevinsku dozvolu objekta Železnička pruga (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica, predviđa se odvajanje nove pruge ka industrijskoj zoni Sobovica u km 19+786.86 koje se nalazi između službenih mesta Badnjevac i Jovanovac.

Prilikom izrade te projektne dokumentacije, ustanovljeno je da je postojeća pruga (pruga br. 109 Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – Državna granica – (Volkovo), deonica od km 19+579.932 do km 20+362.045) sa propustom u km 20+096.00 i nizvodnim neregulisanim koritom, podložna plavljenju usled nedovoljnog kapaciteta postojećeg propusta i izlivanja iz korita potoka Cvetojevac, a prema merodavnim podacima dobijenim proračunom u projektu za građevinsku dozvolu nove pruge ka industrijskoj zoni Sobovica.

Ovim idejnim rešenjem predviđeno je povećanje kapaciteta korita potoka Cvetojevac na mestu ukrštanja sa železničkom prugom, a u skladu sa merodavnim protocima koji su dobijeni u okviru projekta za građevinsku dozvolu objekta Železnička pruga (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica – sveska 3/1 – Projekat regulacije vodotokova. Predviđena je rekonstrukcija postojećeg propusta, odnosno izgradnja nove mostovske konstrukcije, kako bi se ispunili zahtevani zazori u profilima konstrukcije. Radovi na regulaciji vodotoka na mestu izgradnje nove mostovske konstrukcije nisu predmet ovog idejnog rešenja, već su obuhvaćeni navedenim projektom za građevinsku dozvolu.

Kako bi se obezbedili uslovi za rekonstrukciju postojećeg propusta (odnosno izgradnju nove mostovske konstrukcije) izvršena je korekcija osovine i nivelete postojećeg koloseka železničke pruge Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – Državna granica – (Volkovo), na deonici od km 19+579.932 do km 20+362.045.

Početak projektovane rekonstrukcije je u km 19+579.932, dok je kraj predviđen u km 20+362.045.

Tehnički parametri za projektovanje u zoni rekonstrukcije od km 19+579.932 do km 20+362.045 dati su tabeli:

| Tehnički parametri za projektovanje – javna pruga |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektna brzina | 100km/h |
| 2 | Slobodni profil: | UIC GC |
| 3 | Dopuštena masa po osovini: | 22.5t |
| 4 | Dopuštena masa po dužnom metru: | 8t |
| 5 | Minimalni poluprečnik horizontalne krivine sa prelaznim krivinama | R=700m, L=80m |
| 6 | Maksimalno nadvišenje spoljne šine u krivini: | h=150mm |
| 7 | Minimalna dužina međuprave i čiste kružne krivine Na glavnom koloseku: | L=25m |
| 8 | Maksimalni nagib nivelete: | 25‰ |
| 10 | Minimalna vrednost radijusa vertikalne krivine: | Rv=2500m |
| 11 | Primenjeno zaobljenje promene podužnog nagiba: | Δi≥2.0‰ |
| 16 | Širina planuma otvorene pruge | 3.30+3.30=6.60m |
| 17 | Tip šine | 49E1 |
| 18 | Tip praga | Armirano-betonski L=2.40m |

Uzdužni profil

U zoni rekonstrukcije postojećeg propusta (zona izgradnje nove mostovske konstrukcije), niveleta je izmenjena u odosu na postojeće stanje. Korišćen je minimalni podužni nagib od 3.4‰, odnosno minimalni radijus vertikalne krivine Rv=2500m.

Donjii stroj pruge

Širina planum je 6.6m. Debljina zaštitnog sloja je 30cm, prelaznog sloja 40cm, dok je nagib kosina 1:1.5. Kosine se humuziraju slojem debljine 20cm. Nagib planuma iznosi 5%, sa prelomom udaljenim 2m od osovine pruge zbog boljeg odvodnjavanja.

Gornji stroj pruge

Konstrukciju gornjeg stroja čini šina 49E1 sa elastičnim pričvrsnim priborom, betonski pragovi B70 L=2,40m na međusobnom rastojanju 60 cm i zastorna prizma od tucanika. Kosina zastorne prizme od tucanika je u nagibu 1:1.5, dok je širina ramena zastorne prizme 0.40m. Minimalna debljina zastorne prizme ispod praga iznosi 30cm.

MOST NA KM 20+096.55

Na postojećoj pruzi br. 109, Lapovo - Kraljevo - Lešak - Kosovo Polje - Đeneral Janković - državna granica (Volkovo) predviđena je izgradnja mosta na km 20+096.55, koji premošćuje novoprojektovano regulisano rečno korito (regulisano rečno korito je predmet posebnog projekta – projekta za građevinsku dozvolu objekta Železnička pruga (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica).

Ugao ukrštanja mosta sa regulisanim koritom iznosi 88˚. Postojeća pruga se u lokalu podiže kako bi se zadovoljio DIK i zahtevi vezani za gornji stroj pruge.

Projektovan je novi armiranobetonski integralni most ramovskog sistema raspona L=13,30m. Ukupna dužina mosta (rasponska k-ja sa stubovima i krilima) je 22.55m, a širina 8.46m.

Konstrukcija gornjeg stroja je projektovana kao klasična puna AB ploča debljine 100cm u osi mosta sa predviđenim poprečnim nagibom od 2% do konzola dužine 1.2m sa obe strane ploče.  Debljina konzola je promenljiva i menja se od 25 do 22cm. Na konzolama su smešteni parapeti širine 25cm i visine od 90cm koji drže tucanički zastor, kanali 35/35cm za postavljanje instalacija, revizione staze širine 1,1m sa pešačkom i zaštitnom ogradom i vencem 35/65cm.  Konstrukcija gornjeg stroja je monolitno vezana sa stubovima – AB platnima debljine 100cm. Stubovi se dalje preko naglavnica dimenzija b/d=160/140cm oslanjaju na šipove Ø120cm.

3. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA

3.1 Geografski položaj

U širem geografskom smislu istraživana oblast pripada području centralne Srbije. Područje istraživanja nalazi se u Šumadiji. Geodetskim situacijama terena, obuhvaćen je uži koridor pruge širine od 80– 200 m. Morfološki posmatrano, istražni teren je predstavljen ravničarsko-brdskim reljefom, koji je ispresecan brojnim malim potocima. Pruga, koja je predmet Projekta, je dužine oko 14km, i nalazi se na teritoriji Grada Kragujevca.

Trasa buduće pruge sa početnom stacionažom km 0+000 i visinskom kotom od oko 151m počinje u ataru sela Cvetojevac. Trasa dalje ide paralelno sa prugom Kragujevac-Lapovo od koje se odvaja na oko km 1+000. Planirano je nekoliko ukrštaja sa putnim pravcima. Niveleta buduće pruge konstantno raste, tako da je kota u završnom delu pruge oko 285m.

Saobraćajna mreža na istražnom prostoru je razvijena, uglavnom predstavljena lokalnim i regionalnim putevima uz blizinu autoputa Kragujevac – Batočina.

Što se naselјenosti istražnog prostora tiče, trasa buduće pruge prolazi kroz seoska naseljena mesta, koja se smenjuju sa obradivim polјoprivrednim zemlјištem, gde dominiraju ratarske kulture.

3.2.1 Pedološke karakteristike

Prema pedološkoj karti (PPG Кragujevac), površinski sloj zemljišta čini smonica u ogajnjačavanju (krajnji istočni i severni deo obuhvata) smonica ogajnjačena (centralni i zapadni deo obuhvata) i smonica (krajnji jugozapadni deo obuhvata ) u najmanjoj površini. Smonica je na osnovu fizičkohemijskih karakterisitka okarakterisana kao najplodniji tip zemljišta.

3.2.2 Geomorfološke karakteristike

Teren u području početka trase pruge ima ravničarski reljef sa blago zatalasanim ravnima i uzvišenjima. Zajedno sa rastom stacionaža, rastu i kote, pa teren iz ravničarskog prelazi u brežuljkasto-brdski. Kote površine terena variraju u rasponu od oko 135 m (151 m na početku trase do oko 285 m u zoni najviše kote).

Najzastupljeniji tipovi reljefa su deluvijalno-proluvijalni i aluvijalni.

Deluvijalno-proluvijalni  procesi su primetni na čitavom delu trase. Ovaj proces se ogleda u zajedničkim delovanju površinskog spiranja i bujičnih tokova, zbog čega se ne mogu razdvojiti. Deluvijalno-proluvijalne tvorevine su izgrađene od supeskova i suglina koji su slabo sortirani i po pravilu dobro zaobljeni.

Aluvijalni reljef  ima najveće rasprostranjenje. Vrsta materijala od koga su izgrađene frakcije aluvijalnog nanosa zavisi od litološke građe koju pokriva denudaciono područje jednog sliva. Najčešće su prisutni heterogeni šljunkovi, peskovi i alevrit-peskovi. Najprisutnije su u okviru vodenih tokova.

3.2.3 Geološke karakteristike

Predmetna deonica bila je obuhvaćena regionalnim geološkim istraživanjima, tj. izradom Osnovne geološke karte 1:100 000, koju je izradio Savezni geološki zavod – Beograd, čiji je deo koji se odnosi na predmetnu saobraćajnicu i prikazan na slici br. 1.

Slika br. 1: Geološka građa šireg područja

Na osnovu inženjerskogeološkog kartiranja terena za potrebe izrade ove dokumentacije, zaklјučeno je da je geološka građa terena relativno složena. Naime, trasa buduće pruge prolazi preko geološki relativno heterogenog terena izgrađenog od aluvijalnih sedimenata koji leže preko miocenih peskova I laporovitih glina i lapora.

U okviru tehnogenog kompleksa izdvojen je:

- Nasip (n)

U okviru aluvijalnog kompleksa izdvojene su tri sredine. Koherentne sredine su:

- Gline (gl)

- Prašine (pr)

Nekoherentni sediment je:

- Šljunak (š)

U okviru miocenog kompleksa izdvojeni su:

- Pesak (p)

- Laporovita glina (Lgl)

- Lapor (LL)

Nasip – n

Konstatovan je u delu gde se novoprojektovana pruga nalazi pored postojeće. U prvom delu delimično izmenjen, tako da površinski sloj uglavnom čini humus, debljine oko 30cm. Nadalje raznorodan materijal, predstavljen drobljenim materijalom koji je zaprljan glinovito-prašinastom frakcijom, koja u pojedinim delovima i dominira. Debljina sloja iznosi do 1.8m.

Humus – h

Konstatovan je u svim delovima terena, osim u delu gde ima nasipa. Promenljive je debljine, od 30cm do maksimalnih 80cm.

Humuzirani sloj ima povećan sadržaj organskih materija u svom površinskom delu. Organske materije predstavljene su ostacima korenja i žila ratarskih kultura uzgajanih na ovim površinama. U pojedinim delovima je pomešan sa ostacima građevinskog šuta.

Zbog slabije vodopropusnosti humuziranog sloja povremeno se na površini terena u periodu hidrološkog maksimuma formiraju lokalna zabarenja (slika br. 2).

Slika br. 2: Pojava lokalnog zabarenja

Zbog nepovoljnih fizičko-mehaničkih karakteristika potrebno je ukloniti kompletan humusni sloj. Prosečna debljina za zamenu je oko 50 cm.

Gline gl

U površinskom delu su humuficirane. Debljina sloja u delu buduće trase pruge iznosi od 0.8 do 3.1m. U delu radne zone Sobovica debljina utvrđenog sloja kreće se u rasponu od 3.0-3.5m. Najveća utvrđena debljina ovog sloja je u bušotinama izvedenim na budućoj triangli i iznosi od 5.7 do 6.5m.

Glina je u svom povlatnom delu braon do tamno smeđe boje, izdeljena mrežastim prslinama i pukotinama, sa povećanim udelom glinovite frakcije. U podinskom delu uočeno je prisustvo mangana, kao i istaloženog oksida gvožđa.

Prašine glinovite –prgl

Tamno žute do svetlo braon boje. Heterogenog su sastava. U višim delovima povećan je procenat glinovite frakcije, tako da u određenim proslojcima prelaze i u visokoplastičnu glinu (CH). Sa dubinom raste procenat peskovite frakcije i proslojci glinovito-prašinastih peskova. Plastičnost im je niska do srednja, srednjeplastičnog konzistentnog stanja, srednje zbijene. Vidljivo prisustvo mangana, u pojedinim delovima limonitisane.

Sloj ima nejednako razviće. U delu od približno km 4+000 do km 7+800 nije utvrđeno postojanje sloja prašina. Debljina im znatno varira od 0,6m pa do 4,9m.

Šljunak – š

Konstatovan samo u IBt-2A, u delu postojećeg nadvožnjaka, na km 0+800. Debljina sloja koji sadrži visok procenat peskovite frakcije je oko 3m.

Pesak – p

Boja varira, u zavisnosti od primesa, najčešeće gvožđa. Neplastičan i srednje do slabo deformabilan. Debljine od 1.5 do preko 15m (u delu triangle u IB- 3A). Povremeno se javljaju prašinasto-glinoviti delovi u vidu sočiva.

Laporovita glina – Lgl

je raznovrsnih boja - svetlo žute, smeđe, cvrvenkaste do sivoplave i sive. U okviru ovog sloja pojavljuju se lamine peska, u nekim delovima čak i proslojci prašinasto-peskovitog materijala. Tvrdoplastičnog do polutvrdog konzistentnog stanja, visokoplastične. Pojavljuju se u dubljim delovima bušotina.

Lapor – LL

Karakteristične sivo-plave boje, visokoplastičan, sa učešćem glinovite komponente od preko 30%, što uslovljava njegovu visoku plastičnost (CH). U stanju prirodne vlažnosti tvrdo-plastičnog konzistentnog stanja.

Potencijalno umireno klizište

U delu osnovne trase pruge od km 7+400 do km 8+000 i od km 8+150 do km 10+100 uvidom u GUP Grada Kragujevca, kao i obilaskom terena utvrđena je padina uslovno povoljnih inženjersko-geoloških svojstava. Prilikom rekognosciranja navedene lokacije uočeni su stari (umireni) geološki procesi (slika br. 3).

Slika br. 3: Teren na lokaciji umirenog klizišta

3.2.4 Hidrogeološke karakteristike

Litološki sastav terena uslovlјava i hidrogeološke uslove. Na osnovu toga jasno se mogu izdvojiti hidrogeološki kolektori i hidrogeološki izolatori. U okviru hidorgeoloških kolektora izdvojeni su kolektori sprovodnici (kroz njih voda prolazi u dublјe delove terena) i kolektori rezervoari (u njima se akumuliraju značajnije količine podzemnih voda).

Materijali sa povećanim učešćem glinovite komponente (preko 20%) predstavljaju relativne hidrogeološke izolatore sa subkapilarnom poroznošću ispod kojih, često, u peskovitim i/ili šljunkovitim proslojcima, dolazi do formiranja izdani sa subarterskim pritiskom na malim dubinama (2-10m).

Intergranularni kolektori su međuzrnske poroznosti tako da njima pripadaju: peskovi, ređe šlјunkovi i peskoviti šlјunkovi. Oni se javlјaju u aluvijonu reke Uglješnice i Lepenice, kao i u delu Ticinih voda. Lokalno mogu biti i pod malim pritiskom, zbog povlatnih slabovodopropusnih peskovitih glina facije povodnja. Nivo podzemne vode u izdani je u direktnoj hidrauličkoj vezi sa rekama. Oscilacije nivoa podzemne vode su posledica oscilacije količine i nivoa vode u reci. U sušnom periodu podzemna voda se drenira iz izdani u reku, dok u vreme hidrološkog maksimuma voda iz korita reke hrani izdan podzemne vode.

Vrednosti koeficijenta filtracije, dobijene na osnovu laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja i metode USBR za karakteristične sredine duž trase pruge, prikazane su u tabeli br. 1.

Tabela br. 1: Orijentacione vrednosti koeficijenta filtracije

| Litološki član | Kf (cm/s) USBR |
| --- | --- |
| gl | 10-6 – 10-7 |
| pr | 10-6 – 10-7 |

| š | 10-3 – 10-4 |
| --- | --- |
| p | 10-5 |
| Lgl | 10-7 |
| LL | 10-8 |

Prikazane vrednosti u tabeli treba smatrati orijentacionim, obzirom da koeficijent filtracije opada sa povećanjem zbijenosti tla, tj. sa smanjenjem poroznosti.

3.2.5 Seizmičnost terena

Šire područje predmetne deonice ima pojačanu seizmičku aktivnost (Slika br. 4, preuzeta sa sajta republičkog seizmološkog zavoda).

Slika br. 4: Karta epicentara zemljotresa za period 1456 – 2012 god. (Mwu

≥3)

Rezultujući elementi seizmičkog hazarda, odnosno seizmički parametri u odnosu na geotehničke uslove tla (očekivano ubrzanje i maksimalni seizmički intenzitet) za širi prostor trase pruge, prikazani su na Slici br. 5, kao i numerički u Tabeli br. 2 , za dva karakteristična povratna perioda, 95 i 475 god.

Tabela br. 2: Seizmički parametri za različite povratne periode

| Lokacija | Parametar | Povratni period (godina) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95 | 475 |
| Subotica | amax (g) | 0.09 | 0.20 |
|  | Imax (EMS-98) | VII | VIII |

Slika br. 5: Karte seizmičkog hazarda na površini lokalnog tla

3.3 	Podaci o izvorištu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim karakteristikama

U blizini predmetne trase pruge nema izvorišta vodosnabdevanja. Sistem za vodosnabdevanje povezan je na vodovodni krak Ø225 fabričkog kompleksa„MIND” park.

Trasa vodovodne linije za stanicu Sobovica je ukupne dužine oko 775 m, Cevovod je smešten u desnoj bankini pristupne saobraćajnice za stanicu Sobovica. Nivelaciono rešenje vodovoda je prilagođeno nivelacionom rešenju projektovane saobraćajnice, pa su projektovana dva ispusna šahta, kao i vazdušni ventil. Osim funkcije snabdevanja sanitarnom i tehničkom vodom, sa ove cevi se puni rezervoar za protivpožarnu potrošnju.

Кroz predmetno područje protiču manji povremeni vodotokovi. Prema Кarti erozije Grada Кragujevca R =1:50 000, u obuhvat plana ulaze potok Ticina voda, Desimirovački potok i Cvetojevački potok, koji je leva pritoka reke Lepenice. Takođe, ovo područje je zahvaćeno slabom erozijom.

3.4	Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima

Najvažniji klimatski elementi su padavine i temperatura vazduha, njihov raspored tokom godine i ukupne količine. Istraživani teren ima umereno kontinentalnu klimu. Prosečna temperatura vazduha iznosi 13.2°C.

Podaci iz najpribližnije merne stanice Niš ukazuju na srednje količine padavina (Slika 6, podaci preuzeti sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda i odnose se na 2019 god.). Kao što se može videti padavine su neravnomerno raspoređene, a najintenzivnije u januaru, maju i julu mesecu.

Slika br. 6: Opšti klimatski uslovi

S obzirom da je oštrija klima sa većom količinom taloga, snežnog i kišnog tipa, zastuplјena u višim delovima terena, tj. u terenima iznad 600 m nadmorske visine, a da čitava trasa pruge ne prelazi ovu kotu, može se reći da klima neće imati uticaj na izmene inženjerskogeoloških uslova terena. Kada su u pitanju vetrovi oni su tipični za prolećne i jesenje mesece.

3.5 	Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih) retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije

Predeoni elementi sa očuvanom ili delimično izmenjenom vegetacijom unutar kulturnog predela (šumarci autohtonih vrsta, grupe i pojedinačna stabla, košanice, živice, međe, šibljaci, bare, tršćaci i dr.) imaju funkciju ekoloških koridora od lokalnog značaja.

U okviru predmetnog obuhvata prisutno je zelenilo kultivisanog tipa (oranice i bašte) kao i prirodno zelenilo – livade i delimično šume (u vidu ostataka). Postojeće šume i šumarci su mozaično zastupljeni, pri čemu dominiraju hrast, bukva, grab, vrba, topola i karakteristična žbunasta vegetacija za ova šumska područja. Pored puteva, na međama i na napuštenim terenima, zastupljena je samonikla vegetacija.

U okviru predmetnog područja, a po Rešenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije od 24.08.2021. br. 021-2425/2 za izdavanje uslova zaštite prirode za potrebe izrade lokacijskih uslova, nema zaštićenih područja za koja je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, utvrđenih ekološki značajnih područja i ekoloških koridora od međunarodnog značaja ekološke mreže Republike Srbije, kao ni evidentiranih prirodnih dobara.

3.6	Pregled osnovnih karakteristika pejzaža

S obzirom da se radi o većinom prirodnom terenu, a da se prenamena vrši na javno zemljište za železničku prugu, pejzaž se uveliko menja. Međutim, postojeći pejzaž nema posebne prirodne vrednosti. U okviru plana ozelenjavanja biće uzete u obzir mere zaštite pejzaža.

3.7	Pregled nepokretnih kulturnih dobara

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Кragujevcu, na osnovu zahteva Ministartva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture br. MSGI-18123-LOC- 2/2021 za izdavanjem lokacijskih uslova konstatuje da u granici zahvata predmetnog prostora nema utvrđenih spomenika kulture, arheoloških lokaliteta, evidentiranih dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, kao ni valorizovanih objekata ni prostora.

3.8	Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama

Kragujevac je sa 179.417 stanovnika na teritoriji Grada, prema popisu iz 2011, i 150.835 u samom gradskom naselju četvrti grad po veličini u Srbiji (ne računajući Kosovo i Metohiju), i sedište Šumadijskog okruga, a nalazi se oko 120 kilometara južno od Beograda.

Kragujevac je značajan privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar Šumadije, Pomoravlja i susednih regiona.

Kragujevac je administrativno i politički bio od 2002. g. do 2008. g. organizovan kao grad sa pet gradskih opština: Aerodrom, Pivara, Stanovo, Stari Grad i Stragari.

Katastarske opštine kojima prolazi novoprojektovana pruga su: K.O. Cvetojevac, K.O. Novi Milanovac, K.O. Desimirovac, K.O. Cerovac i K.O. Lužnice.

Slika br. 7: Katastarske opštine u Kragujevcu

U sledećoj tabeli su prikazani demografski podaci po katastarskim opštinama zahvaćenim projektom.

Tabela br. 3: Demografski podaci po K.O. zahvaćenim projektom

| K.O. | broj stanovnika1 | prosečna starost | broj domaćinstava | prosečan br. članova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cvetojevac | 841 | 43.2 | 224 | 3.21 |
| Novi Milanovac | 404 | 42.4 | 141 | 2.88 |
| Desimirovac | 1623 | 40.0 | 402 | 3.49 |
| Cerovac | 935 | 41.3 | 224 | 4.04 |
| Lužnice | 981 | 44.5 | 310 | 3.44 |

Naselja Cerovac i Lužnice se prema broju stanovnika ubrajaju u veća naselja na teritoriji Grada. U mreži naselja grada Кragujevca, Lužnice je kategorisano kao centar zajednice sela, a Cerovac kao seoski centar. Ova naselja se izdvajaju položajem uz važne prostorne i funkcionalne poteze, tj pripadaju „linearnoj aglomeraciji“ - Desimirovac, Cerovac Lužnice i Čumić i „Strateškom razvojnom pravcu 3“ duž Državnog puta I B reda br.25 Кragujevac - Topola – Beograd. Duž ovog strateškog razvojnog pravca, Prostornim planom Grada Кragujevca planirana je selektivna koncentracija privrednih delatnosti - „greenfield“ zona - proizvodnih i neproizvodnih.

3.10 Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i suprastrukture

SAOBRAĆAJ - Plansko područje obuhvata severno područje grada Кragujevca između magistralne železničke pruge (E-85) Lapovo - Кraljevo - Lešak - Кosovo Polje - Đeneral Janković - državna granica (Volkovo) i državnog puta I B reda br. 25 Кragujevac – Topola, odnosno radne zone „Sobovica-Lužnice“ na prostoru koridora planirane pruge za mešoviti saobraćaj za povezivanje postojeće železničke infrastrukture sa radnom zonom „Sobovica-Lužnice“.

U zahvatu plana nalazi se državni put II A reda br. 157 Cerovac-Rača, opštinski put br. 301 Novi Milanovac-Resnik, opštinski put br. 302, državni put II A reda br. 157 – Gornje Jarušice, opštinski put br. 325 Jovanovac – Cvetojevac – opštinski put br. 321 i opštinski put br. 332 Desimirovac- Novi Milanovac - Cvetojevac i veći broj nekategorisanih puteva.

VODOPRIVREDA – Snabdevanje vodom za piće u obuhvatu plana vrši se sa postojećih bunara. Za odvođenje otpadnih voda koriste se individualne septičke jame.

ELEКTROENERGETIКA – Кroz područje Plana prelaze postojeći dalekovodi 400 kV i 110 kV koji polaze od TS 400/110 kV Petrovac prema Nišu, Obrenovcu, Topoli i Stragarima. Snabdevanje električnom energijom postojećih stambenih i poslovnih objekata, vrši se postojećom niskonaponskom mrežom.

TERMOENERGETIКA – Na prostoru КO Cvetojevac, južno od planiranog koloseka, na udaljenosti 80-100m, nalazi se Glavna merno-regulaciona stanica “Cvetojevac“. Područjem plana prolazi postojeći magistralni gasovod.

4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE

  - Predložena varijantna rešenja – planska dokumentacija

U cilju daljeg razvoja i unapređenja tehnoloških procesa Radne zone „Sobovica - Lužnice“, JP Urbanizam je, na zahtev Grada Кragujevca, izvršio analizu mogućnosti povezivanja železničkom vezom ove radne zone sa postojećom magistralnom železničkom prugom Lapovo - Кragujevac Кraljevo - Lešak - Кosovo Polje - Đeneral Janković - državna granica (Volkovo) – E75.

Plansko i tehničko rešenje povezivanja novog koloseka na postojeću infrastrukturu, razmatrano je kroz analizu prirodnih i stvorenih ograničenja u prostoru (nagibi terena, postojeća izgrađenost, ukrštanje sa putevima i vodotokovima). Analizirane su 2 moguće varijante koridora:

›  Varijanta 1 - izgradnja industrijskog koloseka

›  Varijanta 2 - izgradnja pruge namenjene za mešoviti saobraćaj (putnički i teretni)

Slika br. 9: Varijante koridora nove železničke pruge

  - Analiza i izbor najpovoljnije varijante

Za preliminarno rešenje obe varijante železničke pruge Sobovica – krak Lapovo-Кragujevac, CIP Beograd je uradio tehnička rešenja povezivanja novog koloseka na postojeću infrastrukturu, sa poprečnim i podužnim profilima i procenama investicije.

Varijanta 1 (L=13,32km) industrijski kolosek stajalište je u Resniku Кragujevačkom sa odvajanjem preko rasputnice. Manji su troškovi realizacije za oko 4.500.000€ u odnosu na Varijantu 2

Varijanta 2 (L=15,17km) mešovita pruga sa novom stanicom pre postojeće stanice Jovanovac iz pravca Batočine, jer iz same stanice nije moguće tehnički sprovesti odvajanje nove pruge. Troškovi su znatno veći i zbog potrebe izgradnje novog nadvožnjaka ispod Državnog puta ka Batočini, kao i građevinskih radova u savladavanju nagiba, formiranja međustanica, izgradnje novog nadvožnjaka i posebnim zahtevima osiguranja pruge (Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju)

Slika br. 10: Tehnička rešenja, SI CIP

Na osnovu opredeljenja Grada za Varijantu 2, stručni tim JP Urbanizam je, na osnovu Odluke SG Кragujevca, izradio Nacrt Plana detaljne regulacije železničke pruge “Sobovica-Lužnice krak Batočina”.

Slika br. 11: Rešenje iz Nacrta Plana detaljne regulacije železničke pruge

5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO LOKACIJA)

5.1 Stanovnoštvo

Kragujevac je sa 179.417 stanovnika na teritoriji Grada, prema popisu iz 2011, i 150.835 u samom gradskom naselju četvrti grad po veličini u Srbiji (ne računajući Kosovo i Metohiju), i sedište Šumadijskog okruga, a nalazi se oko 120 kilometara južno od Beograda.

Katastarske opštine kojima prolazi novoprojektovana pruga su: K.O. Cvetojevac, K.O. Novi Milanovac, K.O. Desimirovac, K.O. Cerovac i K.O. Lužnice.

U sledećoj tabeli su prikazani demografski podaci po katastarskim opštinama zahvaćenim projektom.

Tabela br. 5: Prikaz broja stanovnika u oblasti zahvaćenoj projektom

| K.O. | broj stanovnika2 | prosečna starost | broj domaćinstava | prosečan br. članova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cvetojevac | 841 | 43.2 | 224 | 3.21 |
| Novi Milanovac | 404 | 42.4 | 141 | 2.88 |
| Desimirovac | 1623 | 40.0 | 402 | 3.49 |
| Cerovac | 935 | 41.3 | 224 | 4.04 |
| Lužnice | 981 | 44.5 | 310 | 3.44 |

Naselja Cerovac i Lužnice se prema broju stanovnika ubrajaju u veća naselja na teritoriji Grada. U mreži naselja grada Кragujevca, Lužnice je kategorisano kao centar zajednice sela, a Cerovac kao seoski centar. Ova naselja se izdvajaju položajem uz važne prostorne i funkcionalne poteze, tj pripadaju „linearnoj aglomeraciji“ - Desimirovac, Cerovac Lužnice i Čumić i „Strateškom razvojnom pravcu 3“ duž Državnog puta I B reda br.25 Кragujevac - Topola – Beograd. Duž ovog strateškog razvojnog pravca, Prostornim planom Grada Кragujevca planirana je selektivna koncentracija privrednih delatnosti - „greenfield“ zona - proizvodnih i neproizvodnih.

5.2 Flora I fauna

Dominantna namena zemljišta je poljoprivreda, te je shodno tome i autohtoni floristički sastav pretrpeo promene i godinama se menjao u korist agroekosistema. Pored puteva, na međama i na napuštenim terenima, zastupljena je samonikla vegetacija.

Što se tiče postojećih šuma i šumaraka, koje su moziačno zastupljene, dominantne vrste su hrast, bukva, grab, vrba, topola i karakteristična žbunasta vegetacija za ova šumska područja.

U okviru zelenila duž vodotokova, izdvaja se karakteristična vegetacija uz korita Desimirovačkog i Cvetojevačkog potoka i Ticine vode. Zelenilo ovog tipa je uvek važno očuvati u cilju zaštite biodiverziteta.

5.3 Zemljište, voda I vazduh

5.3.1 Zemljište

Na teritoriji grada Кragujevca zastupljeno je više tipova zemljišta, što odgovara raznovrsnim orografskim uslovima terena. Formirano je sedam osnovnih tipova zemljišta sa više podtipova i varijeteta:

› Aluvujum - aluvijalno - deluvijalni nanos

› Smonica - smonica erodirana, smonica u ogajnjačavanju, smonica u lesivarenju (opodzoljavanju), smonica ogajnjačena i smonica lesivirana (opodzoljena)

› Gajnjača - gajnjača plitka, gajnjača u lesivarenju (opodzoljavanju) gajnjača lesivirana (opodzoljena)

› Podzol

› Crvenica

› Smeđa zemljišta - smeđe kiselo na peščaru

› Skeletoidna zemljišta - smeđe skeletoidno na škriljcu i skeletoidno na krečnjaku (karst).

5.3.2 Površinske I podzemne vode

Područje opštine u celini pripada Lepeničkom slivu, pa je najvažniji vodeni ekosistem reka Lepenica, sa svim svojim pritokama.

U pogledu stanja voda na području opštine, prisutna su dva osnovna problema - neravnomerni vodni režim vodotokova kao posledica degradacije i devastacije vegetacijskog pokrivača tla, posebno u gornjim tokovima pritoka i različiti vidovi zagađivanja vode (različiti čvrsti i tečni otpaci i divlje deponije smeća, odvođenje fekalija i otpadnih voda iz naselja). Posebno jako ugrožavanje voda od komunalnih i industrijskih otpadnih materija je prisutno u donjem delu sliva Lepenice. Stajaći vodeni ekosistemi na teritoriji gradskog područja, nemaju zadovoljavajući ekološki bonitet jer je prisutna intenzivna eutorfizacijama, zbog priliva različitih zagađivača iz naselja.

Na području grada Кragujevca podzemne vode su zastupljene u obliku: niskomineralizovanih koje se koriste kao prirodne stone pijaće vode i podzemnih voda za balneo-rekreativne svrhe. Da bi se podzemne vode koristile kao prirodne stone pijaće vode moraju da zadovolje posebne kriterijume o kvalitetu vode propisane u ''Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode''. U praksi, najvažniji uslovi na osnovu kojih se vrši utvrđivanje potencijalno pogodnih podzemnih voda za flaširanje vezani su za povoljne uslove zaštite (nenaseljen i ekološki neugrožen prostor zone prihranjivanja izdani), relativno stabilan režim pražnjenja izdani (male oscilacije izdašnosti) i mala mineralizacija (ispod 0,5 g/l). Potencijalnost ugljokiselim i sulfatnim vodama za balneo-rekreativne svrhe vezana je za potez Petrovac-Opornica- Desimirovac-Lužnice, severno od Кragujevca.

5.3.3 Kvalitet vazduha

Na osnovu kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha i analize dobijenih rezultata u toku sprovođenja monitoringa, može se zaključiti da u Кragujevcu povremeno dolazi do povišenja koncentracija određenih praćenih parametara u vazduhu na pojedinim mernim mestima, koji mogu uticati na kvalitativni sastav vazduha u gradskom području.

Pokazatelji kvaliteta vazduha Кragujevca, praćeni na izabranoj mreži mernih mesta, ukazali su na stepen zagađenja vazduha i omogućili procenu uticaja zagađenja vazduha neophodnu za preventivne aktivnosti radi zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Položaj grada, urbanistička rešenja i razvijena komunalna infrastruktura doprineli su da se Кragujevac može svrstati u urbane sredine kod kojih je trend zagađenja u porastu, kada je kvalitet vazduha u pitanju.

U gradu Kragujevcu tokom 2018. godine vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, zbog koncentracija koje su premašile graničnu vrednost suspendovanih čestica PM10.4

Predmetna pruga se nalazi većinom u nenastanjenom području i području niske gustina naseljenosti, tako da se osnovano pretpostavlja da je kvalitet vazduha dobar.

5.4 Klimatski činioci

Кragujevac koji se nalazi u centralnom delu Srbije, svojim geografskim položajem i nadmorskom visinom od 175m, ima klimatske uslove koji su svojstveni područjima umereno - kontinentalne klime sa specifičnostima. na osnovu analize klimatskih pokazatelja može se zaključiti sledeće:

Srednja godišnja temperatura vazduha je 11,7ºC, dok su srednja maksimalna 17,7ºC, odnosno srednja minimalna 6,6ºC.

Srednja godišnja vrednost padavina iznosi 613,9 mm. U proseku najviše padavina padne u periodu april - jul, a najmanje u periodu januar – mart.

Relativna vlažnost vazduha najveća je u zimskim mesecima, kada su temperature niske, dok je leti relativna vlažnost vazduha niža.

Srednja vrednost godišnjeg trajanja insolacije 2095,0 h, odnosno u proseku 5,73 časa dnevno.

Za predmetno područje po pitanju duvanja vetrova, određene su sume i učestalosti za osam smerova za godinu. Za svaki smer određena je prosečna jačina. Dobijeni rezultati relativne učestalosti i srednje brzine prikazani su ružom vetrova  u nastavku. U toku godine preovladavaju severozapadna I jugoistočna komponenta, dok su najjači SE i jugoistočni.

Slika br. 12:Ruža vetrova

5.5 Građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta

Sva nepokretna kulturna dobra koja se nalaze u naseljima koja gravitiraju ka predmetnoj pruzi spadaju u kategoriju valorizovanih objekata građevinskog nasleđa - objekti narodnog graditeljstva, arheološki lokaliteti,objekti sakralne i profane arhitekture, spomenici i spomen obeležja. Na ovom području postoji samo jedno kulturno dobro od izuzetnog značaja - Sobrašice u Lužnici kod Kragujevca. Podignute su u drugoj polovini 19. veka. Sobrašice ili trpezari su rodovske trpeze postavljene u porti crkve i služile su prilikom crkvenih praznika za obedovanje, okupljanje srodnika i njihovih prijatelja.

U selu Lužnice, podignute po izgradnji crkve 1873–1876, očuvan je veći broj ovih zgrada, ukupno 27. Sobrašice su zgrade građene u bondručnoj konstrukciji. Mogu biti jednodelne ili višedelne, spojene pod zajedničkim krovom. U porti crkve postoje oba tipa i postavljene su duž unutrašnje strane ograde.

Slika br. 13:  Sobrašice, Lužnice

Na osnovu člana 1. Zakona o zaštiti spomenika kulture (Sl. List SFRJ broj 12/65), člana 28. Zakona o zaštiti spomenika kulture (Sl. Gl. SRS br. 3/66) i člana 141, Zakona o opštem upravnom posrupku (Sl.list SFRJ br. 18/65),

Sobrašice u Lužnicama se utvrđene su za kulturno dobro br. 54/1 od 20.03.1968. god. a kategorisan za kulturno dobro od izuzetnog značaja za RS Sl. Glasnik RS , br. 14/79, te se na njoj primenjuju mere zaštite utvrđene Zakonom o kulturnim dobrima.

Od valorizovanih objekata građevinskog naselja u Lužnicama ima 10 objekata narodnog graditeljstva tri arheološka lokaliteta i jedan sakralni objekat. U Resniku ima 8 objekata narodnog graditeljstva, crkva i 4 arheološka lokaliteta. U Cerovcu, Cvetojevcu, Desimirovcu Novom Milanovcu po nekoliko objekata narodnog graditeljstva, po jedan sakralni objekat u Cvetojevcu i Desimirovcu, a u Novom Milanovcu i jedan arheološki lokalitet. U svim mestima su spomen- obeležja iz NOB-a, ponegde i iz Prvog svetskog rata.

5.6 Pejzaž

Pejzaž predmetnog područja je ravničarski, pretežno poljoprivredni, sa mestimičnim ekološkim potezima.

Ekološki potezi predstavljaju kontaktno područje koje se razvija duž linearnih poteza vodotokova radi zaštite i namenskog korišćenja prostora, odnosno duž saobraćajnih i razvojnih pravaca radi formiranja osnovnih linearnih ekoloških zavesa prema neposrednom okruženju. Primarni ekološki potez je Lepenica, na potezu veznog infrastrukturnog i saobraćajnog koridora u toku nizvodno od grada Кragujevca.

Na sledećoj slici predstavljen je „MIND“ park u izgradnji, radi sagledavanja pejzaža predmetnog područja.

Slika br. 14:Pejzaž predmetnog područja

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

6.1	Očekivani uticaji na životnu sredinu u toku izvođenja radova

6.1.1 Vazduh

Građevinski radovi potencijalno direktno utiču na kvalitet vazduha stvarajući prašinu finih čestica (PM2.5, PM10) i emisiju izduvnih gasova (NO2) tokom sledećih radova:

› rušenje objekata koji su locirani duž predviđene trase

› zemljani radovi (koji uključuju čišćenje terena, iskop, nivelaciju izradu nasipa),

› transport i odlaganje iskopanog materijala,

› dopremanje betona,

› kretanje mehanizacije i transportnih vozila.

Planirano rušenje od oko 8 objekata na trasi novoprojektovane pruge (5 stambenih i 3 pomoćna) predstavljaće potencijalni uticaj na sve receptore koji se nalaze u radijusu od oko 100m. Kuće su uglavnom izgrađene od cigle i/ili betona. Imajući sve navedeno u vidu, u pogledu postojanja stambenih objekata rizik od rušenja je kategorizovan kao mali. Obim radova rušenja je procenjen kao mali sa srednjom emisijom prašine. Sveukupni uticaj rušenja će biti direktan, kratkoročan, negativan i zahtevaće primenu mera za smanjenje uticaja. Ukoliko se primene odgovarajuće mere za kontrolu i smanjenje prašine, preostali štetan uticaj je procenjen kao uticaj niskog značaja.

Pored toga mogu se javiti promene u koncentraciji NO2 i finih čestica usled promena u obimu saobraćaja koje će se javiti tokom izgradnje.

Taloženje prašine usled građevinskih radova ili vetra može prouzrokovati neprijatnosti i uticati na vegetaciju. Čestice prašine su krupnije od PM10 i padaju vrlo brzo, pa nemaju uticaja na zdravlje. Povoljni uticaji za stvaranje prašine su suvo vreme i jak vetar. Mogući uticaji se mogu očekivati duž trase, blizu izvora prašine, na rastojanju do 100m. Postoji oko 25 stambenih objekata u ovom pojasu uz prugu.

6.1.2    Površinske i podzemne vode

Projektovana trasa će preći preko potoka Cerovac i potoka Krčmar. Tokom izgradnje mostova i propusta, površinski receptori će biti pod rizikom od erozije, modifikacije korita i upuštanja suspendovanih materija. Pored toga, nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda sa gradilišta ili akcidentno curenje hemikalija može da ugrozi kvalitet površinskog recipijenta i negativno utiče na povezana krajrečna staništa.

Na gradilištima nastaje površinski oticaj i ispiranje koje može značajno pogoršati kvalitet površinskih voda zbog visokoalkalne osobine neočvrslog betona. Inicijalno, uticaj kratkoročnog pogoršanja kvaliteta vode se može oceniti kao srednje značajan i zahteva mere kontrole. U slučaju da se sprovode odgovarajuće mere zaštite, rezidualni (preostali) uticaj će biti niskog značaja. Održavanje mehanizacije na gradilištima nije planirano u značajnom obimu, ipak određene količine otpadnih goriva i maziva mogu se očekivati tokom izgradnje. Ove materije neće biti skladištene u neposrednoj blizini vodotokova i odlagalište će biti ograđeno. Potencijalno curenje iz građevinske mehanizacije koje bi moglo da utiče na površinske recipijente smatra se uticajem niskog intenziteta. U slučaju da se sprovedu sve mere kontrole, preostali uticaj na površinske vode će biti uticaj zanemarljivog značaja.

6.1.3 Očuvanje prirode

Raščišćavanje zemljišta potrebnog za konstrukciju donjeg i gornjeg stroja železničke pruge, kao i pristupnih puteva će rezultirati trajnim uništenjem i gubitkom staništa gmizavaca duž trase. Polu-prirodna i veštačka staništa u okolini Kragujevca imaju nisku ekološku vrednost, i značaj uticaja na njih od izgradnje pruge je nizak do zanemarljiv. Građenje potpornih stubova mostova će zahtevati uklanjanje priobalne vegetacije i uništenje priobalnih staništa. Trajni gubitak staništa će biti ograničen na usko područje oko potpornih stubova, što predstavlja privremeni uticaj niskog intenziteta.

6.1.4 Otpad

Tokom procesa izgradnje, posebna pažnja treba biti posvećena sakupljanju i kontinualnom uklanjanju nastalog otpada. Sve površine tokom procesa izgradnje treba održavati u čistom stanju.

Vrste otpada koje nastaju tokom izvođenja radova i način njihovog odlaganja I zbrinjavanja:

› Otpad od rušenja objekata;

› Privremene ili trajne deponije za skladištenje humusa i materijala iz iskopa;

› Skladišta za tečna goriva za tešku mehanizaciju i prevozna sredstva;

› Kontejneri za odlaganje čvrstog komunalnog otpada, kao i objekti za odlaganje         sanitarnih i fekalnih otpadnih voda na lokacijama za smeštaj radnika;

› Rezervoari sa separatorom za prihvat zauljenih otpadnih voda i akcidentno iscurelih ulja i naftnih derivata.

Obaveza izvođača radova i nosioca projekta je da sa svim vrstama otpada u svemu postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i važećim podzakonskim aktima. „Infrastruktura Železnice Srbije“ donosi Plan upravljanja otpadom na svake dve godine.

Otpad od rušenja će se pojaviti zbog neophodnog rušenja objekata (5 stambenih i 3 pomoćna) duž trase. Sastojaće se od nekontaminiranog tla, ruševina, cigli, cementa, drveta, paleta, nameštaja, otpadnog metala, plastike, lepkova, žice. "Infrastruktura Železnica Srbije" treba da zahtevaju od glavnog izvođača izradu Plana upravljanja građevinskim otpadom i implementirati ga u toku izgradnje.

6.1.5 Buka, vibracije i nejonizujuće zračenje

Buka može nastati kao posledica izvođenja građevinskih radova, transporta i utovara materijala. Građevinski materijal će biti transportovan postojećim javnim putevima. Pored toga, ne očekuju se značajna povećanja nivoa buke ukoliko transportne aktivnosti budu adekvatno organizovane, odnosno, transportne i aktivnosti na izgradnji treba obavljati danju i odabrati odgovarajuće rute transporta.

Tokom izgradnje, pored oblasti pruge i susednih objekata, treba zauzeti samo površine potrebne za pripremne radove. Nivoe buke prilikom izvođenja radova treba svesti na minimum. Radne mašine uključene u proces izgradnje treba da zadovoljavaju standarde zaštite životne sredine.

Izvođač treba da uskladi aktivnosti prema zahtevima za zaštite od buke i vibracija u toku izgradnje, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010). Praćenje graničnih vrednosti sadržanih u Uredbi o inidikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl.glasnik RS“, broj 75/2010) o određivanju graničnih vrednosti zaštite od buke i vibracija je obavezno. Na zahtev nadležnih institucija iz oblasti zaštite životne sredine, izvođač radova može biti izuzet od obaveze poštovanja graničnih vrednosti nivoa buke utvrđenih posebnim zakonom.

Kada se završe radovi na izgradnji, treba izvršiti merenja nivoa buke i njima potvrditi da li se u oblasti ispred objekata u blizini železničke pruge koje eventualno treba štititi dostižu nivoi iznad graničnih.

Kod koloseka za radioničku halu projektovana je elektrovučna podstanica. U skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i period njihovog ispitivanja ("Sl.gl.RS" br.104/09), EVP je stacionarni izvor nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa.

6.1.6 Stanovništvo

Uticaji na stanovništvo tokom izgradnje nove železničke pruge mogu biti:

› Uticaji na raseljavanje

› Uticaji na bezbednost i zdravlje lokalne zajednice

› Pozitivni uticaji – mogućnost zapošljavanja

Što se tiče raseljavanja, na predmetnom području ima 25 stambenih i nekoliko pomoćih objekata za koje je potrebno sprovesti eksproprijaciju, kao i poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu. Zemljište se otkupljuje u skladu sa Projektom eksproprijacije, a u svemu prema Zakonu o eksproprijaciji ("Sl. glasnik RS", br. 53/95, "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 55/2013 - odluka US i 106/2016 - autentično tumačenje).

Glavni potencijalni uticaji na zajednicu u toku izgradnje će se odnositi na:

› poremećaje u drumskom saobraćaju i bezbednost saobraćaja,

› privremeni prekid saobraćaja na magistralnoj železničkoj pruzi Lapovo - Кraljevo - Lešak - Кosovo Polje - Đeneral Janković - državna granica (Volkovo) dok traju građevinski radovi na izradi triangle,

› prisustvo privremeno zaposlenih radnika u lokalnoj sredini,

› bezbednosnih rizika zbog neovlašćenog pristupa građevinskim jedinicama i gradilištima.

Građevinski saobraćaj i povećan saobraćaj može dovesti do veće mogućnosti za nezgode za lokalno stanovništvo, kao i do smanjenja kvaliteta života. Faza izgradnje će obuhvatiti veliki broj transportnih kretanja uključujući spora vozila koja prevoze agregat i drugi materijal. Ovo će uključiti državni put kategorije IIA od Kragujevca do Rače i lokalni put L302, Kragujevac-Gornje Jarušice. Radovi će obuhvatiti privremena zatvarnja i preusmerenja puteva. Ovo može povećati rizik od saobraćajnih nesreća u ovoj oblasti, posebno ranjivih učesnika u saobraćaju (npr. pešaka, traktora i bicikala). Sa aspekta bezbednosti, lokalna zajednica je visoko osetljiv receptor.

Prekid železničkog saobraćaja na postojećoj pruzi će biti povremen na mestima uklapanja sa projektovanom prugom. Da bi se održala bezbednost, radovi će se prvenstveno odvijati u periodu kada po voznom redu nema saobraćaja. Domaći putnički vozovi će biti zamenjeni autobusima, što će u maloj meri uticati na putnike. Domaći transport robe će biti odložen kada je to potrebno, što može prouzrokovati manje prekide u preduzećima, ali se može ublažiti blagovremenim informisanjem o promenama u voznom redu. Intenzitet ovog efekta se smatra niskim. Neophodno je da bude urađen i primenjen Detaljan program radova u skladu sa operativnim procedurama “Infrastrukture Železnica Srbije” koje se odnose na planiranje saobraćaja tokom građevinskih radova. Ukoliko Program bude implementiran i skup mera bezbednosti u saobraćaju primenjen, značaj uticaja će biti nizak i ne očekuju se uticaji na bezbednost osoblja i putnika voza tokom građevinskih radova.

Očekuje se da potencijalni priliv privremeno angažovanih radnika u oblasti bude ograničen, s obzirom da je vrlo verovatno da će lokalna radna snaga (kragujevačkog kraja) biti zaposlena tokom izgradnje. Pored toga, gradilišta duž većeg dela trase su udaljena od naselja.

U slučaju da ljudi neovlašćeno pristupe gradilištu, biće potencijalno izloženi riziku. Da bi se to sprečilo, realizovaće se odgovarajuće bezbednosne mere uključujući ograde, signalizaciju i ako bude potrebno i osoblje obezbeđenja. Stoga se očekuje da će zdravstveni i sigurnosni rizik biti zanemarljiv.

6.1.7	Namena i korišćenje površina (izgrađeno okruženje, upotreba poljoprivrednog, šumskog i vodnog zemljišta)

Zemljšte će biti zauzeto transportnim i pristupnim putevima, deponijama iskopanog materijala, fabrikom betona, prostorom za boravak i potrebe radnika i skladištima.

Veći deo zemljišta obuhvaćenog izgradnjom će biti obradivo zemljište u opštini Kragujevac. Izgradnjom pruge će se trajno izgubiti oko 1,7 ha obradivog zemljišta. U istim oblastima, aktivnostima vezanim za izgradnju će se privremeno zauzeti dodatnih nekoliko hektara obradivog zemljišta potrebnih za lociranje objekata i mehanizacije.

Imajući u vidu da je ovim projektom predviđena izgradnja novog dela pruge sa pratećim objektima, i da prilikom njene izgradnje neće biti ometan železnički saobraćaj u značajnoj meri, dinamika radova je osmišljena tako da se radovi skrate, koliko god je to moguće, paralelnim izvođenjem radova na više lokacija, pa je tako usvojena organizacija radova na pruzi primenom kombinovane metodologije. Ovaj način organizacije rada na izgradnji nove pruge podrazumeva korišćenje železnice, ali i drumskih kapaciteta. Osnovni način izgradnje bi mogao da se vrši primenom železničkih kapaciteta, a tamo gde je to izvodljivo (gde postoje pristupni putevi) ili tamo gde se investitoru čini da je to celishodno, mogu se koristiti i prednosti drumskih kapaciteta. Ovaj način ima prednost što se neke deonice mogu graditi nezavisno od dinamike koju diktira dinamika izgradnje pruge (mostovi ili neki drugi objekti).

Ukupno trajanje radova na izgradnji železničke pruge (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica je u Projektu tehnologije i organizacije radova procenjeno na 701 dan. Uzimajući u obzir vreme potrebno za izradu projektne dokumentacije, kao i vreme pribavljanja građevinske dozvole, dinamičkim planom je planirani početak izvođenja radova na izgradnji pruge 01. jul 2022. godine, dok je dobijeni završetak radova 26. septembar 2024. godine.

U proseku zemljište potrebno za izgradnju može biti nedostupno za poljoprivredu u periodu od nekoliko meseci u toku te dve godine. To znači da bi usevi bili pogođeni tokom dve sezone (u zavisnosti od sezone u kojoj se vrši gradnja na određenoj parceli).

Predmetne aktivnosti mogu se vršiti isključivo na prostoru koji je definisan projektnom dokumentacijom, na katastarskim parcelama u okviru sledećih katastarskih opština: К.O. Cvetojevac, К.O. Novi Milanovac, К.O. Resnik, К.O Desimirovac, К.O. Cerovac, К.O. Lužnice, sve na teritoriji Grada Кragujevca.

Potrebe za privremenim zauzimanjem zemljišta moraju biti definisane i procenjene pre početka izgradnje. Očekuje se da ovo ima nizak nivo uticaja na socijalne aspekte. Očekuje se da će doći do nekih promena u resursima, ili njihovom kvalitetu, ali je uticaj reverzibilan. Nakon završetka građevinskih radova, većina zemljišta će biti vraćena u prvobitno stanje. Zbog manjeg gubitka ili izmene u kratkom vremenskom periodu, intenzitet ovog negativnog uticaja može se oceniti kao nizak.

    - Nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta

Nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture Кragujevac u svom predmetu broj 1316-03 od 02.08.2021.god., a za potrebe izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju nove železničke pruge (Jovanovac) – Rasputnica, Cvetojevac – Sobovica koja povezuje radnu zonu “Sobovica - Lužnice” sa postojećom železničkom prugom Lapovo - Кragujevac - Кraljevo, konstatuje da je, uvidom u postojeću dokumentaciju i izlaskom na lice mesta, utvrđeno da u granici zahvata predmetnog prostora nema utvrđenih spomenika kulture, arheoloških lokaliteta, evidentiranih dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, kao ni valorizovanih objekata i prostora.

6.2 Očekivani uticaji na životnu sredinu tokom rada projekta

6.2.1	Vazduh

Tokom normalnog rada pruge neće biti emisije zagađivača iz ventilacionih otvora, a indirektne emisije od habanja šina ili kočenja se smatraju zanemarljivim. Postoje indirektni uticaji od rada pruge koje se odnose na promene u obimu, sastavu i raspodeli drumskog saobraćaja. Intenzitet ovog korisnog uticaja je detaljno analiziran u okviru Studije opravdanosti.

6.2.2	Površinske i podzemne vode

Planirani projekat pruge može uticati na površinske vode kao rezultat upuštanja usled udesa zagađenih otpadnih voda iz drenažnog sistema pruge. Površinski oticaj sa pruge će biti sakupljen drenažnim sistemom. Tokom redovnog rada pruge ne dolazi do zagađenja atmosferskih otpadnih voda koje tokom proceđivanja mogu sadržati ostatke zagađivača iz zastorne prizme (npr. herbicide, ugljovodonike) u koncentracijama koje su vrlo ograničene i nije verovatno da mogu doprineti prekoračenje graničnih vrednosti zagađujućih materija u površinskim vodama. Intenzitet ovog uticaja se ocenjuje kao nizak. Značaj uticaja na površinske vode je nizak.

Curenje manjih količina ulja, masti i drugih hemikalija iz voznog parka mogu dovesti do lokalne kontaminacije zastora ugljovodonicima. Očekuje se da ovaj efekat bude ograničen, s obzirom na konstruktivne karakteristike donjeg stroja železničke pruge. Zastor od tucanika je postavljen na nabijenom prelaznom i završnom sloju nasipa, a oni su postavljeni na posteljici od prirodnog materijala, koja je takođe nabijena. Ovi slojevi donjeg stroja predstavljaju dobru zaštitnu barijeru protiv procurivanja zagađivača u zemljište ili podlogu, i osetljivost receptora je prema tome niska. Intenzitet ovog uticaja na podzemne vode se smatra niskim. Ukupni značaj ovog uticaja će biti zanemarljiv.

6.2.3	Očuvanje prirode

Glavni uticaji na floru, faunu i staništa tokom rada planirane pruge će se odnositi na:

›  trajnu fragmentaciju staništa,

›  potencijalno narušavanje određenih bioloških funkcija (gnežđenje, uzgoj mladih, potraga za hranom) od buke ili svetlosnih efekta,

›  strujne udare od vodova pod naponom ili sudare sa vozovima,

›  potencijalne kontaminacije vegetacije od herbicida.

Staništa polu-prirodnih oranica u okolini Kragujevca koriste sitni sisari (glodari) i gmizavci. Intenzitet fragmentacije ovih poljoprivrednih staništa se može oceniti kao srednji. Međutim, zbog upotrebe pesticida, ova staništa nisu sasvim optimalna za navedene vrste, tako da se ne očekuje značajan broj ovih vrsta, pa je značaj ovog uticaja je nizak.

6.2.4 Otpad

Otpad koji će nastajati tokom rada planirane železničke pruge će biti prvenstveno poreklom od putnika koji će koristiti stanicu Sobovica: komunalni otpad, papirni i ambalažni otpad.

Otpad od održavanja pruge i prateće infrastrukture se može očekivati duž trase pruge. Količine ovog otpada će zavisiti od aktivnosti održavanja. Otpad će biti uklonjen sa trase odmah po završetku radova.

Intenzitet ovog uticaja je nizak. S obzirom da će se u stanici Sobovica obezbediti odgovarajući broj kanti za otpatke, kao i saradnja sa lokalnim javnim komunalnim preduzećima za kontinuirano odnošenje ovog otpada, značaj ovog uticaja se ocenjuje kao zanemarljiv.

6.2.5	Buka i vibracije

Buka koja nastaje usled odvijanja saobraćaja je isprekidana, promenjivog intenziteta, sa povremenim impulsima. Njen uticaj se negativno odražava na kvalitet života okolnog stanovnštva i njihovo zdravlje. Kako se u neposrednoj okolini posmatrane deonice ne nalazi veliki broj stambenih objekata, nije planirano sprovođenje mera zaštite od neželjenog uticaja saobraćajne buke u vidu zidova za zastitu od buke, ali je predvidjeno merenje buke od železničkog saobracaja, kao i reagovanje na svako prekoračenje u smislu mera ublažavanja.

6.2.6	Stanovništvo

Glavna pitanja javnog zdravlja, sigurnosti i bezbednosti za vreme eksploatacije pruge se odnose na:

› bezbednost putnih prelaza u nivou i bezbednost pešaka,

› transport opasnih materija,

› elektromagnetske smetnje (EMI).

Bezbednost putnih prelaza zavisi od poštovanja tehničkih mera zaštite predviđenih projektom. Bezbednost pešaka može biti ugrožena u slučaju nedozvoljenog ulaska na prugu, u blizinu električnih vodova, opreme i postrojenja. Ljudi u području projekta nisu navikli na prisustvo železničkog saobraćaja. Glavni način kontrole ovog rizika je obrazovanje, prisutnost informacija i uređaja za upozorenje, ograda (gde je to prikladno), jasna indikacija pešačkih kretanja u stanici itd. Ako se primenjuju preventivne mere, rizik za bezbednost pešaka će biti nizak.

"Železnice Srbije" obezbeđuju prevoz opasne robe za treće strane predloženom železničkom prugom i nemaju potpunu kontrolu nad mogućim rizicima, jer su cisterne i njihovo stanje najčešće odgovornost treće strane.

Elektro-magnetna polja od železničke vuče EES mogu izazvati elektromagnetne smetnje drugim strujama/elektronskoj opremi (komunikacijama) ili infrastrukturi (dalekovodi) ili TV signalu. Ne očekuje se da će EMI problem biti značajan na predloženoj trasi, pre svega zato što se elektromagnetna polja prostiru na relativno malim udaljenostima. Ako se pretpostavlja da su na samoj pruzi postignuti prihvatljivi nivoi, bilo koja rezidualna opasnost na obližnje receptore (npr stambene objekte, preduzeća ili komunikacionu infrastrukturu) će biti zanemarljiv.

6.2.7	Namena i korišćenje površina

Očekuje se da, povezivanjem nove industrijske zone „Sobovica-Lužnice“ sa postojećom železničkom infrastrukturom, odnosno prugom Lapovo – Кraljevo - Lešak - Кosovo Polje - Đeneral Janković - državna granica (Volkovo), železnički saobraćaj, na jednoj od najstarijih i najznačajnijih železničkih pruga u našoj zemlji, dobije na značaju u pogledu ukupnog obima teretnog i putničkog saobraćaja, čime bi, na ovim prostorima, železnički saobraćaj zauzeo odgovarajuće mesto u tranportnom sistemu Regiona.

6.2.8	Nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta

U toku eksploatacije pruge ne očekuje se uticaj na NKD.

7. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA

Najvažniji aspekti bezbednosti koji se odnose na linearne projekte, u ovom slučaju prugu, odnose se na iskliznuća vozova ili vagona, kolizije, požare i eksplozije (uključujući sabotaže ili terorizam), pad voza, kolizije sa putničkim saobraćajem ili ljudima koji prelaze prugu, itd.

S obzirom na činjenicu da će predmetna pruga biti elektrificirana, bezbednosni aspekti od slučajnih eksplozija goriva u lokomotivama ili stanicama za punjenje gorivom su isključeni. Tokom projektovanja i izgradnje pruge će se poštovati odredbe Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon i 92/2015).

Prevoz opasnih materija predstavlja potencijalni rizik na životnu sredinu u slučaju udesa, kroz curenje ventila, ispuštanja sigurnosnog ventila, u cisternama pod pritiskom, ili kontejnera za prevoz drugih opasnih materijala. Intenzitet ovog uticaja može biti u rasponu od zanemarljivog do značajnog, u zavisnosti od konkretnog udesa. Inicijalno, značaj potencijalnog uticaja se mora smatrati kao značajan. Međutim, biće predložen skup preventivnih mera, uključujući i odgovarajući postupak pregleda prilikom prijema, razvoj Plana zaštite od udesa (uključujući i Plan odgovora na izlivanja), regulisanje vremena transporta, ograničavanje brzine voza kako bi se smanjili rizici, itd.

Ako budu implementirane odgovarajuće mere, rizik od uticaja hemijskog udesa na životnu sredinu i zdravlje lokalne zajednice će biti nizak.

Među potencijalnim nesrećama koje se odnose na linearne projekte, na prvom mestu su sudari. Pravilno postavljanje putne i saobraćajne signalizacije i njeno poštovanje će pomoći da se izbegne velikog broja ovih nezgoda.

Požari mogu izbiti zbog varničenja šina ili nepažnjom od strane putnika, kao i u slučaju transporta zapaljivih materijala takođe putem varničenja. Da bi se izbegli neželjeni požari, železnički operater će redovno održavati površine oko vozova i redovno sprovoditi obuku zaposlenih u vezi pravilnog rada železničkog saobraćaja.

8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I OTKLANJANJA ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA

8.1 Mere koje su predviđene zakonom I drugim propisima

U sledećoj tabeli data je lista zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine za brojne elemente životne sredine - upravljanje opasnim materijama, ispuštanje otpadnih voda, zaštite prirodnih i kulturnih dobara, buka, zagađivanja tla i voda, skladištenje opasnih materija.

Tabela br. 6: Lista zakonskih obaveza za elemente životne sredine

| Zakonski zahtevi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementi životne sredine | Ograničenje, obaveza ili preporuka | Komentar |
| Upravljanje opasnim materijama | Imenovati lica odgovorna za upravljanje opasnim materijama | Imenovati zaposlenog koji će biti odgovoran za upravljanje opasnim materijama |
|  | Identifikacija ili klasifikacija opasnih materija koje se koriste u preduzeću i evidencija tokova opasnih materija | Identifikovati i razvrstati opasne materije u preduzeću Voditi evidenciju kretanja opasnih materija u preduzeću (ulaz, pomeranje, iskorišćenje) |
|  | Vođenje evidencije o hemijskim udesima | Vođenje centralnog registra i knjige zapisnika (tip materije, količina, posledica, mera remedijacije, itd) |
|  | Sprovođenje mera odgovora na hemijski udes u skladu sa programom mera | Preduzeće preduzima mere odgovora na udes |
|  | Otklanjanje posledica hemijskih udesa i vođenje evidencije o preduzetim aktivnostima | U slučaju hemijskog udesa, preduzeće preduzima mere za otklanjanje posledica po životnu sredinu (remedijacija i rekultivacija). |
|  | Izveštavanje nadležnih organa o kretanju opasnih materija na godišnjem nivou. | Izveštavanje nadležnog ministarstva o kretanju opasnih materija na godišnjem nivou. |
| Zagađiva nje tla i voda | Birati lokacije kod kojih havarijska curenja ulja mogu da prouzrokuju najmanje štete | Izbegavati plavna područja, lokacije blizu izvora pijaće vode, loše hidro- geološke uslove i sl. Birati zemljište što niže kategorije i |

|  |  | upotrebne vrednosti. Gde je to moguće i ekonomski opravdano primenjivati opremu koja ne sadrži ulje (na primer transformatore, prekidače i rastavljače punjene sa SF6) |
| --- | --- | --- |
|  | Planiranje mera zaštita od nekontrolisanog curenja ulja pri izgradnji i rekonstrukciji TS i polaganja podzemnih kablova | Projektovanje zaštitnih kada adekvatne zapremine, odvojene uljne kanalizacije, uljnih separatora. Održavanjem periodično osvežavati opremu i menjati zaptivke, bez obzira na njihovo stanje. |
|  | Obezbeđivanje stubnih transformatora zaštitnim kadama | Obezbediti adekvatnu zaštitu barem u naseljenim mestima i zonama posebne zaštite. |
|  | Monitoring curenja ulja | Redovan nadzor nad opremom sa uljem, posebno na lokacijama bez ljudske posade. |
|  | Obaveštavanje nadležnih službi o svakom udesu koji može da dovede do zagađenja tla i voda | Po utvrđivanju udesa obaveštavati nadležne službe. |
|  | Otklanjanje posledica zagađenja opasnim materijama | U slučaju udesa, preduzeće je obavezno da primeni adekvatne mere u cilju dekontaminacije tla i voda. |
|  | Evidencija udesa sa curenjem ulja | Evidentirati svako curenje ulja, a posebno curenje većih količina, koje može da dovede do kontaminacije tla i voda. |
|  | Redovno obučavanje zaposlenih i provera spremnosti za reagovanje u slučaju udesa | Sprovoditi program obučavanja zaposlenih i provere njihove obučenosti i spremnosti za postupanje u slučaju udesa |
| Upravljanje otpadom | Selektivno sakupljanje otpada | Ostvariti što veći stepen razdvajanja otpada. |
|  | Kategorizacija i karakterizacija sakupljenog otpada. | Vršiti kategorizaciju i karakterizaciju u skladu sa zakonom. |
|  | Obezbeđenje uslova za privremeno skladištenje otpada, pogotovu opasnog, kojim se sprečava zagađenje tla i voda | Tehničkim merama eliminisati rizike od zagađenja tla i voda od otpada (sigurnosne kade, rezervoari, itd.) |
|  | Merenje i evidentiranje otpada | Uvođenje sistema za merenje i evidentiranje nastanka i kretanja otpada |

|  | Sprovođenje mera sprečavanja nastanka i smanjenje količina nastalog otpada | Obaveze preduzeća propisane zakonom. |
| --- | --- | --- |
|  | Reciklaža sakupljenog otpada | Sakupljanje i regeneracija iskorišćenog ulja Ulje upućivati na reciklažu u Rafineriju nafte Beograd. |
|  | Predaja otpada na tretman licenciranim preduzećima. | Opasni otpad predati na tretman ovlašćenim preduzećima (npr. akumulatori i baterije) |
|  | Izveštavanje Ministarstva zaštite životne sredine o tokovima otpada | Vršiti izveštavanje nadležnih organa |
|  | Bliska saradnja sa nadležnim organima | Kontakti sa nadležnim ministarstvom za zaštitu životne sredine. |
| Ispuštanje otpadnih voda | Tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa vodnim uslovima | Usaglašavanje prakse sa ograničenjima definisanim zakonom. |
|  | Kontrola kvaliteta otpadnih voda | Vodoprivednom dozvolom će biti propisan predmet i učestalost kontrole kvaliteta otpadnih voda. |
|  | Sprovođenje dopunskih mera zaštite u slučaju neadekvatnog kvaliteta otpadnih voda. | U slučaju odstupanja kvaliteta otpadnih voda od definisanog nivoa, nadležni organ nalaže sprovođenje dopunskih mera zaštite. |
| Buka | Planiranje mera zaštite od buke | -Birati opremu sa nižom emisijom buke (u skladu sa standardima EU) -Sprovoditi mere zaštite od buke u fazi izgradnje, pogotovu u naseljenim mestima: mobilne zvučne barijere, izbor radnih sati, organizacija radilišta, itd |
|  | Identifikovanje kritičnih tačaka buke veće od dozvoljene | Analizom rasporeda opreme, neposrednog okruženja, identifikovati najkritičnija mesta emisije prevelike buke. |
|  | Periodična kontrola buke u kritičnim tačkama. | Merenje nivoa buke u životnoj sredini angažovanjem ovlašćene organizacije. |
|  | U slučaju da je buka na granici dozvoljene, sprovoditi mere dopunske zaštite od buke | Ako se evidentira veći nivo buke, nadležna inspekcija nalože dopunske mere zaštite od buke. |

Osim ovih zakonskih obaveza, neophodno je pribaviti potrebne saglasnosti na Idejni projekat Železničke pruge (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica u skladu sa Zakonom, od Komisije „Infrastrukture železnice Srbije“, koja projekat sa svojim primedbama upućuje Komisiji za stručnu kontrolu (reviziju) projekata pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, s tim da se primedbe Železničke revizione komisije otklone zajedno sa eventualnim primedbama Stručne komisije Ministarstva i zatim Idejni projekat dostavi “Infrastrukturi železnice Srbije“ a.d., uz pismenu i overenu izjavu projektanata o otklonjenim primedbama, na saglasnost.

8.2 MERE KOJE ĆE SE PREDUZETI U SLUČAJU UDESA

8.2.1	Mere prevencije

S obzirom na karakter i namenu predviđene saobraćajnice, u periodu eksploatacije se može očekivati i transport hemijskih otrovnih, zapaljivih i eksplozivnih materija. Stoga je potrebno razmotriti problem akcidentnih situacija, i definisati odgovarajuće postupke i mere za zaštitu ljudi, životne sredine, prevenciju akcidenata i umanjenje negativnih efekata u slučaju da do njih dođe.

U slučaju prevoza opasnih materija železnicom, prilikom prijema opasne materije na prevoz, neophodno je obaviti pregled da li je pošiljka upakovana u propisanu ambalažu, odnosno da li je ambalaža oštećena. Ako se opasna materija nalazi u posudi, proveriti ispravnost zatvarača posude. Prilikom prijema na prevoz opasne materije u železnička vozila - cisterne, proveri ispravnost centralnog i ispusnog ventila vozila - cisterne. Transportna ambalaža koja se upotrebljava za prevoz opasnih materija mora biti atestirana i obeležena prema odgovarajućim standardima i propisima.

Potrebno je razviti Plan zaštite od udesa (uključujući i Plan odgovora na izlivanja).

Plan zaštite od udesa obuhvata:

› Postupke obaveštavanja, aktiviranja organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa, procenu nastale situacije i donošenje odluka;

› Mere za smanjenje rizika;

› Rano upozorenje i obaveštavanje o udesu nadležnih organa i preko njih stanovništva, kao i sopstvene mere pružanja pomoći pri sprovođenju planova zaštite po kojima postupaju ti organi;

› Organizaciju rada organa i zaposlenih u sprovođenju mera zaštite I spasavanja ljudi i zaštiti životne sredine u slučaju udesa;

› Informisanje javnosti;

› Organizaciju nastavka rada i oporavka od udesa.

Plan odgovora na izlivanja

U slučaju transporta opasnih materija železničkim saobraćajem, mogućnost da dođe do izlivanja je pri sudaru voza sa vozilima u drumskom saobraćaju, iskliznuću voza, ili ratnim i diverzantskim dejstvima.

U ovim situacijama biće neophodna brza intervencija prekida daljeg isticanja opasne materije, njeno pretakanje u rezervne rezervoare, isključivanje svih izvora paljenja u široj okolini i angažovanje svih raspoloživih snaga za gašenje eventualnog požara, odnosno neutralizaciju izlivene opasne materije.

Mere za smanjenje rizika da ne dođe do udesa bi bile:

› Transport opasnih materija prugom u određenim vremenskim intervalima kada je saobraćaj na putevima sak ojima se pruga ukršta u nivou proređen

› Ograničenje brzine voza koji prevozi opasne materije kako bi se smanjili rizici, itd

Mere odgovora na udes preduzimaju se radi adekvatnog reagovanja na udes. One obuhvataju:

› Aktiviranje organa, struktura i snaga za reagovanje u slučaju udesa (zdravstvo, komunalne strukture, policija, vatrogasno spasilačke jedinice, civilna zaštita i dr.)

› Mere zaštite i spasavanja (obuhvataju organizovanje obaveštavanja, organizaciju rukovođenja, organizaciju pružanja prve medicinske pomoći, organizaciju sklanjanja i zbrinjavanja ugroženih, organizaciju evakuacije zaposlenih, organizaciju zaštite i zbrinjavanja ugroženih dobara, organizaciju monitoringa kvaliteta vazduha, zemljišta i vode, organizaciju zaštite od požara,..)

› Mere otklanjanja posledica udesa (način izveštavanja, saniranje prostora, stvaranje uslova za normalizaciju rada i života, obnavljanje životne sredine, praćenje postudesne situacije, odgovorna lica i rokovi izvršenja)

› Informisanje javnosti (upoznavanje sa vrstom nastale opasnosti, sistemom upravljanja vanrednom situacijom i merama zaštite i spasavanja od posledica udesa).

8.2.2 MERE OTKLANJANJA POSLEDICA UDESA

U skladu sa Zakonom o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon):

› Ako se opasna roba rasula ili razlila, učesnik u njenom transportu dužan je da:

      - odmah obavesti Centar za obaveštavanje i policiju o vanrednom događaju i preduzetim merama;

      - bez odlaganja opasnu robu obezbedi, pokupi, odstrani, odnosno odloži u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom ili na drugi način učini bezopasnom, odnosno da preduzme sve mere radi sprečavanja daljeg širenja zagađenja;

      - nadoknadi pun iznos štete koja je nastala kao posledica vanrednog događaja.

› Ako učesnik u transportu opasne robe koja se rasula ili razlila nije u mogućnosti da sam obavi sanaciju terena, dužan je da za to o svom trošku angažuje pravno lice koje ima odgovarajuću dozvolu, odnosno ovlašćenje u skladu s posebnim propisom.

› Transport opasne robe u železničkom saobraćaju mora se vršiti u skladu sa propisima iz istoimenog poglavlja (Deo četvrti, Poglavlje II Zakona o transportu opasne robe).

Uputstvom 171 za prevoz opasnih materija na ŽS bliže su određeni prevoz i manipulacija opasnim materijama, evidencija nepravilnosti u prevozu opasnih materija i kontrola primene regulative pri ovim prevoženjima. Ovim Uputsvom određene su i dužnosti i obaveze železničkih radnika koji učestvuju u prevozu opasnih materija. Predviđeno je da sve stanice na ŽS u kojima se manipuliše opasnim materijama moraju biti snabdevene "intervencijskim cisternama". Opasna materija koja ističe (curi) odlaže se u intervencijske posude, odnosno intervencijske cisterne. Pretakanje iz oštećene u intervencijsku cisternu vrše ovlašćene i za to osposobljene organizacije. Pre pretakanja neophodno je utvrditi vrstu tečnosti ili gasa koji ističe. Ukoliko se ne može utvrditi vrsta opasne materije, preko najbliže stanice milicije se mora zahtevati intervencija specijalizovane ekipe. Do dolaska organa nadležnih za intervencije u slučaju vanrednog događaja, pri prevozu opasnih materija, potrebno je pokušati da se uradi sledeće:

›   ograniči isticanje,

›  ograniči izlivena tečnost na prostor na koji se izlila,

›  zahvati tečnost koja ističe u intervencijske posude,

›  postave pregrade u potocima i kanalima,

›  spreči isticanje u cevi vodoizvorišta i kanalizaciju.

Radnici „Infrastrukture Železnica Srbije“ učestvuju u otklanjanju posledica udesa ukoliko je isticanje opasne materije manjeg intenziteta, kada je sakupljanje opasne materije u intervencijske posude moguće. U slučaju vanrednog događaja pri prevozu opasnih materija većih razmera potrebno je sprovesti postupak sanacije, koji se obavlja u prisustvu predstavnika mobilne ekotoksikološke jedinice i stručnjaka Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Postupak sanacije obavljaju specijalizovani privredni subjekti koji imaju dozvolu za obavljanje intervencija ove vrste.

8.3	Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine

8.3.1	Mere zaštite tokom građenja pruge

U odeljcima koji slede dat je pregled upravljanja i ublažavanja mera koje su potrebne tokom izgradnje, na temelju saznanja iz procene uticaja. Uticaji u toku izgradnje pruge su izraženiji od uticaja u svim drugim fazama životnog veka projekta.

Pre početka izvođenja radova, potrebno je, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015) da odabrani izvođač radova sastavi „Elaborat o uređenju gradilišta“, i da on bude odobren i prihvaćen od strane nadležnih institucija i Železnice. U tom elaboratu se do detalja razrađuju uslovi pod kojima će se vršiti građenje, kao i uređenje privremenog gradilišta.

Mere zaštite kvaliteta vazduha “Infrastruktura Železnica Srbije” će zahtevati od svojih izvođača da upravljaju prašinom, zagađenjem vazduha i emisijom izduvnih gasova tokom radova. Prema potrebi, ovo će uključiti sledeće:

› Gde god je to izvodljivo, postrojenja, mehanizaciju i aktivnosti na gradilištu koje generišu prašinu locirati na većoj udaljenosti od osetljivih receptora. Gde nije moguće, duž granice gradilišta postaviti barijere, da bi se ublažila emisija prašine do najbližih receptora;

› Vozila koja dovoze ili odvoze praškasti materijal na gradilište obavezno pokriti. Vozila koja prevoze materijale unutar ili izvan gradilišta ne smeju biti preopterećena. Na putevima će biti propisana ograničenja brzine i brzina vozila na gradilištu će biti ograničena. Transportne puteve redovno kontrolisati i održavati;

› Tokom suvih vremenskih uslova suzbijanje prašine sprovesti zalivanjem/prskanjem;

› Skladišta materijala locirati na udaljenju od osetljivih receptora (uključujući stanovanje, prirodne receptore i nepokretna kulturna dobra) i vodotoka. Po potrebi ih pokrivati I ograditi i stabilizovati;

› Visinu sa koje se materijal iz iskopa ispušta od bagera do transportnih vozila svesti na razumni izvodljivi minimum;

› Površinski sloj zemljišta skinuti i odložiti što bliže, gde je to izvodljivo, i to samo za vreme obavljanja iskopa ili drugih zemljanih radova, kako bi se izbegli rizici povezani sa širenjem prašine;

› Mešanje značajnih količina betona ili betonit emulzija sprovesti u zatvorenim ili pokrivenim zonama;

› Razastiranje zemlje, setvu, sadnju ili zatvaranje završenih zemljanih radova preduzeti čim to bude izvodljivo nakon završetka zemljanih radova;

› Sva postrojenja, vozila i mašine koja se koriste tokom izgradnje moraju imati dokaze o saglasnosti sa važećim standardima i redovno se održavati tokom perioda izgradnje.

Mere zaštite zemljišta Biće sprovedene mere za ublaženje i izbegavanje potencijalnih uticaja na zemljište, uključujući i eroziju, od strane izabranog izvođača. Ovo će uključiti sledeće:

› Maksimalna širina radnog koridora mora biti jasno definisana i granice transportnih puteva za snabdevanje materijalom će biti strogo ograničene;

› Glavne zemljane radove izvoditi u sezoni malih padavina;

› Obrada i čuvanje poljoprivrednih i šumskih zemljišta uključuje posebno čuvanje i obradu različitih tipova zemljišta naročito humusnog sloja i podsloja. Uklonjeno zemljište sačuvati za ponovnu upotrebu/uređenje;

› Odlagališta humusnog materijala moraju imati adekvatnu visinu, nagib, a njihovu eroziju sprečiti kontrolisanim zbijanjem na nivo koji ne predstavlja nikakvu pretnju za razvoj anaerobnih procesa. Površinsko oticanje na gradilištima (uključujući i odlagališta humusa) olakšati adekvatnom drenažom;

› Usvojiti odgovarajuća rešenja (tehnička, bio-inženjerska) da bi se izbegla erozija, odron, ili klizišta sa očišćenih površina, izloženih padina itd.

› Predvideti izgradnju potpornih zidova na određenim lokacijama: Trasa novoprojektovane pruge na triangli na stacionaži km 0+150 – km 0+225 prolazi kroz usek. Na stacionaži km 0+200 na vrhu padine nalaze se naselje sa nizom stambenih objekata. Izvođenje useka bi uslovilo dugačku kosinu i škarpu koja bi došla do ovih objekata i na taj način ugrozilo njihovu funkciju. Iz tog razloga, kako bi se smanjili zemljani radovi i useci, projektuje se potporna konstrukcija od AB bušenih šipova; Na platou iza železničke stanice Sobovica radi skraćenja kosine nasipa predviđa se izgradnja armiranog nasipa. Škarpa armiranog nasipa izvodi se u nagibu od 60°. Armiranje se izvodi upotrebom čeličnih i plastičnih mreža i sa ispunom od nekoherentnog materijala. Geomreže se postavljaju na međusobnom visinskom rastojanju od 70 cm. Posebna pažnja je posvećena zaštiti kosina armiranog tla od štetnog delovanja erozije. Lice armiranog tla, nagiba 60° se štiti žičanim mrežama (panelima). Kako bi se kasnije razvila vegetacija u prednjim delovima se ugrađuje vegetacioni „džep“, tj sloj humusa 20cm pomešan sa semenom trave. Humusni sloj se radi kao prvi sloj nasipa, neposredno uz kosinu i odvojen je od panela sa biorazgreadivim platnom od jute;

› Vegetaciju izloženih područja koja su sklona eroziji (strmih padina, rečnih obala) postepeno obnavljati;

› Zabranjeno je pranje mašina i vozila u zoni radova kao i pranje miksera za beton, ispuštanje vode od pranja iz betonske baze na zemljište i nekotrolisano odstranjivanje preostalih delova betonske mase, kao i ostavljanje viška betona na zemljištu;

› Zemljište koje je privremeno bilo zauzeto tokom izgradnje, a potrebno ga je privesti prethodnoj nameni (poljoprivredno ili šumsko zemljište), rehabilitovati u skladu sa prethodno utvrđenim zahtevima i pod nadzorom stručnih lica;

› Po završetku radova na celoj trasi pruge, i nakon uklanjanja privremenih deponija materijala i privremenog gradilišta, zemljište na području radova vratiti u prvobitno stanje, uključujući rehabilitaciju nabijenog zemljišta i uređenje i obnovu vegetacije.

Mere zaštite površinskih i podzemnih voda

“Infrastruktura Železnica Srbije” će zahtevati od svojih izvođača da upravljaju svojim aktivnostima i metodama rada tako da zaštite površinske i podzemne vode od štetnih uticaja kroz kontrolu upravljanja brzinom i obimom oticaja.

› Građevinske radove planirati, ukoliko je to moguće, tokom perioda sezone niskih padavina/perioda malih voda;

› Formiranje strmih nagiba i velikih izloženih oblasti u blizini reka svesti na minimum;

› Pribaviti odgovarajuće saglasnosti za izlivanje ili odvodnjavanje, oticaj površinskih voda i otpadnih voda sa gradilišta do vodotoka ili odlaganje van gradilišta;

› Nije dozvoljeno deponovanje materijala od iskopa tokom zemljanih radova, opasnih materija (nafte, boje) parkiranje mašina, odlaganje otpada u blizini vodotoka;

› Nije dozvoljeno servisiranje vozila i mašina duž trase predmetnih radova. Ukoliko dođe do havarijskog izlivanja goriva, ulja i drugih štetnih materija obavezna je sanacija površine i vraćanje u prvobitno stanje, u cilju zaštite zemljišta i podzemnih voda;

› Zabranjeno je pranje mašina i vozila u zoni radova kao i pranje miksera za beton i nekotrolisano odstranjivanje preostalih delova betonske mase.

Otpadni beton mora da bude transportovan na odobrenu deponiju i tamo odložen.

Mere zaštite flore, faune i staništa

“Infrastruktura Železnica Srbije” će zahtevati od izvođača radova primenu mera zaštite flore, faune i staništa, što će uključiti sledeće:

› Sve predmetne radove i aktivnosti planirati i izvoditi u okviru predviđene trase i koridora oko nje, kako obimni zemljani radovi i upotreba mehanizacije ne bi ostavili posledice na prostor izvan tih granica;

› Tokom pripreme, kao i tokom izvođenja radova, maksimalno koristiti postojeću mrežu saobraćajnica i izbegavati izgradnju novih puteva za privremeno korišćenje, čime bi se dodatno povećala fragmentacija i degradacija prostora prirodnih i poluprirodnih staništa;

› Maksimalno očuvati i zaštititi priobalja reka i drugih manjih vodotokova (korito reke, obale i vegetaciju obale) i ostala vredna staništa (sekundarne livade, vlažna staništa, ostaci šuma, žbunasta staništa, živice, obrasle međe i sl.);

› Preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se stabla maksimalno zaštitila i sačuvala od mogućeg oštećenja pri kretanju transportnih sredstava i građevinskih mašina, kao što je lomljenje grana i skidanje kore sa debla, ili na bilo koji drugi način narušila njihova bitna svojstva;

› Za izvođenje radova koji iziskuju eventualnu seču odraslih, vrednih primeraka dendroflore pribaviti saglasnost nadležnih institucija bez obzira da li su u privatnom ili državnom vlasništvu;

› Nije dozvoljeno čišćenje vegetacije i uklanjanje stanišnih elemenata koji mogu da posluže za gnežđenje ptica (pojedinačna stabla i žbunovi), pre perioda gnežđenja (odnosno u periodu avgust-mart), kako delovi staništa koji će biti uništeni ne bi privlačili ptice gnezdarice i kako bi se smanjio negativan uticaj radova na ptice;

› Ukoliko se tokom izvođenja radova na predmetnom području ili njegovom okruženju, na pojedinačnim stablima, stubovima i objektima, uoče gnezda ptica (ptica grabljivica, bele rode), prečnika 50 cm i većim, u periodu gnežđenja tih vrsta (od 15. marta do 15. jula), obavestiti Zavod za zaštitu prirode Srbije, a radove obustaviti;

› Ukoliko materijal koji se koristi pri izvođenju radova može poslužiti kao dobro sklonište za gmizavce i druge vrsta životinja, maksimalno skratiti vreme odlaganja, poštujući uslov da je zabranjeno ubijanje i sakupljanje svih vrsta gmizavaca, ali i drugih životinja;

› U cilju zaštite faune insekata i ptica, ukoliko se ukaže potreba za osvetljavanjem lokacije, primeniti odgovarajuća tehnička rešenja u skladu sa funkcijom lokacije, koristiti specijalno LED hladno osvetljenje, a izvore svetlosti usmeriti ka tlu;

› Obezbediti uslove očuvanja resursa, odnosno racionalno korišćenje zemljišta pri iskopu zemlje na trasi. U tom smislu humusni sloj ukloniti i sačuvati, kako bi se vratio na prvobitno mesto i iskoristio za saniranje i ozelenjavanje terena, nakon izvedenih radova;

› Izvođenje građevinskih i drugih radova nije dozvoljeno u noćnim satima zbog maksimalnog očuvanja mira faune ptica i sisara;

› Ukoliko se tokom radova naiđe na geološko-paleontološka dokumenta ili mineraloško-petrološke objekte, za koje se pretpostavlja da imaju svojstvo prirodnog dobra, izvođač radova je dužan da u roku od osam dana obavesti Ministarstvo zaštite životne sredine, kao i da preduzme sve mere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe do dolaska ovlašćenog lica.

Upravljanje materijalom iz iskopa i drugim otpadom

“Infrastruktura Železnica Srbije” će zahtevati od izvođača radova da minimizira otpad generisan is svojih radnih aktivnosti, kada je to moguće. Mere upravljanja otpadom će se sprovesti da bi se olakšalo ponovno korišćenje i obnova iskopanog materijala i odvoženje otpada sa deponije u skladu sa hijerarhijom otpada (prevencija, ponovna upotreba, reciklaža, obnova i odlaganje).

Većina iskopanog materijala koji će se generisati će se ponovo koristiti. Višak iskopanog materijala će se odvesti na deponiju;

U zavisnosti od toga gde je generisan, otpad će se odvajati u skladu sa zakonskim zahtevima na inertni, neopasni i opasni otpad; Sa otpadom se upravlja (prikuplja, privremeno skladišti, tretira, deponuje...) u skladu sa njegovim karakterom i osobinama koje se određuju u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021).

Otpad se skladišti na mestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada. Skladištenje otpada vrši se na način koji minimalno utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

„Infrastruktura Železnica Srbije“ vrši privremeno skladištenje generisanog otpada, koje nastaje u toku procesa rada, dok tretman i trajno odlaganje otpada vrše ovlašćeni operateri kojima se otpad predaje/prodaje.

Mere za smanjenje buke i vibracija

“Infrastruktura Železnica Srbije” će zahtevati od izvođača radova da minimizira uticaj buke i vibracija od građevinskih aktivnosti na okolne stambene objekte. Realizovaće se sledeće mere:

› Stambeni i poslovni receptori koji su pod uticajem buke i vibracija blagovremeno obavestiti o građevinskim aktivnostima putem odgovarajućih kanala komunikacije;

› Svi zaposleni biće obavešteni o zahtevu da se minimizira neprijatan uticaj građevinskih aktivnosti;

› Tamo gde je to prikladno, naseljena područja ili osetljive zone izbeći korišćenjem alternativnih pravaca za transport građevisnkog materijala;

› Građevinski radovi biće dogovoreni i ograničeni radnim vremenom za “uobičajene” građevinske aktivnosti; radove koji zahtevaju rad van radnog vremena svesti na minimum;

› Tamo gde je to moguće, koristiti građevinsku oprema/mašine sa zvučnom izolacijom;

› Sva postrojenja, vozila i mašine koje se upotrebljavaju tokom izgradnje redovno održavati i isključivati kada nisu u upotrebi.

Mere zaštite nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških nalazišta

Ako se u toku izvođenja radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, potrebno je postupiti u skladu sa članom 109 Zakona o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni, 99/2011 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon), tj, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.

8.3.2	Mere zaštite tokom eksploatacije pruge

Mere zaštite zemljišta, površinskih i podzemnih voda

› U cilju zaštite konstrukcije donjeg stroja u stanici Sobovica su projektovane drenaže, kao i odvodni jarkovi na otvorenoj pruzi na mestima na kojima je to potrebno. Sprovoditi redovnu kontrolu i održavanje odvodnih kanala da se ne bi zapušili ostacima ili sedimentima;

› Plan u slučaju hemijskog akcidenta i Plan u slučaju izlivanja biće izrađen za transport opasnih materija na osnovu analize rizika, uključujući verovatnoću prirodnog i posledičnog nastanka nesreće tokom prevoza robe. Plan će biti izrađen u saradnji sa nadležnim transportnim preduzećima u oblasti prevoza opasnih materija. Izradiće ga „Infrastruktura Železnice Srbije“ i potrebno je da bude izrađen i usvojen pre početka puštanja pruge u rad. Plan će uključiti mere nabrojane u poglavlju 8.2 Mere u slučaju udesa. Plan izraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

› U slučaju havarije vozila sa opasnim teretom, saobraćaj obavezno zaustaviti i poslati zahtev specijalizovanoj službi da obavi operaciju uklanjanja opasnog tereta. U pitanju su sledeće mere zaštite:

- ograničiti isticanje opasne materije;

- ograničiti izlivenu tečnost na prostor na koji se izlila;

- zahvatiti tečnost koja ističe u intervencijske posude ili cisterne;

- postaviti pregrade u potocima i kanalima;

- sprečiti isticanje u cevi vodoizvorišta i kanalizacije;

- upotrebiti specijalne sorbense i druga sredstva za dekontaminaciju terena i saniranje posledica na mestu izlivanja opasnih materija.

› Za slučaj pojave zagađujućih materija i tečnosti na trupu pruge u vodnom zemljištu vodotoka - predvideti tehnička rešenja zaštite površinskih i podzemnih voda – objektima za prihvatanje, odvođenje i privremeno sakupljanje u lagunama i efikasno odvoženje cisternama na drugo mesto radi prečišćavanja, ili prečišćavanje zagađenih voda i hazardnih supstanci na licu mesta i ispuštanje u recipijent - najmanje do vrednosti parametara propisane II klase voda recipijenta pri minimalnom održivom proticaju, korišćenjem podataka RHMZ Srbije. Otpadni materijal ne depon u vodno zemljište već odvozi na posebnu deponiju.

› Pri upotrebi herbicida protiv zatravljivanja gornjeg stroja ne koristiti veće količine od propisanih uputstvima proizvođača, čime se smanjuje rizik od procurivanja u zemljište i podzemne vode. Prskanje herbicidima poveriti stručnim i osposobljenim licima. Koristiti tzv. ekološke preparate, kako bi se minimizirao uticaj na životnu sredinu. Definisati zone gde je upotreba herbicida zabranjena (na primer, zona blizu reka) operativnom procedurom za primenu herbicida;

› Pri održavanju mostova kontrolisati korišćenje supstanci koje mogu zagaditi vodu (boje, antifriz tečnosti, supstance za podmazivanje šina), kao i svako površinsko oticanje. Izbegavati primenu opasnih materija za održavanje mostova gde god je to moguće.

Upravljanje otpadom

"Infrastruktura Železnica Srbije" i izvođači će usvojiti hijerarhiju upravljanja otpadom u radu železnice (prevencija, ponovna upotreba, reciklaža, obnova, i odlaganje), uključujući sledeće:

› Obezbediti javne kante za smeće u putničkim vozovima i unutar objekata stanice;

› Obezbediti kontejnere za smeće za upotrebu od strane osoblja za održavanje pruge i osoblja železničke stanice, i odvajati otpad;

› Sa otpadom koji će eventualno biti identifikovan tokom eksploatacije postupiti u skladu sa njegovim karakterom i Izveštajem o ispitivanju.

› Opasan otpad od održavanja pruge mora biti odvojen i privremeno uskladišten unutar odgovarajuće opremljenog prostora. Opasan otpad će se isporučivati preduzećima ovlašćenim za upravljanje otpadom na način i u skladu sa zakonskim propisima o prevozu, tretmanu i odlaganju otpada i biće praćeno odgovarajućom dokumentacijom.

Mere zaštite od buke i nejonizujućeg zraćenja

Kako se u neposrednoj okolini posmatrane deonice ne nalazi veliki broj stambenih objekata, nije planirano sprovođenje mera zaštite od neželjenog uticaja saobraćajne buke u vidu zidova za zastitu od buke, ali je predvidjeno merenje buke od železničkog saobracaja, kao i reagovanje na svako prekoračenje u smislu mera ublažavanja.

Kod koloseka za radioničku halu projektovana je elektrovučna podstanica. U skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i period njihovog ispitivanja ("Sl.gl.RS" br.104/09), EVP je stacionarni izvor nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa.

Izgradnja novih izvora nejonizujućih zračenja, vrši se uz:

- pribavljanje uslova i mera zaštite životne sredine koje izdaje nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine;

- procenu uticaja na životnu sredinu u postupku koji sprovodi nadležni organ pre izdavanja odobrenja za njihovu izgradnju, odnosno postavljanje i upotrebu u skladu sa propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

U postupku izdavanja uslova i mera zaštite životne sredine, odnosno odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, korisnik izvora nejonizujućeg zračenja podnosi nadležnom organu stručnu ocenu opterećenja životne sredine kao dokaz da taj izvor neće svojim radom dovesti doprekoračenja propisanih graničnih vrednosti. Stručnu ocenu daje organizacija ovlašćena za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini, pri čemu uzima u obzir postojeće opterećenje koje se utvrđuje merenjem i opterećenje koje novi ili rekonstruisani izvor unosi u životnu sredinu.

Pre izdavanja dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole za elektrovučnu podstanicu, neophodno je izvršiti prvo ispitivanje, odnosno merenje nivoa elektromagnentnog polja u okolini EVP. Za potrebe prvog ispitivanja, izvor elektromagnetnog polja može biti pušten u probni rad najduže 30 dana.

8.4	Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

Mere zaštite od erozije

Predlozi sanacije klizišta

Krčenjem šuma i pretvaranjem pašnjaka u oranice nivo podzemnih voda se povećava, što za posledicu ima razvoj klizišta. Važan biološki indikator kizišta je i pojava krivih stabala – tzv. „pijana šuma“. Klizišta nije lako sanirati, a naročito ne brzo. Najvažnije mere u saniranju klizišta su preventivne mere čiji je zadatak da se na nestabilnim padinama spreči pojava klizišta. Kod već formiranih klizišta cilj je onemogućiti dalji razvoj klizišta, ili ga svesti na minimum.

Biološke mere zaštite tla

Biološka rekultivacija obuhvata skup biotehničkih, agrotehničkih i drugih mera koje imaju za cilj da se izvrši obnova poremećenog ekosistema. Svrha bioloških radova je da golo tlo dobije što pre biljni pokrivač koji će svojim korenjem vezati tlo i štititi ga od atmosferilija. Ove mere pogoduju stvaranju humusa i regulišu oticanje vode sa stmih padina. Jedan od najstarijih i najčešće primenjivanih načina u zaštiti kosina je zatravljivanje u sloju plodne zemlje (humusa). Koristiti mešavinu trava (da sadrži više vrsta u količini 5-8 g/m2). Preporučuje se travno – leguminozna smeša: Trifolium repens, Medicago sativa, Lotus corniculatus, Festuca pratensis. Prilikom nabavke semena obratiti pažnju na njegovu klijavost i kvalitet. Pored zasnivanja travnjaka setvom, zatravljivanje se može vršiti i postavljanjem busena, kao i korišćenjem geomreže koja se pričvršćuje na mripremljeno tlo, a zatim se na takvo tlo vrši hidrosetva trave.

Pri izboru kultura za rekultivaciju treba voditi računa da se odaberu one biljne vrste koje su krakteristične za predmetno podneblje. Treba odabrati autohtone vrste koje su već duži period prilagođene na uslove klime kao i nivo podzemnih voda. Pri izboru vrsta za sadnju treba birati vrste drveća koje brzo rastu, koje imaju veliku reproduktivnu snagu žila i koje mogu uspevati na datom tlu. Takve vrste, kad narastu, svojom težinom ne bi smele uzrokovati pucanje tla. Na osnovu navedenog, vrste koje bi mogle odgovarati i dati dobre rezultate su: Fraxinus excelsior, Betula alba, Salix sp., od šiblja Cornus mas, Ligustrum ovaliofolium, Spirea sp., Rus typhina i drugo.

Po završetku radova izvršiti ozelenjavanje uz upotrebu autohtonih vrsta ili egzote za koje je potvrđeno da se dobro adaptiraju datim uslovima sredine. Ne preporučuje se ozelenjavanje vrstama koje su za naše podneblje determinisane kao invazivne: Acer negundo (jasenolisni javor ili negundovac), Amorpha fruticosa (bagremac), Robinia pseudoacacia (bagrem), Ailanthus altissima (kiselo drvo), Fraxinus americana (američki jasen), Fraxinus pennsylvanica (pensilvanski jasen), Celtis occidentalis (američki koprivić), Ulmus pumila (sitnolisni ili sibirski brest), Prunus padus (sremza), Prunus serotina (kasna sremza) i Parthenocissus quinquefolia (petolisni bršljan). Izbegavati vrste koje su identifikovane kao alergene (topole i sl.);

Pored bioloških, neophodna je primena i određenih tehničkih mera i radova, kao što su: izrada sistema bujičarskih pregrada, regulacija, sanacija jaruga pleterima i gabionskim pragovima.

Ozelenjavanje kao mera zaštite životne sredine Prilikom ozelenjavanja adekvatnim biljnim materijalom (grupacije visokih lišćara u kombinaciji sa četinarskim vrstama) izolovati sam pružni pojas od ostalih objekata. Osnovna funkcija zaštitnih zelenih pojaseva na predmetnom području jeste smanjenje nepovoljnih uslova mikrosredine, ublažavanje dominantnih vetrova, čime se, pored ostalog, štiti zemljište od erozije, smanjuje zagađenje od industrije i saobraćaja, štiti okolno područje, vezuje zemljište na nasipima, kosinama i dr. Istovremeno, cilj podizanja zaštitnog zelenila je i povezivanje zelenih površina različitih tipova u jedinstven sistem.

Kao mere zaštite i ublažavanja efekata buke (industrija, saobraćajne površine) podići tampon zelenila sa kombinacijom niskog i visokog rastinja.

Zelenilo uz saobraćajnice treba da predstavlja bitan segment uređenja prostora jer vizuelno i prostorno odvaja saobraćaj od ostalih celina i poboljšava higijenske i mikroklimatske uslove sredine.

Radi bezbednosti u saobraćaju neophodno je voditi računa o otvorenim saobraćajnim vizurama. Drvoredna – linearna sadnja ili soliterna sadnja se predviđa na trotoarima min. profila 2.5 m, a na zelenim trakama min. širine 1 – 1.5 m. Za formiranje drvoreda značajnu ulogu ima izbor biljnih vrsta ali je neophodno predvideti:

› Rastojanje između drvorednih sadnica od 5 m do 10 m, u zavisnosti od vrste

› Visine stabala do krošnje bez grana minimalno 2.20 m

Kod zasnivanja drvoreda važe sledeći uslovi:

› Drvorede formirati vrstom drveća koja dominira u orkuženju ukoliko se

pokazala adekvatnom u datim uslovima

› Predvideti sadnju školovanih sadnica (visina sadnica 3.5 m, stablo čisto od grana do visine od 2.5 m i prsnog prečnika najmanje 10 cm).

› Sadnju drvorednih stabala uskladiti sa orijentacijom ulice

› Izbor vrsta prilagoditi stanišnim uslovima i visini objekata

› Prema mogućnostima formirati travne površine sa drvoredima

› Širina zelenog pojasa između kolovoza i trotoara je min. 1,0 m.

› Najmanje rastojanje između sadnica prilagoditi vrsti drveća u drvoredu (5-10 m); rastojanje stabala (debla) od objekata ne bi trebalo da bude manje od 3 – 7 m u zavisnosti od izbora vrsta.

› Sadnju drvorednih stabala usaglasiti sa podzemnim instalacijama.

- PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

  - Prikaz stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta na lokacijama gde se očekuje uticaj na životnu sredinu („nulto“ stanje)

Stanje životne sredine na analiziranom prostoru je generalno dobro, sa negativnim posledicama na pojedine parametre životne sredine, koje su pre svega produkt urbanizacije šireg područja.

Svi vodotoci u zoni pruge su pritoke reke Lepenice. Reka Lepenica je najveća reka grada Kragujevca. U periodu od 2001. do 2011. godine, reka Lepenica je nizvodno od Kragujevca pripadala IV klasi po kvalitetu ili je bila vanklasni tok, a u istraživanju koje je sprovedeno 2016. godine, Lepenica već pri ulasku u grad pripada vanklasnim tokovima. Na osnovu izvedenih istraživanja može se zaključiti da je Lepenica duž toka kroz Kragujevac izložena zagađenju čiji izvor ne mora biti isključivo industrija. Najveći zagađivači su komunalne otpadne vode i otpadne vode iz poljoprivrede. Nema podataka o kvalitetu vode u potocima Ticina voda, Desimirovački potok i Cvetojevački potok.

Državna mreža praćenja kvaliteta podzemnih voda ne pokriva područje projekta, te stoga nije određen hemijski ni kvantitativni status podzemnih voda.

Na teritoriji grada Кragujevca, tokom 2018. vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM10. Što se tiče kvaliteta vazduha na predmetnom području, s obzirom da je najbliža merna stanica Kragujevac, a da je na celom području predmetne pruge manja urbanizacija nego u gradu Kragujevcu, osnovano je pretpostaviti da kvalitet vazduha u području buduće pruge zadovoljava zahteve iz Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/10, 75/10 i 63/13).

  - Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu

Granične vrednosti indikatora buke

Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 75/2010) za naseljena mesta propisuje sledeće vrednosti najviših dozvoljenih nivoa spoljašnje buke.

Tabela br. 7: Vrednosti najviših dozvoljenih nivoa buke u naseljenim mestima

| zona | Namena prostora | Najviši dozvoljeni nivo spoljašnje buke dB (A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dan | noć |
| 1. | Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi | 50 | 40 |
| 2. | Turistička područja, kampovi i školske zone | 50 | 45 |
| 3. | Čisto stambena naselja | 55 | 45 |
| 4. | Poslovno-stambena područja, trgovinsko stambena područja, dečija igrališta | 60 | 50 |
| 5. | Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zone duž autoputeva i magistralnih saobraćajnica | 65 | 55 |
| 6. | Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stanovanja | Na granici zone buka ne sme prelaziti nivoe u zoni sa kojom se graniči |  |

9.3	Mesta,	način i učestalost merenja utvrđenih parametara

Oprema za merenje nivoa buke će se koristiti za merenje buke pre početka eksploatacije pruge, i u toku eksploatacije, kako bi se ustanovilo povećanje nivoa i njihovo odstupanje od standardom utvrđenih vrednosti.

Merenja nivoa buke u periodu eksploatacije pruge izvoditi jedanput godišnje i u slučaju žalbi lokalnog stanovništva.

Mesta koja su izabrana za praćenje nivoa buke u toku eksploatacije su ona na kojima se nalaze najugroženiji, tj, najbliži stambeni objekti.

Program praćenja buke u praksi, opremom i stručnim znanjem, obavljaju ovlašćene stručne organizacije.

- NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA

Predmetni zahvat se nalazi između železničke pruge Кragujevac-Batočina i radne zone Sobovica-Lužnice, obuhvatajući delove katastarskih opština: Cvetojevac, Novi Milanovac, Resnik, Desimirovac, Cerovac i Lužnice. U obuhvatu dominira poljoprivredno zemljište, sa delimično realizovanom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. U delovima obuhvata nalaze se manje enklave građevinskog područja, namenjene pretežno stanovanju niskih gustina, a u blizini radnog kompleksa „Sobovica - Lužnice“, nalaze se i delovi radne zone (deo nekadašnje farme „Sobovica“).

Ekološki potencijal ovog prostora je dobar, jer ne postoje konflikti u prostoru (nema proizvodnih pogona i objekata koji zagađuju životnu sredinu). Dominiraju prirodni i poluprirodni uslovi sa delimično očuvanom prirodnom raznovrsnošću. Moguća je opasnost od zagađenja zemljišta hemikalijama koje se koriste u poljoprivredi.

Sagledavajući predmetni prostor može se zaključiti sledeće:

› prostor je neizgrađen i infrastrukturno uglavnom neopremljen (sem dalekovoda 400 kV i 110 kV), dominiraju oranice i polja, sa zemljištem više i visoke bonitetske klase,

› saobraćajna buka je prisutna duž postojećih državnih i opštinskih puteva,

› moguće je prisustvo hemikalija u zemljištu u zavisnosti od stepena primene agrotehničkih mera,

› u okruženju nema evidentiranih prirodnih ni kulturnih dobara,

› kroz područje protiču manji povremeni vodotokovi: potok Ticina voda, Desimirovački i Cvetojevački potok, koji su leve pritoke reke Lepenice, kao i potok Кrčmar

› prisutna slaba erozija.

Prostor je namenjen za postavljanje koloseka železničke pruge za mešoviti saobraćaj od postojeće pruge Кragujevac-Lapovo do Radne zone Sobovica- Lužnice.

Nova pruga obuhvata prugu za javni putnički i robni saobraćaj (Jovanovac) - Rasputnica „Cvetojevac“ – Sobovica, priključak matičnog industrijskog koloseka za radnu zonu Sobovica, do granice zemljišta kompleksa radne zone „MIND“ parka i priključak matičnog industrijskog koloseka za fabrički kompleks u Lužnicama, do granice zemljišta fabričkog kompleksa „Siemens“.

Dužina planirane javne železničke pruge, Rasputnica Cvetojevac - stanica Sobovica, iznosi 13.9 km.

Projektovana je za mešoviti saobraćaj (putnički i teretni), a elementi pruge su definisani za projektnu brzinu od 80 km/h na glavnom prolaznom koloseku i 40 (35) km/h na ostalim kolosecima.

Na projektovanoj pruzi planirana su četiri službena mesta:

› jedna železnička stanica, Sobovica, sa tri koloseka, jednim peronom i staničnom zgradom. Na kolosek br. 2 i br. 3 nadovezuju se koloseci koji ostvaruju vezu sa radnom zonom Sobovica, kao i kolosekom za ispitivanje šinskih vozila. Matični kolosek za radnu zonu se direktno veže za stanični kolosek br. 2, dok se veza sa ispitnim kolosecima ostvaruje preko staničnog koloseka br. 3.

› tri stajališta, Cvetojevac, Cerovac i Novi Milanovac, sa po jednim peronom. Stajališta bi pokrivala potrebu za lokalnim prevozom putnika između lokalnih naselja, većih urbanih zona (Kragujevac) i industrijskih centara (Radna zona Sobovica).

Slika br. 15:  Projektovana pruga sa rasporedom stajališta

Sva 4 planirana putna prelaza na ukrštajima sa postojećim drumskim saobraćajnicama su u nivou, i biće izrađeni od gumenih panela. Na km 0+802, novoprojektovane pruge nalazi se nadvožnjak preko postojeće pruge. Usled potrebe da ispod njega prođe kolosek novoprojektovane pruge, projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg nadvožnjaka.

Od objekata na trasi planirana su 2 mosta, 21 cevasti i 2 pločasta propusta, kao i regulacija potoka Cvetojevac na tri mesta i potoka Кrčmar na jednom mestu.

Postojanje projekta dovodi do promene funkcije zemljišta iz većinom poljoprivrednog u železničko zemljište, čime se kvare njegova ekološka svojstva. Najizraženiji uticaji na životnu sredinu koji se očekuju u toku izvođenja radova na projektu su uticaji na kvalitet vazduha i nivo buke od zemljanih radova i rušenja objekata, kao i od izduvnih gasova, od rada građevinske mehanizacije.

Tokom redovnog rada železnice, sobzirom da se radi o elektrificiranoj pruzi, ne bi trebalo očekivati značajniji uticaj na zemljište, podzemne vode i površinske vode. Ipak, potencijalni uticaj postoji, u vanrednim situacijama, u slučaju udesnog izlivanja opasnih materija tokom teretnog transporta.

Pod uticajem pojačane buke je otprilike 25 stambenih objekata, u pojasu oko 100m od predmetne pruge. Na tim mestima je potrebno kontrolisati nivo buke tokom eksploatacije pruge i po potrebi predvideti tehničke mere zaštite.

- PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA, NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆEG STRUČNOG ZNANJA ILI NEMOGUĆNOSTI PRIBAVLJANJA PODATAKA

Idejni projekat Železničke pruge (Jovanovac) Rasputnica Cvetojevac – Sobovica rađen je istovremeno sa Planom detaljne regulacije pruge “Sobovica- Lužnice – krak Batočina”. Podaci iz Lokacijskih uslova bili su poznati tek na kraju izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.