ПРИЛОГ 1.

подаци о носиоцу пројекта

Дом здравља Ниш, из Ниша, ул Војводе Танкосића 15, је здравствена установа примарне здравствене заштите, највећа те врсте на територији Нишавског Округа.

Располаже главним објектом, изграђеним на седам етажа и мрежом здравствених станица и амбуланти на око 60 локација у пет општина Града Ниша, у селима, школским објектима и обдаништима.

На дан 31.12.2021.г било је запослено 1064 радника на неодређено и 97 на одређено време.

У току активности пројекта Министарства здравља ''Пројекат техничке помоћи за управљање медицинским отпадом'' у периоду 2007.-2009.г укључен је, као и све здравствене установе из мреже здравствених установа Министарства здравља, у програм обуке и опремања донацијом средстава и опреме, а са циљем успостављања јединственог система управљања медицинским отпадом у Републици.

У складу са концепцијом територијалне организације и начелом близине и регионалног приступа, Дом здравља Ниш добио је улогу Централног Места Третмана инфективног медицинског отпада (ИМО) на територији Нишавског Округа, за установе са територије више општина.

У току 2010.г је заокружен процес укључивања наведених установа из мреже, а касније и великог броја објеката који су пружали здравствене услуге у приватном власништву.

У току 2018.г са добијањем интегралне дозволе за сакупљање и транспорт само сопственог неопасног и опасног отпада, постројење за складиштење и третман отпада је функционисало и даље функционише само ради збрињавања сопственог отпада.

опис локације

Локација на којој се одвија третман ИМО је у с. Трупале, на 13 км од Ниша, обзиром да је Пројекат тражио да постављање уређаја не буде на коти терена испод коте околног тла, а Дом здравља Ниш ово није могао да обезбеди на другој ближој или погоднијој локацији а да поред тога буду задовољени и други параметри локације.

Кат. Парцела бр 9988 КО Tрупале је у поседу Дома здравља Ниш, где се одраније налазио објекат здравствене станице Дома здравља Ниш, који ради свакога дана. Наовој локацији обезбеђени су прикључци на електричну мрежу, телефонску мрежу, централни водовод и централну канализацију.

Локација је поред сеоског пута, са бетонираним прилазом за возила.

Са друге стране парцеле је неизграђени део зелене површине и даље нема јавних или објеката у приватном власништву. У околини нема ни засада ратарских култура.

опис карактеристика пројекта

а. Хронологија пројекта

Пројекат Министарства здравља ''Пројекат техничке помоћи за управљање медицинским отпадом'' у периоду 2007.-2009.г је свој концепт управљања медицинским отпадом увео на територију целе Републике серијом семинара, конференција, едукација, публикација, публиковањем Водича за управљање медицинским отпадом и потпуно наметнуо динамику деловања, тако да здравствене установе нису имале сопствену иницијативу или самосталност осим да ажурно следе активности Пројекта.

Дом здравља је добио решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада на територији републике Србије и складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера, под бројем 19-00-00999/2010-02, дана 23.4.2013.г, регистарски број дозволе 1155. Отпад који је предмет ове активности је каталошки број 180101 и 180103.

Делатност у складу са дозволом одвијала се без прекида, без измена у погледу врсте отпада, грађевинско-техничких услова, без измена у методу рада и одвија се и сада.

После истека важења дозволе у делу сакупљања и транспорта у поступку обнове дозволе Дом здравља Ниш је добио решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада натериторији Републике Србије под бројем 19-00-00140/2018-06 од 7.5.2018.г, регистарски број дозволе 1155/1. Отпад који је предмет ове дозволе је сопствени отпад каталошки бројеви 180101 и 180103.

б. опрема

Опрема је добијена из донације Министарства здравља кроз Пројекат техничке помоћи за управљање медицинским отпадом. После прве донације добијен је и други аутоклав за стерилизацију инфективног медицинског отпада.

- аутоклав ''Getinge''; модел HHS 6610 EC-1, сер. бр. 2508394-520-03, капацитет коморе 452 лит/циклус; са колицима;

- аутоклав ''Belimed''; модел MST-V 6-6-9 VS1, сер. бр. 12114/2010, капацитет коморе 440 лит/циклус; са колицима;

- ''Mercodor ZM 1'' дробилица за стерилисани отпад, сер. бр. 285, капацитета 150-250 кг/сат;

- ''Peugeot Partner 1,6 HDI'', возило за транспорт отпада, капацитета да носи три типска транспортна IBC контејнера запремине 240 лит или максимално око 80 кг у једној тури;

- 25 IBC контејнера за транспорт отпада, у свему у складу са ADR-ом;

- 2 пластична црна контејнера за уситњени третирани отпад;

- лична заштитна опрема и други инвентар потребан за рад (одржавање хигијене, резервни делови, индикатори за контролу процеса, евиденција итд)

в. маса отпада која се превози и третира

У табели ниже дате су масе (у кг) превезеног и третираног отпада, кат. бројеви 180101 и 180103.

До 2018.г приман је и отпад са територије Нишавског Округа, а у току 2018.г прешло се на збрињавање само сопственог отпада, у складу са дозволом.

Са почетком и трајањем епидемије Covid-19 количина сопственог отпада је знатно увећана.

Са постојећом опремом и радом свих 7 дана у недељи целокупни створени отпад је транспортован и третиран у постројењу Дома здравља Ниш.

Максимални капацитет постројења, у условима техничке исправности, са радом у једној смени, два аутоклава, 7 дана у недељи, процењујемо на 4,5 тоне месечно или 54 тоне годишње.

У условима рада без епидемије или ван пикова епидемије, масе отпада су мање, нпр април 2022.г: 2,88т, мај 2022.г.: 2,3т.

г. методологија

Дом здравља Ниш има процедуре и упутства за рад са медицинским отпадом. План управљања медицинским отпадом се редовно ажурира на три године и има сагласност два Министарства. Редовно се ажурира и Радни план постројења.

Дом здравља Ниш отпад категорија 180101 и 180103 на прописан начин одваја, пакује и обележава, а затим до превоза чува на обезбеђеној локацији.

Примарна амбалажа је атестирана за паковање медицинског отпада и оштрих предмета, у жутој боји, у складу са кодом боја утврђеним Правилником, не пуни се до пуног капацитета како би се безбедно могла затворити. Обележава се налепницом према Правилнику. После одвајања на месту настанка не меша се са осталим токовима отпада.

Уврђеним путевима са радних места где се ствара преноси се до привремених остава где се чува у контејнерима на точковима, обележеним да су за одлагање овог отпада. Оставе су обезбеђене, закључане када се не користе, обележене у складу са наменом.

На транспорт се преузима једино тако припремљен отпад, спакован у примарној амбалажи (кесе кантице од тврде пластике, а затим сакупљено у контејнере на точковима). Предвиђено је да код уочених крупних недостатака у паковању возачи на сакупљању и транспорту отпада могу да одбију да преузму такав отпад на транспорт. Возачи имају обавезу провере отпад који примају на транспорт у погледу паковања и обележавања. На овај начин обезбеђује се да је мала вероватноћа да уопште може доћи до просипања отпада из примарне, а поготову не може бити просипања из секундарне амбалаже.

За сваки транспорт, сваког дана се врши најава кретања опасног отпада (ДКО) у складу са Правилником. Возачи код себе имају примерак ДКО који даље предају и потписују са оператерима у постројењу за третман.

Постоји распоред транспорта како би се у току 7 дана обухватили сви објекти Дома здравља Ниш. Возач Дома здравља Ниш преузима отпад са локације складишта, увек када је могуће простом заменом пуних контејнера за празне из возила. Када је потребан претовар у транспортне контејнере, то чине спремачице на лицу места користећи лична заштитна средства.

Транспорт отпада се одвија свакодневно, увек и једино у складу са одредбама 1.1.3.6 АДР-а. Редовно раде 2 возача обучени за транспорт од стране Саветника за безбедност у транспорту опасне робе.

Возач довози контејнере на локацију објекта у с Трупале, предаје оператеру на привремено складиштење и преузима чисте контејнере за даљи рад. Значајан капацитет уређаја са свакодневним радом, омогућује да се отпад на складиштењу не задржава дуго.

У постројењу, на третману раде 2 оператера, по потреби и 7 дана у недељи. Приликом пријема отпада најпре се врши мерење и евидентирање. Појединачна паковања отпада се припремају за стерилизацију отпада, аутоклав се подешава на одговарајући програм рада. Уз отпад се постављају и индикатори за праћење процеса. По завршеном циклусу, проверавају се физичко-хемијски индикатори, а отпад пребацује на дробљење. Једном месечно се ради биолошка контрола стерилизације.

Стерилизација је термички третман отпада у контролисаним, програмираним условима рада, применом загрејане водене паре под притиском у одређеном времену, најчешће 121 степен, 30 минута третмана, плус време за хлађење. Параметри стерилизације су међународно прихваћени и дати као програми који су софтверски решени од стране произвођача. Отпад се утоварује смештен у челични контејнер (''Belimed'') или контејнере (''Getinge''). Компјутерска контрола и аутоматизација чине стерилизацију безбедним поступком. У случају да је циклус прекинут, процедура је да се циклус понови уз постављање нових индикатора и поново евидентира.

Уређај ради на електричну енергију, користи воду за припрему паре и со за омекшавање воде која је у хемијском смислу кухињска со – NaCl.

Уређај поседује филтере за воду и ваздух. Отпадних материја готово и нема, ако изузмемо сами отпад који излази стерилисан, дакле без опасних својстава због којих је заправо и третиран. Отпадна вода потиче из процеса прања просторија и опреме средствима која су и иначе у употреби у свим објектима здравствене заштите, и одводи се у централну канализацију.

Елиминацију мириса из објекта омогућује један издувни вентилатор, на страни објекта где на парцели која је у поседу Дома здравља Ниш нема изграђених објеката.

Испражњени транспортни контејнери се подвргавају процедури деконтаминације и санитације и одлажу у простор за чисте контејнере до новог циклуса употребе.

По стерилизацији и хлађењу отпада ради се дробљење отпада, а уситњени отпад прихвата у контејнер обложен црном кесом, пошто се третирани и дробљени отпад сматра неопасним, сличним комуналном отпаду. Кесе се пребацују у ограђени простор депоа са стандардним металним контејнерима за комунални отпад, на точковима. Овај отпад преузима Комунално предузеће редовно, 2 пута недељно.

Приказ главних алтернатива које су разматране

Алтернативе нису разматране, пројекат је осмишљен и руковођен од стране Пројекта Министарства здравља, који су водиле међународне компаније, а финансирала ЕУ.

Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

Избор опреме, технологија рада, обновљиви ресурси (јавна инфраструкту-ра) који се користе на економичан начин, отсуство загађујућих материја, избор локације обзиром на конфигурацију терена, карактеристике насеља, распоред објеката, густина становништва – указују да нема ни једног елемента животне средине који би био изложен било каквом утицају.

Утицај на животну средину само може бити повољан пошто се ради о технологији која спречава да се нетретирани опасни отпад одбацује на депоније, тј у животну средину.

Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину

Сматрамо да нема штетних утицаја већ само позитивних, у складу са горе наведеним.

Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја

Сматрамо да је околност да је опрема и технологија изабрана од стране надлежних државних органа, да иза ње и реализације Пројекта стоје реномиране европске компаније и околност да је донација спроведена преко ЕУ, гаранција да су предузете све мере превенције штетних утицаја на животну средину.

Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја су организационе природе.

Као меру спречавања штетних утицаја сматрамо редовно државање опреме у исправном стању.

У случају отказа опреме предвиђено је преусмеравање транспорта и третмана на Клинички центар Ниш који поседује постројење са већим бројем стерилизатора.

Са друге стране, што се тиче људског фактора, Дом здравља Ниш је предузео адекватне мере да се дата технологија адекватно користи, и то:

- доношењем одговарајућих процедура и упутстава о управљању медицинским отпадом,

- формирањем и активношћу Тима за управљање медицинским отпадом, у коме су и представници менаџмента установе, који анализира и предлаже мере за праћење и унапређивање система управљања медицинским отпадом па и оним елементом система који се тиче транспорта и третмана отпада,

- обуком која је извршена и преко Пројекта али у више наврата и интерно у оквиру Дома здравља, укључујући и континуирану медицинску едукацију преко програма који су акредитовани код надлежног тела; различитим обукама обухваћени су сви профили запослених;

- обезбеђивањем услова да се процеси прате одговарајућим признатим индикаторима стерилизације,

- вођењем евиденције улаза отпада и сваког циклуса стерилизације,

- интерном контролом спровођења прописаних мера.

* * *