РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

# ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09), чланова 133. и 134. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.69/05), подносим захтев за одлучивање о потрeби процене утицаја на животну средину

ПРОЈЕКТА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ И ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА НА КП 3002, 112/1, 112/2 и 104/5 све КО БОЉЕВАЦ

Уз Захтев достављамо:

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

______________________________

# САДРЖАЈ

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	.4

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ	.5

2.1. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА	7

2.2. РЕЛАТИВНОГ ОБИМА, КВАЛИТЕТА И РЕГЕНЕРАТИВНОГ КАПАЦИТЕТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У ДАТОМ ПОДРУЧЈУ	7

2.3. АПСОРЦИОНОГ КАПАЦИТЕТА ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ,УЗ ОБРАЋАЊЕ ПОСЕБНЕ ПАЖЊЕ НА МОЧВАРЕ;ПРИОБАЛНЕ ЗОНЕ,ПЛАНИНСКЕ И ШУМСКЕ ОБЛАСТИ,ПОСЕБНО ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА И ГУСТО НАСЕЉЕНЕ ОБЛАСТИ	7

3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА	8

3.1. ВЕЛИЧИНА ПРОЈЕКТА 	31

3.2. МОГУЋЕ КУМУЛИРАЊЕ СА ЕФЕКТИМА ДРУГИХ	31

3.3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ЕНЕРГИЈЕ 	31

3.4. СТВАРАЊЕ ОТПАДА	32

3.5. ЗАГАЂИВАЊЕ И ИЗАЗИВАЊЕ НЕУГОДНОСТИ	32

3.6. РИЗИК НАСТАНКА УДЕСА, ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ 4  ИЛИ ТЕХНИКА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ,У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА	33

4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ	36

5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ	37

5.1. СТАНОВНИШТВО	37

5.2. ФЛОРА И ФАУНА	38

5.3. ЗЕМЉИШТЕ 	38

5.4. ВОДА	38

5.5. ВАЗДУХ	38

5.6. КЛИМАТСКИ ЧИНИОЦИ 	38

5.7. ГРАЂЕВИНЕ	38

5.8. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА	38

5.9. ПЕЈЗАЖ	39

5.10. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ НАВЕДЕНИХ ЧИНИЛАЦА	39

6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	40

7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА , СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА	42

УПИТНИК УЗ ЗАХТЕВ	47

РЕЗИМЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА	55

# УВОД

# Носилац Пројекта је испланирао да своје пословање усмери ка делатностима управљања првенствено опасним, али и неопасним отпадом у смислу ширења делатности третмана, односно поновног искоришћења отпада. Фокус носица пројекта у том смислу ће бити управљање отпадним возилима и уљима.

# Носилац пројекта сада на локацији планира привремено складиштење и третман неопасног и привремено складиштење опасног отпада.

# 1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Назив: HEMO-МЕТАL доо БЕОГРАД

Седиште и адреса: АУТОПУТ ЗА НОВИ САД БРОЈ 194, БЕОГРАД - ЗЕМУН

Шифра делатности: 3832 – ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА

Матични број: 112298696

ПИБ: 21644803

Директор: ЗОРАН МИЛТЕНОВИЋ

e-mail: vbubanja76@gmail.com

# 2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Макролокација предметног постројења за управљање отпадом оператера привредног друштва „Хемо-Метал“ д.о.о. Београд, налази се у индустријском делу територије Општине Бољевац.

Општина Бољевац се налази у долини Црног Тимока окружен Малиником на северозападу, Ртњем, Самањцем, Тумбом и Слеменом на југу и Тупижницом на југоистоку. Граничи се са општинама Ражањ, Сокобања, Књажевац, Зајечар, Бор, Параћин и Деспотовац.

Од општине Деспотовац одвојена је Кучајским планинама, а од општине Параћин планином Самањац и Кучај, а између њих превојем Столице. Од општине Сокобања одвојена је планином Самањац и Ртањ. Кучајске планине и Ртањ су одвојени Црноречком котлином у коме се налази и седише општине Бољевац.

У административном погледу, Бољевац је општински центар са 24 месне заједнице у 19 катастарских општина. Припада Зајечарском округу од чијег је центра удаљена 40 километара.

Долина Црног Тимока пресеца општину на два дела, северни део је пространији али мање насељен (6 насеља) док је јужни део нижи, мањи по површини али насељенији (13 насеља). Надморска висина општине Бољевац се креће од 260 до 1.600 м.

Микролокација предметног постројења за управљање отпадом налази се на КП 3002, 112/1, 112/2 и 104/5, све КО БОЉЕВАЦ.

Наведени комплекс оператера привредног друштва „Хемо-Метал“ д.о.о. Београд налази се у индустријској зони Општине Бољевац на грађевинском земљишту које је разрађено Планом детаљне регулације за комплекс ФПМ Агромеханика АД Бољевац (“Службени лист општине Бољевац”, број 18/12).

Приступ предметној микролокацији је могућ из Обилићеве улице.

Са западне стране налази се бензинска пумпа.

Северозападно од локације налази се Машинска школа, док је са југо-западне и северо-западне стране земљиште које није приведено намени и систем железничких колосека (Железнички поток).

Локација је комплетно ограђена оградом и не угрожава суседне објекте.

На локацији постоји физичко обезбеђење, као и видео надзор.

Локација је инфраструктурно опремљена (систем за снабдевање водом, систем за снабдевање електричном енергијом, телекомуникациони систем, систем за прихватање отпадних атмосферских вода).

Интерне као и локалне саобраћајнице прилагођене су делатности Носиоца пројекта као и возилима за превоз терета.

На локацији се не планира изградња нових објеката.

Осетљивост животне средине у датим географским подручјима, које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу :

2.1. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Предметни пројекат се планира на КП 3002, 112/1, 112/2 и 104/5, све КО БОЉЕВАЦ. Наведени комплекс оператера привредног друштва „Хемо-Метал“ д.о.о. Београд налази се у индустријској зони Општине Бољевац на грађевинском земљишту које је разрађено Планом детаљне регулације за комплекс ФПМ Агромеханика АД Бољевац (“Службени лист општине Бољевац”, број 18/12). Хала и бетонирани плато су узети у закуп од ФПМ Агромеханика АД Бољевац на период од десет година.

Хала у којој ће се вршити складиштење и третман отпада је објекат који је из једне целине и има нето површину од 439,39 м2.

Носећа конструкција објекта је челична, чине је стубови димензија 12х12 цм повезани челичним гредама и спреговима. Конструкција пода  је изведена као армирано бетонска плоча дебљине 20 цм.

Део зидова је грађен од блок опеке 25 цм, а остатак је лимена завршна облога и лексан.

Кровна конструкција је од челичних решетки, међусобно повезаних челичним кутијама и спреговима.

2.2. РЕЛАТИВНОГ ОБИМА, КВАЛИТЕТА И РЕГЕНЕРАТИВНОГ КАПАЦИТЕТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У ДАТОМ ПОДРУЧЈУ

У току експлоатације предметног пројекта користиће се електрична енергија и то само за осветљење. Потребне количине електричне енергије обезбеђене су из електричне мреже. Вода није захтевани ресурс и користиће се за пиће. Комплекс се снабдева водом из градског водовода. Санитарно фекалне воде се интерном канализацијом одводе у систем градске канализације. Атмосферске отпадне воде се интерним каналима одводе до сепаратора уља и масти, а из сепаратора у колектор.

2.3. АПСОРЦИОНОГ КАПАЦИТЕТА ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ОБРАЋАЊЕ ПОСЕБНЕ ПАЖЊЕ НА МОЧВАРЕ, ПРИОБАЛНЕ ЗОНЕ, ПЛАНИНСКЕ И ШУМСКЕ ОБЛАСТИ, ПОСЕБНО ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА И ГУСТО НАСЕЉЕНЕ ОБЛАСТИ

При обављању делатности неће долазити до појаве отпадних вода, као ни до емисије штетних материја. У непосредној близини предметне локације нема мочвара, посебно заштићених подручја, природних и културних добара и густо насељених области. На локацији и окружењу нема заштићених животињских и биљних врста. Услед обављања предметне делатности неће бити угрожавања биодиверзитета. Такође, нема археолошких налазишта нити заштићених културних и споменика природе, површинских и подземних вода.

3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА

Основни процеси који ће се одвијајати при поступању са неопасним отпадом су:

- Пријем отпада

- Примарно разврставање

- Привремено складиштење

- Третман

- Отпрема

Основни процеси који ће се одвијајати при поступању са опасним отпадом су:

- Пријем отпада

- Примарно разврставање

- Привремено складиштење

- Отпрема

##### ПРИЈЕМ ОТПАДА

- Пријем отпада обухвата:

- Преузимање

- Допремање транспортним средствима

- Мерење

- Истовар

- Формирање документације

Преузимање неопасног и опасног отпада вршиће Носилац Пројекта на терену као и откупом на мало од физичких и правних лица на овој локацији.

Допремање отпада вршиће Носилац Пројекта или добављачи по захтеву лица задуженог за набавку, својим транспортним средствима. 
Материјали се допремају на простор за пријем.

На том простору лице задужено за пријем организује мерење и истовар.

У случају када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама предузећа исти се одмах враћа добављачу, коришћењем возила којим је и допремљен.

- Мерење ће се вршити на колској ваги и техничким вагама капацитета до 1000 кг.

Истовар отпада вршиће се из транспортних средстава ручно и грајферима  на одговарајуће гомиле.

Приспели материјал се након мерења истовара на простор за пријем и разврставање.

Формирање документације вршиће се у складу са Законом о управљању отпадом, који је дефинисао је да:

- Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада;

- Кретање опасног отпада прати посебан Документ о кретању опасног отпада;

- Власник отпада врши најаву кретања опасног отпада уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања најмање 48 сати пре започињања кретања са подацима о отпаду;

- Оператер мора да класификује отпад пре отпочињања кретања отпада;

- Оператер чува комплетирани Документ о кретању отпада и Документ о кретању опасног отпада ;

- Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду ДЕО 6 и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине ГИО 6;

- Извештај садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, увозу, извозу, третману и одлагању насталог отпада, као и отпада примљеног у постројење за управљање отпадом;

- Извештај се чува најмање пет година.

Формирање документације о отпаду вршиће се у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (“Службени гласник РС”, број 114/13).

Формирање документације о опасном отпаду вршиће се у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17).

ПРИМАРНО РАЗВРСТАВАЊЕ

Примарно разврставање састоји се у идентификацији и додељивању индексног броја отпаду.

Неопасан отпад се разврстава на метале и неметале.

Метали се разврставају на црне и обојене метале.

Пластика се разврстава на врсте пластике ПП. ПЕ, ПЕТ, ПЦ, ПС

Амбалажа се разврстава на металну, пластичну, стаклену, дрвену, папирну и композитну.

ЕЕ отпад се разврстава на разреде ЕЕ отпаде у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења, електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл.гласник РС“ број 99/2010).

Разврставање и идентификацију отпада вршиће радници Носиоца Пројекта, оспособљени за ове послове, под контролом лица задуженог за пријем који обезбеђује да се разврставање врши квалитетно и одобрава пренос отпада на простор за привремено складиштење.

##### ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА

Неопасан отпад ће се складиштити на отвореном платоу који ће бити комплетно избетониран.

Гвожђе и челик се након разврставања привремено складиште на простор за привремено складиште на отвореном у прихватне контејнере или директно на подлози.

Обојени метали се одлажу у погодне контејнере. Складиштење обојених метала се врши у металне контејнере и џамбо вреће.

Неметални отпад се привремено складишти на локацији у џамбо врећама и деректно на подлози до отпреме овлешћеним оператерима на третман.

Складиштење опасног отпада је прописано Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Члан 2 наведеног Правилника прецизира :

„Складиштење опасног отпада се врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Складиште опасног отпада мора бити изграђено у складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује планирање и изградња, као и са техничким захтевима и стандардима.

Опасан отпад се складишти у резервоарима, контејнерима и другим посудама у оквиру складишта (у даљем тексту: посуде за складиштење).

Квалификовано лице одговорно за стручни рад одговорно је за поступање са опасним отпадом приликом складиштења, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Опасан отпад се складишти на начин који обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта итд.

Складиште мора бити ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором.

О свим активностима у вези складиштења опасног отпада, води се евиденција, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима“.

„Приликом складиштења опасан отпад се пакује и обележава на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину.

Опасан отпад класификује се према пореклу, карактеристикама и саставу које га чине опасним, у складу са прописом којим се уређује категорија, испитивање и класификацији отпада.

Ако се опасан отпад састоји од више врста отпада његова класификација се врши на основу

најзаступљеније компоненте.

Различите врсте опасног отпада ускладиштене на истом простору морају се одлагати одвојено.“

Отпад се складишти у посудама у којима је и допремљен на складиштење, односно у амбалажи која испуњава одредбе АДР и Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - др. закон и 10/2019 - др. закон) и коју је одобрио саветник за транспорт опасне робе на локацији пошиљиоца опасне робе.

Течни отпади и уља се складиште у посудама у којима су допремљени на локацију, у амбалажи која испуњава одредбе АДР и Закона о транспорту опасне робе.

Течни отпади се складиште изнад танкване израђене од завареног метала, чија је горња страна израђена од решеткастих поцинкованих носача који омогућавају пролаз течности, а која може да прими комплетан ускладиштени течни садржај у случају акцидента и на тај начин спречава даље истицање отпадног материјала на бетонску подлогу.

Електрични и електронски отпад се складишти одвојено, тако да се не меша са другим отпадом, како би се ради поновне употребе, искоришћења или третмана сврстао одвојено по разредима. Електрични и електронски отпад се складишти на начин да не дође до његовог оштећења.

Отпадна возила се складиште на непропусној подлози - избетонираном платоу испред објекта, са нивелацијом ка сливној решетци која води у сепаратор масти и уља.

Приликом пријема отпадних возила врши се преглед отпадног возила, фотографисање и израда документације о пријему, попуњава се Документ о кретању опасног отпада и Потврда о расклапању отпадног возила.

Прегледом се проверава  идентичност  ознака возила са подацима садржаним у документацији и проверавају се евентуална цурења из отпадног возила.

Уз  отпадно  возило  преузима се и копија  саобраћајне дозволе и  регистарске  таблице.

Отпадно возило се прихватно паркира  и  примарно  разврстава.

Отпадна возила се складиште на избетонираном платоу испред објекта.

Испод возила се поставља плитка посуда ради сакупљања случајно изливене течности. Возила се не слажу једно на друго како не би дошло до оштећења делова који садрже течности или делова који се могу поново употребити.

Поступање са отпадним возилима је у складу са Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл.гласник РС“ број 98/2010).

Како се за паковање, транспорт и складиштење опасног отпада користи искључиво атестирана амбалажа, не може доћи до класичног пуцања амбалаже већ само до њеног делимичног оштећења и цурења малих количина течности низ саму амбалажу, а не цурења у млазу и у великој количини.

За сакупљање евентуално исцурелог садржаја ће се обезбедити довољан број покретних танквана, као и одговарајући апсорбенси за сакупљање и суво чишћење исцурелог садржаја (пиљевина, песак, средства за апсорпцију уља, база и киселина).

Истрошени акумулатори, који у себи садрже или не садрже истрошену сумпорну киселину и друге батерије и акумулатори складиште се у обележеном делу хале. Они се довозе специјалним возилом са откупних станица. Исти су смештени у специјалне еко контејнере са поклопцем димензија 120 х 80 х 100 сm. Унутар контејнера  стаје око 1000 kg који се постаљају у вертикални положај унутар контејнера, како би се избегло просипање електролита и слажу се максимално по два контејнера у висину. Акумулатори и батерије се у контејнерима у којима се привремено чувају до транспорта Оператерима на третман.

##### ТРЕТМАН ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

Третман отпада обухвата операције поновног искоришћења, укључујући претходну припрему за поновно искоришћење.

Поновно искоришћење отпада је свака операција чији је главни резултат употреба отпада у корисне сврхе када отпад замењује друге материјале које би иначе требало употребити за ту сврху или отпад који се припрема како би испунио ту сврху, у постројењу или шире у привредним делатностима (R листа представља неисцрпну листу операција поновног искоришћења.

Припрема за поновну употребу отпада јесу операције поновног искоришћења отпада које се односе на проверу, чишћење или поправку којима се производи или делови тих производа који су постали отпад, припремају тако да могу бити поновно употребљени, без било какве друге претходне обраде.

Неопасан отпад се третира на млину за уситњавање и млевење који ради на принципу ротационих ножева. Отпад намењен третману се допрема до посебног дела објекта у коме је смештен уређај за третман отпада. Отпад се смешта у усипни кош уређаја, где се меље до одређених гранулата, а гранулати се затим пакују одвојено у џамбо вреће. Излазна фракција се након третмана складишти на локацији, а потом предаје овлашћеном оператеру на коначно збрињавање.

На локацији се врши третман отпадног гвожђа које се сече маказама и чисти од нечистоћа, што је према Правилнику о техничким захтевима и другим посебним критеријумима за поједине врсте отпада кои престају да буду отпад, оцењено у делу Квалитет отпадног гвожђа и челика који настаје у поступку поновног искоришћења, као сировина која се касније користи у поступку поновног искоришћења.

ОТПРЕМА

Отпрема се врши утоваром у средства спољног транспорта-камионе. Утовар у камионе врши се виљушкаром или ручним и палетним колицима.

Амбалажа за превоз, складиштење и транспорт опасног отпада одабира се у складу са захтевима АДР прописа (Европски споразум о међународном превозу опасне робе у друмском саобраћају), који истовремено дефинише и начин обележавања амбалаже и целокупног транспорта; дефинисано у нашим прописима  Законом о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - др. закон и 10/2019 - др. закон)

Амбалажа у којој се превози опасан терет мора да обезбеђује заштиту живота и здравља људи и животне средине при превозу опасног терета и руковању истим.

Амбалажа у којој се превозе отпадна уља мора да буде затворена и непропустљива, тако да при превозу спречава свако губљење или просипање садржаја.

Амбалажа, заједно са затварачима, мора у свим деловима да буде довољно чврста и јака да би се онемогућило лабављење за време превоза.

Амбалажа у којој се врши превоз отпадних уља мора бити од челика или пластике која не реагује са отпадним уљима у смислу растварања, односнио, стварања штетних или опасних једињења.

У постројењу ће се користити: опрема за складиштење, опрема за третман, опрема за транспорт и мерна опрема.

Опрему за складиштење чине :

●	Еко-контејнери;

●	Биг бег вреће са поклопцем;

●	Палете металне;

●	Палете дрвене;

●	Пластични контејнери;

●	ИБЦ контејнери;

●	Метални контејнери;

●	Металне кутије;

●	Метална бурад

Типичне врсте амбалаже у којима је упакован опасан отпад који се привремено складишти у објекту су следећи:

- Метална бурад од челика или алуминијума, заштићени од корозије, запремине 200л или 280л, са поклопцима или са чепом од истог материјала који добро дихтују како не би дошло до просипања садржаја приликом манипулације, транспорта и складиштења. Метална бурад су најчешће палетизована и обезбеђена стреч фолијом.

- ИБЦ контејнери од тврде пластике (ПП, ПЕ, ПВЦ), запремине 1000т, атестирани на удар, порозност и отпорност на УВ зраке, како не би дошло до нагризања ИБЦ-а услед физичко-хемијских карактеристика опасне материје која се налази у амбалажи

- Биг бег вреће од влакана синтетичког порекла различите густине ткања са различитим начином везивања и затварања. У биг бег врећу може да се упакује од 400кг до максимум 1000кг, у зависности од врсте материјала. Биг бег вреће су најчешће палетизоване.

Опрему за третман чине:

- Шредер

- Хидраоличе преса маказе

- Алат за резање

Опрему за транспорт чине:

- Виљушкари и

- Ручна колица.

Мерну опрему чини техничка и колска вага.

## Отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РСˮ, број 56/10 и 93/19), и то као:

А.	Неопасан отпад који оператер планира да складишти:

•	02 01 01 - муљеви од прања и чишћења

•	02 01 04 - отпадна пластика (искључујући амбалажу)

•	02 01 09 - агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08

•	02 01 10 - отпад од метала

•	02 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	03 01 01 - отпадна кора и плута

•	03 01 05 - пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04

•	03 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	03 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	03 03 01 - отпад од коре и дрвни отпад

•	03 03 08 - отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи

•	03 03 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	04 01 01 - отпади од уклањања другог ткива са коже

•	04 01 02 - кречни отпад

•	04 01 04 - течност за штављење која садржи хром

•	04 01 05 - течност за штављење без хрома

•	04 01 06 - муљеви који садрже хром, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања

•	04 01 07 - муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања

•	04 01 08 - отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од гланцања) који садржи хром

•	04 01 09 - отпади од кројења и завршне обраде

•	04 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	04 02 09 - отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)

•	04 02 10 - органска материја из природних производа (нпр. маст, восак)

•	04 02 15 - отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14

•	04 02 17 - боје и пигменти који садрже опасне супстанце другачији од оних наведених у 04 02 16

•	04 02 20 - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 04 02 19

•	04 02 21 - отпади од непрерађених текстилних влакана

•	04 02 22 - отпади од прерађених текстилних влакана

•	04 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	05 01 10 - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09

•	05 01 13 - муљеви од воде из котла

•	05 01 14 - отпади из расхладних колона

•	05 01 16 - отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте

•	05 01 17 - битумен

•	05 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	05 06 04 - отпад из колона за хлађење

•	05 06 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	05 07 02 - отпади који садрже сумпор

•	05 07 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 03 14 - чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13

•	06 03 16 - оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15

•	06 03 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 04 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 05 03 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 06 05 02

•	06 06 03 - отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02

•	06 06 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 07 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 08 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 09 02 - фосфорна шљака

•	06 09 04 - отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03

•	06 09 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 10 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 11 01 - отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида

•	06 11 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	06 13 03 - угљена чађ

•	06 13 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	07 01 12 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 01 11

•	07 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	07 02 12 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 02 11

•	07 02 13 - отпадна пластика

•	07 02 15 - отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14

•	07 02 17 - отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16

•	07 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	07 03 12 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 03 11

•	07 03 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	07 04 12 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11

•	07 04 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	07 05 12 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 05 11

•	07 05 14 - чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13

•	07 05 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	07 06 12 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11

•	07 06 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	07 07 12 - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 07 11

•	07 07 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	08 01 12 - отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11

•	08 01 14 - муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13

•	08 01 16 - муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15

•	08 01 18 - отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17

•	08 01 20 - водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19

•	08 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	08 02 01 - отпадни прашкасти премази

•	08 02 02 - муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале

•	08 02 03 - водене суспензије које садрже керамичке материјале

•	08 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	08 03 07 - муљеви на бази воде који садрже мастило

•	08 03 08 - течни отпад на бази воде који садржи мастило

•	08 03 13 - отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12

•	08 03 15 - муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14

•	08 03 18 - отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

•	08 03 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	08 04 10 - отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09

•	08 04 12 - муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11

•	08 04 14 - муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 08 04 13

•	08 04 16 - течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних споменутих у 08 04 15

•	08 04 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	09 01 07 - фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра

•	09 01 08 - фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра

•	09 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 01 01 - пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)

•	10 01 25 - отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ

•	10 01 26 - отпади из третмана расхладне воде

•	10 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 03 05 - отпадна глиница

•	10 03 18 - отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 03 17

•	10 03 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 04 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 05 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 06 10 - отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09

•	10 06 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 07 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 08 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 09 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 10 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 11 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 12 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	10 13 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	11 01 14 - отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13

•	11 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	11 02 03 - отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини

•	11 02 06 - отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 05

•	11 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	11 05 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	12 01 01 - стругање и обрада ферометала

•	12 01 02 - прашина и честице ферометала

•	12 01 03 - стругање и обрада обојених метала

•	12 01 04 - прашина и честице обојених метала

•	12 01 05 - обрада пластике

•	12 01 13 - отпади од заваривања

•	12 01 15 - машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14

•	12 01 17 - отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16

•	12 01 21 - потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних аведених у 12 01 20

•	12 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	15 01 01 - папирна и картонска амбалажа

•	15 01 02 - пластична амбалажа

•	15 01 03 - дрвена амбалажа

•	15 01 04 - метална амбалажа

•	15 01 05 - композитна амбалажа

•	15 01 06 - мешана амбалажа

•	15 01 07 - стаклена амбалажа

•	15 01 09 - текстилна амбалажа

•	15 02 03 - апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

•	16 01 03 - отпадне гуме

- 16 01 06 - отпадна возила која не садрже течности

•	16 01 12 - кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11

•	16 01 15 - антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14

•	16 01 16 - резервоари за течни гас

•	16 01 17 - ферозни метал

•	16 01 18 - обојени метал

•	16 01 19 - пластика

•	16 01 20 - стакло

•	16 01 22 - компоненте које нису другачије специфициране

•	16 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	16 02 14 - одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

•	16 02 16 - компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

•	16 03 04 - неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03

•	16 03 06 - органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05

•	16 05 05 - гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04

•	16 05 09 - одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

•	16 06 04 - алкалне батерије (изузев 16 06 03)

•	16 06 05 - друге батерије и акумулатори

•	16 07 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	16 08 01 - истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)

•	16 08 03 - истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани

•	16 08 04 - истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)

•	16 10 02 - течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01

•	16 10 04 - концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03

•	17 01 07 - мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06

•	17 02 01 - дрво

•	17 02 02 - стакло

•	17 02 03 - пластика

•	17 03 02 - битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01

•	17 04 01 - бакар, бронза, месинг

•	17 04 02 - алуминијум

•	17 04 03 - олово

•	17 04 04 - цинк

•	17 04 05 - гвожђе и челик

•	17 04 06 - калај

•	17 04 07 - мешани метали

•	17 04 11 - каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

•	17 06 04 - изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03

•	17 09 04 - мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

•	19 01 12 - шљака другачија од оне наведене у 19 01 11

•	19 01 14 - летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13

•	19 01 16 - прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15

•	19 01 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	19 02 03 - претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада

•	19 02 06 - муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у        19 02 05

•	19 02 10 - сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09

•	19 02 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	19 03 05 - стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04

•	19 03 07 - солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06

•	19 08 01 - отпад од механичког раздвајања на решеткама

•	19 08 02 - отпад са пешчаног филтра

•	19 08 05 - муљеви од третмана урбаних отпадних вода

•	19 08 09 - смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће

•	19 08 12 - муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11

•	19 08 14 - муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13

•	19 08 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	19 11 06 - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05

•	19 11 99 - отпади који нису другачије специфицирани

•	19 12 01 - папир и картон

•	19 12 02 - метали који садрже гвожђе

•	19 12 03 - обојени метали

•	19 12 04 - пластика и гума

•	19 12 05 - стакло

•	19 12 07 - дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

•	19 12 08 - текстил

•	19 12 09 - минерали (нпр. песак и камен)

•	19 12 10 - сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

•	19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

•	20 01 01 - папир и картон

•	20 01 02 - стакло

•	20 01 10 - одећа

•	20 01 11 - текстил

•	20 01 25 - јестива уља и масти

•	20 01 28 - боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

•	20 01 30 - детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29

•	20 01 32 - лекови другачији од оних наведених у 20 01 31

•	20 01 34 - батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

•	20 01 36 - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

•	20 01 38 - дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

•	20 01 39 - пластика

•	20 01 40 - метали

•	20 01 41 - отпади од чишћења димњака

•	20 01 99 - остале фракције које нису другачије специфициране.

Б.	Опасан отпад који оператер планира да складишти:

•	02 01 08* - агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце

•	03 01 04* - пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце

•	03 02 01* - нехалогенована органска заштитна средства за дрво

•	03 02 02* - органохлорна заштитна средства за дрво

•	03 02 03* - органометална заштитна средства за дрво

•	03 02 04* - неорганска заштитна средства за дрво

•	03 02 05* - друга заштитна средства који садрже опасне супстанце

•	04 01 03* - отпади од одмашћивања који садрже раствараче, без течне фазе

•	04 02 14* - отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче

•	04 02 16* - боје и пигменти који садрже опасне супстанце

•	04 02 19* - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	05 01 02* - муљеви од десалинације

•	05 01 03* - муљеви са дна резервоара

•	05 01 04* - кисело-базни муљеви

•	05 01 05* - мрље истекле нафте

•	05 01 06* - зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме

•	05 01 07* - кисели катран

•	05 01 08* - остали катран

•	05 01 09* - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	05 01 11* - отпади од пречишћавања горива базама

•	05 01 12* - уља која садрже киселине

•	05 01 15* - утрошене филтерске глине

•	05 06 01* - кисели катран

•	05 06 03* - остали катран

•	05 07 01* - отпади који садрже живу

•	06 01 01* - сумпорна и сумпораста киселина

•	06 01 02* - хлороводонична киселина

•	06 01 03* - флуороводонична киселина

•	06 01 04* - фосфорна и фосфораста киселина

•	06 01 05* - азотна и азотаста киселина

•	06 01 06* - остале киселине

•	06 02 01* - калцијум хидроксид

•	06 02 03* - амонијум хидроксид

•	06 02 04* - натријум хидроксид и калијум хидроксид

•	06 02 05* - остале базе

•	06 03 11* - чврсте соли и раствори који садрже цијаниде

•	06 03 13* - чврсте соли и раствори који садрже тешке метале

•	06 03 15* - оксиди метала који садрже тешке метале

•	06 04 03* - отпади који садрже арсен

•	06 04 04* - отпади који садрже живу

•	06 04 05* - отпади који садрже остале тешке метале

•	06 05 02* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	06 06 02* - отпади који садрже опасне сулфиде

•	06 07 01* - отпади који садрже азбест од електролизе

•	06 07 02* - активни угаљ од производње хлора

•	06 07 03* - муљ баријум сулфата који садржи живу

•	06 07 04* - раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса

•	06 08 02* - отпади од опасних материја које садрже силицијум

•	06 09 03* - отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним супстанцама

•	06 10 02* - отпади који садрже опасне супстанце

•	06 13 01* - неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди

•	06 13 02* - потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)

•	06 13 04* - отпади од обраде азбеста

•	06 13 05* - чађ

•	07 01 01* - течности за прање на бази воде и матичне течности

•	07 01 03* - органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 01 04* - остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 01 07* - халогеновани талози и остаци од реакција

•	07 01 08* - остали талози и остаци од реакција

•	07 01 09* - халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 01 10* - остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 01 11* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	07 02 01* - течности за прање на бази воде и матичне течности

•	07 02 03* - органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 02 04* - остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 02 07* - халогеновани талози и остаци од реакција

•	07 02 08* - остали талози и остаци од реакција

•	07 02 09* - халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 02 10* - остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 02 11* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	07 02 14* - отпади од адитива који садрже опасне супстанце

•	07 02 16* - отпади од опасних материја који садрже силиконе

•	07 03 01* - течности за прање на бази воде и матичне течности

•	07 03 03* - органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 03 04* - остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 03 07* - халогеновани талози и остаци од реакција

•	07 03 08* - остали талози и остаци од реакција

•	07 03 09* - халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 03 10* - остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 03 11* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне     супстанце

•	07 04 01* - течности за прање на бази воде и матичне течности

•	07 04 03* - органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 04 04* - остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 04 07* - халогеновани талози и остаци од реакција

•	07 04 08* - остали талози и остаци од реакција

•	07 04 09* - халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 04 10* - остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 04 11* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	07 04 13* - чврсти отпади који садрже опасне супстанце

•	07 05 01* - течности за прање на бази воде и матичне течности

•	07 05 03* - органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 05 04* - остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 05 07* - халогеновани талози и остаци од реакција

•	07 05 08* - остали талози и остаци од реакција

•	07 05 09* - халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 05 10* - остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 05 11* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	07 05 13* - чврсти отпади који садрже опасне супстанце

•	07 06 01* - течности за прање на бази воде и матичне течности

•	07 06 03* - органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 06 04* - остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 06 07* - халогеновани талози и остаци од реакција

•	07 06 08* - остали талози и остаци од реакција

•	07 06 09* - халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 06 10* - остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 06 11* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	07 07 01* - течности за прање на бази воде и матичне течности

•	07 07 03* - органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 07 04* - остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

•	07 07 07* - халогеновани талози и остаци од реакција

•	07 07 08* - остали талози и остаци од реакција

•	07 07 09* - халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 07 10* - остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти

•	07 07 11* - муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	08 01 11* - отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

•	08 01 13* - муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

•	08 01 15* - муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци

•	08 01 17* - отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

•	08 01 19* - водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци

•	08 01 21* - отпад од течности за уклањање боје или лака

•	08 03 12* - отпадно мастило које садржи опасне супстанце

•	08 03 14* - муљеви од мастила које садржи опасне супстанце

•	08 03 16* - отпадни раствори за ецовање

•	08 03 17* - отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце

•	08 03 19* - диспергована уља

•	08 04 09* - отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

•	08 04 11* - муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

•	08 04 13* - муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

•	08 04 15* - течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

•	08 04 17* - уље од дестилације смола

•	08 05 01* - отпадни изоцијанати

•	09 01 01* - раствори развијача и активатора на бази воде

•	09 01 02* - раствори развијача за оффсет плоче на бази воде

•	09 01 03* - раствори развијача на бази растварача

•	09 01 04* - раствори средстава за фиксирање

•	09 01 05* - раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености

•	10 01 04* - летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла

•	10 01 09* - сумпорна киселина

•	10 01 13* - летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво

•	10 01 14* - шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне супстанце

•	10 01 16* - летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце

•	10 01 18* - отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце

•	10 01 20* - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	10 01 22* - муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце

•	10 02 07* - чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце

•	10 02 11* - зауљени отпади из третмана расхладне воде

•	10 02 13* - муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце

•	10 03 27* - зауљени отпади из третмана расхладне воде

•	10 04 09* - зауљени отпади из третмана расхладне воде

•	10 05 08* - зауљени отпади из третмана расхладне воде

•	10 06 09* - зауљени отпади из третмана расхладне воде

•	10 07 07* - зауљени отпади из третмана расхладне воде

•	10 08 12* - отпади који садрже катран из анодног процеса

•	10 08 17* - муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце

•	10 08 19* - зауљени отпади из третмана расхладне воде

•	10 10 09* - прашина димног гаса која садржи опасне супстанце

•	10 10 11* - остале чврсте честице које садрже опасне супстанце

•	11 01 05* - киселине за чишћење

•	11 01 06* - киселине које нису другачије специфициране

•	11 01 07* - базе за чишћење

•	11 01 08* - муљеви од фосфатирања

•	11 01 09* - муљеви и филтер - колачи (погаче) који садрже опасне супстанце

•	11 01 11* - течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце

•	11 01 13* - отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце

•	11 01 15* - елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких система који садрже опасне супстанце

•	11 01 16* - засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле

•	11 01 98* - остали отпади који садрже опасне супстанце

•	11 02 07* - остали отпади који садрже опасне супстанце

•	11 03 01* - отпади који садрже цијаниде

•	11 03 02* - остали отпади

•	11 05 03* - чврсти отпади из третмана гаса

•	11 05 04* - потрошена течност

•	12 01 06* - минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)

•	12 01 07* - минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)

•	12 01 08* - машинске емулзије и раствори које садрже халогене

•	12 01 09* - машинске емулзије и раствори које не садрже халогене

•	12 01 10* - синтетичка машинска уља

•	12 01 12* - потрошени восак и масти

•	12 01 14* - машински муљеви који садрже опасне супстанце

•	12 01 16* - отпади од горивих материјала који садржи опасне супстанце

•	12 01 18* - метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље

•	12 01 19* - одмах биоразградиво машинско уље

•	12 01 20* - потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне супстанце

•	12 03 01* - течности за прање на бази воде

•	12 03 02* - отпади од одмашћивања паром

•	13 01 01* - хидраулична уља која садрже ПЦБ

•	13 01 04* - хлороване емулзије

•	13 01 05* - нехлороване емулзије

•	13 01 09* - минерална хлорована хидраулична уља

•	13 01 10* - минерална нехлорована хидраулична уља

•	13 01 11* - синтетичка хидраулична уља

•	13 01 12* - одмах биоразградива хидраулична уља

•	13 01 13* - остала хидраулична уља

•	13 02 04* - минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

•	13 02 05* - минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

•	13 02 06* - синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

•	13 02 07* - одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

•	13 02 08* - остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

•	13 03 01* - уља за изолацију и пренос топлоте која садрже ПЦБ

•	13 03 06* - минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија од оних наведених у 13 03 01

•	13 03 07* - минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте

•	13 03 08* - синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте

•	13 03 09* - одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте

•	13 03 10* - остала уља за изолацију и пренос топлоте

•	13 04 01* - уља са дна бродова из речне пловидбе

•	13 04 02* - уља са дна бродова из канализације на пристаништу

•	13 04 03* - уља са дна бродова из остале врсте пловидбе

•	13 05 01* - чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода

•	13 05 02* - муљеви из сепаратора уље/вода

•	13 05 03* - муљеви од хватача уља

•	13 05 06* - уља из сепаратора уље/вода

•	13 05 07* - зауљена вода из сепаратора уље/вода

•	13 05 08* - мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода

•	13 07 01* - погонско гориво и дизел

•	13 07 02* - бензин

•	13 07 03* - остала горива (укључујући мешавине)

•	13 08 01* - муљеви или емулзије од десалинације

•	13 08 02* - остале емулзије

•	13 08 99* - отпади који нису другачије специфицирани

•	14 06 01* - хлорофлуороугљоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ

•	14 06 02* - остали халогеновани растварачи и смеше растварача

•	14 06 03* - остали растварачи и смеше растварача

•	14 06 04* - муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче

•	14 06 05* - муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче

•	15 01 10* - амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама

•	15 01 11* - метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском

•	15 02 02* - апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама

- 16 01 04* - отпадна возила

•	16 01 07* - филтери за уље

•	16 01 08* - компоненте које садрже живу

•	16 01 09* - компоненте које садрже ПЦБ

•	16 01 10* - експлозивне компоненте (нпр. ваздушни јастуци)

•	16 01 11* - кочионе облоге које садрже азбест

•	16 01 13* - кочионе течности

•	16 01 14* - антифриз који садржи опасне супстанце

•	16 01 21* - опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14)

•	16 02 09* - трансформатори и кондензатори који садрже ПЦБ

•	16 02 10* - одбачена опрема која садржи или је контаминирана са ПЦБ, другачија од оне наведене у 16 02 09

•	16 02 11* - одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике, ХЦФЦ, ХФЦ

•	16 02 12* - одбачена опрема која садржи слободни азбест

•	16 02 13* - одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12

•	16 02 15* - опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме

•	16 03 03* - неоргански отпади који садрже опасне супстанце

•	16 03 05* - органски отпади који садрже опасне супстанце

•	16 05 04* - гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце

•	16 05 06* - лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских хемикалија

•	16 05 07* - одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце

•	16 05 08* - одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце

•	16 06 01* - оловне батерије

•	16 06 02* - батерије од никл-кадмијума

•	16 06 03* - батерије које садрже живу

•	16 06 06* - посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора

•	16 07 08* - отпади који садрже уље

•	16 07 09* - отпади који садрже остале опасне супстанце

•	16 08 02* - истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна једињења прелазних метала

•	16 08 05* - истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину

•	16 08 06* - истрошене течности употребљене као катализатори

•	16 08 07* - истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама

•	16 09 01* - перманганати, нпр. калијум перманганат

•	16 09 02* - хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат

•	16 09 03* - пероксиди, нпр. водоник пероксид

•	16 09 04* - оксиданти који нису другачије специфицирани

•	16 10 01* - течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце

•	16 10 03* - концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце

•	16 11 01* - облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце

•	16 11 03* - остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце

•	16 11 05* - облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне супстанце

•	17 02 04* - стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама

•	17 03 01* - битуминозне мешавине које садрже катран од угља

•	17 03 03* - катран од угља и катрански производи

•	17 04 09* - отпад од метала контаминиран опасним супстанцама

•	17 04 10* - каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце

•	17 05 03* - земља и камен који садрже опасне супстанце

•	17 06 01* - изолациони материјали који садрже азбест

•	17 06 03* - остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце

•	17 06 05* - грађевински материјали који садрже азбест

•	17 09 03* - остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце

•	19 01 05* - филтер - колач (погаче) из третмана гаса

•	19 01 06* - течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде

•	19 01 07* - чврсти отпади од третмана гаса

•	19 01 10* - истрошени активни угаљ од третмана гаса

•	19 01 11* - шљака која садржи опасне супстанце

•	19 01 13* - летећи пепео који садржи опасне супстанце

•	19 01 15* - прашина из котла која садржи опасне супстанце

•	19 01 17* - отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце

•	19 02 04* - претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада

•	19 02 05* - муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце

•	19 02 07* - уља и концентрати од сепарације

•	19 02 08* - течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце

•	19 02 09* - чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце

•	19 02 11* - остали отпади који садрже опасне супстанце

•	19 03 04* - отпади означени као опасни, делимично стабилизовани

•	19 03 06* - отпади означени као опасни, солидификовани

•	19 04 02* - летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса

•	19 04 03* - чврста фаза која се није витрификовала

•	19 08 06* - засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле

•	19 08 07* - раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача

•	19 08 08* - отпад са мембранског система који садржи тешке метале

•	19 08 10* - смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09

•	19 08 11* - муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске отпадне воде

•	19 08 13* - муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде

•	19 10 03* - лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце

•	19 10 05* - остале фракције које садрже опасне супстанце

•	19 11 01* - истрошена филтерска глина

•	19 11 02* - кисели катрани

•	19 11 03* - течни отпади на бази воде

•	19 11 04* - отпади од чишћења горива базама

•	19 11 05* - муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

•	19 11 07* - отпади од пречишћавања димних гасова

•	19 12 06* - дрво које садржи опасне супстанце

•	19 12 11* - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце

•	19 13 01* - чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце

•	19 13 03* - муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце

•	19 13 05* - муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце

•	19 13 07* - течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце

•	20 01 13* - растварачи

•	20 01 14* - киселине

•	20 01 15* - базе

•	20 01 17* - фото-хемикалије

•	20 01 19* - пестициди

•	20 01 26* - уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25

•	20 01 27* - боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце

•	20 01 29* - детерџенти који садрже опасне супстанце

•	20 01 31* - цитотоксични и цитостатични лекови

•	20 01 37* - дрво које садржи опасне супстанце.

Ц.	Неопасан отпад који оператер третира:

- 02 01 04 - отпадна пластика (искључујући амбалажу)

- 07 02 13 - отпадна пластика

- 15 01 02 - пластична амбалажа

- 15 01 05 - композитна амбалажа

- 15 01 06 - мешана амбалажа

- 15 01 09 - текстилна амбалажа

- 16 01 03 - отпадне гуме

- 16 01 06 - отпадна возила која не садрже течности

- 16 01 17 - ферозни метал

- 16 01 18 - обојени метал

- 16 01 19 - пластика

- 17 02 03 - пластика

- 17 04 05 - гвожђе и челик

- 19 12 02 - метали који садрже гвожђе

- 19 12 04 - пластика и гума

- 19 12 08 - текстил

- 19 12 10 - сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

- 19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

- 20 01 39 - пластика.

3.1. ВЕЛИЧИНА ПРОЈЕКТА

Просечне количине отпада у постројењу варираће сходно условима тржишта.

Максимални дневни капацитет складишта за пријем неопасног отпада је 50 т, а планирани годишњи капацитет складишта за неопасан отпад је до 17.500 т.

Максимални дневни капацитет складишта за пријем опасног отпада је 10 т, а годишњи капацитет складишта за опасан отпад је до 3.500 т.

Максимални дневни капацитет третмана неопасног отпада је 70 т, а годишњи капацитет третмана за неопасан отпад је до 24.500 т.

Укупни капацитет складишта неопасног отпада у једном тренутку је 2.000 т.

Укупни капацитет складишта опасног отпада у једном тренутку је 3.000 т.

3.2. МОГУЋЕ КУМУЛИРАЊЕ СА ЕФЕКТИМА ДРУГИХ

Локација се налази у индустријској зони и обављањем делатности Носиоца Пројекта неће доћи до кумулативног дејства штетности.

3.3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ЕНЕРГИЈЕ

Реализација и редовни рад Пројекта неће захтевати значајну потрошњу природних ресурса.

Нема посебних захтева за потрошњом земљишта као природног ресурса, објекти су већ изграђени, нема потрошње природних обновљивих и необновљивих ресурса.

Употреба горива у раду предметног Постројења своди са на коришћење транспортних возила унутар локације. Транспорт до локације ће се обављати теретним возилима, а манипулација унутар објекта гасним и дизел виљушкаром. Обзиром на малу фреквенцу саобраћаја, испуштање продуката сагоревања неће узроковати негативан утицај са тог аспекта.

Електрична енергија као ресурс, ће се користитити за потребе осветљења круга Оператера.

Вода није захтевани ресурс за реализацију Пројекта и користиће се искључиво за пиће и потребе противпожарне заштите. Предметни Пројекат не предвиђа технолошке отпадне воде.

Из свега горе наведеног, предметно постројење за управљање отпадом не представља значајан фактор угрожавања кроз експлоатацију природних ресурса и енергије.

3.4. СТВАРАЊЕ ОТПАДА

## Као излазна фракција после третмана неопасног отпада операцијама R4, R5 и R12, настаје неопасни и инертни отпад:

•	19 12 02 - метали који садрже гвожђе

•	19 12 04 - пластика и гума

•	19 12 08 - текстил

•	19 12 10 - сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

•	19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11.

На предметној локацији, обављањем делатности, настајаће и комунални отпад, који се прикупља и одлаже у посебним посудама.

Исти се предаје ЈКП, са којим Носилац пројекта има закључен уговор.

Нема емисије загађујућих материја у ваздух.

Планирани Пројекат не предвиђа продукцију технолошких отпадних вода.
Санитарно фекалне воде се интерном канализацијом одводе у систем градске канализације. Атмосферске отпадне воде се интерним каналима одводе до сепаратора уља и масти, а из сепаратора у колектор.

3.5. ЗАГАЂИВАЊЕ И ИЗАЗИВАЊЕ НЕУГОДНОСТИ

У технолошком поступању са отпадом нема посебних ризика од загађења односно изазивања неугодности.

Обављањем делатности складиштења и третмана отпада неће бити хемијске нити металуршке прераде отпадних материја, тако да неће бити емитовања штетних и опасних материја у ваздух.

Радом транспортних средстава са погоном на дизел гориво настајаће емисија продуката сагоревања. То су продукти непотпуног сагоревања дизела који су локалног карактера.

Обзиром да се ради о малој саобраћајној фреквенци, неће бити значајне емисије.

За планирану технологију није карактеристично појављивање технолошких отпадних вода, па се не очекује негативни утицај на животну средину и здравље становништва од загађивања површинских и подземних вода и земљишта.

Такође, није карактеристична емисија светлости, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, настајање и депоновање отпада.

За предметно постројење карактеристична је појава буке која се јавља као последица довоза сировина (отпада), претовара, манипулације.

Уз стрикно поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа, законских прописа, пројектованих мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире, предметни пројекат је одржив и еколошки прихватљив за локацију.

3.6. РИЗИК НАСТАНКА УДЕСА, ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ИЛИ ТЕХНИКА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА

Обављање делатности на предметној локацији неће захтевати примену посебних техника нити супстанци.

Такође, на локацији ће ризик настанка удеса бити минималан па стога релизација Пројекта не представља опасност по окружење.

У предметном постројењу отпад ће се складиштити  у контролисаним условима до отпреме овлашћеним Оператерима.

На основу карактеристика предметне технологије, карактеристика сировина и готових производа, планираних техничких и технолошких решења превенције и заштите животне средине идентификовани су:

- Пожар;

- Просипање садржаја акумулатора;

- Изливање ускладиштеног уља;

- Случајно просипање нафтних деривата и уља.

Пожар, за што успешнију борбу против пожара потребно је елеиминисати њихове узроке. Елиминисање узрока пожара подразумева знање о њиховом настајању, тј. како и где се јављају. При анализи података може се извршити основно груписање узрока пожара:

- Техничке неисправности-кварови;

- Технички недостаци-непоштовање техничких прописа, лош квалитет и др.;

- Људски фактор-непажња, нехат, намерно паљење;

- Организациони недостаци-одсуство контроле, непоштовање прописа;

- Природни узрочници-гром, земљотрес, сунце.

При навођењу основних узрочника пожара није могуће раздвајати објективне од субјективних (људских) фактора, јер би на пример технички недостатак могао бити третиран као субјективни фактор, незнање као објективни итд.

Имајући у виду карактеристике локације, капацитет, величину пројекта и карактеристике рада пројекта, као и поштовање норми  и стандарда за предметну делатност у анализираној зони  и на предметној локацији,  удесна  ситуација  у  виду  пожара  не  би директно  угрозила  околно  становништво.

Правилном применом мера заштите од пожара у случају удеса негативан утицај се може свести на минимум.

У циљу отклањања узрока пожара, спречавања избијања, ширења и гашења пожара, спасавања људи и имовине угрожене пожаром, у објектима Носиоца Пројекта и на просторима око њих, предузимају се мере заштите од пожара.

У предметним објектима сви конструкциони материјали су од материјала који нису запаљиви, те са тог аспекта не постоји опасност од угрожености од пожара.

Повољност локације објеката оцењује се са аспекта угрожености и опасности од међусобног угрожавања због могућности преношења пожара и утицаја других објеката.

Могућа акцидентна ситуација у Постројењу је и просипање садржаја акумулатора. Поступање са отпадним истрошеним акумулаторима вршиће се у сагласности са Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима. Оловни акумулатори ће се складиштити у специјалним пластичним, киселоотпорним контејнерима са поклопцима у којима се допремају у скалдиште Постројења и отпремају. Грешка радника или квар виљушкара којим се врши утовар или истовар пластичних контејнера у којима се сакупљају, транспортују и чувају акумулатори може довести до пада контејнера, његовог пуцања и испадања акумулатора на под објекта хале. У том случају, из акумулатора може да истекне део раствора и накупљеног талога, у количини која зависи од тога да ли су акумулатори били затворени, колико је раствора у тренутку преузимања било у њима и колико је акумулатора доспело у положај погодан за истицање. Процењена количина раствора по акумулатору је око 1 л, а један контејнер може да прихвати око 40 акумулатора, те је максимална количина која се на тај начин може просути око 40 л. Реално, може се очекивати просипање 2-3 л наведеног раствора и талога. Најзначајнија опасна карактеристика просутог садржаја акумулатора је корозивност обзиром да се ради о киселом воденом раствору сумпорне киселине. Поред раствора у старим акумулаторима има и талога соли или оксида олова, те ове материје имају и токсични карактер.

У случају процуривања садржај акумулатора може доспети једино на под објекта хале, тако да не постоји вероватноћа загађења ваздуха, површинских или подземних вода. Само у директном контакту са наведеним супстанцама запослени могу имати површинске повреде – опекотине од киселине. Токсични ефекат се може испољити само при ингестији или инхалацији, што у овом случају није вероватан догађај.

У  случају  изливања ускладиштеног уља  унутар објекта где се складишти,  изливени  садржај  би  се  задржао  у  танквани  која може да прими комплетан садржај изливене течности.

Танквана је непропусна, тако да нема значајнијег утицаја по животну средину. У удесним ситуацијама, праћеним просипањем отпадних уља, мала је вероватноћа директног загађивања ваздуха обзиром на низак напон пара компонената уља и њихова мало изражена токсична својства, тако да се емисија тих компонената у ваздух може занемарити.

Као акцидент на локацији идентификовано је и процуривање нафтних деривата и уља. Најчешћи узроци су саобраћајни удес на локацији, квар на механизацији (транспортним средствима), цурење на перфорацијама или затварачима услед корозије из судова у којима се машинска и рабљена машинска уља чувају.

Цурење или просипање дизел горива из механизације, може да се деси на избетонираној површини манипулативног платоа у комплексу. При цурењу може истећи максимално садржај једног резервоара (до 50 л), што би узроковало стварање нафтне мрље на површини бетона или асфалта. Обзиром на количину и малу испарљивост дизел горива нема опасности од загађења ваздуха.

# 4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

Носилац Пројекта при избору локације није разматрао алтернативе.

Ова КП је у закупу Носица Пројекта и у потпуности одговора пословним плановима и технолошког поступања са опасним и неопасним отпадом.

Носилац Пројекта је у обављању предметне делатности разматрао алтернативна решења са становишта избора технологије која ће се примењивати у предметном Постројењу.

Поступак складиштења предметног отпада свакако нема алтернативу, а технологију третмана разматрао је кроз примере добре праксе у земљама Европске Уније.

Носилац Пројекта је разматрао и друге могућности у смислу технолошког процеса, који ће ипак бити накнадно реализован а тиче се складиштења и третмана опасног отпада на локацији у Бољевцу.

Због тренутне епидемиолошке ситуације носилац Пројекта није био у могућности да прибави опрему коју је предвидео за физичко-хемијски третман опасног отпада.

Носилац Пројекта се одлучио за фазни приступ, тако да се у првој фази, у објекту који је предмет Захтева о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, планира реализација складиштења опасног отпада, капацитета до 10т дневно.

Носилац Пројекта ће након реализације у наредних годину дана извршити увећавање капацитета.

# 5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

Могућности утицаја на чиниоце животне средине одређују се обзиром на положај локације, окружење исте, планиране врсте отпада којим се управља  и количине истог, као и услова на локацији и непосредном окружењу.

Предметна локација налази се индустријској зони у Бољевцу.

Обзиром на положај локације и опредељеност индустријске зоне у којој се иста налази и обзиром на начин функционисања исте, реализација Пројекта је могућа и оправдана поштовањем мера превенције и мониторинг као и спречавањем потенционалних штетних утицаја.

Удаљеност локације од зоне становања као и делатност Носиоца Пројекта потврђују одсуство потенционалних опасности по демографске карактеристике окружења.

На локацији и окружењу нема заштићених биљних и животињских врста, археолошких налазишта као ни заштићених споменика културе.

Опредељеношћу индустријске зоне на којој се налази локација уређена су питања окружења као што су површинске воде и водотокови.

Исти нису присутни на локацији.

Угрожавање животне средине буком која настаје радом Носиоца Пројекта, минималног је карактера. Такође , нема других могућности угрожавања животне средине у виду било које врсте емисија ни зрачења.

У складу са напред изнесеним, може се са сигурношћу закључити да радом постројења неће бити угрожена животна средина обзиром да потенционални чиниоци који могу утицати на исту , нису изражени на локацији односно окружењу исте.

## 5.1. СТАНОВНИШТВО

Локација предметног пројекта налази се у индустријској зони и у појасу ширине више од 1000 м од границе катастарске парцеле нема стамбених објеката у којима стално бораве људи, што обезбеђује да се избегну евентуални будуци еколошки конфликти у односу на становништво. Реализација овог Пројекта не угрожава околно становништво, овим Пројектом се активност складиштења неопасног и опасног отпада и третмана неопасног отпада обављати у постојећем објекту.

## 5.2. ФЛОРА И ФАУНА

У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налазе се заштићене биљне и животињске врсте. Са сигурношћу се може тврдити да се посебни негативни ефекти на флору и фауну не очекују.

## 5.3. ЗЕМЉИШТЕ

У овој зони је ПДР-ом предвиђена индустрије. Активност која је предмет пројекта се одвија у постојећим објектима.

Према реченом може се проценити да је утицај предметног Пројекта на земљиште низак.

## 5.4. ВОДА

На локацији нема површинских водотокова и високог нивоа подземних вода.

Делатност Носиоца Пројекта неће имати утицаја на површинске и подземне воде. При обављању делатности неће долазити до појаве отпадних вода.

## 5.5. ВАЗДУХ

Радом предметног пројекта неће долазити до емисије загађујућих материја у ваздух.

## 5.6. КЛИМАТСКИ ЧИНИОЦИ

Предметни пројекат нема негативних утицаја на климу.

## 5.7. ГРАЂЕВИНЕ

Делатност предметног пројекта не емитује загађујуће материје које могу да утичу на околне грађевине.

## 5.8. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА И АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

У непосредном окружењу нема културних добара, трагова старих култура или каквих других налаза који би указивали на постојање археолошког локалитета.

## 5.9. ПЕЈЗАЖ

Увидом у стање на терену, утврђено је да на локацији и у непосредном окружењу не постоје природне вредности које би биле угрожене радом предметног Пројекта.

Предметни пројекат нема утицаја на пејзаж и карактеристике пејзажа неће бити нарушене.

## 5.10. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ НАВЕДЕНИХ ЧИНИЛАЦА

При процени могућих утицаја морају се вредновати сви краткорочни, локални  и реверзибилни утицаји. Такође, обавеза је и процена могућих синергетских утицаја, дугорочних, иверзибилних, као и утицаја са вероватноћом понављања. Обзиром да је локација, као просторна целина раван добро осунчан и проветрен терен, а да нема изразитих загађивања, може се проценити да капацитет животне средине није угрожен и да нема услова за загађивање изнад граничних вредности.

У току рада предметног Пројекта нема значајнијег погоршања загађења, обзиром на примењену технологију.

Нема значајнијег утицаја на околне објекте као ни на становништво.

# 6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Већ је у претходном тексту наведено да ће се обављање активности складиштења неопасног и опасног отпада и третмана неопасног отпада обављати у постојећем објекту, уз спровођење свих превентивних мера тако да неће доћи до загађења животне средине.

Негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине могу се минимизирати доследним инсистирањем да се у фази реализације, а и касније у експлоатацији, носилац пројекта придржава предвиђених мера заштите и одржавања опреме у току реализације пројекта.

Свакодневним присуством на локацији, контролисањем и проверавањем ситуације на терену и поштовањем предвиђених мера заштите спречиће се негативан утицај обављања наведене активности на земљиште и подземне воде; заштита површинских вода обезбеђује се постављањем сепаратора и њиховим редовним одржавањем.

Обављање делатности на предметној локацији неће захтевати примену посебних техника нити супстанци.

Такође, на локацији ће ризик настанка удеса бити минималан па стога релизација Пројекта не представља опасност по окружење.

Узимајући у обзир положај и опредељеност локације, врсту делатности и врсту отпада који  је предмет реализације Пројекта, закључује се да претпостављени утицаји у току рада Носиоца Пројекта не представљају лимитирајуће факторе на стање животне средине на локацији и непосредном окружењу.

Опремљеност локације инфраструктурним објектима и објектима који непосредно служе реализацији делатности управљања отпадом, потврђује да на локацији није потребно извођење већих грађевинских и инфраструктурних радова.  Локација је комплетно опремљена за обављање предметне делатности тако да задовољава све стандарде који се тичу критеријума заштите и мониторинга животне средине.

У предметном комплексу неће бити присутне опасне материје у количинама које могу довести до хемијског удеса са значајним последицама по људско здравље и квалитет животне средине.

Поштовањем прописаних Законских одредби, стандарда, норми и мера за спречавање, смањење и отклањање могућности појаве штетних утицаја на животну средину, обзиром на процењену малу вероватноћу настанка акцидента и процењени мали утицај на животну средину, ПРЕДМЕТНИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВ И ОДРЖИВ.

# 7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

Без обзира што у оквиру предметног комплекса не може доћи до хемијског удеса са значајним последицама по живот и здравље становништва у окружењу, или до трајних или озбиљнијих последица по стање флоре, фауне, ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода у окружењу, потребно је  дефинисати техничке и оперативне мере превенције акцидентних ситуација, односно треба прописати мере радне дисциплине и контроле, јер се на тај начин минимизира вероватноћа повређивања запослених, квара на инсталацијама и опреми односно продужава радни век опреме и минимизира вероватноћа јављања пожара.

Опште превентивне мере за спречавање удеса

Под превентивним мерама подразумева се све оно што се предузима са циљем:

- Да се спречи настајање удеса;

- Да се осигура брзо опажање удесне ситуације;

- Да се у случају настанка удеса адекватно реагује;

- Да се обезбеди брзо алармирање надлежних и одговорних служби и лица која организују акцију ефикасног локализовања и санирања последица.

Како би спречио, смањио и отклонио могућност појаве штетних утицаја на животну средину Носилац Пројекта је предузео следеће техничке мере:

- Комплекс је комплетно избетониран како би се омогућио безбедан транспорт, лак и брз приступ противпожарним возилима и евентуални саобраћајни удес свео на минимум;

- Цео комплекс је ограђен оградом и металном капијом како би се спречио приступ неовлашћеним лицима;

- Обезбеђени су противпожарни апарати типа С-9 (суви прах) и СО2 (угљен диоксид) за почетно гашење пожара и спречавање ескалације пожара;

- Круг комплекса је осветљен рефлекторима од 400 W како би се обезбедио надзор у току ноћи;

Мере заштите на раду – односе се на заштиту радника на радном месту, односно на опремљеност радника заштитном опремом за безбедан и сигуран рад:

- Пре почетка рада организована је обука радника за поступање са отпадом, како би се спречиле евентуалне повреде и акциденти;

- Постављено је сандуче са опремом за пружање прве помоћи;

- Обавезно је коришћење заштитних рукавица, обуће и заштитне кациге како би се спречиле повреде при поступању са отпадом;

- Након завршетка истовара уклонити превозна средство и обезбедити довољан манипулативни простор;

- Радници који не учествују у транспорту и истовару биће удаљени на безбедној удаљености како не би дошло до њиховог повређивања у случају акцидента;

- Транспортним средствима и виљушкарима ће управљати само лица која су обучена за те радње и која имају потребне дозволе;

- Обавезно је обавештавање надређеног одмах по уочавању било какве неправилности у комплксу;

Надзор и контрола – операције надзора и контроле обављају запослени у оквиру својих задужења и на тај начин се проверава исправност средстава рада и амбалаже, односно стања ускладиштеног отпада. Потребно је вршити следеће операције контроле:

- Сваки радник је дужан да пре започињања радне смене изврши контролу стања свог радног места и исправност средства које користи односно чији рад надзире;

- На почетку радног дана визуелно прегледати стање и приступачност апаратима за гашење пожара и зидном хидранту;

- На почетку и на крају сваког радног дана обавезна је контрола стања складишног простора која обухвата визуелни преглед;

- Преко надлежног органа противпожарне полиције вршиће се редовна контрола исправности противпожарних апарата и хидрантске мреже по динамици прописаној законом;

- Вршити редован технички преглед механизације преко овлашћене институције;

- На видним местима биће постављена потребна упозорења;

- Неовлашћеним лицима биће најстроже забрањен приступ, а нарочито руковање опремом;

- Непосредни руководилац је одговоран за проверу психофизичке спремности радника за обављање послова и задатака;

- Строго придржавање радних процедура, које су прописане и обухватају техничка упуства за употребу и руковање са опасним отпадима;

- Упознавање радника (обука) са опасностима којима могу бити изложени у току рада, са процедурама у случају удеса, основним перформансама заштитне опреме и начином употребе;

- Запослени морају бити упознати са начином спровођења превентивних мера заштите од пожара, као и са употребом уређаја, опреме и средстава за гашење пожара;

Наведене техничке мере, мере заштите на раду, поступци превенције пожара И надзор и контрола имају циљ да се спречи настајање удеса, да се осигура брзо опажање удесне ситуације, да се у случају настанка удеса адекватно реагује и да се обезбеди брзо алармирање надлежних и одговорних служби и лица која организују акцију ефикасног локализовања и санирања последица.

Применом превентивних мера могућност настанка акцидента је минимална. Превентивне мере, такође, обезбеђују боље стање радне средине, пријатнији И организованији рад. За спровођење свих мера предострожности одговоран је надлежан руководилац.

Ради спречавања односно минимизирања штетних утицаја Носилац Пројекта се треба придржавати следећих мера заштите животне средине:

1. Све активности на предметној локацији морају бити у складу са условима надлежних органа, организација и предузећа;

2. Отпад разврстати према пореклу, категорији и карактеру према одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада;

3. Обавезно је приликом преузимања и приликом предаје отпада попуњавање Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање;

4. Обавезно је приликом преузимања и приликом предаје опасног отпада попуњавање Документа о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање;

5. Водити дневну евиденцију за сав отпад којим се управља на локацији, сходно одредбама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање;

6. Обавеза Носиоца Пројекта је да Агенцији за заштиту животне средине достави годишњи извештај о отпаду у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање и Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање;

7. Отпадне истрошене акумулаторе чувати искључиво у пластичним контејнерима са поклопцем (Биг Боx-овима);

8. Са отпадним истрошеним акумулаторима поступати у складу са Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима;

9. Акумулаторе постављати у хоризонталан положај унутар контејнера како би се избегло просипање електролита;

10. Ради утврђивања састава и опасних карактеристика отпада обавеза произвођача отпада, односно Носиоца Пројекта је да изврши испитивање опасног отпада као и отпада који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад;

11. Испитивање отпада поверити акредитованој лабораторији;

12. Приликом пријема отпадних возила вршити преглед отпадног возила, фотографисање/опционо и израду документације о пријему, прихватно паркирање и примарно разврставање.  Прегледом проверити идентичност ознака возила са подацима садржаним у документацији и проверити евентуална цурења;

13. Поступање са отпадним возилима мора бити у складу са Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима;

14. Уз отпадно  возило  преузети  копију  саобраћајне дозволе и  регистарске  таблице;

15. Складиштење отпадних возила вршити на начин да се из њега спречи исуривање течности, уља и горива;

16. Контролисати танкване за прихват евентуално процурелих течности;

17. Издвојене опасне компоненте привремено складиштити у прописаној амбалажи у складишту до предавања овлашћеним оператерима који поседују дозволе надлежних органа;

18. Са отпадним уљима поступати у складу са Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима;

19. Отпад који је предмет пословања предавати искључиво Оператерима који поседују одговарајућу дозволу за управљање овим врстама отпада;

20. Контролисати стање хидрантске мреже и против пожарних апарата у складу са Законом о заштити од пожара;

21. Обавеза Носиоца Пројекта је да у комплексу за предметну делатност спроводи мере безбедности и здравља на раду;

22. Носилац Пројекта је у обавези да стриктно спроводи мере заштите од пожара и мера заштите на раду у складу са важећом законском регулативом и условима надлежног органа противпожарне полиције;

23. Обавезно је редовно одржавање и контрола исправности опреме, средстава, при чему се остварују превентивне мере заштите од удесних ситуација;

24. Вршити мониторинг отпадних вода из сепаратора масти и уља, који се заснива на узорковању воде на излазу из сепаратора;

25. Квалитет отпадних вода мора задовољити Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање;

26. Прибавити Уговор са надлежним предузећем за чишћење сепаратора масти и уља;

27. У случају настанка пожара евакуисати запослене који не учествују у гашењу пожара и одговору на удес;

28. У случају процуривања течности употребити адсорбент за прикупљање ненамерно просутог садржаја;

29. Под на месту где се уље просуло мора се покупити адсорбентом – струготином, а затим очистити. Употребљни адсорбент држати у одговарајућој херметичкој амбалажи;

30. Уколико је то могуће пружити прву помоћ повређенима и евакуисати их на безбедну удаљеност, извршити процену штете, извршити процену узрока настанка акцидента, сачинити план и спровести мере санације;

31. У случају престанка рада Пројекта, Носилац Пројекта је дужан да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима;

32. Сав преостао отпад испоручити овлашћеним Оператерима који поседују потребне дозволе надлежних органа за ове врсте отпада;

33. Очистити складишне јединице и омогућити намену простора за неки други вид делатности.

УПИТНИК УЗ ЗАХТЕВ

| Р.Бр. | ПИТАЊЕ | ДА/НЕ | ДА ЛИ ЋЕ ТО ИМАТИ ЗНАЧАЈНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | НЕ | Реализација пројекта планирана је на КП 112/1, 112/2 и 104/5 све КО БОЉЕВАЦ. На локацији се не планира изградња објеката, већ се делатност планирана у већ постојећем објекту. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса, као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | НЕ | Делатност Носиоца Пројекта на локацији као и укупан рад постројења не подразумева коришћење било којих природних ресурса у обиму који прелази уобичајену потрошњу истих. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазивати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ | Технолошки поступак привременог складиштења опасног се ограничава на пријем, чување и предају отпада овлашћеном Оператеру, па се може закључитисе да нема могућих ризика по здравље људи. |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад ? | ДА | Отпад који се довози и привремено складишти на локацији. Као излазна фракција после третмана неопасног отпада операцијама R4, R5 и R12. Уколико се приликом пријема отпада утврди постојање отпада за који Носилац Пројекта није овлашћен да истим управља, такав отпад ће бити посебно издвојен и у што краћем року предат овлашћеном Оператеру. Такође, комунални отпад који настаје на локацији издваја се, одлаже у посебне посуде и предаје надлежном комуналном предузећу. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | НЕ | Извођење Пројекта не подразумева могућности испуштања у ваздух било којих материја које би угрозиле животну средину. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | НЕ | Извођење Пројекта не подразумева активности којима се утиче на повећање нивоа буке, вибрација, као ни емитовања светлости, топлоте односно елетромагнетних утицаја. Рад постројења неће проузроковати повећање нивоа буке и вибрације изнад оних који настају радом транспортних средстава којима се врши допрема односно отпрема отпада који је предмет делатности оператера. Обзиром да учесталост возила којима се врши транспорт отпада није изражена нити континуирана то се не може очекивати повећање нивоа буке и вибрација на локацији и окружењу, као и осталих видова емисија и утицаја. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | НЕ | Извођење Пројекта не подразумева било који облик контаминације локације и непосредног окружења. Рад постројења за управљње отпадом на предметној локацији не предствавља опасност од контаминације земљишта, површинских и подземних вода. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса, који може угрозити људско здравље или животну средину? | НЕ | Уређењем и радом на локацији не постоји опасност појаве било које врсте акцидента којима се повећава ризик по здравље људи односно животну средину. Као могући акциденти могу се претпоставити појаве пожара али исти не представљају појачану опасност обзиром на врсту отпада која се складишти на локацији као и мере обезбеђење које се предузимају на локацији па се могу очекивати једино пожари локалног карактера |
| 9. | Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена, нпр. у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ |  |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довети до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ | Положај локације и рад Носиоца пројекта не представљају реалну и потенцијалну опасност, па тиме рад постројења не угрожава животну средину на локацији и окружењу |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у индустријској зони. |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних и осетљивих због еколошких разлога на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | НЕ | На локацији нема површинских водотокова и високог нивоа подземних вода. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне и осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта? | НЕ | Локација се налази у индустријској зони. |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ | У непосредном окружењу локације нема осетивљих подручја која могу бити угрожена радом постројења. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у индустријској зони. |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или други објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у индустријској зони. |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | Обзиром да не постоји изражен интезитет саобраћаја возила која допремају односно отпремају отпад са предметне локације то нема угрожавања путних праваца у непосредном односно ширем окружењу локације. |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | НЕ | Положајем унутар индустријске зоне и непосредним окружењем као и инфраструктурним распоредом објеката унутар локације није изражена могућност видљивости локације већем броју људи. |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског и културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ | Локација се налази у индустријској зони. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ | Пројекат нема утицаја на наведене садржаје. |
| 22. | Да ли за локацију или околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ | Према урбанистичким плановима ова КП је потврђена просторно-планском документацијом . |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом гутином насељености или изграђености, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | У окружењу предметног Пројекта нема поручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем Пројекта. |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењем земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | На наведеној локацији и у њеној близини нема наведених садржаја. |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађења или штету на животној средини (на пример где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) , која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у индустријској зони и својим капацитетима, положајем као и врстом отпада која је предмет рада Носиоца Пројекта нема непосредног доприноса кумулативним ефектима евентуалном угрожавања животне средине |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ | Терен локације није подложан специфичностима којима је могућа промена квалитета земљишта или топографије као и утицајима снажнијим или учесталијим од уобичајеног а карактеристично за шире географско односно климатско окружење. |

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

______________________________

РЕЗИМЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА

Носилац Пројекта привредно друштво „Хемо-Метал“ д.о.о. Београд, налази се у индустријском делу територије Општине Бољевац и планира обављање делатности складиштења опасног и неопасног отпада и третмана неопасног отпада на КП 3002, 112/1, 112/2 и 104/5, све КО БОЉЕВАЦ.

Основни процеси који ће се одвијајати при поступању са неопасним отпадом су:

- Пријем отпада

- Примарно разврставање

- Привремено складиштење

- Третман

- Отпрема

Основни процеси који ће се одвијајати при поступању са опасним отпадом су:

- Пријем отпада

- Примарно разврставање

- Привремено складиштење

- Отпрема

Обављање делатности на предметној локацији неће захтевати примену посебних техника нити супстанци.

Такође, на локацији ће ризик настанка удеса бити минималан па стога релизација Пројекта не представља опасност по окружење.

Уз стрикно поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа, законских прописа, пројектованих мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире, предметни пројекат је одржив и еколошки прихватљив за локацију.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

______________________________