РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Захтев за одређивање обима и садржаја ажурирања студије процене утицаја на животну средину за пројекат

Санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“

на к.п. бр.15809/4, 15809/5, 15809/6, 5675/2 и 5006 КО Душановац, бр. 7642/1 КО Михајловац, бр. 6048/1 КО Прахово, општина Неготин

Београд, децембар 2020. године

Захтев за одређивање обима и садржаја ажурирања студије процене утицаја на животну средину за пројекат Санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“ на к.п. бр.15809/4, 15809/5, 15809/6, 5675/2 и 5006 КО Душановац, бр. 7642/1 КО Михајловац, бр. 6048/1 КО Прахово, општина Неготин

Носилац пројекта:	Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Израда захтев: 			Двопер д.о.о.

Нушићева 10/20, Београд

Учесници у изради:		Небојша Покимица, дипл. хемичар/

специјалиста токсиколошке хемије

др Тања Радовић, дипл. инж. технологије

Маријана Јовановић, дипл. инж.

хидрогеологије

Наташа Ђокић, дипл. инж. хидрогеологије

Павле Цветић, дипл. инж. пејз. арх. и хорт.

Бојана Лаловић, маст. инж. зашт. жив. сред.

Београд, децембар 2020. године

Садржај

ОПШТЕ СТРАНЕ	1

Увод	7

1	Подаци о носиоцу пројекта	7

1а	Опис локације	8

2	Опис пројекта	11

(а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта у фази извођења и фази редовног рада	11

(б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и количина коришћења материјала)	14

(в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су резултат редовног рада пројекта	26

3	Приказ главних алтернатива	26

4	Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају	26

(а) становништво	26

(б) фауна и (в) флора	27

(г) земљиште	27

(д) вода	28

(ђ) ваздух	29

(е) климатски чиниоци	29

(ж) грађевине	30

(з) непокретна културна добра и археолошка налазишта	30

(и) пејзаж	30

(ј) међусобни односи наведених чинилаца	30

5	Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину	30

(а) постојања пројекта	30

(б) коришћења природних ресурса	31

(в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада	31

(г) Опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на животну средину	33

6	Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину	33

7	Нетехнички резиме	37

8	Подаци о могућим тешкоћама	45

ДЕО I - Карактеристике пројекта	46

ДЕО II - Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација пројекта	60

9	Прилози	65

# ОПШТЕ СТРАНЕ

# Увод

Европска агенција за реконструкцију (ЕАР) је 2007. и 2008. године финансирала „Развој пројектне и тендерске документације за ревитализацију српских преводница у Ђердапу 1 и Ђердапу 2 (Ref. EuropeAid / 123966 / D / SER / IU) који је имплементирао конзорцијум компанија Witteveen+Bos и Nebest из Холандије и Енергопројект-Хидроинжењеринг из Србије. У оквиру пројектне документације која је припремљена у складу са стандардима Европске уније, покренута је процедура процене утицаја пројекта на животну средину. У том контексту, а у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004) и другом релевантном легислативом, Конзорцијум је поднео Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину ревитализације бродске преводнице. Садржај Студије о процени утицаја на животну средину за бродске преводнице је одређен решењем бр. 353-02-00303/2008-02 од 6.10.2008. године Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије током обавезне процедуре која је прописана према Закону о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004).

Сагласност на Студију о процени утицаја је добијена 08. октобра 2009. године од стране Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије, број 353-02-00692/2009-02.

По завршетку пројектне и техничке документације (укључујући и Студију о процени утицаја на животну средину), радови на адаптацији бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“ у највећој мери нису изведени, осим редовног текућег и ремонтног одржавања.

У току 2020. године фирма Енергопројект хидроинжењериг израдила је идејни пројекат Санација, адаптација и реконструкција бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“, у складу са актуелним стањем потребних грађевинских радова и електро и машинксе опреме.

У корелацији са израдом новог пројекта подносимо захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ревитализације бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“.

# Подаци о носиоцу пројекта

| Назив | Република Србија Минисарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе |
| --- | --- |
| Адреса | Немањина 22-26 , Београд |
| Основна делатност | У Сектору за водни саобраћај и безбедност пловидбе обављају се послови који се односе на: припрему, праћење и примену законских и других прописа и иницирање измена и допуна законских прописа из области водног саобраћаја и безбедности пловидбе; уређење и подстицање развоја водног саобраћаја и безбедности пловидбе; стратегију и планове развоја водног саобраћаја; иницирање израде, праћење и спровођење мултилатералних и билатералних споразума у области водног саобраћаја; сарадњу са међународним организацијама у области водног саобраћаја; давање мишљења на материјале које припремају други органи и организације из делокруга Сектора; припрему предлога одговора на посланичка питања; припрему анализа, извештаја и информација из делокруга Сектора; праћење пројеката који се односе на изградњу и реконструкцију објеката безбедности пловидбе и регулационе радове на унутрашњим водним путевима у циљу повећања безбедности пловидбе; облигационе и својинско-правне односе у области водног саобраћаја; вршење улазно-излазних ревизија на речним граничним прелазима у сарадњи са другим надлежним органима; праћење кретања и задржавања пловила; издавање бродских исправа и књига, издавање личних и других исправа за чланове посаде пловила; доношење решења о уписима пловила, вођење уписника пловила и евиденције о: пловилима, посади, пловидби, стању пловног пута и објектима безбедности пловидбе; вршење техничких и других стручних послова безбедности пловидбе; технички надзор и прегледе чамаца и плутајућих објеката за спорт и разоноду и пловећих тела; прикупљање статистичких податка о водном транспорту на водним путевима; давање мишљења и упутстава о примени закона из области водног саобраћаја и безбедности пловидбе, као и други послови из делокруга Сектора. Послови из делокруга Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе обављају се у седишту Министарства и у подручним јединицама за подручје више општина и за подручје градова - лучким капетанијама. |
| Број телефона и факса | 011/3621-698 011/3619-491 |
| Електронска адреса: | veljko.kovacevic@mgsi.gov.rs |

## 1а	Опис локације

Хидроенергетски и пловидбени систем „Ђердап 2“ је друга заједничка српско-румунска хидроелектрана на Дунаву. Административно припада Борском округу, односно Општини Неготин. Изграђена је на стационажи km 862+800 на профилу „Кусјак“, односно на 44°17'46,0" северне географске ширине и 22°33'25,0" источне географске дужине.

Локација се налази на 2 km узводно од почетка румунског Великог острва (Островул Маре), које је дужине око 15 km и дели Дунав на главни ток и леви рукавац Гогош. На рукавцу Гогош на око 11,5 km узводно, стационирано је друго преградно место Хидроенергетског и пловидбеног система „Ђердап 2“ - румунска брана Гогош.

ХЕПС „Ђердап 2“ се налази 80 km низводно од ХЕПС „Ђердап 1“, 70 km од Кладова, 67 km од румунског града Турн Северина и узводно 2 km од Прахова и 17 km од ушћа Тимока.

Приступ ХЕ „Ђердап 2“ могућ је државним путем IIA реда број 168 - веза са државним путем 35- Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз).

Слика 1. Макролокација ХЕ „Ђердап 2“

ХЕ „Ђердап 2“ заузима следеће катастарске парцеле:

- 15809/4, КО Душановац на којој су изграђене бродска преводница, командни торањ, технолошке просторије на обалној и речној страни и зграда Техничке службе;

- 15809/5, КО Душановац (кејски АБ зид и стубови (узводно предпристаниште)),

- 15809/6, КО Душановац (низводно пристаниште и насип у низводном предпристаништу),

- 5675/2, КО Душановац (Пумпна станица са резервоаром),

- 5006, КО Душановац (Сигнал за позивање С3);

- 7642/1, КО Михајловац (предсигнал С1),

- 6048/1, КО Прахово (Сигнал за позивање С4).

Слика 2. Микролокација ХЕ „Ђердап 2“

Детаљнији приказ макролокације и микролокације дат је у Прилогу 4.

# Опис пројекта

## (а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта у фази извођења и фази редовног рада

Бродска преводница на ХЕ „Ђердап 2“, на српској страни, је једностепена са дужином коморе од 310 m и ширином од 34 m. Максимална разлика нивоа горње и доње воде је 12,50 m. У експлоатацији је од фебруара 1994. године и на њој је до сада извршено око 38.000 превођења, преведено је око 160.000 пловила и око 105 милиона тона робе.

Код прве уградње, целокупна монтирана опрема бродске преводнице је румунске производње, чија је концепција застарела, али због редовног одржавања на бродској преводници ХЕ „Ђердап 2“, до сада није било већих хаваријских ситуација.

Због застарелости опреме и због потребног ојачања опреме на фронту успора, због повећања коте узводног језера, потребно је да се изврши адаптација опреме, уређаја и система. Поред тога уочена су оштећења на армиранобетонским деловима конструкције па је неопходна поправка оштећених делова на бетону.

Бродска преводница се састоји од следећих објеката:

- узводно предпристаниште (дужине 510 m),

- узводна (горња) глава, oпремљена једним хаваријско-ремонтним вратима и једним радним вратима;

- комора преводнице (дужине 310 m),

- командни торањ,

- низводна (доња) глава, опремљена радним двокрилним вратима и двокрилним ремотним вратима,

- низводно предпристаниште (дужине 513 m).

Српска преводница има једну комору са приступом из узводног акумулационог језера када се превођење врши у низводном правцу, и са приступом из зоне доње воде када се превођење врши у узводном правцу.

Оса преводнице је управна на осу бране. Предпристаништа, као улазни делови узводног и низводног дела преводнице и веза са пловним путем реке, су предвиђени за сидрење односно груписање пловних објеката пре уласка у преводницу. Снабдевени су објектима за везивање бродова.

Сви објекти у склопу бродске преводнице су пројектовани и изведени од армираног бетона, различитих конструктивних система и димензија у зависноати од намене, односно локалних услова у којима се налазе.

Обе главе преводнице су опремљене вратима (постављеним на комори) која служе за пропуштање пловила из узводног предпристаништа у комору и из низводне коморе у низводно предпристаниште.

У и на елементима конструкција преводнице смештена је одговарајућа машинска и електро опрема  којом се омогућавају неопхони радови на превођењу пловила.

Пројекат предвиђа санацију, адаптацију и реконструкцију бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“. Предложени радови не обухватају проширење преводнице. Након завршетка радова функција преводнице ће остати непромењена у поређењу са тренутним стањем. – премештено из б)

Предвиђени обим радова санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице обухвата архитектонске и грађевинске радове на санацији идентификованих оштећења на објектима бродске преводнице, као и демонтажу постојеће и набавку, уградњу, испитивање и пуштање у погон нове електромашинске опреме која је предмет реконструкције и замене.

Идејним пројектом архитектуре планирани су следећи радови:

- Реконструкција и моденизација гондоле командног торња,

  - замена постојећих материјала којима је завршно обрађен унутрашњи простор гондоле командног торња (зидови, плафони и подови) и спољашња обрада гондоле и носећег армирано-бетонског језгра;

- Реконструкција и моденизација технолошких просторија;

  - замена постојећих материјала којима је завршно обрађен унутрашњи простор технолошких просторија (зидови, плафони и подови) и спољашња обрада улазних анекса у технолошке просторије;

Идејним пројектом конструкција планирано је:

- Санација конструкције гондоле командног торња

  - Санација носеће челичне решетке командног торња

  - Санација бетонског стуба гондоле и кровне бетонске плоче

- Санација конструкције технолошких просторија:

  - Санација бетона у циљу спречавања процуривања и влажења на зидовима и плафонима просторија и галерија методом ињектирања пукотина,

  - Уклањање постојећих постоља за опрему и њихова адаптација у складу са захтевима нове опреме и предлогом произвођача опреме

- Санација оштећења бетонских површина преводнице

  - Санације оштећења бетонских површина стубова и кејског зида узводног предпристаништа, оштећења бетонских површина коморе и глава преводнице, као и оштећења бетонских површина кејског зида низводног предпристаништа методом ручне санације бетона.

  - Санације пукотина бетонских површина у комори и у зонама глава преводнице, бетонских површина кејског зида узводног предпристаништа ињектирањем пукотина.

  - Предвиђа се метод кристализације за додатну заштиту против водопропусности након санације оштећења бетона – на унутрашњим зидовима коморе и у зонама глава бродске преводнице

- Реконструкција постојећих интерних саобраћајница са обе стране, дуж коморе преводнице.

Идејним пројектом хидротехничких инсталација планирано је:

- санација узводног шпица насипа на речној страни низводног предпристаништа

- санације дела речне косине насипа

Новопројектованим решењем је предвиђено да се круна насипа низводног предпристаништа доведе до коте према оригиналном пројекту из 1986. од 40 mnv Предложено је да се на узводном шпицу насипа изврше радови на обликовању кегле.

Насип низводног предпристаништа према идејном пројекту има следеће елементе:

| Узводно од моста |  |
| --- | --- |
| Ширина круне насипа | 20 - 33 m |
| Кота круне насипа | 40,0 mnv |
| Нагиб косина насипа | 1:2,5 |

| Низводно од моста |  |
| --- | --- |
| Ширина круне насипа | 20 - 33 m |
| Кота круне насипа | 40,0 mnv |
| Нагиб косина насипа | 1:2,5 |

Санација насипа у низводном предпристаништу обухвата следеће радове:

- чишћење косине насипа;

- ископ материјала из постојећег тела насипа предпристаништа како  би се добила кружна кегла;

- Уклањање или сечење постојећих талпи;

- Нивелисање круне постојећег насипа до коте 39,5 m;

- постављање слоја геотекстила;

- набавка и угрдања филтера дебљине 0,5 m;

- набвка и уградња облоге од каменог набачаја дебљине 1 m од коте 27,2 m до коте 40 m, на филтерској подлози дебљине 0,5 m;

- набавка и уградња застора од туцаника н акруни насипа.

Идејним пројектом електроенергетских инсталација планирано је:

- замена постојећих ћелија напона 6,3 kV

- замена постојећих развода напона 0,4 kV

- замена постојеће дизел агрегата новим

- формирање система беспрекидног напајања

- замена опреме развода једносмерних напона, и свих кабловских веза

- Увођење савременог система управљања

- Замена опреме новом на систему семафорске сигнализације; систему грејања, вентилације и климатизације; систему спољашњег и унутрашњег осветљења; стабилном систему за гашење пожара; дизалице; систему за пражњење и дренажу (црпне станице); систему за грејање вођица и прагова врата; систему централног помазивања радних двокрилних врата

Идејним пројектом машинских инсталација планирано је:

  - замена комплетне постојеће опреме хидрауличке погонске инсталације врата и затварача на узводној и низводној глави бродске преводнице новом

  - замена комплетне постојеће опреме хидрауличке погонске инсталације заштитне мреже за кочење бродова новом

  - испитивање стања и санација утврђених оштећења главних радних врата са заменом хабајућих делова

  - замена постојеће машинске опреме за грејање и вентилацију погонских просторија на горњој и доњој глави и галеријских просторија на котама + 37,50 и + 40,30 m, као и опреме за климатизацију у просторијама командног торња бродске преводнице

  - уградња новог модерног електро котла са електронском контролом рада грејача, снаге 70 кW

  - замена постојеће вентилске опреме у затварачници резервоара за препумпану воду и комплетне опреме стабилног система противпожарне заштите на самој преводници

  - замена постојеће опреме дизалица

  - замена постојеће опреме у црпним станицама за пражњење коморе и дренажу процурелих вода.

У прилогу број 4 дати су ситуациони планови елемената бродске преводнице.

## (б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и количина коришћења материјала)

- ТЕХНИЧКИ ОПИС РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ГОНДОЛЕ КОМАНДНОГ ТОРЊА НА БРОДСКОЈ ПРЕВОДНИЦИ ХЕ „ЂЕРДАП 2“

Санација гондоле контролног торња бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“  обухвата занатске радове унутар гондоле; адаптацију свих просторија и занатске радове који се односе на замену уграђених (постојећих) материјала којима је обложена гондола Пројектом су предвиђени су сви неопходни и потребни радови, као и употреба савремених материјала.

Обимом архитектонских (занатских) радова предвиђена је замена уграђених (постојећих) материјала којима је обложена гондола командног торња и завршно обрађених унутрашњих површина (зидови, плафони, подови и врата).

Новопројектованим решењем предвиђено је уклањање дотрајале хидроизолације и постављање нове термо и хидро изолације коришћењем савремених материјала, а у складу са препорукама из Елабората о енергетској ефикасности.

С обзиром да је постојећа ограда на крову гондоле командног торња ниска, корордирала и угрожава безбедност предвиђена је демонтажа постојеће ограде и уградња нове металне ограде са премазивањем антикорозивним премазом и завршним фарбањем, као и уградња металних пењалица са леђобраном.

Стаклена фасада гондоле је дотрајала. Новопројектованим решењем предвиђа се уградња полуструктуралне фасаде која ће се својим изгледом уклопити у амбијентални комплекс хидроелектране. Врста и дебљина термо стакла одабраће се у зависности од прорачуна из Елабората о енергетској ефикасности.

Пројектним решењем предвиђа се уклањање носећих подних дасака ослоњених на просторну решетку, провера постојећих кровних, префабрикованих бетонских плоча и уградња нових подних плоча; по потреби и кровних.

Новопројектованим решењем предвиђа се демонтажа постојећих металних лимова горње и доње облоге гондоле и обимних површина и постављање равних алуминијумских панела дебљине d=5 cm на одговарајућој подконструкцији. Термоизолација доње плоче гондоле извешће се са доње стране префабрикованих бетонских плоча (погледати елаборат енергетске ефикасности).

Постојећи спуштени плафони демонтираће се и уградити нови од савремених материјала. Новоуграђени спуштени плафони морају бити од негоривих (ватроотпорних) гипс картонских плоча постављени на ватроотпорну подконструкцију. Изнад спуштеног плафона поставиће се термоизолација у зависности од прорачуна из елабората о енергетској ефикасности.

Пројектом је предвиђено уклањање постојећих подних облога унутар гондоле. Новопројектованим решењем предвиђено је постављање нових, у зависности од намене просторија. У командној сали и просторији за смештај сервера поставиће се антистатик под. У улазном холу и просторији за смештај система за грејање и вентилацију поставиће се ПВЦ облога, а у санитарном чвору керамичке плочице.

Новопројектованим решењем предвиђено је уклањање боје и глет масе са свих унутрашњих зидова и плафона у санитарном чвору и поновно глетовање и кречење свих унутрашњих зидова и плафона у санитарном чвору.

У санитарном чвору уклониће се подне и зидне керамичке плочице, демонтирати унутрашњи водоводни развод и санитарни елементи. Новопројектованим решењем предвиђена је уградња новог унутрашњег водоводног развода, постављање нових подних и зидних керамичких плочица и нових санитарних елемената.

Сва унутрашња пуна, дрвена врата и стаклене алуминијумске преграде са вратима демонтираће се и на њиховом месту уградити нова пуна алуминијумска врата и фиксне застакљене преграде са стакленим вратима.

- ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОСТОРИЈА НА БРОДСКОЈ ПРЕВОДНИЦИ ХЕ „ЂЕРДАП 2”

У оквиру бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2”  налазе се технолошке просторије за смештај електро машинске опреме која покреће отварање и затварање врата на бродској преводници.

На обалној и речној страни лоциране су по две технолошке просторије. Смештене су испод кота платоа, у нишама армирано-бетонских зидова бродске преводнице. Унутрашње димензије технолошких просторија су различите, у зависности од димензија опреме која је смештена у њима.

Обимом архитектонских (занатских) радова предвиђена је замена постојећих материјала којима је завршно обрађен унутрашњи простор технолошких просторија (зидови, плафони и подови).

Опис новопројектованог решења

Новопројектованим решењем предвиђени су занатски радови којим ће се санирати постојећа оштећења, која угрожавају запослене и рад електро машинске опреме, као и саме бродске преводнице.

Постојећи, асфалтирани, метални поклопци за унос опреме су оштећени. Новопројектованим решењем предвиђена је уграња нових асфалтираних, металних поклопаца за унос опреме на свим технолошким просторијама. Пројектом је предвиђена уградња нових, префабрикованих, термоизолованих поклопаца, са свим потребним додатним елементима за ослањање и причвршћивање.

У свим технолошким просторијама оштећени су зидови и плафони од влаге и кондеза.

Новопројектованим решењем прдвиђено је уклањање оштећених слојева на зидовима и плафонима, све прслине ће се обрадити репатурним малтером, плафоне и зидове премазати пенетратом и завршно окречити дисперзивном бојом. Зидови до висине h = 2,20 m омалтерисаће се и испердашити. Преко омалтерисаних зидова поставиће се керамичке плочице на одговарајућем лепку.

Новопројектованим решењем предвиђа се демонтажа свих прекрића од ребрастог лима, као и носећих рамова од металних профила и монтажа нових металних прекрића у металном раму од кутијастих металних профила са извођењем антикорозивне заштите и завршним фарбањем бојом за метал. Новопројектованим решењем у свим технолошким просторијама демонтираће се клинкер керамичке плочице, подови ће се изрвнати рабицираном цементном кошуљицом са потребним падовима и уградити нове, клинкер керамичке плочице на одговарајућем лепку, са израдом сокле.

На платоима око бродске преводнице скинуће се постојеће оштећене, асфалтне површине и платои асфалтирати. Оштећени делови постојеће ограде демонтираће се и на њиховом месту поствити нова ограда. Ограда ће се уградити и на деловима платоа на којима сада није уграђена.

- Конструкција

Гондола командног торња

Санација носеће челичне решетке

Потребно је извршити следеће радове:

- Детаљан преглед свих елемената решетке челичних штапова, лимова за везу и свих веза,

- Санација оштећења уочених детаљним прегледом,

- Замена појединих делова челичне решетке за које се укаже прегледом да је потребна замена,

- Обнова антикорозивне заштите.

Санација бетонског стуба гондоле и кровне бетонске плоче

За оштећења бетона стуба и кровне плоче гондоле командног торња предвиђа се ручна санација бетона. Најбоље решење је цементни малтер јер ће карактеристике санираних делова одговарати карактеристикама првобитног материјала. Ово је најбоље решење у погледу трајности. Цементни малтер би требало да буде специфично погодан. Додавање адитива на бази полимера даје цементном малтеру праве карактеристике за санацију.

Потребно је извршити следеће радове:

- Припрема површине (чишћењем, пексарењем или применом млаза под високим притиском)

- Скидање оштећеног слоја бетона ако постоји

- Евентуално чишћење арматуре и поправка уколико је потребно

- Наношење на здраву подлогу малтера

- Попуњавање свих рупа у бетону на местима анкеровања оплате

- Нега површина бетона

Технолошке просторије

На основу грађевинске инспекције и постојећег стања закључено је да је приликом реконструкције технолошких просторија потребно извршити следеће:

- извршити све неопходне санације бетона у циљу спречавања процуривања и влажења на зидовима и плафонима просторија и галерија методом ињектирања пукотина

- уклањање постојећих постоља за опрему и њихова адаптација у складу са захтевима нове опреме и предлогом произвођача опреме

Инјектирање пукотина

Овај метод санације се односи на санације пукотина бетонских површина на таваницама и зидовима технолошких просторија, трафо и генераторских просторија, кабловских и ППЗ галерија као и дилатационих спојница које процурују.

Иако је ињектирање пукотина добар начин за спречавање процуривања, искуство показује да то није дефинитивно решење. У већини случајева потребно је додатно ињектирање током века трајања бетонске конструкције. То треба прихватити као нормално одржавање конструкције.

У погледу извођења радова може се напоменути следеће:

- Примена малтера на површину око пукотина

- Бушење бушотина и уградња пакера у зиг-заг распореду око пукотина

- Примена ињекционе масе убризгавањем у пукотине.

Бетонски објекти преводнице

Пројектом су предвиђени радови за санацију идентификованих оштећења на грађевинским објектима:

- Санације оштећења бетонских површина стубова и кејског зида узводног предпристаништа, оштећења бетонских површина коморе и глава преводнице, као и оштећења бетонских површина кејског зида низводног предпристаништа методом ручне санације бетона.

- Санације пукотина бетонских површина у комори и у зонама глава преводнице, бетонских површина кејског зида узводног предпристаништа ињектирањем пукотина.

- Предвиђа се метод кристализације за додатну заштиту против водопропусности након санације оштећења бетона – на унутрашњим зидовима коморе и у зонама глава бродске преводнице

Ручна санација бетона

Најбоље решење је цементни малтер јер ће карактеристике санираних делова одговарати карактеристикама првобитног материјала. Ово је најбоље решење у погледу трајности. Цементни малтер би требало да буде специфично погодан. Додавање адитива на бази полимера даје цементном малтеру праве карактеристике за санацију.

Потребно је извршити следеће радове:

- Припрема површине (чишћењем, пексарењем или применом млаза под високим притиском)

- Скидање оштећеног слоја бетона ако постоји

- Евентуално чишћење арматуре и поправка уколико је потребно

- Наношење на здраву подлогу малтера

- Нега површина бетона.

Ињектирање пукотина

Овај метод санације се односи на санације пукотина бетонских површина у комори и у зонама глава преводнице и бетонских површина кејског зида узводног предпристаништа.

Најбоље решење је употреба ињекционог материјала на бази полиуретана. Ово ће омогућити извесну флексибилност уколико долази до додатног померања конструкције.

У погледу извођења радова може се напоменути следеће:

- Примена малтера на површину око пукотина

- Бушење бушотина и уградња пакера у зиг-заг распореду око пукотина

- Примена ињекционе масе убризгавањем у пукотине.

- Чишћење и завршни радови.

Кристализација

Овај метод је додатна заштита након санације оштећења бетона на унутрашњим зидовима комора и у зонама глава бродске преводнице.

Након завршетка санације оштећеног бетона извршиће се додатна заштита површина бетона од продора воде помоћу кристализације. То ће смањити накнадна оштећења.

Примена материјала мора бити у складу са упутствима произвођача. У погледу извођења радова може се напоменути следеће:

- Припрема површине (чишћењем под високим притиском)

- Наношење средства за кристализацију

- Нега површина бетона.

- Саобраћајнице

Пројектом је обухваћена реконструкција постојећих интерних саобраћајница са обе стране, дуж коморе преводнице, које су дефинисане као Осовина 1 и Осовина 2, а које су у функцији предметног система. Обрађена дужина Осовине 1 износи km 0+293,253, док је дужина Осовине 2 km 0+307,606. Саобраћајнице су у постојећем стању ширине 6,0 m, односно 4,70 ~ 4,80 m слободне возне ширине и таква распорела ширина је задржана и овим пројектом.

Такође, Осовином 3 је дефинисан прилазни део и простор испед Командног торња. Дужина Осовине 3 износи 0 + 042,485 док је просечна ширина око 19, 00 m.

Као предлог реконструкције предметних саобраћајних површина потребно је уклонити све постојеће слојеве асфалта до армиранобетонске плоче или носећег слоја асфалта, а затим урадити чишћење и прскање бетонске подлоге емулзијом. Преко тако припремљене повшине се поставља геокомпозит од полиестерских влакана. Затим, по потреби, извести слој за пад од АБ 8 у дебљини од 3 – 5 cm, и нови асфалт као завршни слој од АБ 11 у дебљини од 5 cm. Попречни пад коловоза извести у нагибу од маx 1,0 %, оријентисан ка предвиђеном одводу атмосферске воде.

Геокомпозит, затезне чврстоће 50/50 kN/m, од полиестерских влакана, се поставља за спречавање рефлектовања пукотина на хабајућем слоју, с обзиром да се се завршни слој поставља преко круте коловозне конструкције, односно бетонске плоче. Пре постављања геокомпозита површина треба да буде очишћена и испрскана емулзијом.

- Хидротехнички део

Идејним пројектом се предвиђа санација узводног шпица насипа на речној страни низводног предпристаништа.

Новопројектованим решењем је предвиђено да се круна насипа низводног предпристаништа доведе до коте према оригиналном пројекту из 1986. од 40 mnv Предложено је да се на узводном шпицу насипа изврше радови на обликовању кегле.

Круна насипа низводног предпристаништа је на коти 40 mnv. Косине насипа су у нагибу 1:2.5.

Тело насипа ће бити формирано од песковито-шљунковитог материјала. Нивелисање круне насипа насипањем ће се вршити до коте 39,5 mnv.

Круна насипа ће бити покривена слојем туцаника дебљине 0,5 m, при чему је гранулација туцаника Ø 31,5 - 63 mm.

Облога од каменог набачаја се поставља на узводном шпицу насипа и наставља се у низводном правцу на обе стране насипа. На обалној страни косина насипа камени набачај се поставља на дужини од 39 m, све до зоне пешачког моста, а на речној страни косина насипа камени набачај се поставља на дужини од 157 m.

Камени материјал за филтерски слој, застор (туцаник) и облогу (камени набачај) ће се набављати из постојећег каменолома „Слатина“ који се налази на путу ка селу Слатина.

За нивелисање круне насипа користиће се постојећи материјал из ископа насипа уколико се покаже да је тај материјал одговарајући за уградњу. Уколико се ископани материјал не може уградити, за нивелисање круне насипа ће се користити шљнковито-песковити материјал који ће се куповати из најближе шљункаре (околина Прахова – удаљена од хидроелектране око 10 km).

Земљани радови на санацији постојећег насипа ће се вршити пловном механизацијом.

- Електроенергетске инсталације

Пројектом је предвиђена комплетна замена постојећих ћелија напона 6,3 kV, на низводној глави преводнице, као и уградња растављачко-прекидачког блока на 6,3 kV страни трансформатора на узводној глави преводнице. Пројектом је предвиђена и замена 10 kV каблова.

Услед промена у концепту електрохидрауличких погона затварача, предвиђена је и замена енергетских трансформатора новим, двонамотајним трансформаторима сувог типа, снaгe 1600 kVA, преносног односа 6,3 ± 2 x 2,5 %/0,4 kV. Постојећи трансформатори су суви, двонамотајни, преносног односа 6,3 ± 2 х 2,5 %/0,4 kV, снаге 1000kVA.

Пројектом је предвиђена комплетна замена постојећих развода напона 0,4 kV, на обе главе преводнице, као и енергетских каблова за напајање новопројектованих и постојећих потрошача који ће остати у погону и након адаптације преводнице. Новопројектована опрема 0,4 kV главних развода и подразвода ће омогућити побољшања која се односе на мониторинг, даљинско командовање, сигнализацију кварова, неправилности и одступања параметара у нормалном режиму рада. Електроенергетска опрема која је предмет замене укључује следеће: главне разводне табле 0,4 kV, ормане подразвода 0,4 kV у свим технолошким просторијама, разводну таблу напона 0,4 kV у командном торњу и енергетске каблове.

Из ормана подразвода 0,4 kV у командном торњу ће бити обезбеђено напајање следећих потрошача: подразвода грејања и климатизације, инсталације осветљења, прикључнице у гондоли командног торња и инсталације лифта. Систем напајања ће бити TN-C-S у складу са стандардом SRPS IEC 60364-3. Напојни каблови 0,4 kV су типа PP00 или PP00-Y 600/1000 V одговарајућег броја жила и пресека.

Дизел агрегат за напајање главног развода напона 0,4 kV система PPZ бродске преводнице. У склопу радова на напону 0,4 kV потребно је изместити дизел агрегат из мешачке станице, односно инсталирати нови дизел агрегат, снаге 125 kVA, контејнерског типа, са припадајућом прекидачком опремом, за напајање развода система ППЗ бродске преводнице, на плато поред порталне дизалице на речној страни горње главе преводнице.

Систем беспрекидног напајања ће испуњавати све захтеве специфичних потрошача за управљање и телекомуникације који захтевају континуално (беспрекидно) напајање.

Систем беспрекидног напајања напоном 231В, 50 Hz ће се формирати у главној разводној табли помоћних напона која ће бити смештена у гондоли командног торња. У нормалном раду систем беспрекидног напајања ће се напајати преко инвертора. Инвертор, једнофазни, статички, 220Vjss/231V, 50Hz, снаге 10kVA, ће се напајати са прве секције сабирница у главном разводу напона 220 Vjss. Резервно напајање система ће се извести из главног развода 0,4 kV на горњој глави преко изолационог трансформатора 231 V/231 V, 50 Hz. Снага тог трансформатора износи 10 kVA и усклађена је са максималном једновременом снагом свих потрошача система.

У случају испада напајања са основног извора одговарајуће напајање система ће бити пребачено на резервни извор напајања (инвертор), преко статичког комутатора, 231 V, 50 Hz, 50 А, са два улаза и једним излазом и максималним временом пребацивања 1 ms.

Из главног развода беспрекидног напајања ће се напајати разводи овог напона у командном торњу и у технолошким просторијама. Развод у технолошким просторијама би био формиран у склопу командне табле система управљања.

Систем напајања једносмерном струјом. Пројектом је предвиђена комплетна замена опреме развода једносмерних напона, као и свих кабловских веза. Напајање једносмерном струјом ће бити обезбеђено на два напонска нивоа 220 Vjss и 24 Vjss.

Пројектом је предвиђено испитивање електричне отпорности постојећих инсталација, након чега је потребно извршити адаптацију постојећих инсталација како би се обезбедиле карактеристике у складу са важећим техничким прописима. У просторијама и на деловима кабловских канала у којима је за потребе извођења грађевинских радова неопходно демонтирати постојеће инсталације, обим радова ће обухватити уградњу нове опреме ових инсталацијама. Предвиђено је, као и код других сличних постројења, да се поред мерења укупног прелазног отпора уземљивача, изврши и снимање напона додира и корака и на бази измерених вредности предложе евентуално потребне допунске мере (потенцијалне рампе, изолационе подлоге и др.). Инсталације уземљења морају да задовоље прописане захтеве, како би: заштитиле људе од опасности електричног удара услед прекомерног напона, уземљењем проводних делова који не припадају радним колима и извршиле уземљење тачака радних кола, које се захтева за коректан рад електричних уређаја и инсталација.

Све металне масе у у просторијама ће бити прикључене на уземљивач објекта, непосредно или преко земљовода и сабирних земљовода. Металне масе које ће бити чврсто и галвански спојене са уземљеним конструкцијама темеља или са уземљеним челичним конструкцијама неће морати посебно да се уземљују.

Адаптацијом система управљања на бродској преводници предвиђено је увођење новог, савременог, дистрибуираног и хијерархијски организованог система са следећим нивоима управљања: ниво локалног управљања (ниво функционалних целина), ниво централног управљања (командни торањ).

Помоћни системи бродске преводнице, који су предмет замене у оквиру пројекта адаптације, санације и реконструкције бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“, поред система за напајање потрошача бродске преводнице електричном енергијом обухватају и: систем семафорске сигнализације; систем грејања, вентилације и климатизације; систем спољашњег и унутрашњег осветљења; стабилни систем за гашење пожара; дизалице; систем за пражњење и дренажу (црпне станице); систем за грејање вођица и прагова врата; систем централног помазивања радних двокрилних врата.

Опрема ових система ће бити замењена новом, која ће омогућити потребну функционалност саме опреме система и бродске преводнице у целини. Опрема ће бити дефинисана у складу са одговарајућим стандардима.

Стабилни систем за гашење пожара. Идејним решењем је предвиђена комплетна замена електро опреме и инсталација овог система, што обухвата разводне ормане, електромоторне погоне, опрему мерења и сигнализације, опрему управљања системом, каблове и кабловски прибор.

Систем за грејање вођица и прагова врата. Пројектовани радови ће обухватити комплетну замену опреме, што укључује замену каблова за индукционо грејање (грејача), ормана са прекидачима за заштиту грејача од преоптерећења и кратког споја и контакторима за укључење грејача, инсталационих каблова за повезивање опреме и контактних термометара за потребе аутоматског укључења/искључења грејача. Предвиђен је аутоматски рад система, у зависности од измерене сполјне температуре.

Дизалице. Пројектом адаптације бродске преводнице предвиђена је комплетна замена порталних дизалица на горњој и доњој глави, као и уређаја за подизање ремонтних врата на доњој глави. На бродској преводници постоје 3 спољне порталне дизалице (кранови). Дизалице се налазе на обе стране (речној и обалној) на горњој глави, док је на доњој глави дизалица смештена на речној страни.

У склопу замене дизалица, на новим дизалицама ће бити инсталирана електро опрема и инсталације које ће обезбедити поуздан и безбедан рад свих погона. Капацитет дизања (носивост) ће остати непромењен, као и укупна инсталисана снага опреме.

Систем спољашњег и унутрашњег осветљења. Пројектним решењем је предвиђена комплетна замена опреме (разводни ормани, светљке, прекидачи, утичнице, носачи, стубови) и инсталација (каблови и кабловски прибор) система унутрашњег и спољашњег осветљења. Новопројектоване светиљке ће бити са ЛЕД модулима. У складу са Интерним Стандардом за осветљења електроенергетских постројења ЈП ЕМС ИС-ЕМС 314:2014, за осветљење објекта БП „Ђердап 2“, предвиђене су следеће врсте осветљења: Основно (функционално) осветљење; Осветљење за обезбеђење (противпанично осветљење); Помоћно осветљење.

Идејним решењем је предвиђна комплетна замена постојеће опреме за грејање, вентилацију и климатизацију новом, уз примену савремених решења везаних за ову опрему. Електро делом је обухваћена опрема и инсталације потребне за напајање електричном енергијом и управљање системом за грејање и климатизацију технолошких просторија и просторија у командном торњу.

Пратећи системи бродске преводнице, који су предмет замене у оквиру пројекта адаптације, санације и реконструкције бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“ су: електро-хидраулички погон заштитне мреже, систем за везивање пловила, систем за мерење запушености решетки, систем за мерење нивоа воде, систем за мерење метеоролошких параметара, систем за дојаву пожара, систем за детекцију пловила, систем озвучења, радарски систем, систем видео надзора, систем за мерење радиоактивног зрачења, систем за снимање разговора, систем радио комуникације, телефонски систем.

Опрема ових система ће бити замењена новом, која ће омогућити потребну функционалност саме опреме система и бродске преводнице у целини. Опрема ће бити дефинисана у складу са одговарајућим стандардима.

Систем громобранске заштите. Пројектом нису предвиђени радови на замени громобранске инсталације.

У случају да извођење радова на адаптацији бродске преводнице, а првенствено грађевински радови на адаптацији гондола командног торња, захтевају демонтажу делова ове инсталације, Извођач је дужан да изврши поновно постављање уклоњеног дела громобранске инсталације са новим материјалима (FeZn трака, укрсни комади и др.), у складу са постојећим инсталацијама.

- Машинске инсталације

Хидрауличка погонска инсталација врата и затварача на узводној глави бродске преводнице је смештена у две одвојене погонске просторије на речној и обалној страни и обухвата погоне за: сервомоторе радних врата, сервомоторе хаваријско-ремонтних врата и сервомоторе радних галеријских затварача.

Хидрауличка погонска инсталација врата и затварача на низводној глави бродске преводнице је смештена у погонским просторијима на речној и обалној страни и обухвата погоне за: сервомоторе радних двокрилних врата и сервомоторе главних галеријских затварача.

Санацијом и адаптацијом електро-хидрауличких погона врата и затварача се предвиђа замена комплетне постојеће опреме новом савременог техничког концепта са применом савремених компоненти и у складу са потребама манипулације предметне хидромеханичке опреме у стању након реконструкције.

Хидрауличке погонске инсталације заштитне мреже за кочење бродова су смештене у посебним просторијама на речном и обалном зиду доње главе бродске преводнице и обухватају погоне са хидрауличким сервомоторима. Заштитна мрежа за кочење је постављена узводно од главних двокрилних врата и помоћу мреже од челичних ужади и кочионих хидрауличних цилиндара обезбеђује кочење бродова. Хидраулички кочиони сервомотори су смештени у носеће челичне конструкције у речном и обалном зиду доње главе бродске преводнице.

Санацијом и адаптацијом електро-хидрауличких погона заштитне мреже се предвиђа замена комплетне постојеће опреме новом савременог техничког концепта са применом савремених компоненти и у складу са потребама манипулације предметне хидромеханичке опреме у стању након реконструкције.

Низводно од хаваријско-ремонтних врата на узводној глави преводнице постављена су главна радна врата. Главна радна врата су равна клизна спуштајућа врата. Погон врата је помоћу два хидрауличка сервомотора, који су прикључени на бочне конзоле на вратима.

Санацијом и адаптацијом хидромеханичке опреме радних врата на узводној глави је предвиђена замена конструкције врата и испитивање стања са санацијом утврђених оштећења на убетонираним деловима. Нова радна врата ће бити пројектована за повишену коту нормалног успора 41,25 mnm. Врата ће бити израђена од варене челичне конструкције применом савремених материјала у циљу повећања квалитета нове опреме.

У складу са оштећењима утврђеним испитивањем стања убетонираних делова, биће извршена њихова санација. Након санације и замене оштећених делова треба поновити исптивања за места на којима су извршени радови. По завршетку радова на испитивању и санацији биће извршена обнова антикорозивне заштите, при чему ће у наведеним радовима бити обухваћено и пескирање површина које су предмет санације. Површине убетонитраних делова у контакту са заптивачима и точковима на конструкцији радних врата ће бити метализиране нерђајућим челиком или ће бити наварене траке од нерђајућег челика.

Радна двокрилна врата низводне главе. Отварање, односно затварање сваког крила врата врши се са по једним хоризонтално постављеним севомотором. Делови који се уграђују у бетон за радна двокрилна врата обухватају: праг, бочне ослонце, мотке за учвршћивање врата у ремонтном положају, ослонци на нивоу главне спојнице, горњи и доњи лежајеви и жљебови за заптиваче.

Санацијом и адаптацијом хидромеханичке опреме двокрилних радних врата на низводној глави су предвиђена испитивање стања и санација утврђених оштећења врата са заменом хабајућих делова. Нова радна врата ће бити пројектована за повишену коту нормалног успора 41,25 mnm. Врата ће бити израђена од варене челичне конструкције применом савремених материјала у циљу повећања квалитета нове опреме.

По завршетку радова на испитивању и санацији биће извршена обнова антикорозивне заштите, при чему ће у наведеним радовима бити обухваћено и пескирање површина које су предмет санације. Површине убетонитраних делова у контакту са заптивачима радних врата ће бити метализиране нерђајућим челиком или ће бити наварене траке од нерђајућег челика. Обим замене делова за радна двокрилна врата ће обавезно обухватити лежајеве и комплетну заптивну гарнитуру, као и дрвену грађу на низводној страни сваког од крила.

Заштитна мрежа за кочење бродова треба да спречи евентуално ударање бродова у радна двокрилна врата у току уласка бродова у комору код низводног превођења. Састављена је од челичних узади са погонским сервомоторима. Погонски сервомотори су смештени у носеће челичне конструкције у речном и обалном зиду низводне главе бродске преводнице.

Санацијом и адаптацијом хидромеханичке опреме заштине мреже је предвиђено испитивање стања са санацијом утврђених оштећења.

Улазне решетке. Улазне решетке опслужују порталне дизалице на речној и обалној страни горње главе бродске преводнице уз помоћ механичких кљешта, која се користе и за галеријске затвараче.

Санацијом и адаптацијом хидромеханичке опреме је предвиђена замена постојећих улазних решетки. Постојеће улазне решетке ће бити демонтиране и замењене новим истих основних карактеристика. Решетке ће бити израђене од варене челичне конструкције применом савремених материјала у циљу повећања квалитета нове опреме. Дизајн нових решетки и ће бити прилагођен за уградњу у постојеће нише са убетонираним деловима.

Свака од погонских просторија бродске преводнице на горњој и доњој глави опремљена је сопственим системом за грејање и вентилацију којим се обезбеђује минимална дозвољена температура простора (10 °C), као и потребна количина свежег ваздуха. Систем довода ваздуха у галеријским просторијама на котама + 37,50 и + 40,30 m је уз помоћ улазних канала и решетки за убацивање ваздуха у просторију. Отпадни ваздух се одсисава аксијалним вентилаторима. Загревање галеријских просторија на коти + 40,30 m врши се уз помоћ електричних калорифера. Загревање галеријских просторија на коти +37,50 m се не врши.

У топлотној подстаници у командном торњу бродске преводнице смештени су електро котао снаге 72 kW и расхладни чилер снаге 45 kWса ваздухом хлађеним кондензатором који је смештен на крову објекта. Систем ваздушног грејања и хлађења је намењен за климатизацију командне просторије и просторије са електро орманима. За грејање и хлађење просторија користе се вентилатор конвектори парапетног типа са пратећом опремом.

Загревање степенишног простора, улаза и тоалета врши се помоћу електричне енергије, тј. електричних радијатора одговарајуће снаге.

Санацијом и адаптацијом машинске опреме система климатизације и вентилације је обухваћена комплетна замена постојеће машинске опреме за грејање и вентилацију погонских просторија на горњој и доњој глави и галеријских просторија на котама +37,50 и + 40,30 m, као и опреме за климатизацију у просторијама командног торња бродске преводнице.

За грејање степеништа и тоалета предвиђа се уградња новог модерног електро котла са електронском контролом рада грејача, снаге 70 кW. За грејање степеништа предвиђено је 52 кW а за подршку осталим просторијама у случају потребе око 15 кW. Постојећи електро радијатори ће се заменити топловодним радијаторима и цевима које ће се водити унутар степеништа. Поред грејања степеништа и тоалета, електро котао ће по потреби служити и за подршку грејања осталих просторија командног торња.

Стабилни систем противпожарне заштите се састоји од: црпне станице за препумпавања воде из бунара, резервоара за препумпану воду, цевног довода воде из резервоара до бродске преводнице, цевног развода воде дуж зидова коморе бродске певоднице, система за складиштење и припрему пенастог екстракта, развод пенастог екстракта дуж зидова бродске преводнице, Вентури миксери на месту монитора, монитора дуж зидова коморе, система управљања противпожарном заштитом из контролног торња.

Санацијом и адаптацијом машинске опреме стабилног система за гашење пожара је обухваћена замена постојеће вентилске опреме у затварачници резервоара за препумпану воду и комплетне опреме на самој преводници.

Дизалице. За опслуживање опреме узводне главе на обалној страни је постављена једна портална дизалица носивости 400 kN и распона 7,5 m, која служи за манипулацију опремом у погонској просторији, и за манипулацију опремом и инсталацијама неопходним за рад галерија. За опслуживање опреме узводне главе на речној страни је постављена једна портална дизалица носивости 400 kN и распона 7,5 m, која служи за манипулацију опремом у погонској просторији, као и за манипулацију опремом и инсталацијама неопходним за рад галерија. За опслуживање опреме низводне главе на речној страни је постављена једна портална дизалица носивости 400 kN и распона 12 m, која служи за манипулацију опремом у погонској просторији, као и за манипулацију опремом и инсталацијама неопходним за рад галерија. Погонске просторије на речној и обалној страни узводне главе опремљене су по једном мостном дизалицом носивости 20 kN и распона 5,7 m. Погонска просторија на обалној страни низводне главе опремљена је мостном дизалицом носивости 20 kN и распона 5 m. Погонска просторија на речној страни доње главе опремљена је једном мостном дизалицом носивости 20 kN и распона 7,5 m. Пумпна станица за пражњење и дренажу на речној страни низводне главе опремљена је једном мостном дизалицом носивости 80 kN и распона 5,0 m.

Санацијом и адаптацијом дизалица на бродској преводници је предвиђена замена постојеће опреме. Постојеће дизаличне стазе и одбојници за порталне и мосне дизалице ће бити прегледане и сва утврђена оштећења ће бити санирана. Осим тог је предвиђена и обнова антикорозионе заштите.

Црпне станице за пражњење и дренажу. На речном и обалном зиду узводне главе бродске преводнице предвиђена је по једна црпна станица за пражњење и дренажу. На речној страни низводне главе бродске преводнице смештена је главна црпна станица као и мање црпне станице са следећим фукцијама: дренажа просторије на коти 37,5 mnv и 34,3 mnv у речном и обалском зиду и дренажа галерије цевовода и галерије каблова, врши се помоћу пумпи смештених у шахтовима галерије за цеви и каблове, дренажа пода машинске сале црпне станице преко пумпи у затварачнци.

Опрему за дренажу и пражњење чине: бунарске пумпе на електромоторни погон, цевоводи за довод воде у базене и потисни цевоводи пумпи са припадајућим фазонским комадима и цевном арматуром, усисне корпе и решетке, мерно-сигнализациона опрема и друга пратећа опрема.

Санацијом и адаптацијом система за пражњење и дренажу на бродској преводници је предвиђена замена постојеће опреме у црпним станицама.

Централни систем подмазивања. За аутоматско подмазивање лежајева крила и погонских сервомотора радних врата уграђен је централни систем подмазивања на речној и обалној страни низводне главе преводнице. За подмазивање лежишта обалског и речног крила радних врата на низводној глави преводнице је предвиђен по један уређај смештен у просторији одговарајућег погонског сервомотора, који се састоји од: једне високопритисне пумпе на електромоторни погон, сигурносног и неповратног вентила на потису пумпе, резервоара масти (50 l), хидрауличких разводника, мерно-сигнализационе опреме, високопритисних водова са пратећом арматуром. Развод цеви за маст од уређаја за подмазивање до мазних места на вратима је изведен кроз галерију у ниши сваког крила врата.

Постојећа опрема система централног подмазивања радних врата ће бити демонтирана и замењена новом истих основних техничких карактеристика уз примену савременог дизајна, компоненти и материјала у циљу повећања квалитета опреме и безбедности и сигурности у раду.

## (в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су резултат редовног рада пројекта

Пројектом санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“ не предвиђа се проширење капацитета рада пројекта. После завршетка радова на пројекту функција преводнице вратиће се у провобитно стање. Пројекат неће довести до измена у погледу рада бродске преводнице, као ни у погледу утицаја нове опреме на животну средину у односу на постојећу.

# Приказ главних алтернатива

За санацију, адаптацију и ревитализацију бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“ пројектом нису разматрана алтернативна решења. Бродска преводница је постојећа и избор материјала за санацију конструкција изабран је у односу на постојеће материјале од којих су конструкције изграђене, а где је могуће изабрани су савремени материјали. За замену машинске и електро опреме изабрани су савремена опрема и савремена решења.

# Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

## (а) становништво

Бродска преводница ХЕ „Ђердап 2“ се највећим делом налази се у насељу Душановац, док мањи део припада Прахову и Михајловцу.  Најближе стамбене куће налазе се у насељу Прахово, на око 1,3 км удаљености..

Број становника у целој општини је у константном паду од 1961. године. Само у последњих 30 година, укупан број становника се смањио за половину, док је у Душановцу смањен за две трећине. Пад је настављен, а према проценама Републичког завода за статистику, на територији општине Неготин у 2019. години живело је 32007 становника. Укупан број домаћинстава у општини Неготин износи 13906, а просечан број чланова је 2,66. Од укупно 328 домаћинстава у Душановцу, чак трећину чине једночлана домаћинства. Прахово броји 434 домаћинства. За регион Источне Србије, па и општину Неготин, карактеристичне су спољашње миграције становника, а према Попису становништва из 2011. године, 25,84% становника општине Неготин је на привременом раду у иностранству.

У наредној табели дат је приказ кретања броја становника од средине 20. века до последњег Пописа становништва из 2011. године.

Табела 1. Промена броја станивника

| Насеље/ година | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 | 2019* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Неготин | 63447 | 64358 | 65409 | 63706 | 63973 | 59559 | 43418 | 37056 | 32007 |
| Душановац | 2510 | 2515 | 2476 | 2408 | 2512 | 2320 | 882 | 782 | - |
| Неготин | 6143 | 6982 | 8635 | 11166 | 15311 | 17355 | 17758 | 16882 | - |
| Прахово | 2186 | 2174 | 2600 | 2455 | 2412 | 2296 | 1506 | 1196 | - |

* Процењен број становника за 2019. годину, извор: Републички завод за статистику

## (б) фауна и (в) флора

У непосредној близини ХЕ „Ђердап 2“ нема заштићених биљних и животињских врста. Према подацима из Централног регистра заштићених природних добара, на територији општине Неготин, налазе се следећа заштићена подручја:

- Буково (резерват природе), на удаљености од око 11 km од бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“;

- Кањон реке Замне са прерастом – природним мостом на овој реци под називом „Прераст“ (споменик природе – објекат геонаслеђа), на удаљености од око 18 km;

- Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени (споменик природе – објекат геонаслеђа) на удаљености од око 16 km;

- Прераст у кањону Вратне (споменик природе – објекат геонаслеђа) на удаљености од око 20 km.

## (г) земљиште

На територији општине Неготин не врше се систематска испитивања квалитета земљишта. Земљиште је у мањој или већој мери деградирано различитим природним и антропогеним процесима. Антропогено загађење земљишта потиче од хемијска индустрија из које се емитују у ваздух прашкасте материје које се касније таложе на земљишту, као и од разношења пиритне изгоретине са депоније у Прахову и  процеђивањем атмосферских вода са депоније фосфогипса.

Оцена квалитета земљишта на простору Неготина извршена је 2005. године, у оквиру пројекта „Контрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљиштима Републике Србије“. Утворђено је да су у највећем броју узорака прекорачене граничне вредности никла. У три узорка су повећане концентрације бакра, а у једном кадмијума.

## (д) вода

Агенција за заштиту животне средине Републике Србје (СЕПА) је званична институција за обезбеђивање података о квалитету површинских и подземних вода и речних наноса у Републици Србији, као и о квалитету других медијума животне средине, почев од 2011. године.

Праћење квалитета реке Дунав врши се на укупно девет станица, а од којих су Брза Паланка и Радујевац најближе ХЕ Ђердап 2. Брза Паланка се налази око 21 километар узводно, а Радујевац 10 километара низводно од бродске преводнице. На обе мерне станице, врши се месечно праћење општих параметара, кисеоничног режима, нутријената, салинитета, метала, микробиолошких параметара и приоритетних и приоритетних хазардних супстанци.

Табела 2. Подаци о мерним станицама Брза Паланка и Радујевац

| Назив станице | Водоток | Назив водног тела | Тип водотока | Надзорни мониторинг | Оперативни мониторинг | Координате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брза Паланка | Дунав | Акумулација Ђердап 2 | Тип 1 | Да | Да | 4925622 7615714 |
| Радујевац | Дунав | Дунав низводно од ХЕ Ђердап 2 до ушћа Тимока | Тип 1 | Да | Да | 4903400 7634600 |

Уредбом о категоризацији водотока („Службени гласник СРС, бр. 5/1968), река Дунав је, целим својим током кроз Републику Србију, сврстана у II категорију. Према Уредби о класификацији вода („Службени гласник СРС, бр. 5/1968), класа II обухвата воде које су подесне за купање; рекреацију и спортове на води, за гајење мање племенитих врста риба (ципринида), као и воде које се уз нормалне методе обраде (коагулација, филтрација и дезинфекција) могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији.

Резултати извршених анализа узорака површинских вода (водотока), односно меродавне вредности параметара за годишњи период, упоређене су са граничним вредностима класа квалитета прописаних Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр. 50/2012).

Вредности приоритетних и приоритетних хазардних супстанци упоређене су са вредностима стандарда квалитета животне средине (СКЖС), односно просечном годишњом концентрацијом (ПГК) и максимално дозвољеном концентрацијом (МДК), прописаним Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 24/2014). За утврђивање класе квалитета, коришћени су критеријуми прописани Уредбом („Службени гласник РС“ бр. 50/2012).

Према Резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2016, 2017. и 2018. годину, испитивани параметри на обе мерне станице су у највећој мери одговарали I и II категорији. Одступања од прописане категорије реке Дунав су, током наведене три године и на обе мерне станице, била у погледу концентрације нутријената (азотних и фосфорних једињења), укупног гвожђа и микробиолошких параметара.  Такође, утврђено је и присуство раствореног никла и флуорантена у концентрацијама које одговарају категоријама III/IV.

У наредној табели су дат је преглед параметара који су одступали од прописане категорије реке Дунав:

| Година | Мерна станцица | Одступања од II категорије |
| --- | --- | --- |
| 2016. | Брза Паланка | Укупни азот (III) Гвожђе, укупно (III) |
|  | Радујевац | Укупни азот (III) Нитрити (III) Укупни фосфор (III) Гвожђе, укупно (III) Број аеробних хетеротрофа (III) Никл растворени 1x (III/IV) |
| 2017. | Брза Паланка | Растворени кисеоник (III) Укупни колиформи Број аеробних хетеротрофа (III) Флуорантен 1x (III/IV) |
|  | Радујевац | Растворени кисеоник (III) Укупни фосфор (III) Ортофосфати (III) Флуорантен 1x (III/IV) |
| 2018. | Брза Паланка | Број аеробних хетеротрофа (III) Флуорантен 1x (III/IV) |
|  | Радујевац | Гвожђе, укупно (III) Број аеробних хетеротрофа (III) Никл растворени 1x (III/IV) |

## (ђ) ваздух

Територија општине Неготин није обухваћена државном мрежом аутоматског мониторинга квалитета ваздуха. Како би испунила своје обавезе које произилазе из Закона о заштити ваздуха, општина Неготин је 2013. године поверила послове мониторинга квалитета ваздуха Заводу за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара. У складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, у улици ЈНА број 10 у Неготину (8 km ваздушном линијом од бродске преводнице) постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, чађи и седиментних материја. Мерења се обављају у летњем и зимском периоду, а према подацима о резултатима мониторинга квалитета ваздуха који се објављују на интернет страници општине Неготин, измерене вредности су биле у оквиру граничних вредности или су незнатно одступале од њих.

## (е) климатски чиниоци

Доњи слив Дунава, којем припада предметно подручје, одликује се израженом континенталном климом. Републички хидрометеоролошки завод Србије врши мерења климатских параметара на укупно 66 метеоролошких станица. Метеоролошка станица Неготин удаљена јер од бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“ око 8 километара ваздушном линијом. У наставку су дати подаци измерени на стаици Неготин у периоду између 1989. и 2019. године, односно за период од 30 година.

Просечна годишња температура у Неготину износи 12,4 °C, најтоплији месеци су јул (24,1 °C) и август (23,6 °C), а најхладнији јануар (0,4 °C) и децембар (1,3 °C). Подаци о суми месечних и годишњих падавина показују да се просечно највише падавина излучи у децембру (65,3 mm), јуну (61,7 mm) и мају (60,7 mm), односно 633,7 mm на годишњем нивоу. Подручје Неготина и Ђердапа има честе појаве ветрова, са просечним брзинама током целе године изнад 1,5 m/s, а највећу учесталост има западно-северозападни ветар.

## (ж) грађевине

У насељу Прахово, поред објеката за индивидуало становање, налазе се и индустрија хемијских производа „Elixir Prahovo“ у чијем власништу је трафостаница, међународна лука Прахово, основна  школа која је почела са радом 1878. године и православна црква из 1872. године. У Душановцу је основна школа из 1894. године и црква из 1908. године.

## (з) непокретна културна добра и археолошка налазишта

Према Одлуци о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја („Сл. гласник СРС“ бр.  47/87), на овом подручју нема заштићених непокретних културних добара. Православна црква „Вазнесења Господњег“, изграђена 1872. године, налази се у насељу Прахово на удаљености од 1,4 км од ХЕ „Ђердап 2“. Црква „Успења Пресвете Богородице“, подигнута 1908. године, налази се у насељу Душановац и удаљена је око 3 км од хидроелектране

## (и) пејзаж

Осим изграђеног пута број 168 и некатегорисаног пута којим је повезано насеље Прахово са путем 168, обала Дунава у непосредној близини ХЕ „Ђердап 2“ је неизграђена, прекривена травом и ниским растињем. Око два километра узводно од Ђердапа 2, налази се Кусјачка плажа.

## (ј) међусобни односи наведених чинилаца

Квалитет ваздуха, воде и земљишта утиче на квалитет живота и здравље становништва. Такође квалитет ваздуха може индиректно утицати на квалитет земљишта, када падавине доводе до доспевања загађујућих материја на земљиште. Површнске воде и земљиште у индиректној су вези преко подземних вода.  Предметни пројекат не утиче значајно на квалитет чинилаца животне стредине.

# Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину

## (а) постојања пројекта

Пројекат је већ постојећи. Санација, адаптација и реконструкција бродске преводнице неће довести до негативних дугорочних утицаја на животну средину. Извођењем радова неће се променити начин рада и капацитет преводнице тако да утицаји рада преводнице на животну средину остају исти као постојећи. Извођење радова довешће једино до побољшања безбедности рада бродске преводнице.

## (б) коришћења природних ресурса

Извођењем пројекта не мења се постојеће коришћење ресурса.

## (в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада

У фази извођења радова на адаптацији бродске преводнице биће ангажована механизација и транспортна средства. За очекивати је да ће у току рада ових машина доћи ће до емисије штетних гасова у ваздух, као и до повећаног нивоа буке.

Емисије у ваздух

Током радова на санацији, адаптацији и реконструкцији бродске преводнице јављаће се следеће емисије у ваздух:

- емисија прашине при насипању камена и уградњи туцаницког застора на круни насипа у низводном предпристаништу,

- емисија прашине при радовима на санацији бетонских конструкција,

- емисија испарења из лакоиспарљивих органских једињења садржаних у средствима за антикорозиону заштиту

- емисија отпадних гасова из ангажоване грађевинске механизације и возила, којима се обављају радови на санацији грађевинских конструкција:

  - класини издувни гасови CO2, NOx, SO2, чађ,

  - продукти непотпуног сагоревања: угљен моноксид CO, несагорели угљоводоници, алдехиди, полоароматицни угљоводоници, итд;

  - неорганске компоненте као тешки метали;

  - непријатни мириси.

При извођењу грађевинских радова емисија запрашивања зависи од актуелних метеоролошких услова. Концентрација загађених материја опада са удаљеношћу од места емисије загађења, па се краткотрајни негативни утицај може очекивати само на простору одвијања радова и најближој околини, односно неће доћи до погоршавања квалитета животне средине у ширим размерама.

Ангажовањем грађевинске механизације долази до емисије издувних гасова у зависности од квалитета горива, режима рада и оптерецења мотора. Емисија издувних гасова такође зависи од врсте примењене механизације која је предвиђена у складу са динамиком извођења радова, стања одржавања опреме и врсте погонског горива.

У току извођења пројекта може доћи до негативног утицаја на квалитета воде у Дунаву и комори преводнице услед:

- коришћењем специјалних високовредних бетона, пенетрирајћег материјала за кристализацију и савремених материјала на бази полиуретана,

- процуривањем отпадних опасних материја (машинско уље, гориво) из пловне грађевинске механизације,

- евакуацијом комуналног отпада и отпадних вода са пловила која обављају радове на ревитализацији грађевинских конструкција (фекална, баластна и каљужна вода),

- насипањем ломљеног камена у низводном предпристаништу током формирања рип-рап заштите,

- атмосферским водама које су сакупљају са бетонских и асфалтних површина које су оптерећене уљем и горивом од механизације.

Контролисаним коришћењем премазних средстава, коришћењем еколошки најповољнијх средстава и применом осталих мера превенције као што је коришћење исправне опреме, обука запослених и сл. ови утицаји се спречавају или своде на најмању могућу меру.

У току извођења радова настајаће следеће врсте отпада:

- грађевински отпад и отпад од рушења

  - бетон,

  - отпадни метал

  - отпадна зидна хидроизолација,

  - подне облоге,

  - отпадна боја и глет маса,

  - отпадне зидне и подне керамичке плочице

  - отпадно стакло,

  - отпадна дрвена врата,

  - отпадни асфалт,

- отпад од чишћења насипа низводног предпристаништа

- одбачена електрична и електронска опрема,

- отпадни асфалт,

- замашћена опрема и др..

Отпад који настаје ће се разврставати, класификовати и скалдиштити у складу са законским прописима и најбоље доступних техникама како би се смањио или спречио негативан утицај отпада квалитет ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода а тиме и на живи свет.

Емисија буке ће се јављати током извођења грађевинских радова и радова на земени опреме. Извор буке биће и ангажована грађевинска механизација и транспортна средства. Избором исправне механизације и транспортних средстава и искључивањем из погона истих када се не користе смањује се ниво буке који се емитује. Највеће негативне ефекте бука ће имати на самом градилишту бродске преводнице и у његовој непосредној околини и привременог је карактера.

Негативни ефекти се неће у значајој мери рефлектовати на околно подручје и своје дејство ће, у односу на постојеће стање, испољити само током адаптације објекта. Опстанак ни једне врсте нити значајних, осетљивих или ретких екосистема и других природних вредности неће бити доведен у питање, односно неће имати значајније последице по живи свет и основне чиниоце животне средине.

## (г) Опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на животну средину

Идентификација потенцијалних утицаја је прелиминарна, заснована на тренутно доступном сазнањима и информацијама и фокусирана је на обим утицаја које би требало даље оценити за потребе студије процене утицаја на животну средину.

# Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину

Инвеститор је у обавези да испуни захтеве прописане законскимм и подзаконским прописима којима се уређује заштита животне средине. Мере које се предузимају у циљу заштите животне средине биће у складу са законском регулативом којом се регулише ова област:

Заштита ваздуха у складу са:

- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013);

- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

Мере за заштиту вода предузимају се у складу са:

- Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 – др.закон);

- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016);

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012);

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014);

- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/1968 и 33/1975 - др. закон);

- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/1982, 46/1991).

Мере заштите приликом поступања са отпадом спроведе се у складу са:

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/18 – др. закон);

- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, број 92/2010);

- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10 и 93/2019);

- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010) и

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 95/2018 – др. закон).

Мере за заштиту од буке ће бити предузете у складу са следећим прописа:

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010);

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010) и

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010).

У току рада предметног Пројекта потребно је придржавати се и следећих прописа:

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09 и 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011. – одлука УС, 14/2016, 76/18 и 95/18 – др. закон);

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. 14/2016, 95/18 – др. закон);

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020);

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – др. закон);

Мере заштите ваздуха

Током реализације пројекта примениће се следеће мере ради спречавања загађења ваздуха:

- Правилан избор грађевинских машина и возила ради набавке савремених уређаја са најмањом емисијом издувних гасова;

- Контролисање исправности мотора и механизације, у циљу елиминисања прекомерне емисије издувних гасова.

- Чишћење прилазних путева у близини локације (уклањање земље и песка) ради редуковања настајања прашине.

Мере заштите квалитета површинске воде и седимента:

- Контролисано коришћење еколошки најповољнијих премазних средстава и финалне боја за заштиту металних површина од корозије према захтевима произвођача ових материјала и техничким условима за извођење;

- Контролисано чишћење металних површина и транспортовање насталог отпада на одговарајућу депонију;

- Коришћење еколошки најповољнијих антикорозионих средстава;

- Правилан избор механизације и опреме како би се спречило цурење уља и нафте и нафтних деривата и њихово доспевање у воде;

- Спровођење замене уља у комплетном ревитализованом систему електрохидрауличког погона врата и затварача уз максималне мере заштите од било каквог процуривања у спољну средину;

- Прикупљање и пречишћавање санитарне, баластне и каљужне отпадне воде са пловила ангажованих на санацији бетонских површина преводнице;

- Спречавање неконтролисаног одлагања чврстог отпада са пловила и прикупљање у локалним контејнерима на пловилима, а потом одлагање њиховог садржаја у контејнере отпада на обали;

- Праћење и одржавање исправности пловила и њихових мотора, у циљу елиминисања могућности доспевања уља и горива из пловила у површинске воде;

- Уклањање отпада који настаје при чишћењу површина металних конструкција и бетонираних делова од остатака боје и корозије, као и при пескарењу металних површина и привремено складиштење отпада до предаје овлашћеном оператеру за његово збрињавање.

Мере заштите квалитета земљиштa:

- Редовно одржавање и контролисање исправности мотора и грађевинских машина, ради онемогућавања доспевања нафте, деривата и машинског уља у земљиште;

- Спровођење ремедијације загађеног земљишта (биохемијске, електрохемијске или неке друге реакције разградње присутних загађујучих материја) у драстичним случајевима хаваријског оштећења и расипања значајнијих количина отпадних опасних материја, које потичу од нафте и нафтних деривата;

- Складиштење нафте и нафтних деривата у посудама опремљеним секундарним прихватима чија запремина одговара ускладиштеној запремини нафте и нафтних деривата;

- Обављање претовара и складиштење нафтних деривата: горива, уља и мазива, као и сервисирање грађевинских машина и возила искључиво на бетонским водонепропусним површинама, које поседују контролисани дренажни систем за евакуацију отпада и отпадних вода са уљним сепаратором;

- Све хемикалије које се буду користиле за потребе санације и адаптације бродске преводнице морају бити адекватно ускладиштене;

- Транспортовање нафтних деривата и хидрауличког уља атестираним превозним средствима уз обезбеђење сталног санитарног надзора при превозу и коришћењу ових материја;

- Привремено одлагање отпадне машинске и електоропреме на бетонској подлози са надстрешницом ради спречавања процуривања уља из одбачене опреме у подземну средину;

- Управљање отпадом у скалду са законским прописима, одн. на начин да се спречи загађење земљишта и подземних вода;

- Обезбеђење довољног броја посебних, мобилних контејнера, према броју сталних и привремених радника за прикупљање чврстог комуналног отпада са локације обављања радова.

Мере за поступање са отпадом:

- Материјали приликом рушења или демонтаже класификоваће се по врстама и димензијама, очистити и сложити на привремено одлагалиште у оквиру градилишта. Извршиће се селекција употребљивог и неупотребљивог материјала, издвојити део материјала предвиђен за поновно уграђивање и записнички предати наручиоцу на употребу.

- Вршиће се сакупљање, сортирање, паковање и привремено складиштење насталог отпада;

- Обезбедиће се довољан број обележених наменских контејнера за прикупљање и привремено одлагање чврстог комуналног отпада, као и контејнера, цистерни и буради за различите врсте чврстог и течног отпада, насталог током реконструкције преводнице;

- Чврсти комунални и грађевински отпад сакупљаће се искључиво у наменске контејнере, а пражњење поверити надлежном ЈКП;

- Рециклабилни отпад (метал, дрво, стакло, пластика) је потребно посебно сакупити и прописно одложити до предаје лицу које је овлашћено или има дозволу за управљање наведеним врстама отпада;

- Настали чврсти потенцијално опасни отпад (зауљену опрему, контаминирано земљиште, искоришћени сорбент за уљне материје, песак, фарбу и остатке метала након пескарења, амбалажу од фарбе и заштитних средстава, талог из сепаратора и др.) класификовати и сакупити у одговарајуће контејнере и извршити карактеризацију отпада;

- Течни опасни отпад (зауљене воде, хидрауличну течност, искоришћена моторна и трафо уља, као и мазива и др.) одложити зависно од количине у цистерне и атестирану, обележену металну бурад и извршити карактеризацију;

- Даљи поступак са чврстим и течним опасним отпадом ускладити са резултатима карактеризације отпада, а преузимање и коначно збрињавање поверити овалшћеном правном лицу;

- Манипулативне површине и површине на којима ће бити лоцирани контејнери, цистерне и бурад за привремено одлагање прикупљеног отпада израдити од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и опремити дренажним системом за евакуацију отпада и отпадних вода, са уљним сепаратором.

Бука

- Ниво буке не сме бити виши од дозвољене границе прописане Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 75/2010);

- Забрана грађевинских активности у току ноћи;

- Идентификација угрожених места у непосредној близини градилишта и коришћење адекватне опреме;

- Правилан избор грађевинских машина и возила у циљу набавке савреманих уређаја са најмањом емисијом буке и најмање вибрација при раду;

- Редовно одржавање механизације у исправном стању, у циљу максималног смањења буке и вибрација.

Остале мере

- Извођење радова спровешће се уз одобрење надлежног органа;

- Пре почетка извођења радова извршиће се припремни радови, обезбедиће се све локације које су планиране за потребе извођења радова као и други радови којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и здравље људи;

- Обезбедиће се одговарајућа ХТЗ опрема запосленима на радилишту;

- Предузеће се све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;

- Радници ангажовани на извођењу пројекта упознаће се са потенцијалним утицајама радова на квалитетивотне средине као и мерама за њихово смањење.

# Нетехнички резиме

Подаци о носиоцу пројекта и опис локације

| Назив | Република Србија Минисарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе |
| --- | --- |
| Адреса | Немањина 22-26 , Београд |
| Број телефона и факса | 011/3621-698 011/3619-491 |
| Електронска адреса: | veljko.kovacevic@mgsi.gov.rs |

Опис пројекта

(а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта у фази извођења и фази редовног рада

Бродска преводница на ХЕ „Ђердап 2“, на српској страни, је једностепена са дужином коморе од 310 m и ширином од 34 m. Максимална разлика нивоа горње и доње воде је 12,50 m. У експлоатацији је од фебруара 1994. године.

Због застарелости опреме и због потребног ојачања опреме на фронту успора, због повећања коте узводног језера, потребно је да се изврши адаптација опреме, уређаја и система. Поред тога уочена су оштећења на армиранобетонским деловима конструкције па је неопходна поправка оштећених делова на бетону.

Бродска преводница се састоји од следећих објеката:

- узводно предпристаниште (дужине 510 m),

- узводна (горња) глава, oпремљена једним хаваријско-ремонтним вратима и једним радним вратима;

- комора преводнице (дужине 310 m),

- командни торањ,

- низводна (доња) глава, опремљена радним двокрилним вратима и двокрилним ремотним вратима,

- низводно предпристаниште (дужине 513 m).

Српска преводница има једну комору која омогућава превођење у оба смера, узводно и низводно. Оса преводнице је управна на осу бране. Предпристаништа, као улазни делови узводног и низводног дела преводнице и веза са пловним путем реке, су предвиђени за сидрење односно груписање пловних објеката пре уласка у преводницу.

Предвиђени обим радова санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице обухвата архитектонске и грађевинске радове на санацији идентификованих оштећења на објектима, као и демонтажу постојеће и набавку, уградњу, испитивање и пуштање у погон нове електромашинске опреме која је предмет реконструкције и замене.

Идејним пројектом архитектуре планирани су следећи радови:

- Реконструкција и моденизација гондоле командног торња,

  - замена постојећих материјала којима је завршно обрађен унутрашњи простор гондоле командног торња (зидови, плафони и подови) и спољашња обрада гондоле и носећег армирано бетонског језгра;

- Реконструкција и моденизација технолошких просторија;

  - замена постојећих материјала којима је завршно обрађен унутрашњи простор технолошких просторија (зидови, плафони и подови) и спољашња обрада улазних анекса у технолошке просторије;

Идејним пројектом конструкција планирано је:

- Санација конструкције гондоле командног торња

  - Санација носеће челичне решетке командног торња

  - Санација бетонског стуба гондоле и кровне бетонске плоче

- Санација конструкције технолошких просторија:

  - Санација бетона у циљу спречавања процуривања и влажења на зидовима и плафонима просторија и галерија методом ињектирања пукотина,

  - Уклањање постојећих постоља за опрему и њихова адаптација у складу са захтевима нове опреме и предлогом произвођача опреме

- Санација оштећења бетонских површина преводнице

  - Санације оштећења бетонских површина стубова и кејског зида узводног предпристаништа, оштећења бетонских површина коморе и глава преводнице, као и оштећења бетонских површина кејског зида низводног предпристаништа методом ручне санације бетона.

  - Санације пукотина бетонских површина у комори и у зонама глава преводнице, бетонских површина кејског зида узводног предпристаништа ињектирањем пукотина.

  - Предвиђа се метод кристализације за додатну заштиту против водопропусности након санације оштећења бетона – на унутрашњим зидовима коморе и у зонама глава бродске преводнице

- Реконструкција постојећих интерних саобраћајница са обе стране, дуж коморе преводнице.

Идејним пројектом хидротехничких инсталација планирано је:

- санација узводног шпица насипа на речној страни низводног предпристаништа

- санације дела речне косине насипа

Новопројектованим решењем је предвиђено да се круна насипа низводног предпристаништа доведе до коте према оригиналном пројекту из 1986. од 40 mnv Предложено је да се на узводном шпицу насипа изврше радови на обликовању кегле.

Насип низводног предпристаништа према идејном пројекту има следеће елементе:

| Узводно од моста |  |
| --- | --- |
| Ширина круне насипа | 20 - 33 m |
| Кота круне насипа | 40,0 mnv |
| Нагиб косина насипа | 1:2,5 |

| Низводно од моста |  |
| --- | --- |
| Ширина круне насипа | 20 - 33 m |
| Кота круне насипа | 40,0 mnv |
| Нагиб косина насипа | 1:2,5 |

Санација насипа у низводном предпристаништу обухвата следеће радове:

- чишћење косине насипа;

- ископ материјала из постојећег тела насипа предпристаништа како  би се добила кружна кегла;

- Уклањање или сечење постојећих талпи;

- Нивелисање круне постојећег насипа до коте 39,5 m;

- постављање слоја геотекстила;

- набавка и угрдања филтера дебљине 0,5 m;

- набвка и уградња облоге од каменог набачаја дебљине 1 m од коте 27,2 m до коте 40 m, на филтерској подлози дебљине 0,5 m;

- набавка и уградња застора од туцаника н акруни насипа.

Идејним пројектом електроенергетских инсталација планирано је:

- замена постојећих ћелија напона 6,3 kV

- замена постојећих развода напона 0,4 kV

- замена постојеће дизел агрегата новим

- формирање система беспрекидног напајања

- замена опреме развода једносмерних напона, и свих кабловских веза

- Увођење савременог система управљања

- Замена опреме новом на систему семафорске сигнализације; систему грејања, вентилације и климатизације; систему спољашњег и унутрашњег осветљења; стабилном систему за гашење пожара; дизалице; систему за пражњење и дренажу (црпне станице); систему за грејање вођица и прагова врата; систему централног помазивања радних двокрилних врата

Идејним пројектом машинских инсталација планирано је:

  - замена комплетне постојеће опреме хидрауличке погонске инсталације врата и затварача на узводној и низводној глави бродске преводнице новом

  - замена комплетне постојеће опреме хидрауличке погонске инсталације заштитне мреже за кочење бродова новом

  - испитивање стања и санација утврђених оштећења главних радних врата са заменом хабајућих делова

  - замена постојеће машинске опреме за грејање и вентилацију погонских просторија на горњој и доњој глави и галеријских просторија на котама + 37,50 и + 40,30 m, као и опреме за климатизацију у просторијама командног торња бродске преводнице

  - уградња новог модерног електро котла са електронском контролом рада грејача, снаге 70 кW

  - замена постојеће вентилске опреме у затварачници резервоара за препумпану воду и комплетне опреме стабилног система противпожарне заштите на самој преводници

  - замена постојеће опреме дизалица

  - замена постојеће опреме у црпним станицама за пражњење коморе и дренажу процурелих вода.

(б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и количина коришћења материјала)

Пројекат предвиђа санацију, адаптацију и реконструкцију бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“. Предложени радови не обухватају проширење преводнице. Након завршетка радова функција преводнице ће остати непромењена у поређењу са тренутним стањем.

(в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су резултат редовног рада пројекта

Пројектом санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“ не предвиђа се проширење капацитета рада пројекта. После завршетка радова на пројекту функција преводнице вратиће се у провобитно стање. Пројекат неће довести до измена у погледу рада бродске преводнице, као ни у погледу утицаја нове опреме на животну средину у односу на постојећу.

Приказ главних алтернатива

За санацију, адаптацију и ревитализацију бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“ пројектом нису разматрана алтернативна решења. Бродска преводница је постојећа и избор материјала за санацију конструкција изабран је у односу на постојеће материјале од којих су конструкције изграђене, а где је могуће изабрани су савремени материјали. За замену машинске и електро опреме изабрани су савремена опрема и савремена решења.

Опис чинилаца животне средине

Становништво. ХЕ „Ђердап 2“ се највећим делом налази се у насељу Душановац, док мањи део припада Прахову и Михајловцу. Становништво општине Неготин одликује константно опадање броја становника и изражене спољашње миграције (сваки четврти становник општине Неготин је на привреном раду у иностранству). Према Попису становника из 2011. године, број становника у Душановцу износи 782, у Прахову 1196, док у општини Неготин живи, према проценама броја становника за 2019. годину,

Флора и фауна, заштићена природна добра. У непосредној близини ХЕ „Ђердап 2“ нема заштићених биљних и животињских врста. На подручју општине Неготин налазе се следећа заштићена подручја: Буково (резерват природе), Кањон реке Замне са прерастом – природним мостом на овој реци под називом „Прераст“ (споменик природе – објекат геонаслеђа), Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени (споменик природе – објекат геонаслеђа), Прераст у кањону Вратне (споменик природе – објекат геонаслеђа).

Земљиште, воде и ваздух.

Антропоген загађење земљишта у околини ХЕ „Ђердап 2“ потиче од хемијске индустрије (таложењем емитованих прашкастих материја, разношењем пиритне изгоретине са депоније у Прахову и  процеђивањем атмосферских вода са депоније фосфогипса). Резултати оцене квалитета земљишта на простору Неготина, извршене 2005. године, показало је да су у највећем броју узорака прекорачене граничне вредности никла. У три узорка су повећане концентрације бакра, а у једном кадмијума.

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, између осталог, врши праћење квалитета површинских и подземних вода и речних наноса. Праћење квалитета реке Дунав врши се на укупно девет станица, а од којих су најближе Брза Паланка (21 километар узводно) и Радујевац (10 километара низводно). На обе мерне станице, врши се месечно праћење општих параметара, кисеоничног режима, нутријената, салинитета, метала, микробиолошких параметара и приоритетних и приоритетних хазардних супстанци. Резултати квалитета реке Дунав за последње три обрађене године (2016, 2017. и 2018. година) показују да су одступања од I и II категорије забележене у случају нутријената (азотних и фосфорних једињења), укупног гвожђа и микробиолошких параметара.  Такође, утврђено је и присуство раствореног никла и флуоерантена у концентрацијама које одговарају категоријама III/IV.

Територија општине Неготин није обухваћена државном мрежом аутоматског мониторинга квалитета ваздуха. С обзиром да је, према Закону о заштити ваздуха,  општина надлежна да обезбеди мониторинг квалитета ваздуха, послови мониторинга су од 2013. године поверени Заводу за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара. Мерења сумпор-диоксида, чађи и седиментних материја се врше у летњем и зимском периоду. Према подацима о резултатима мониторинга квалитета ваздуха који се објављују на интернет страници општине Неготин, измерене вредности су биле у оквиру граничних вредности или су незнатно одступале од њих.

Клима. Доњи слив Дунава, којем припада предметно подручје, одликује се израженом континенталном климом. Републички хидрометеоролошки завод Србије прати климатске параметаре на метеоролошка станица Неготин, која је удаљена од ХЕ „Ђердап 2“ око 8 километара ваздушном линијом. Просечна годишња температура у Неготину износи 12,4 °C, најтоплији месеци су јул (24,1 °C) и август (23,6 °C), а најхладнији јануар (0,4 °C) и децембар (1,3 °C). Највише падавина се излучи у децембру (65,3 mm), јуну (61,7 mm) и мају (60,7 mm), односно 633,7 mm на годишњем нивоу. Подручје Неготина и Ђердапа има честе појаве ветрова, са просечним брзинама током целе године изнад 1,5 m/s, а највећу учесталост има западно-северозападни ветар.

Грађевине. У насељу Прахово, поред објеката за индивидуало становање, налазе се и индустрија хемијских производа „Elixir Prahovo“ у чијем власништу је трафостаница, међународна лука Прахово, основна  школа која је почела са радом 1878. године и православна црква из 1872. године. У Душановцу се налази основна школа из 1894. године и црква из 1908. године.

Непокретна културна добра и археолошка налазишта. Према Одлуци о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја („Сл. гласник СРС“ бр.  47/87), на овом подручју нема заштићених непокретних културних добара.

Пејзаж. Осим изграђеног пута број 168, обала Дунава у непосредној близини ХЕ „Ђердап 2“ је неизграђена, прекривена травом и ниским растињем.

Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину

(а) постојања пројекта

Пројекат је већ постојећи. Санација, адаптација и реконструкција бродске преводнице неће довести до негативних дугорочних утицаја на животну средину. Извођењем радова неће се променити начин рада и капацитет преводнице тако да утицаји рада преводнице на животну средину остају исти као постојећи. Извођење радова довешће једино до побољшања безбедности рада бродске преводнице.

(б) коришћења природних ресурса

Извођењем пројекта не мења се постојеће коришћење ресурса.

(в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада

Утицаји пројекта адаптације бродске преводнице су у оквирима изузетно ниског дејства, испољавају са малим интензитетом, на ограниченом простору и сви утицаји су временски ограничени на фазу/период извођења радова на адаптацији бродске преводнице (замена опреме и рад механизације), док се могући утицаји у току експлоатације, односно функционисања бродске преводнице неће значајно мењати у односу на постојеће стање (осим по питању повећања сигурности и безбедности у раду као позитивни тренд који ће остварити и допринос у животној средини).

У фази извођења радова на адаптацији бродске преводнице биће ангажована механизација и транспортна средства. За очекивати је да ће у току рада ових машина доћи ће до емисије штетних гасова у ваздух, као и до повећаног нивоа буке.

Негативни ефекти на животну средину се у овом случају не могу реално спречити, а превентивне мере се односе првенствено на редовно одржавање машина и правилно поступање са отпадним материјама које могу настати у фази реализације пројекта адаптације. Ипак, ако се негативно дејство ових и других фактора сагледа у целини, треба нагласити да ће квалитативни и квантитативни губици у живом свету ипак бити занемарљиви и просторно и временски врло ограничени, и то практично на саму локацију.

Негативни ефекти се неће у значајој мери рефлектовати на околно подручје и своје дејство ће, у односу на постојеће стање, испољити само током адаптације објекта. Опстанак ни једне врсте нити значајних, осетљивих или ретких екосистема и других природних вредности неће бити доведен у питање, односно неће имати значајније последице по живи свет и основне чиниоце животне средине.

(в) Опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на животну средину

Идентификација потенцијалних утицаја је прелиминарна, заснована на тренутно доступном сазнањима и информацијама и фокусирана је на обим утицаја које би требало даље оценити за потребе студије процене утицаја на животну средину.

Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину

Инвеститор је у обавези да испуни захтеве прописане законским и подзаконским прописима којима се уређује заштита животне средине. Мере које се предузимају у циљу заштите животне средине биће у складу са законском регулативом којом се регулишу области заштите ваздуха, заштите воде, заштити од буке и постипања са отпадним материјама.

Мере заштите ваздуха

Током реализације пројекта примениће се следеће мере ради спречавања загађења ваздуха:

- Правилан избор грађевинских машина и возила ради набавке савремених уређаја са најмањом емисијом издувних гасова;

- Контролисање исправности мотора и механизације, у циљу елиминисања прекомерне емисије издувних гасова.

- Чишћење прилазних путева у близини локације (уклањање земље и песка) ради редуковања настајања прашине.

Мере заштите квалитета површинске воде и седимента:

- Контролисано коришћење еколошки најповољнијих премазних средстава и финалне боја за заштиту металних површина од корозије према захтевима произвођача ових материјала и техничким условима за извођење;

- Контролисано чишћење металних површина и транспортовање насталог отпада на одговарајућу депонију;

- Коришћење еколошки најповољнијих антикорозионих средстава;

- Правилан избор механизације и опреме како би се спречило цурење уља и нафте и нафтних деривата и њихово доспевање у воде;

- Спровођење замене уља у комплетном ревитализованом систему електрохидрауличког погона врата и затварача уз максималне мере заштите од било каквог процуривања у спољну средину;

- Прикупљање и пречишћавање санитарне, баластне и каљужне отпадне воде са пловила;

- Спречавање неконтролисаног одлагања чврстог отпада са пловила и прикупљање у локалним контејнерима на пловилима, а потом одлагање њиховог садржаја у контејнере отпада на обали;

- Праћење и одржавање исправности пловила и њихових мотора, у циљу елиминисања могућности доспевања уља и горива из пловила у површинске воде;

- Уклањање отпада који настаје при чишћењу површина металних конструкција и бетонираних делова од остатака боје и корозије, као и при пескарењу металних површина и привремено складиштење отпада до предаје овлашћеном оператеру за његово збрињавање.

Мере заштите квалитета земљиштa:

- Редовно одржавање и контролисање исправности мотора и грађевинских машина, ради онемогућавања доспевања нафте, деривата и машинског уља у земљиште;

- Спровођење ремедијације загађеног земљишта (биохемијске, електрохемијске или неке друге реакције разградње присутних загађујучих материја) у драстичним случајевима хаваријског оштећења и расипања значајнијих количина отпадних опасних материја, које потичу од нафте и нафтних деривата;

- Складиштење нафте и нафтних деривата у посудама опремљеним секундарним прихватима чија запремина одговара ускладиштеној запремини нафте и нафтних деривата;

- Обављање претовара и складиштење нафтних деривата: горива, уља и мазива, као и сервисирање грађевинских машина и возила искључиво на бетонским водонепропусним површинама, које поседују контролисани дренажни систем за евакуацију отпада и отпадних вода са уљним сепаратором;

- Све хемикалије које се буду користиле за потребе санације и адаптације бродске преводнице морају бити адекватно ускладиштене;

- Транспортовање нафтних деривата и хидрауличког уља атестираним превозним средствима уз обезбеђење сталног санитарног надзора при превозу и коришћењу ових материја;

- Привремено одлагање отпадне машинске и електоропреме на бетонској подлози са надстрешницом ради спречавања процуривања уља из одбачене опреме у подземну средину;

- Управљање отпадом у скалду са законским прописима, одн. на начин да се спречи загађење земљишта и подземних вода;

- Обезбеђење довољног броја посебних, мобилних контејнера, према броју сталних и привремених радника за прикупљање чврстог комуналног отпада са локације обављања радова.

Мере за поступање са отпадом:

- Вршиће се сакупљање, сортирање, паковање и привремено скаладиштење насталог отпада;

- Обезбедиће се довољан број обележених наменских контејнера за прикупљање и привремено одлагање чврстог комуналног отпада, као и контејнера, цистерни и буради за различите врсте чврстог и течног отпада, насталог током реконструкције преводнице;

- Чврсти комунални и грађевински отпад сакупљаће се искључиво у наменске контејнере, а пражњење поверити надлежном ЈКП;

- Рециклабилни отпад (метал, дрво, стакло, пластика) је потребно посебно сакупити и прописно одложити до предаје лицу које је овлашћено или има дозволу за управљање наведеним врстама отпада;

- Настали чврсти потенцијално опасни отпад (зауљену опрему, контаминирано земљиште, искоришћени сорбент за уљне материје, песак, фарбу и остатке метала након пескарења, амбалажу од фарбе и заштитних средстава, талог из сепаратора и др.) класификовати и сакупити у одговарајуће контејнере и извршити карактеризацију отпада;

- Течни опасни отпад (зауљене воде, хидрауличну течност, искоришћена моторна и трафо уља, као и мазива и др.) одложити зависно од количине у цистерне и атестирану, обележену металну бурад и извршити карактеризацију;

- Даљи поступак са чврстим и течним опасним отпадом ускладити са резултатима карактеризације отпада, а преузимање и коначно збрињавање поверити овалшћеном правном лицу;

- Манипулативне површине и површине на којима ће бити лоцирани контејнери, цистерне и бурад за привремено одлагање прикупљеног отпада израдити од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и опремити дренажним системом за евакуацију отпада и отпадних вода, са уљним сепаратором.

Бука

- Ниво буке не сме бити виши од дозвољене границе прописане Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 75/2010);

- Забрана грађевинских активности у току ноћи;

- Идентификација угрожених места у непосредној близини градилишта и коришћење адекватне опреме;

- Правилан избор грађевинских машина и возила у циљу набавке савреманих уређаја са најмањом емисијом буке и најмање вибрација при раду;

- Редовно одржавање механизације у исправном стању, у циљу максималног смањења буке и вибрација.

Остале мере

- Извођење радова спровешће се уз одобрење надлежног органа;

- Пре почетка извођења радова извршиће се припремни радови, обезбедиће се све локације које су планиране за потребе извођења радова као и други радови којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и здравље људи;

- Обезбедиће се одговарајућа ХТЗ опрема запосленима на радилишту;

- Предузеће се све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;

- Радници ангажовани на извођењу пројекта упознаће се са потенцијалним утицајама радова на квалитетивотне средине као и мерама за њихово смањење.

# Подаци о могућим тешкоћама

Током израде Захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране студије идејног пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“ обрађивач захтева није наишао на тешкоће услед техничких недостатака и непостојања одговарајућег стручног знања.

# ДЕО I - Карактеристике пројекта

| Ред. бр. | Питање | ДА/НЕ | Које карактеристике окружења Пројеката могу бити захваћене утицајем и како? | Да ли последице могу бити значајне? Зашто? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумева активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћење земљишта, измену водних тела итд.)? |  |  |  |  |
| 1.1 | Трајну или привремену промену коришћења земљишта, површинског слоја или топографије укључујући повећање интензитета коришћења? | НЕ |  |  |
| 1.2 | Рашчишћавање постојећег земљишта, вегетације или грађевина? | ДА | На узводној страни насипа низводног предпристаништа извршиће се чишћење и уклањање растиња што ће утицати на незнате измене топографије | Не. Обим радова је незнатан и постојеће растиње нема већи значај за флору и фауну микро или макро локације ХЕ „Ђердап 2“ |
| 1.3 | Настанак новог вида коришћења земљишта? | НЕ |  |  |
| 1.4 | Претходни радови, на пример бушотине, испитивање земљишта? | НЕ |  |  |
| 1.5 | Грађевински радови? | НЕ |  |  |
| 1.6 | Довођење локације у задовољавајуће стање по престанку пројекта? | НЕ |  |  |
| 1.7 | Привремене локације за грађевинске радове или становање грађевинских радника? | НЕ |  |  |
| 1.8 | Надземне грађевине, конструкције или земљани радови укључујући пресецање линеарних објеката, насипање или ископе? | ДА/НЕ | Извешће се реконструкција постојећег насипа низводног предпристаништа којом ће се санирати еродоване површине узводног дела насипа и формирање кегле по првобитном пројекту из 1986. год. Ови радови обухвтају насипање које неће знатно утицати на измену топографије или измену водног тела | Радови су мањег обима у доносу на објекте бродске преводнице па неће приметно утицати на постојећу топографију или измену водног тела |
| 1.9 | Подземни радови укључујући рудничке радове и копање тунела? | НЕ |  |  |
| 1.10 | Радови на исушивању земљишта? | НЕ |  |  |
| 1.11 | Измуљивање? | НЕ |  |  |
| 1.12 | Индустријски и занатски производни процеси? | НЕ |  |  |
| 1.13 | Објекти за складиштење робе и материјала? | НЕ |  |  |
| 1.14 | Објекти за третман или одлагање чврстог отпада или течних ефлуената? | НЕ |  |  |
| 1.15 | Објекти за дугорочни смештај погонских радника? | НЕ |  |  |
| 1.16 | Нови пут, железница или речни транспорт током градње или експлоатације? | НЕ |  |  |
| 1.17 | Нови пут, железница, ваздушни саобраћај, водни транспорт или друга транспортна инфраструктура, укључујући нове или измењене правце и станице, луке, аеродроме итд.? | НЕ |  |  |
| 1.18 | Затварање или скретање постојећих транспортних праваца или инфраструктуре која води ка изменама кретања саобраћаја? | НЕ |  |  |
| 1.19 | Нове или скренуте преносне линије или цевоводи? | НЕ |  |  |
| 1.20 | Запречавање, изградња брана, изградња пропуста, регулација или друге промене у хидрологији водотока или аквифера? | НЕ |  |  |
| 1.21 | Прелази преко водотока? | НЕ |  |  |
| 1.22 | Црпљење или трансфер воде из подземних или површинских извора? | НЕ |  |  |
| 1.23 | Промене у водним телима или на површини земљишта које погађају одводњавање или отицање? | НЕ |  |  |
| 1.24 | Превоз персонала или материјала за градњу, погон или потпуни престанак? | НЕ |  |  |
| 1.25 | Дугорочни радови на демонтажи, потпуном престанку или обнављању рада? | НЕ |  |  |
| 1.26 | Текуће активности током потпуног престанка рада које могу имати утицај на животну средину? | НЕ |  |  |
| 1.27 | Прилив људи у подручје, привремен или сталан? | ДА/НЕ | У току рада пројекта доћи до привременог прилива људи у подручје који ће радити на реализацији пројекта, али исти неће утицати на измену топографије, коришћење земљишта, измену водних тела и сл. јер се не планира изградња објеката за смештај радника | Не. |
| 1.28 | Увођење нових животињских и биљних врста? | НЕ |  |  |
| 1.29 | Губитак аутохтоних врста или генетске и биолошке разноврсности? | НЕ |  |  |
| 1.30 | Друго? | НЕ |  |  |
| 2. | Да ли ће постављање или погон постројења у оквиру пројекта подразумевати коришћење природних ресурса као што су земљиште, вода, материјали или енергија, посебно оних ресурса који су необновљиви или који се тешко обнављају? |  |  |  |
| 2.1 | Земљиште, посебно неизграђено или пољопривредно? | НЕ |  |  |
| 2.2 | Вода? | ДА | За извођење грађевинских радова користиће се вода из водоводног система ХЕ „Ђердап 2“. Коришћење воде може утицати на смањење капацитета извора водоснабдевања | Не. За извођење пројекта обезбедиће се довољња количина воде из извора који располажу довољним капацитетима, а на начин да се не угрози рад изворишта |
| 2.3 | Минерали? | НЕ |  |  |
| 2.4 | Камен, шљунак, песак? | ДА | За бетонске радове користиће се бетон који се справља коришћењем камена, шљунка и песка, који се добија из корита водотока | НЕ. Експлотација камена, шљунка и песка врши се у складу са одобрењима надлежних органа |
| 2.5 | Шуме и коришћење дрвета? | НЕ |  |  |
| 2.6 | Енергија, укључујући електричну и течна горива? | ДА | За извођење грађевинских радова користиће се горвио за рад грађевинске механизације и транспортних средстава као и електрична енергија. Коришћење електричне енргије може утицати на повећање потрошње електричне енергије ХЕ „Ђердап 2“ | НЕ. Гориво и електрична енергија ће се користити у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду и у области заштите животне у оквирима који дозвољава извор снабдевања |
| 2.7 | Други ресурси? | НЕ |  |  |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или изазвати забринутост због постојећег или могућег ризика по људско здравље? |  |  |  |
| 3.1 | Да ли пројекат подразумева коришћење материја или материјала који ћу токсични или опасни по људско здравље или животну средину (флора, фауна, снабдевање водом)? | ДА | За извођење пројекта користиће се горива за рад грађевинске механизације, као и боје, антикорозиони премази, и др. Неправилно руковање овим материјалима може довести до краткотрајних или дугорочних последица по здравље човека. Неправилно руковање и проспиање ових материја може довести до загађења земљишта, подземних вода, као и површинских вода. | Не. Неправилно руковање запослених овим материјалима може довести до краткорочних или дугорочних последица по људско здравље (опекотине, оштећење ока и сл.). Случајна мања происпања у воду неће значајнао утицати на квалитет воде и живи свет у њој због великоог протока површинске воде. Такође, брзом реакцијом могу се прикупити евентуална цурења. Земљиште на коме евентуално може доћи до просипања користи ХЕ „Ђердап 2“ и брзом реакцијом на санацији спречава се доспевање загађења у дубље слојеве земљишта и у подземне воде . |
| 3.2 | Да ли ће пројекат изазвати промене у појави болести или утицати на преносиоце болести (на пример, болести које преносе инсекти или које се преносе водом)? | НЕ |  |  |
| 3.3 | Да ли ће пројекат утицати на благостање становништва, на пример променом услова живота? | ДА/НЕ | Активности на извођењу пројекта довешће до привременог доласка и боравка одређеног броја људи који могу допринети већој потрошњи производа намењених људској употреби које производи, дистрибуира и/или продаје локално становништво | Могу бити привремено значајне за одређени број становника у окружењу |
| 3.4 | Да ли постоје посебно рањиве групе становника које могу бити погођене извођењем пројекта, на пример болнички пацијенти, стари? | НЕ |  |  |
| 3.5 | Други узроци? | НЕ |  |  |
| 4. | Да ли ће током извођења, рада или коначног престанка рада настајати чврсти отпад? |  |  |  |
| 4.1 | Јаловина, депонија уклоњеног површинског слоја или руднички отпад? | НЕ |  |  |
| 4.2 | Градски отпад (из станова или комерцијални отпад)? | ДА | Током боравка радника настајаће комунални отпад што може утицати на депонију комуналног отпада у Неготину | Не. Боравком и радом запослених на реализацији пројекта неће настајати значајне количине комуналног отпада |
| 4.3 | Опасан или токсични отпад (укључујући радио-активни отпад)? | ДА | Приликом замене система за подмазивање радних врата генерисаће се замашћена отпадна опрема. Његовим привременим складиштењем могу се загадити земљиште, подземне и површинске воде | НЕ. Овим отпадом управљаће се у складу са мерама заштите животне средине прописаним у складу са законском регулативом и најбоље доступним техникама |
| 4.4 | Други индустријски процесни отпад? | ДА | У току реализације пројекта настајаће електронски и електрични отпад. Неправилним складиштењем може доћи до загађења земљишта и подземних вода и површинских вода | НЕ. Овим отпадом управљаће се у складу са мерама заштите животне средине прописаним у складу са законском регулативом и најбоље доступним техникама. |
| 4.5 | Вишак производа? | НЕ |  |  |
| 4.6 | Отпадни муљ или други муљеви као резултат третмана ефлуента? | НЕ |  |  |
| 4.7 | Грађевински отпад или шут? | ДА | У току реализације пројекта настајаће грађевински отпад или шут. Неправилним прикупљањем и складиштењем може доћи до нагомилавања отпада и заузимања земљишта | НЕ. Овим отпадом управљаће се у складу са мерама заштите животне средине прописаним у складу са законском регулативом и најбоље доступним техникама. |
| 4.8 | Сувишак машина и опреме? | Да | Замењена опрема, електрична и електронска, која садржи опасне компоненте, уколико се неправилно складишти може довести до загађења земљишта и подземних вода | НЕ. Овим отпадом управљаће се у складу са мерама заштите животне средине прописаним у складу са законском регулативом и најбоље доступним техникама. |
| 4.9 | Контаминирано тло или други материјал? | НЕ |  |  |
| 4.10 | Пољопривредни отпад? | НЕ |  |  |
| 4.11 | Друга врста отпада? | ДА | Зауљене крпе и други зауљени материјал уколико се неправилно привремено складишти може довести до загађења земљишта и подземних вода | НЕ. Овим отпадом управљаће се у складу са мерама заштите животне средине прописаним у складу са законском регулативом и најбоље доступним техникама. |
| 5. | Да ли извођење пројекта подразумева испуштање загађујућих материја или било којих опасних, токсичних или непријатних материја у ваздух? |  |  |  |
| 5.1 | Емисије из стационарних или мобилних извора за сагоревање фосилних горива? | ДА | На квалитет ваздух на локацији пројекта утицаће рад грађевинске механизације и транспортних средстава са погоном на фосилна горива. | Не. Неће се користити велики број грађевинске механизације и транспортних средстава и утицај ће бити локалног карактера. |
| 5.2 | Емисије из производних процеса? | НЕ |  |  |
| 5.3 | Емисије из материјала којима се рукује укључујући складиштење и транспорт? | Не |  |  |
| 5.4 | Емисије из грађевинских активности укључујући постројења и опрему? | Да | Ваздух ближег окружења градилишта може бити захваћен емисијом прашине приликом уклањања оштећеног бетона и грађевинсих елемената | Не. Радови нису већег обима и не очекује се веће развејавање прашине |
| 5.5 | Прашина или непријатни мириси који настају руковањем материјалима укључујући грађевинске материјале, канализацију и отпад? | Не |  |  |
| 5.6 | Емисије због спаљивања отпада? | НЕ |  |  |
| 5.7 | Емисије због спаљивања отпада на отвореном простору (на пример, исечени материјал, грађевински остаци)? | НЕ |  |  |
| 5.8 | Емисије из других извора? | НЕ |  |  |
| 6. | Да ли извођење пројекта подразумева проузроковање буке и вибрација или испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? |  |  |  |
| 6.1 | Због рада опреме, на пример машина, вентилационих постројења, дробилица? | НЕ |  |  |
| 6.2 | Из индустријских или сличних процеса? | НЕ |  |  |
| 6.3 | Због грађевинских радова и уклањања грађевинских и других објеката? | ДА | Непосредна околина бродске преводнице биће под утицајем буке која ће потицати од рада грађевинске механизације приликом чишћења и санације бетона на командном торњу и бетонсих делова бродске преводнице као и приликом санације узводне стране насипа предпристаништа. Такође приликом архитектонских радова на торњу емитоваће се буке приликом замене прозора и мањим делом приликом реновирања унутрашњих просторија. | Не. Изабраће се исправна и савремена механизација која не емитује велики ниво буке, и иста ће се искључивати из погона када није у раду. Такође, у окружењу бродске преводнице налазе се објекти ХЕ „Ђердап 2“ који не спадају у осетљиве рецепторе. |
| 6.4 | Од експлозија или побијања шипова? | НЕ |  |  |
| 6.5 | Од грађевинског или погонског саобраћаја? | ДА | Непосредна околина бродске преводнице биће под утицајем буке која ће потицати од грађевинског саобраћаја приликом допреме материјала и одвоза отпада. | НЕ. Утицај је привременог карактера и сконцентрисан на ближу околину преводнице где се налазе објекти ХЕ „Ђердап 2“ који не спадају у осетљиве рецепторе |
| 6.6 | Из система за осветљење или система за хлађење? | НЕ |  |  |
| 6.7 | Из извора електромагнетног зрачења (подразумевају се ефекти на најближу осетљиву опрему као и на људе)? | НЕ |  |  |
| 6.8 | Из других извора? | НЕ |  |  |
| 7. | Да ли извођење пројекта води ризику загађења земљишта или вода због испуштања загађујућих материја на тло или у канализацију, површинске и подземне воде? |  |  |  |
| 7.1 | Због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја? | ДА | За извођење пројекта користиће се горива за рад грађевинске механизације, као и боје, антикорозиони премази, и др. Неправилно руковање овим материјалима може довести до краткотрајних или дугорочних последица по здравље човека. Неправилно руковање и проспиање ових материја може довести до загађења земљишта, подземних вода, као и површинских вода. | Не. Неправилно руковање запослених овим материјалима може довести до краткорочних или дугорочних последица по људско здравље (опекотине, оштећење ока и сл.). Случајна мања происпања у воду неће значајнао утицати на квалитет воде и живи свет у њој због великоог протока површинске воде. Земљиште на коме евентуално може доћи до просипања користи ХЕ „Ђердап 2“ и брзом реакцијом на санацији спречава се доспевање загађења у дубље слојеве земљишта и евентуално у подземен воде . |
| 7.2 | Због испуштања канализације или других флуената (третираних или нетретираних) у воду или у земљиште? | НЕ |  |  |
| 7.3 | Таложењем загађујућих материја испуштених у ваздух, у земљиште или у воду? | НЕ |  |  |
| 7.4 | Из других извора? | НЕ |  |  |
| 7.5 | Постоји ли дугорочни ризик због загађујућих материја у животној средини из ових извора? | НЕ |  |  |
| 8. | Да ли током извођења и рада пројекта може настати ризик од удеса који могу утицати на људско здравље или животну средину? |  |  |  |
| 8.1 | Од експлозија, исцуривања, ватре итд. током складиштења, руковања, коришћења или производње опасних или токсичних материја? | ДА | Приликом извођења радова постоји ризик од цурења горива из грађевинске механизације, цурење ускладиштеног течног отпада на земљипте или у површинске и подземне воде, као и настанак пожара | Да. Цурењем опасних и токсичних материја могу се загадити подземне воде и ограничити њихова употреба |
| 8.2 | Због разлога који су изван граница уобичајене заштите животне средине, на пример због пропуста у систему контроле загађења? | НЕ |  |  |
| 8.3 | Због других разлога? | НЕ |  |  |
| 8.4 | Због природних непогода (на пример, поплаве, земљотреси, клизишта, итд.)? | НЕ |  |  |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографији, традиционалном начину живота, запошљавању? |  |  |  |
| 9.1 | Промене у обиму популације, старосном добу, структури, социјалним групама? | НЕ |  |  |
| 9.2 | Расељавање становника или рушење кућа или насеља или јавних објеката у насељима, на пример школа, болница, друштвених објеката? | НЕ |  |  |
| 9.3 | Кроз досељавање нових становника или стварање нових заједница? | НЕ |  |  |
| 9.4 | Испостављањем повећаних захтева локалној инфраструктури или службама, на пример становање, образовање, здравствена заштита? | НЕ |  |  |
| 9.5 | Отварање нових радних места током градње или експлоатације или проузроковање губитка радних места са последицама по запосленост и економију? | ДА | Током извођења радова (пројекта) може доћи до отварања нових радних места , ангажовањем локалног становништва на извођењу радова | Последице би могле бити значјане за ангажовано становништво обезбеђивањем прихода, стицањем искуства и евентуално нових знања, евентуално и стицањем сталног запослења |
| 9.6 | Други узроци? | НЕ |  |  |
| 10. | Да ли постоје други фактори које треба размотрити, као што је даљи развој који може водити последицама по животну средину или кумулативни утицај са другим постојећим или планираним активностима на локацији? |  |  |  |
| 10.1 | Да ли ће пројекат довести до притиска за даљим развојем који може имати значајан утицај на животну средину, на пример повећано насељавање, нове путеве, нов развој пратећих индустријских капацитета или јавних служби итд.? | НЕ |  |  |
| 10.2 | Да ли ће пројекат довести до развоја пратећих објеката, помоћног развоја или развоја подстакнутог пројектом који може имати утицај на животну средину, на пример пратеће инфраструктуре (путеви, снабдевање електричном енергијом, чврсти отпад или третман отпадних вода итд.), развоја насеља, екстрактивне индустрије, снабдевања и др.? | НЕ |  |  |
| 10.3 | Да ли ће пројекат довести до накнадног коришћења локације које ће имати утицај на животну средину? | НЕ |  |  |
| 10.4 | Да ли ће пројекат омогућити у будућности развој по истом моделу? | НЕ |  |  |
| 10.5 | Да ли ће пројекат имати кумулативне ефекте због близине других постојећих или планираних пројеката са сличним ефектима? | НЕ |  |  |

# ДЕО II - Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација пројекта

За сваку карактеристику пројекта наведену у наставку, треба размотрити да ли нека од набројаних компонената животне средине може бити захваћена утицајем пројекта.

| Питање | Одговор |
| --- | --- |
| Да ли постоје карактеристике животне средине на локацији или у околини локације пројекта које могу бити захваћене утицајем пројекта: |  |
| 1) подручја заштићена међународним, националним или локалним прописима, због својих природних, пејзажних, културних или других вредности, које могу бити захваћене утицајем пројекта; | Не, најближа заштићена подручја су на удаљености 11-20 километара. |
| 2) друга подручја важна или осетљива због своје екологије, на пример мочварна подручја, водотоци или друга водна тела, планинска подручја, шуме и шумско земљиште; | Предмет Захтева је бродска преводница која је у експлоатацији од 1994. године. Предложени радови не обухватају проширење преводнице или мењање њене фукције у односу на третнутно стање, па ни утицај неће бити повећан. |
| 3) подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте флоре и фауне, на пример за раст и развој, размножавање, одмор, презимљавање, миграцију, које могу бити захваћене утицајем пројекта; | Не, на простору ХЕ „Ђердап 2“ нема заштићених врста флоре и фауне. |
| 4) унутрашње површинске и подземне воде; | Не, функционисање бродске преводнице не утиче на квалитет површинских и подземних вода. |
| 5) заштићена природна добра; | Не, у ближој околини ХЕ „Ђердап 2“ нема заштићених природних добара. |
| 6) правци или објекти који се користе за јавни приступ рекреационим и другим објектима; | Не. |
| 7) саобраћајни правци подложни загушењима или који могу проузроковати проблеме животној средини; | Не. |
| 8) подручја на којима се налазе непокретна културна добра; | Не, у ближој околини ХЕ „Ђердап 2“ нема непокретних културних добара. |
| Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив многим људима | Пројекат је изграђен, удаљен је око 2,3 км од насеља Душановац (782 становника) и 1,3 км од Прахова (1196 становника). Пројекат је видљив посади и путницима бродова који пролазе кроз предметну бродску проводницу и путницима који користе гранични прелаз „Ђердап 2“ - Portile de Fior 2 са Румунијом. |
| Да ли се пројекат налази на претходно неизграђеној локацији, на којој ће доћи до губитка зелених површина | Не. |
| Да ли се на локацији пројекта или у околини земљишта које ће бити захваћено утицајем пројекта користи за одређене приватне или јавне намене: |  |
| 1) куће, баште, друга приватна имовина; | Не. |
| 2) индустрија; | Не. |
| 3) трговина; | Не. |
| 4) рекреација; | Не. |
| 5) јавни отворени простори; | Не. |
| 6) јавни објекти; | Не. |
| 7) пољопривреда; | Не. |
| 8) шумарство; | Не. |
| 9) туризам; | Не. |
| 10) рудници и каменоломи, и др.; | Не. |
| Да ли постоје планови за будуће коришћење земљишта на локацији или у околини које би могло бити захваћено утицајем пројекта | Не. |
| Да ли постоје подручја на локацији или у околини која су густо насељена, која би могла бити захваћена утицајем пројекта | Не, насеља Душановац и Прахово нису густо насељена. |
| Да ли постоје подручја осетљивог коришћења земљишта на локацији или у околини, која могу бити захваћена утицајем пројекта: |  |
| 1) болнице; | Не. |
| 2) школе; | Не. |
| 3) верски објекти; | Не. |
| 4) јавни објекти? | Не. |
| Да ли постоје подручја на локацији или у околини са важним, високо квалитетним или недовољним ресурсима, који би могли бити захваћени утицајем пројекта: |  |
| 1) подземне воде; | Не. |
| 2) површинске воде; | Не. |
| 3) шуме; | Не. |
| 4) пољопривредно земљиште; | Не. |
| 5) риболовно подручје; | Не. |
| 6) туристичко подручје; | Не. |
| 7) минералне сировине; | Не. |
| Да ли на локацији пројекта или у околини има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини, на пример тамо где су постојећи правни стандарди животне средине премашени, која могу бити захваћена утицајем пројекта | Не. |
| Да ли постоји могућност да локација пројекта буде погођена земљотресом, слегањем, клизањем, ерозијом, поплавама или екстремним климатским условима, као на пример, температурним разликама, маглама, јаким ветровима, који могу довести до тога да пројект проузрокује проблеме животној Не.средини |  |
| Да ли је вероватно да ће испуштања пројекта имати последице по квалитет чинилаца животне средине: | Не. |
| 1) климатских, укључујући микроклиму и локалне и шире климатске услове; | Не. |
| 2) хидролошких - на пример, количине, протицај или ниво подземних вода и вода у рекама и језерима; | Не. |
| 3) педолошких - на пример, количина, дубина, влажност; | Не. |
| 4) геоморфолошких - на пример, стабилност или ерозивност; | Не. |
| Да ли је вероватно да ће пројекат утицати на доступност или довољност ресурса, локално или глобално: |  |
| 1) фосилних горива; | Не. |
| 2) вода; | Не. |
| 3) минералне сировине, камен, песак, шљунак; | Не. |
| 4) дрво; | Не. |
| 5) других необновљивих ресурса; | Не. |
| 6) инфраструктурних капацитета на локацији - вода, канализација, производња и пренос електричне енергије, телекомуникације, путеви одлагања отпада, железница; | Не. |
| Да ли постоји вероватноћа да пројекат утиче на људско здравље и благостање заједнице: |  |
| 1) квалитет или токсичност ваздуха, воде, прехрамбених производа и других производа за људску потрошњу; | Не. |
| 2) стопу болести и смртности појединаца, заједнице или популације због изложености загађењу; | Не. |
| 3) појаву или распоређеност преносиоца болести, укључујући инсекте; | Не. |
| 4) угроженост појединаца, заједница или популације болестима; | Не. |
| 5) осећање личне сигурности појединаца; | Не. |
| 6) кохезију и идентитет заједнице; | Не. |
| 7) културни идентитет и заједништво; | Не. |
| 8) права мањина; | Не. |
| 9) услове становања; | Не. |
| 10) запосленост и квалитет запослења; | Не. |
| 11) економске услове; | Не. |
| 12) друштвене институције и др. | Не. |

# Прилози

1. Локацијски услови број издате од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број предмета ROP-MSGI-3162-LOC-1/20 од 13.3.2020. године

2. Услови и сагласности других надлежних органа и организација

3. Извод из идејног пројекта: Идејни пројекат Санација, адаптација и реконструкција бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“, 0 - Главна свеска, Енергопројект хидроинжењеринг а.д, август 2020. године

4. Графички приказ микро и макро локације,

5. Ситуацини планови

6. Сагласност на претходну студију

7. Доказ о уплати административне таксе.

1. Локацијски услови број издате од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број предмета ROP-MSGI-3162-LOC-1/20 од 13.3.2020. године

2. Услови и сагласности других надлежних органа и организација

3. Извод из идејног пројекта: Идејни пројекат Санација, адаптација и реконструкција бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“, 0 - Главна свеска, Енергопројект хидроинжењеринг а.д, август 2020. године

4. Графички приказ микро и макро локације

5. Ситуацини планови (на CD-у)

6. Сагласност на претходну студију

7. Доказ о уплати административне таксе