Захтeв за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

За реконструкцију моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од км 3+215 до км 3+430, деоница: Бистрица - Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нова Варош и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој

Садржај

1)	подаци о носиоцу пројекта;

2)	опис локације, нарочито у погледу осетљивости животне средине на географском подручју извођења пројекта и подручју које може бити изложено утицајима

3)	назив, опис и карактеристике пројекта, у току целокупног трајања пројекта, укључујући, по потреби, и радове на његовом затварању, односно уклањању

4)	приказ разумних алтернатива које су разматране

5)	опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

6)	опис могућих утицаја пројекта на чиниоце животне средине, у току целокупног трајања пројекта, укључујући нарочито утицаје који потичу од:

- очекиваних емисија и очекиване производње отпада

- буке, вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, светлости, топлоте

- природе и количине емисије гасова са ефектом стаклене баште

- коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извошења и експлоатације

- кумулативних утицаја пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката

7)	предлог мера за спречавање, смањење и отклањање значајних негативних утицаја

8)	нетехнички резиме података из тачке 2)-7) овог става

9)	податке о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације

10)	друге податке и информације на захтев надлежног органа

Прилози уз Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

1. Идејно решење за реконструкцију моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од км 3+215 до км 3+430, деоница: Бистрица - Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нова Варош и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој – Књига 0 - ГЛАВНА СВЕСКА

2. Прегледна карта (макро и микро локација)

3. Локацијски услови

4. Услови и сагласности других надлежних органа и организација

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

| 1. | Наручилац посла: Друштво с ограниченом одговорношћу „Путеви Србије“ Београд Генерални директор: Зоран Дробњак дипл. инж. грађ. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адреса предузећа: Булевар краља Александра 282, 11000 Београд |  |
| 3. | Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Миодраг Поледица, маст. инж. саобр. |  |
| 4. | Одељење за заштиту животне средине Руководилац одељења Мимоза Јеличић, маст. географ | Телефон: 011 30 40 604 |
| 5. | Особа за контакт: Урош Милинчић, маст. географ E-mail: uros.milincic@putevi-srbije.rs | Телефон: 011 30 40 735 |

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ, НАРОЧИТО У ПОГЛЕДУ ОСЕТЉИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ГЕОГРАФСКОМ ПОДРУЧЈУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА И ПОДРУЧЈУ КОЈЕ МОЖЕ БИТИ ИЗЛОЖЕНО УТИЦАЈИМА

За потребе изградње РХЕ Бистрица, планирана је девијација дела трасе државног пута IIА реда број 191 у дужини од око 2.5 km (предмет друге техничке документације).

Изградњом предметне девијације, стара траса државног пута, oд km 1+623 до km 4+000, користиће се као интерна саобраћајница у систему РХЕ Бистрица.

На предметној деоници постоје три моста: 1) km 2+650, 2) km 3+316 и 3) km 3+560 које је неопходно довести у стање потребно да омогући безбедно одвијање саобраћаја унутар система РХЕ Бистрица.

Такође, радови на изградњи елемената система РХЕ условили су измештање дела градског водовода којим се снабдева Прибој и Прибојска бања.

Макролокација

Територије општина Прибој и Нова Варош, представљају пограничну зону Републике Србије према Црној Гори и Босни и Херцеговини, тј. Републици Српској. Према географској регионалној подели ове општине налазе се у Старовлашкој области и то у субрегији средњег и доњег Полимља. Према административно-територијалној подели припадају Златиборском округу, а у смислу функционално-територијалне организације простора налазе се између функционалних подручја Ужица и Новог Пазара чији се гравитациони утицаји на овом простору преплићу.

Овај простор је кроз историју било важно транзитно подручје, јер се налазио на раскрсници старих римских путева, затим босанског и дубровачког друма, који су послужили за развој данашње мреже саобраћајница. Саобраћајну окосницу чини државни пут IБ реда број 23 на коме је и Нова Варош. Овим путним правцем се читав простор повезује са Београдом на северу, преко Ужица, Пожеге, Косјерића, Ваљева, односно црногорским приморјем на југу, долином Лима до Бијелог Поља, преко Мојковца, Колашина и Подгорице. Преко Прибоја се остварује веза се са Републиком Српском државним путем IIА реда број 191.

Од великог значаја за саобраћајну повезаност подручја Просторног плана је и пруга првог реда Београд – Бар која пролази кроз Прибој.

Ипак простор општина Прибој и Нова Варош има периферан положај у Србији, а и у односу на европске саобраћајне коридоре. Погранични положај није искоришћен као предност и није у довољној мери валоризован.

Слика 1. Макролокација - шири ситуациони приказ подручја

Микролокација

Предмет ове техничке документације јесу радови на реконструкцији моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој.

Почетак трасе планиран је на стационажи km 3+247.50, непосредно пре почетка моста преко Дубоке долине на државном путу IIA реда бр. 191, а крај на стационажи km 3+407.50. Нивелета државног пута на почетку и крају се уклапа у постојеће стање. Ширина коловоза је константна, и износи 6.0m. У постојећем стању, пре и после моста атмосферска вода са коловоза државног пута се прикупља риголама. Овај сиситем прикупљања атмосферске воде са коловоза је задржан.

Слика 2. Микролокација - постојећи изглед државног пута и моста

Осетљивост животне средине на географском подручју места извођења пројекта и подручју које може бити изложено утицајима

а) постојећег коришћења земљишта;

За реализацију пројекта биће заузета катастарска парцела 1129/1, у катастарској општини Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој.

Површине које ће бити заузете обухватају: површину коловоза која обухвата саму мостовску конструкцију и прилазне саобраћајнице.

Планским докуметном (Просторни план подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица“ и хидроелектране „Потпећ) предвиђен је путни појас државног пута. Терен је доста нестабилан и због клижења земљишта, јер присуство раседа и сеизмички покрети доводе до пуцања и клижења терена. Клизишта се нарочито везују за слабо очврсле, јако испуцале и алтерисане стенске масе на стрмим падинама везане за дијабаз – рожначке формације. Због конфигурације терена и састава стенског материјала изражена је и интензивна ерозија земљишта. Крашки процеси су веома изражени у кречњачким теренима и немају повољне инжењерскогеолошке карактеристике као ни горе поменути простори.

Сав материјала настао ископом приликом изградње трајне девијације државног пута ће се поново употребити за позицију израде насипа. Остатак материјала, тј. материјал који није уграђен у насип пута, а добијен ископом приликом изградње трајне девијације државног пута биће искоришћен за изградњу РХЕ Бистрица.

б) релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју;

На основу Решења Заводa за заштиту природе Србије, 20.3.2026. године, под 03 Бр. 021-877/2, утврђено је да се локација на којој се планира реконструкција моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на кат. парц. број 1129/1 КО Челице, на територији општине Нова Варош и кат. парц. број 1147 КО Прибојске Челице, на територији општине Прибој, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите у складу са Законом о заштити природе.

Предметна локација не улази у обухват утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије одређених у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РСˮ, број 102/10).

На самој локацији нема евидентираних станишта, нити заштићених врста. На самој локацији пројекта нема регистрованих заштићених животињских врста. Ни у ком случају се неће створити услови да биљни и животињски свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен. Планирани радови ће се изводити у периоду године када је најнижи водостај, тако да не угрожавају живи свет у реци и не ометају мрест риба, када су оне посебно осетљиве. На тај начин неће бити утицаја и угрожавања рибљег фонда у реци.

в) апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо насељене области;

Читав простор карактерише изразито планински рељеф са великим степеном рашчлањености терена и просечном надморском висином од око 1000 m. Подручје просторног плана је ограничен планинама на северу Црним Врхом (1188 m) и Муртеницом (Бријач, 1480 m), на истоку су обронци Златара (В. Кршева 1626 m), на југу Јадовник (Катунић 1732 m), а на западу Побијеник ( Борак 1423 m). У рељефу се могу издвојити три морфолошке целине: долине река Лим и Увац са надморском висином од 400 до 700 m, површи са надморском висином од 700 до 1300 m, планине са надморском висином од преко 1300 m.

С обзиром на то да су ови простори углавном изграђени од кречњака у његовом рељефу срећу се крашки облици рељефа. Површи и падине обилују вртачама, јамама, понорницама и пећинама.

У обухвату Просторног плана, према акту о условима заштите природе,  не налазе се делови простора који сходно одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21) имају статус заштићеног подручја или подручја за које је покренут поступак заштите. Такође, не наводе се ни еколошки значајна подручја установљена Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) нити подручја посебних природних вредности која су планирана за заштиту.

Заступљена су земљишта лошијег квалитета како због природних услова у смислу великих нагиба терена. Педолошки покривач карактерише се недовољном дубином и развијеношћу, што се одражава на његову економску вредност и правце коришћења. Зато су за интензивну ратарску производу неповољна, али су и природно довољно предиспонирана за развој шумске и ливадске вегетације. Карбонатне и серпентинске стене које доминирају у геолошкој грађи дају мало земљишног супстрата, те је зато овде потребан дужи временски период за стварање продуктивног земљишта. То је још више отежано одношењем земљишта услед велике количине падавина у планинском делу. Већи нагиби терена интензивирају процес ерозије и деградације земљишта, као и крчење шума ради добијања обрадивих површина и пашњака. Да би се сачувала или побољшала плодност брдско-планинског земљишта, посебно треба водити рачуна да нагиб обрадивих површина не прелази 10%.

Пољопривредно земљиште на подручју Просторног плана налази се у планинском пољопривредном рејону са ограниченим могућностима за развој пољопривреде. Највећи удео површина под њивама припада 5. и 6. катастарској класи  те се условно се користе као обрадива земљишта, а више као пашњаци, ливаде и шуме. На територији општине Нова Варош поједина газдинства гаје пчеле. У структури пољопривредних газдинстава доминирају газдинства са малом површином обрадивог земљишта што је недовољно за задовољење основних животних потреба и обезбеђивање новчаних прихода.

Шуме у општинама Прибој и Нова Варош припадају Лимском шумском подручју. Највеће површине под шумама и шумског земљишта су у оквиру шумског газдинства Пријепоље. Поменуто шумско газдинство обједињује организационо три шумске управе, Пријепоље, Прибој и Нову Варош са 99698,75 ha шума. У оквиру овога доминирају државне шуме. У оквиру високих државних шума највише има лишћарских, затим четинарских, а најмање мешовитих састојина. Шуме на територији општине Прибој и Нова Варош остварују највећи прираст дендромасе на територији целе Србије, док је висина запремине дендромасе шума по хектару у овим општинама већа од просека у централној Србији.

Мрежу водотока I реда на подручју Просторног плана чине реке Лим и Увац. Река Лим пролази територијом општина Прибој, а река Увац територијом општине Нова Варош, северним границама КО Рутоши и Радоиња и јужном границом КО Сениште. Река Бистрица, која припада категорији водотоци II другог реда, улива се на подручју КО Бистрица у реку Лим. Од мањих речних токова значајне су Кратовска, Рутошка и Џуровска река, притоке Лима.

На предметној локацији нису регистрована природна и културна добра. Такође нема ни заштићених природних добара у околини, као и оних која се налазе у поступку заштите.

3. НАЗИВ, ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА, У ТОКУ ЦЕЛОКУПНОГ ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА, УКЉУЧУЈУЋИ, ПО ПОТРЕБИ, И РАДОВЕ НА ЊЕГОВОМ ЗАТВАРАЊУ, ОДНОСНО УКЛАЊАЊУ

Реконструкција моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој.

а) величина пројекта;

Предмет ове техничке документације јесу радови на реконструкцији моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој.

Почетак трасе планиран је на стационажи km 3+247.50, непосредно пре почетка моста преко Дубоке долине на државном путу IIA реда бр. 191, а крај на стационажи km 3+407.50. Нивелета државног пута на почетку и крају се уклапа у постојеће стање. Ширина коловоза је константна, и износи 6.0m. У постојећем стању, пре и после моста атмосферска вода са коловоза државног пута се прикупља риголама. Овај сиситем прикупљања атмосферске воде са коловоза је задржан.

За потребе изградње РХЕ Бистрица, планирана је девијација дела трасе државног пута IIА реда број 191 у дужини од око 2.5 km (предмет друге техничке документације).

Изградњом предметне девијације, стара траса државног пута, oд km 1+623 до km 4+000, користиће се као интерна саобраћајница у систему РХЕ Бистрица.

На предметној деоници постоје три моста: 1) km 2+650, 2) km 3+316 и 3) km 3+560 које је неопходно довести у стање потребно да омогући безбедно одвијање саобраћаја унутар система РХЕ Бистрица.

Такође, радови на изградњи елемената система РХЕ условили су измештање дела градског водовода којим се снабдева Прибој и Прибојска бања.

Геодетску подлогу, за потребе израде предметне техничке доклументације је израдило предузеће Премер Савковић д.о.о. Пројекат геолошких истраживања и Елаборат инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње урадиће АГ Институт д.о.о. За потребе израде техничке документације, дефинисана је јединствена осовина хоризонталне геометрије која је била условљена захтевом пројектног задатка.

б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката;

С обзиром на то да путни транспорт подразумева одређене утицаје на животну средину, јасно је да се овде превасходно мисли на буку која потиче од саобраћаја. Али, треба рећи да ће санацијом моста бити омогућена боља проточност саобраћаја, те се могу очекивати и смањени утицаји буке и аерозагађивања на предметној локацији услед изостанка формирања колона и споре вожње возила приликом прелаза преко моста који је оштећен.

в) коришћење природних ресурса и енергије;

За реконструкцију предметног моста употребиће се уобичајени грађевински материјали који се користе при санацији / реконструкцији путева и мостова (камени агрегат, природни шљунак, цемент, бетонско гвожђе и други).

Реконструкција моста такође ће захтевати и коришћење енергије, укључујући електричну енергију и течна горива. Самоходне машине за постављање и сабијање асфалта, ручни пнеуматски алат, ископ материјала и израду доњег и горњег слоја пута, као и камиони и друга грађевинска механизација користиће дизел гориво за покретање погонских мотора са унутрашњим сагоревањем.

г) стварање отпада;

У току извођења радова настајаће комунални отпад од стране запослених на градилишту, док ће од грађевинског отпада бити присутна земља из ископа, као и органски отпад од чишћења терена (уколико на локацији има присутног шибља, жбуња, и дрвећа које треба уклонити). У процесу бетонирања настаје вишак бетона у миксеру.

Комунални отпад настао у току радова потребно је сакупљати у судове који су за ту сврху намењени и редовно га евакуисати у сарадњи са надлежном комуналном службом, односно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта. Уклоњена земља, уколико не буде употребљена у даљим радовима, биће одложена на дефинисане локације, односоно предата оператеру који поседује важећу дозволу за управљање том врстом отпада. Органски отпад од чишћења терена такође ће се трајно одложити на одабрана одлагалишта. Вишак бетона из миксера биће директно одвожен на локалну депонију. Након окончања радова, сав комунални отпад, вишак материјала и опреме мора бити уклоњен са локација привременог депоновања.

У фази редовне експлоатације одвијања саобраћаја на предметним прилазним конструкцијама може се очекивати да се стварање отпада јавља као последица следећих процеса: процуривање горива, уља и мазива, таложење издувних гасова, хабање гума, хабање коловозне конструкције, деструкција каросерије и процеђивање терета, просипање терета, одбацивање органских и неорганских отпадака.

У случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је одговоран за чишћење и отклањање загађења подручја.

д) загађивање и изазивање неугодности;

Пројектована технологија реконструкције моста који предмет овог пројекта не производи никакве загађујуће материјале који би могли доспети у земљиште. Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње у насип, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема.

Потребно је током реконструкције посебну пажњу посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање тла и воде реке Лим, нафтом и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Такође је могуће да током санације дође до неконтролисаног одстрањивања преосталих делова бетонске и асфалтне масе и других грађевинских материјала.

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током реконструкције објекта могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини пута, тачније у зони самих радова. Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини трасе, гасовима из мотора грађевинских машина. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Реконструкцијом објекта неће доћи до поремећаја нивоа подземних вода, а ни до загађења истих.

ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима.

Као и код других саобраћајница, и на предметном пројекту постоји опасност да у току реконструкције објекта дође до удеса који би имао неповољан ефекат на животну средину. При том се, углавном, разматра могућност удеса теретног возила које превози штетне или опасне материје (нафтни деривати, хемикалије и сл.). Ова опасност је присутна и након реконструкције, односно у периоду експлоатације предметне путне деонице.

За време извођења радова узроци удеса могу да буду:

- непоштовање режима саобраћаја,

- непредвиђене ситуације (бујица након великих падавина, удар грома, животиње на путу и сл.).

Евентуални удес у саобраћају могао би да створи услове за загађење воде реке Лим, као и локално загађење земљишта.

Међутим, треба истаћи да се све наведене потенцијалне опасности могу избећи уколико се сви актери, почев од превозника, па све до меродавних републичких и локалних органа, придржавају законске регулативе предвиђене у случају транспорта опасног материјала по животну средину.

4. ПРИКАЗ РАЗУМНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

С обзиром на то да се ради о реконструкцији постојећег објекта, као и да ће планирани радови утицати на побољшање безбедности свих учесника у саобраћају, нису разматране друге алтернативе.

5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

(а) Становништво

Једну од битних одлика анализираног простора, у смислу одређивања могућих утицаја на животну средину, представља карактеристика насељености и становништво. Реконструкцијом ће доћи до повећања безбедности учесника у саобраћају. Реконструисани мост ће имати већу ширину коловоза, као и већу ширину ревизионих стаза.

Не очекују се негативне промене када је у питању здравље становништва. Предметна деоница државног пута IIA 191 и сам мост се налазе ван насељеног подручја и нема утицаја на становништво.

Утицаји буке настале одвијањем саобраћаја неће утицати на становништво јер се путни објекат (мост) налази ван насељеног места.

(б) Флора и фауна

Шуме пружају повољне услове за гајење дивљачи. Густина и бројност економски највреднијих врста дивљачи далеко је испод природног потенцијала ових шума, што искључује развој ловног туризма у појединим деловима региона, нарочито на Златару. Развој ловног туризма подразумевао би побољшање услова у шумским стаништима и насељавањем дивљачи у ловишта. Шуме у општинама Прибој и Нова Варош припадају Лимском шумском подручју. Највеће површине под шумама и шумског земљишта су у оквиру шумског газдинства Пријепоље. Поменуто шумско газдинство обједињује организационо три шумске управе, Пријепоље, Прибој и Нову Варош са 99698,75 ha шума. У оквиру овога доминирају државне шуме. У оквиру високих државних шума највише има лишћарских, затим четинарских, а најмање мешовитих састојина. Шуме на територији општине Прибој и Нова Варош остварују највећи прираст дендромасе на територији целе Србије, док је висина запремине дендромасе шума по хектару у овим општинама већа од просека у централној Србији.

Ни у ком случају се неће створити услови да биљни и животињски свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен. Планирани радови ће се изводити у периоду године у коме не угрожавају живи свет у реци и не ометају мрест риба, када су оне посебно осетљиве. На тај начин неће бити утицаја и угрожавања рибљег фонда у реци. Према томе, флора и фауна у непосредној близини предметне локације неће бити изложене ризику реализацијом предметног пројекта.

(в) Земљиште

Загађење тла у току изградње је аспект утицаја на тло, као чиниоца животне средине, који се може свести на минимум или у потпуности елиминисати уз поштовање техничких мера заштите које су наведене у посебном поглављу описа мере за ублажавање утицаја пројекта.

Под појмом деградације тла у смислу утицаја на животну средину подразумева се више различитих процеса од којих посебну тежину имају појаве клижења и одрона, ерозија, промена пермеабилитета тла, могућа погоршања карактеристика тла у широј зони, деградација тла због отварања позајмишта грађевинског материјала, деградација тла због формирања депонија као и други утицаји који у конкретним просторним условима могу имати мањи или већи значај.

За реконструкцију објекта употребиће се уобичајени грађевински материјали који се користе при изградњи путева и мостова (камени агрегат, природни шљунак, цемент, бетонско гвожђе и други). Грађевински материјали (камени аграгат) ће се транспортовати са локалних позајмишта. Коришћена позајмишта се после експлоатације морају рекултивисати и на тај начин умањити настале негативне последице. Већих значајних утицаја на земљиште неће бити.

(г) Вода

Мрежу водотока I реда на подручју Просторног плана чине реке Лим и Увац. Река Лим пролази територијом општине Прибој, а река Увац територијом општине Нова Варош.

Долина реке Лим пресеца подручје Просторног плана правцем југоисток-северозапад. Река Лим настаје на територији Републике Црне Горе, на надморској висини од 999 m, а истиче из Плавског језера. Лим је највећа притока Дрине и тече на дужини од око 194 km. Долина реке је композитна у којој се смењују котлине и клисуре. Недалеко од Рудог у Републици Српској, Лим се на 299 m надморске висине улива у Вишеградско језеро. Највећа притока реке Лим је Увац који се у њу улива на територији општине Прибој. Максимални водостаји на Лиму јављају се у пролећним месецима (март, април, мај) са максимумом у мају, а минимални водостаји се јављају у летњим месецима. Водостаји се поклапају са максимумом и минимумом падавина у сливном подручју. Максимални водостаји у априлу поклапају се са порастом температуре ваздуха што изазива отапање снега. Водостај опада од априла па све до септембра. Највеће колебање протицаја јавља се у јесењим и зимским месецима. Године 1966, на Лиму је подигнута гравитациона брана дуга 215 m и висока 35 m, чиме је узводно створено Потпећко језеро. За време високих вода Потпећко језеро је дугачко 17-20 km, док му ширина износи свега 50 m. Дубина језера при максималном водостају износи 40 m. Највећа могућа запремина језера износи 43 милиона m3, a средњи годишњи протицај Лима на брани је 85,4 m3/s. При нормалном успору воде, надморска висина језера је 435,6 m, а при максималном успору је 437 m.. Воде језера користе се за производњу електричне енергије у ХЕ „Потпећ“ која је пуштена у погон 1967. године.

Извори загађења вода су: неконтролисано испуштање отпадних вода (индустријске/технолошке, фекалне/канализационе, атмосферске), неконтролисано одлагање отпада, поред путева, на пољопривредном земљишту, у близини речних токова, приобаљима, чак и у речним коритима. Велики проблем представља загађивање подземних вода због коришћења несанитарних септичких јама које се користе у највећем броју насеља. Подземне воде се загађују пестицидима и хербицидима из пољопривреде, процедним депонијским филтратом и захватањем подземних вода каптирањем извора/врела или бушеним/копаним бунарима од стране локалног становништва.

Квалитет површинских вода реке Лим од акумулације Потпећ до државне границе са Црном Гором прати у оквиру редовног мониторинга који спроводи Агенција за заштиту животне средине у оквиру редовног годишњег мониторинга (Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2022. годину). Резултати извршених физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких анализа узорака површинских вода (водотока), односно меродавне вредности параметара за годишњи период, упоређене су са граничним вредностима класа квалитета прописаних.

Правилним руковањем машинама и материјалом неће доћи до загађења воде реке Лим, као ни до поремећаја нивоа подземних вода.

Према томе хидролошке карактеристике терена на предметној локацији неће бити изложене ризику реализацијом предметног пројекта.

(д) Ваздух

Друмски саобраћај представља један од највећих загађивача ваздуха. Према расположивим подацима из литературе друмски саобраћај учествује са 60% у емисији угљенмоноксида, са 45 % у емисији угљоводоника, са 34% у емисији азотних оксида, са 5.9% у емисији сумпор диоксида и са 6.8% у емисији чврстих честица. Зона утицаја издувних гасова возила (мотори са унутрашњим сагоревањем) зависи од обима саобраћаја, конфигурације терена и климатских услова (нпр. ружа ветрова). Саобраћајно оптерећење ће бити истог ранга као и до сада.

Пракса која се дуго задржала у анализама аерозагађења, да се као једини представник аерозагађивача узима угљенмоноксид (CO) данас је превазиђена. Сматра се наиме врло битним да се у ове анализе поред угљенмоноксида укључе и оксиди азота, оксиди сумпора, угљоводоници, олово и честице чађи. Пораст броја возила са дизел моторима нарочито је повећао значај азотових оксида што је потенцирано и преласком на безоловни бензин. Истраживања су такође показала да су оксиди азота, с обзиром на дозвољене вредности, често ближе граници или изнад ње него што је то случај са угљенмоноксидом.

(ђ) Климатски чиниоци

Основни микроклиматски показатељи који се могу регистровати изнад моста и са њене једне и друге стране (температура, влажност, евапорација, зрачење), а без утицаја изражених вештачих објеката, показују устаљене законитости које важе и у конкретним просторним односима. Простор изнад саме коловозне површине у микроклиматском смислу карактерисаће повећане температуре на самој површини које већ на растојањима од неколико метара од ивице пута добијају устаљене вредности. Иста природа промене карактеристична је за евапорацију и светлосно зрачење док влажност ваздуха има обрнуту законитост, изнад коловоза је најмања.

Са становишта утицаја на животну средину ови утицаји се не могу сматрати значајним. С обзиром на предходно изнесене чињенице могу се очекивати локални утицаји који неће имати посебно изражено негативно деловање. Не очекују се промене у животној средини, када су у питању климатске карактеристике и метеоролошки параметри.

(е) Грађевине

У непосредној близини објекта који се реконструише не постоје грађевине које могу бити угрожене планираном интервенцијом.

(ж) Непокретна културна добра и археолошка налазишта

На предметној локацији нису регистрована природна и културна добра. Такође нема ни заштићених природних добара у околини, као и оних која се налазе у поступку заштите.

(з) Пејзаж

Пејзаж представља психолошку, афективну категорију која обухвата синергично деловања целокупног окружења на посматрача.

Карактеристике слике предела представљају чинилац који доприноси квалитету пројектног решења. Немогуће је изградити саобраћајницу или путни објекат, а да не постоје визуелни утицаји. Два основна нивоа разматрања су геомеријско обликовање и односи према простору – утицај на пејзаж. Путни објекат може да утиче на побољшање или деградацију простора, затим да буде у складу са својом околином, може да побољша општи изглед, ако се води рачуна о пејзажу и слично.

Реконструкцијом путног објекта, неће доћи до значајних утицаја на околни пејзаж. Мост ће у естетском погледу бити прихватљивији, имаће већу прегледност и сигурност, а такође и корито реке ће бити уређено, што ће имати додатну корист на побољшање постојећег пејзажа.

(и) Међусобни односи наведених чинилаца

Међусобни односи наведених чинилаца животне средине на посматраној деоници, могу се коментарисати са нивоа доступних података о овом простору. Увидом у резултате о квалитету вода и земљишта указује се потреба за коментаром који ближе објашњава постојеће (нулто) стање.

Уважавајући све закључке који су изведени у смислу квантифиикације постојећег стања и постојања могућности за његову деградацију, са сигурношћу се може тврдити да је неопходна квантификација свих очекиваних утицаја како би се могао донети закључак о њиховом значају као и предложити одговарајуће мере заштите.

6. ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЧИНИОЦЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

а)	Очекивана емисија и очекиване производње отпада

Емисије у ваздух

У фази извођења грађевинских радова, може доћи до привременог умереног пада квалитета ваздуха на локалном нивоу, због емисија прашине проузроковане саобраћањем грађевинске механизације и повишеног нивоа азот оксида (NОx) и сумпор оксида (SОx), због издувних гасова грађевинске механизације. За време експлоатације предметног пројекта долазиће до емисија загађујућих материја из издувних система моторних возила, услед хабања мотора и пнеуматика, процуривања горива, мазива и других течности и отпадања честица услед корозије. Ове материје се емитују директно у атмосферу (CO, NOx, SO2, PM10) и на коловозну

површину.

Процес загађења ваздуха карактеришу две основне етапе: загађења у току изградње и загађења у току експлоатације. Загађења у току изградње обухватају емисије прашине и других загађујућих материја у ваздух узроковане радом грађевинских машина.

На простору у обухвату редовног рада пројекта oчекују се емисије угљенмоноксида, угљоводоника и азотних оксида у ваздух (услед одвијања саобраћаја). Осим тога, бензински мотори су главни извори загађења оловом, док дизел мотори емитују изузетно велике количине чађи и дима.

Емисије у воде

Процес загађења вода током радова на реконструкцији моста је привременог карактера, по обиму и интензитету је ограничен и незнатан.

Постоје два вида утицаја које проузрокује реконструкција путног објекта:

•	Загађење вода,

•	Промена режима површинских и подземних вода.

Промене физичких и хемијских карактеристика вода је занемарљиво, под условом да су организација градилишта и процедура током извођења радова, у складу са важећим законима, подзаконским актима, нормативима и правилима струке који се односе на област изградње објеката и заштите животне средине.

До измене протицаја, брзине и самог тока површинских вода мохе доћи привремено, током извођења радова због промена морфологије терена.

Главни извори полутаната на подручју путног објекта - друмског моста преко Дубоке долине су: возила, падавине и прашина. Загађење вода првенствено je последица следећих процеса:

- емисије издувних гасова;

- хабање гума;

- просипање терета;

- одбацивање органских и неорганских отпадака;

- талохење из атмосфере;

- доношење ветром;

- развејавање услед проласка возила.

Загађење које је последица наведених процеса по својој временскоj карактеристици могу бити стална, сезонска и случајна (акцидентна).

Не очекују се значајнија загађења вода током извођења радова на реконструкцији моста.

Загађивање земљишта

У фази изградње, може доћи о загађења земљишта или до деградације земљишта. Загађења земљишта могу да потичу од комуналног отпада од запослених на градилишту, мада се ради о врло малим количинама. Такође до загађења може доћи услед неправилне манипулације нафтом и њеним дериватима која се користи за грађевинску механизацију и друга постројења у току изградње, прања возила и механизације изван за то предвићених и уређених места, неадекватно уређеног градилишта и другим активностима које се не спроводе по препорукама техничких мера заштите у току изградње. Уз поштовање техничких мера заштите животне средине загађења тла у фази изградње могу се свести на минимум.

У фази експлоатације загађење земљишта ће углавном бити последица следећих процеса: загађења од атмосферских вода са коловоза, таложења издувних гасова, одбацивања органских и неорганских отпадака, просипање терета, развејавања услед кретања возила.

Стварање отпада

У току извођења радова настајаће комунални отпад од стране запослених на градилишту, док ће од грађевинског отпада бити присутна земља из ископа, као и органски отпад од чишћења терена (уколико на локацији има присутног шибља, жбуња, и дрвећа које треба уклонити). У процесу бетонирања настаје вишак бетона у миксеру.

Комунални отпад настао у току радова потребно је сакупљати у судове који су за ту сврху намењени и редовно га евакуисати у сарадњи са надлежном комуналном службом, односно спровести систематско прикупљање чврстог отпада који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта. Уклоњена земља, уколико не буде употребљена у даљим радовима, биће одложена на дефинисане локације, односоно предата оператеру који поседује важећу дозволу за управљање том врстом отпада. Органски отпад од чишћења терена такође ће се трајно одложити на одабрана одлагалишта. Вишак бетона из миксера биће директно одвожен на локалну депонију. Након окончања радова, сав комунални отпад, вишак материјала и опреме мора бити уклоњен са локација привременог депоновања.

У фази редовне експлоатације одвијања саобраћаја на предметним прилазним конструкцијама може се очекивати да се стварање отпада јавља као последица следећих процеса: процуривање горива, уља и мазива, таложење издувних гасова, хабање гума, хабање коловозне конструкције, деструкција каросерије и процеђивање терета, просипање терета, одбацивање органских и неорганских отпадака.

У случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је одговоран за чишћење и отклањање загађења подручја.

б)	Буке, вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, светлости, топлоте

Бука

Законска регулатива Републике Србије уређује субјекте заштите од буке у животној средини, мере и услове заштите животне средине од буке, мерење буке у животној средини, приступ информацијама о буци, надзор и друга питања која су од значаја за заштиту животне средине и на здравље људи.

Дефинисани су највиши дозвољени нивои буке на отвореном простору и у затвореним просторијама, а у функцији намене простора и периода дана. На овај начин законски се спречавају штетни утицаји буке на становништво. Приликом израде планске и пројектне документације обавезно је сагледавања утицаја буке и планирање мера за смањивање њеног негативног утицаја на животну средину.

Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору дефинисане су Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10). У смислу ове Уредбе дан траје од 6:00 до 18:00 часова, вече од 18:00 до 22:00 часова и ноћ од 22:00 до 6:00 часова.

Индикатори буке користе се у циљу утврђивања нивоа буке у животној средини, за процену и предвиђање нивоа буке и њених ефеката, израду стратешких карата буке и планирање мера заштите од буке. Вредност индикатора буке у животној средини утврђује се применом метода мерења, прорачуна или процене.

Утицај пројекта реконструкције моста на укупне нивое буке у окружењу може се поделити на два сегмента. Први ће обухватити буку за време извођења радова на реконструкцији моста, а други приликом експлоатације. Утицаји ова два сегмента неће се међусобно преклапати.

Утицаји приликом изградње спадају у краткотрајне, и присутни су само за време извођења радова. Утицаји за време експлоатације спадају у дуготрајне и биће присутни за сво време експлоатације трајне девијације (бука у експлоатацији трајне девијације биће иста као и сада на постојећем државном путу).

Бука за време извођења радова

У овој фази израде пројекта није позната прецизна организација и технологија извођења радова, као ни који алати, опрема и машине ће бити ангажовани. Сви прорачуни и анализе дати су на основу претпоставки, док ће стварне вредности моћи да буду одређене тек када буде познат извођач радова и усвојена техника и технологија извођења радова.

Ниво буке за време извођења радова зависи од великог броја фактора, и то: обима извођења радова, локације извођења радова, врсте алата, опреме или машина који се користе за извођење радова, постојећих извора буке, топографије терена и временских услова. Претпоставља се да ниједан алат, опрема или машина неће сво време радити при пуној снази када су нивои буке које они емитују највећи. Периоди са пуним ангажовањем снаге требало би да су релативно кратки, а да ће се приликом извођења радова већим делом времена користити „средње“ вредности снаге. Такође, неће све врсте алата, опреме и машина истовремено бити присутне и радно ангажоване на градилишту.

Бука за време експлоатације

Бука ће бити иста као и сада на постојећем државном пут.

Вибрације

Један од критеријума који карактеришу однос пута и животне средине и настају као последица осцилаторних кретања возила код одвијања путног саобраћаја су вибрације. Узимајући у обзир ову чињеницу, проблематици вибрација посвећена је одговарајућа пажња у смислу квантификације меродавних показатеља и процене могућих негативних последица.

Фаза изградње

Карактерише је рад механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице на којој се изводе радови на реконструкцији моста. Организацију грађења линијског објекта као што је пут, карактерише распоред грађевинске механизације на релативно великом простору што омогућава интервенције на заштити околине од вибрација у овој фази. Изложеност овим утицајима је временски ограничена, привремена и малог интезитета.

Фаза експлоатације

Вибрација ће бити иста као и сада на постојећем државном пут, односно путном објекту.

Јонизујућа и нејонизујућа зрачења

Ако се изузме реконструкција моста као извор загађења који је временски ограниченог карактера и у односу на дужину експлоатације, у већини случајева може бити занемарен, а коришћење се мери деценијама, као и само присуство пута, које осим тренутног постављања нових односа у окружењу, не доприноси испуштању материја односно зрачења која могу да се угрозе стање животне средине, кретање моторних возила је једини могући узрок деградације присутних еколошких потенцијала.

Светлост и топлота

Реконструкција, експлоатација и одржавање моста преко Дубоке долине на деоници државног пута IIА реда број 191 неће изазвати друге негативне утицаје.

в)	Природе и количине емисије гасова са ефектом стаклене баште

Гасови стаклене баште су природни део атмосфере. Међутим, од почетка индустријске револуције до данас, уочено је значајно повећање њихове концентрације, као последица људског деловања. Осим водене паре, најзначајнији гасови са ефектом стаклене баште су угљен-диоксид, који је одговоран за око 62% укупне додатно произведене топлоте, метан (око 20%), хлорофлуороугљеници (око 10%), азот-субоксид (око 6%) и тропосферски озон (око 2%).

Угљен-диоксид (CO2), се природним путем ослобађа при вулканским ерупцијама, а ослобађа и троши у циклусима дисања и фотосинтезе, као и при размени између океана и атмосфере. Најчешће су природни понори и извори CO2 уравнотежени, тако да се произведе управо онолико колико се потроши.

Међутим, у последњих 200 година, највећи део атмосферског CO2 емитованог у атмосферу је последица људске активности. Најзначајнији антропогени извори су сагоревање фосилних горива (петролеј, природни гас, угаљ) у електранама, индустрији и саобраћају и уништавање шума. Процес производње електричне енергије је одговоран за 39% целокупне емисије CO2. Петро-рафинерије, хемијска индустрија, индустрија производње метала, папира, хране и минерала ослобађају велике количине CO2, док се мања количина ослобађа као нуспродукт при производњи цемента, гвожђа, челика, алуминијума и цинка. Продукти петролеја се користе у различитим материјалима као што су пластика, лубриканти и растварачи који могу испарити, растворити се или разградити, при чему се такође емитује CO2. Две трећине емисије од транспорта потиче од копненог саобраћаја. Младе биљке у процесу раста више уклањају CO2 из атмосфере, него што га производе. Сва подручја као што су фарме, пољане или шуме могу бити извори или понори CO2. Константно уништавање шума доводи до повећања емисије CO2, јер се угљеник који ослобађа дрвеће није уравнотежен новим растом шуме.

У првој половини 20. века појавила се сумња да се концентрација CO2 у атмосфери повећала услед сагоревања фосилних горива. После неколико мање успешних покушаја, 50-их година је успостављено неколико сталних мерених места, између осталог на Јужном полу и Хавајима, довољно далеко да се избегне загађење од локалне индустрије.

Једна од области енергетике коју вреди пажљивије погледати је транспорт. У оквиру овог сектора највећа количина емисија долази од друмског саобраћаја, отприлике три четвртине свих емисија из сектора транспорта, што одговара уделу од 11.9% у укупним светским емисијама.

Реконструкција, експлоатација и одржавање предметног моста неће изазвати повећење ефекта стаклене баште. Ефекат стаклене баште би требало да буде исти као и до сада јер ће саобраћајно оптерећење бити истог ранга као и до сада на постојећем државном путу.

г)	Коришћење природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и животињског света у току извођења и експлоатације

За радове на реконструкцији моста преко Дубоке долине, користиће се грађевински материјали у природном стању или обрађени. Сви природни ресурси који се користе морају да потичу из позајмишта која имају уредно издате дозволе за рад. Изузетак могу бити земља и хумус који се користе за насип, а исти могу да потичу и из ископа. Камени агрегат, шљунак и песак се користе за израду коловозне конструкције. Као везиво, за израду коловозних конструкција се користи битумен, а за бетонске радове цемент и бетонско гвожђе.

Предметни пројекат не предвиђа коришћење биљног и животињског света у току извођења и експлоатације.

д)	Кумулативни утицај пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или планираних пројеката

На предметној деоници државног пута IIA реда бр. 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, на којој се налази мост преко Дубоке долине, већ се одвија саобраћај и он представља доминантан извор утицаја на посматраном простору. Други извори загађења не постоје на посматраном простору. Негативни утицаји за време експлоатације саобраћајнице биће мањи, а у кумулативном смислу очекују се позитивни утицаји, који се огледају пре свега у безбеднијем одвијању саобраћаја.

7. 	ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

Мере заштите којима би се негативне последице свеле у прихватљиве границе, обухватају мноштво активности за сваки од уочених утицаја и то у фази изградње и фази експлоатације моста.

Описане су мере спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја пута на животну средину.

Завод за заштиту природе, у склопу Локацијских услова, издало је услове под којим је потребно извести радове.

Правила и мере заштите дефинисане у оквиру Локацијских услова

- Локација на којој се планира реконструкција моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на кат. парц. број 1129/1 КО Челице, на територији општине Нова Варош и кат. парц. број 1147 КО Прибојске Челице, на територији општине Прибој, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите у складу са Законом о заштити природе.

- Предметна локација не улази у обухват утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије одређених у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РСˮ, број 102/10).

Сходно тач 1. и 2. овог решења, издају се следећи услови заштите природе:

- Забрањени су радови који би довели до замућења воде реке Лим, у коју се улива Брезовачки поток, дуже од три дана у континуитету и/или чији би интензитет негативно утицао на акватичне организме;

- Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 96/21), ниво буке не сме прећи граничне вредности за радну средину;

- Планиране активности на реконструкцији не смеју довести до нарушавања стабилности терена, нити изазвати инжењерско – геолошке процесе и појаве;

- Радови на за реконструкцију моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на кат. парц. број 1129/1 КО Челице, на територији општине Нова Варош и кат. парц. број 1147 КО Прибојске Челице, на територији општине Прибој, могу се извести у складу са важећим прописима и техничким нормативима који регулишу извођење оваквих радова, као и у складу са правилима уређења и грађења која су дефинисана Просторним планом општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош”, број 1/12) и Просторним планом општине Прибој (,,Службени лист општине Прибој”, број 2/12);

- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно члaну 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;

- Приликом предметних радова предвидети све неопходне мере заштите тока, приобаља и живог света Брезовачког потока и реке Лим; Приликом предметних радова предвидети све неопходне мере заштите тока, приобаља и живог света Брезовачког потока и реке Лим;

- Сав грађевински материјал привремено депоновати на обележеним локацијама унутар предметних парцела;

- Приликом радова потребно је очувати и заштитити околно земљиште, високо зеленило и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала), како се не би оштетила приликом манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме. Приликом земљаних радова коренов систем мора остати неоштећен;

- Уколико дође до хаварије, односно изливања уља или горива из грађевинских машина и транспортних средстава, неопходно је извршити санацију површине, у циљу заштите земљишта и подземних вода;

- Током извођења радова неопходно је одржавати примерен ниво комуналне хигијене, односно предвидети систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља у процесу изградње и боравка радника, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 109/25);

- Након завршених радова инвеститор је обавезан да изврши комплетну санацију локације и свих манипулативних површина девастираних током извођења радова, доводећи их у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином, као и да уклони сав преостали грађевински материјал, отпад и опрему са локације по завршетку предметних радова.

На основу спроведене анализе може се закључити да ће постојати одређени негативни утицаји у току извођења радова на реконструкцији постојећег објекта. Ово се у првом реду односи на простор који ће бити ангажован за организацију градилишта. У току извођења радова неопходно је предузети низ мера којима се минимизирају могући утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- израду посебних анализа  заштите животне средине у оквиру пројекта организације грађења;

- да се планирани радови изводе само на територији општине Нова Варош, и то на наведеним катастарским парцелама у К.О. Челице и на територији општине Прибој, на катастарској парцели у К.О. Прибојске Челице;

- да се евентуално проширивање или продужавање постојеће трасе врши само уз минимално уклањање околне вегетације;

- да планираним грађевинским радовима неће доћи до измене морфологије терена ван трасе предвиђене пројектом, да они неће изазвати инжењерско геолошке или друге деградационе процесе и да ће бити предузете противерозивне мере и стабилизовање земљишта, како не би дошло до обрушавања или клизања;

- спречавање и онемогућавање загађења ваздуха, земљишта, као и подземних и површинских вода у току реконструкције и каснијег коришћења моста;

- примену одговарајућег техничког решења које обезбеђује прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са коловоза пута на мосту и њихово испуштање у најближи водоток;

- заштиту појединачних стабала и група стабала које се налазе у близини објекта, а могу бити угрожена радом грађевинских машина или транспортним средствима;

- организовање градилишта на минималној површини потребној за његово функционисање, уз просторно ограничавање манипулативне површине и забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта;

- стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван површине ангажоване за формирање градилишта не могу вршити стална или привремена одлагања материјала, паркирање, сервисирање и поправка возила и машина;

- забрану прања машина и возила у зони радова, као и прање миксера за бетон и некотролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне трасе пута;

- све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, као и снабдевање машина горивом, машинским и другим уљима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите, како не би дошло до просипања у земљиште или испуштања у сталне и повремене токове. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- предвиђање свих превентивних мера ради спречавања акцидентних ситуација, као и одговарајуће активности уколико до истих дође, уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;

- тренутно обустављање радова уколико приликом њиховог извођења дође до хаваријског изливања горива, уља или других штетних материја уз комплетну санацију локације, под условима које одреди надлежна комунална служба;

- паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети посебне мере заштите од загађења тла уљем, нафтом и нафтним дериватима. Уколико дође до загађења тла исцурелим уљем или на неки други начин, тражиће се уклањање тог слоја земље и његово одношење на депонију;

- систематско прикупљање чврстог комуналног отпада, који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) у судове који су намењени за ту сврху и његово редовно одлагање на уређеним депонијама, у сарадњи са надлежном комуналном службом;

- по завршетку извођења радова све привремено заузете површине морају се вратити у првобитно стање, а сав вишак материјала и грађевински отпад однет на регистроване депоније.

По окончању извођења радова и затварању градилишта потребно је вратити локацију у првобитно стање. Ово ће се реализовати:

- уклањањем свих делова опреме, и свог отпада насталог током реконструкције моста;

- уклањањем и/или депоновањем свих вишкова земље и шута под условима надлежне комуналне службе;

- чувањем хумусног слоја земљишта уклоњеног током извођења радова и његово враћање на првобитно место, односно употреба за санирање и озелењавање терена;

- враћањем у првобитни ниво растреситости делова тла збијених изградњом привремених саобраћајница и објеката;

- рекултивацијом земљишта засејавањем аутохтоне ниске вегетације (ливадски екосистеми) и супституцијом уклоњених примерака високе вегетације.

На основу извршене анализе утицаја, за буку, аерозагађење, загађење вода и тла од саобраћаја, није неопходно спровести додатне мере заштите животне средине.

8. 	НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ИНФОРМАЦИЈА

Предмет захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину представља пројекат на реконструкцији моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој.

Почетак трасе планиран је на стационажи km 3+247.50, непосредно пре почетка моста преко Дубоке долине на државном путу IIA реда бр. 191, а крај на стационажи km 3+407.50. Нивелета државног пута на почетку и крају се уклапа у постојеће стање. Ширина коловоза је константна, и износи 6.0m. У постојећем стању, пре и после моста атмосферска вода са коловоза државног пута се прикупља риголама. Овај сиситем прикупљања атмосферске воде са коловоза је задржан.

Мост се налази на територији општина Прибој и Нова Варош у Златиборском округу.

Конфигурација терена на коме је планирана рекострукција путног објекта је претежно брдско-планинског типа. Пејзаж одговара ненасељеном месту. Реконструкцијом објекта неће доћи до локалне измене пејзажа.

На анализираној локацији, заступљена је шумска вегетација и карактеришу је углавном биљке континенталног подручја ниске и средње висине. На самој локацији нема евидентираних станишта, нити заштићених врста. На самој локацији пројекта нема регистрованих заштићених животињских врста. Ни у ком случају се неће створити услови да биљни и животињски свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен. Планирани радови ће се изводити у периоду године када је најнижи водостај, тако да не угрожавају живи свет у реци и не ометају мрест риба, када су оне посебно осетљиве. На тај начин неће бити утицаја и угрожавања рибљег фонда у реци. Такође, санацијом моста, неће доћи до поремећења нивоа, а ни до загађења подземних вода.

На предметној локацији нису регистрована природна и културна добра. Такође нема ни заштићених природних добара у околини, као и оних која се налазе у поступку заштите.

Реализацијом пројекта неће доћи ће до новог заузимања земљишта. Доминатни извор загађивања у посматрaном подручју је друмски саобраћај.

Потенцијално загађење ваздуха се огледа кроз појаву прашине током извођења радова и транспорта материјала, као и кроз појаву аерополутаната услед рада мотора грађевинских машина. Већим делом се ради о утицајима привременог карактера, а током експлоатације моста, незнатан пораст буке и аерозагађења услед одвијања саобраћаја је неминован. Емисије буке очекују се током извођења радова, али овај утицај престаје са завршетком реконструкције. Како се мост не налази у насељеном подручју, нећа бити потребе за примену мера заштите од буке.

Нема услова да реализација пројекта узрокује вибрације, као ни промену микроклиме на предметној локацији.

9. 	ПОДАЦИ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА

Приликом израде Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину технички недостаци огледају се у непостојећим подацима о квалитету животне средине на локацији.

10. 	ДРУГИ ПОДАЦИ И ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

Надлежни орган није захтевао друге податке и информације.

УПИТНИК

уз Захтев за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину за

реконструкцију моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој

| ред. бр. | Питање | да/не Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији? | НЕ - | НЕ – ради се реконструкцији постојећег моста |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса, као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА - санација објекта захтеваће коришћење одређених површина земљишта, воде, одрђених количина материјала и енергије, али неће узроковати коришћење необновљивих ресурса. | НЕ – вода, енергија (течна горива и електрична енергија) се користи само приликом изградње објекта. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазивати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ | НЕ |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад ? | ДА - грађевински и комунални отпад ће се генерисати током изградње и боравка радника у зони градилишта. | НЕ - отпад који настаје током изградње биће адекватно одложен на депонију у складу са Планом упарављања отпадом од грађења и рушења |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | ДА - прашина и гасови из мотора грађевинских машина током изградње, као и гасови из мотора возила током изградње моста | НЕ - ради се о релативно ниским концентрацијама гасова. Прашина се јавља током радова, али је привременог карактера |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА - буку од транспорта везаног за извођење радова или саобраћај при раду објекта | НЕ - бука која настаје током извођења радова је привремена |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | ДА - због руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних материја; у току редовне експлоатације моста услед одвијања саобраћаја, као и услед зимског одржавања (посипање соли) | НЕ - последице нису значајне због малих концентрација загађујућих материја у атмосферским водама отеклим са коловоза |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса, који може угрозити људско здравље или животну средину? | ДА - земљиште и воде су изложени ризику загађења услед акцидентних емисија насталих као последица непажљивог руковања грађевинском опремом; у току редовне експлоатације моста постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје, односно може доћи до хаварије возила. | ДА/НЕ - уколико се непрописно врши транспорт опасних или токсичних материја може доћи до последица. Уз примену санације у случају акцидента, последице нису у великој мери значајне. |
| 9. | Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ - не очекују се социјалне промене. | НЕ |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довети до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ - санација објекта ће се одразити на безбедност саобраћаја на ширем подручју општина Нова Варош и Прибој, а кумулативни утицаји на животну средину су релативно мали | НЕ |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ - на локацији не постоје заштићена подручја | НЕ |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних и осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | ДА, на предметној локацији постоји водоток – Брезовачки поток, Дубоки поток и река Лим | НЕ - могући утицаји су сведени на минимум и привременог су карактера |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне и осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта? | НЕ | НЕ |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА – постоји Брезовачки поток, Дубоки поток и река Лим. Других осетљивих подручја на микролокацији нема | НЕ - могући утицаји су сведени на минимум и привременог су карактера. Пројектом неће бити узроковано загађење реке јер је одвођење воде са коловоза контролисано и пре испуштања у водотоке отпадне воде се пречишћавају у сепатору лаких течности |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или други објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | НЕ | НЕ |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског и културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ | НЕ |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, привредне активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА – у непосредној близини моста не налазе се обрадиве пољопривредне површине и сл, али постоје шуме | НЕ – неће бити значајних последица |
| 22. | Да ли за локацију или околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењем земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | ДА - на предметној локацији постоји Брезовачки поток, Дубоки поток и река Лим | НЕ - могући утицаји су привременог карактера. Пројектом неће бити узроковано загађење Брезовачког потока, Дубоког потока и реке Лим |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађења или штету на животној средини (на пример где су постојећи правни нормативи животне средине пређени), која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (нпр. температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ | НЕ |

Резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом потребе за израдом студије процене утицаја на животну средину:

Имајући у виду карактеристике објекта и локације, као и локацијске услове од надлежних институција, сматрамо да реконструкција моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој, неће негативно утицати на животну средину. Почетак трасе планиран је на стационажи km 3+247.50, непосредно пре почетка моста преко Дубоке долине на државном путу IIA реда бр. 191, а крај на стационажи km 3+407.50. Нивелета државног пута на почетку и крају се уклапа у постојеће стање. Ширина коловоза је константна, и износи 6.0m. У постојећем стању, пре и после моста атмосферска вода са коловоза државног пута се прикупља риголама. Овај сиситем прикупљања атмосферске воде са коловоза је задржан. Од материјала за градњу, користиће се земљани материјал, камен, бетон, челик и асфалтни материјали. Пројектована технологија изградње неће произвести никакве загађујуће материјале који би могли доспети у земљиште. Процењује се да током санације неће доћи до загађења површинских и подземних вода, осим у случајевима повременог замућења реке насталог услед евентуалних упада мањих количина материјала у воду. Санацијом објекта неће доћи до поремећења нивоа, а ни до загађења подземних вода. Грађевинске машине ће током рада производити буку повишеног нивоа, али се тај утицај сматра привременим и не представља трајну сметњу за локално становништво. Потенцијално загађење ваздуха се огледа кроз појаву прашине током извођења радова и транспорта материјала, као и кроз појаву аерополутаната услед рада мотора грађевинских машина. Већим делом се ради о утицајима привременог карактера, а током експлоатације моста, незнатан пораст буке и аерозагађења услед одвијања саобраћаја је неминован. Процена је да здравље локалног становништва неће бити угрожено услед пораста нивоа буке и аерополутаната у зони моста. Нема услова да реализација пројекта узрокује вибрације, као ни промену микроклиме на предметној локацији. На локацији предметног објекта, као и код свих других мостовских конструкција, постоји потенцијална опасност од удеса. Последице удеса по животну средину могу бити значајне у случају да се ради о акциденту, односно удесу возила које превози материје које су опасне по здравље људи и животну средину. Овај проблем се посебно анализира и обрађује у пројекту мере превенције. Решено је питање стабилности конструкције и стабилност подлоге у погледу носивости. Додатно, пројектован је одговарајући режим саобраћаја за време санације и током експлоатације саобраћајнице, лимитиране су брзине кретања возила и биће постављена хоризонтална и вертикална сигнализација. Пројектом је такође предвиђено да се током градње предузму све потребне мере заштите на раду. Осим општих мера заштите на раду, за потребе пројекта дефинисане су и посебне мере заштите: обезбеђење градилишта, приступне саобраћајнице, организација градилишта, транспорт материјала, рад у отежаним условима, електричне инсталације, прва помоћ и противпожарна заштита. Имајући све у виду, сматрамо да предметни пројекат реконструкције моста (путног објекта) преко Дубоке долине, на државном путу IIA реда број 191, од km 3+215 до km 3+430, деоница: Бистрица – Прибојска бања, у постојећој регулацији на катастарској парцели 1129/1 К.О. Челице, на територији општине Нове Вароши и катастарској парцели 1147 К.О. Прибојске Челице, на територији општине Прибој, не представља загађивач животне средине, те сматрамо да не постоји потреба за израдом студије о процени утицаја на животну средину.

Обрађивач захтева

Виа инжењеринг д.о.о. Нови Сад, Цара Уроша 3, Нови Сад

021 / 65 46 375

Људевит Боричић, дипл.инж.грађ.

Потпис обрађивача захтева

1. ГЛАВНА СВЕСКА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

2. ПРЕГЛЕДНА КАРТА (МАКРО И МИКРО ЛОКАЦИЈА)

3. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

4. УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА