Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Пројекат:

Главни рударски пројекат обилазног тунела Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока у зони флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“

Београд, април 2021. год.

| НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: | Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor Ђорђа Вајферта 29 19210 Бор, Република Србија Тел: + 381 30 422 788 e-mail: ekologija@zijinbor.com web: www.zijinmining.com |
| --- | --- |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: |  |
|  | Jian Ximing, директор |
| ИЗРАЂИВАЧ: | ENVICO д.о.о. Београд Вардарска 19 11000 Београд, Република Србија Тел: +381 11 64 17 257 е-mail: office@envico.rs web: www.envico.rs |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: |  |
|  | Владан Степановић, директор |
| НАЗИВ ПРОЈЕКТА: | Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја главног рударског пројекта обилазног тунела Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока у зони флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“ |
| ПРОЈЕКТНИ ТИМ: | др Милица Каранац, дипл. инж. технол., Број лиценце: 371 Р764 18 мр Јасминка Микалачки, дипл. биолог Душан Недељковић, мастер животне средине и управљања природним ресурсима Верица Симић, мастер инж. зашт. жив. сред. Милош Тишовић, дипл. инж. шум. |
| ДАТУМ: | април 2021. год. |

- Садржај

1.	Уводне напомене	1

2.	Подаци о носиоцу пројекта	3

3.	Опис локације пројекта	4

3.1.	Макролокација	4

3.2.	Микролокација	4

3.3.	Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката	8

4.	Опис карактеристика Пројекта	9

4.1.	Постојећи систем одвођења поплавних вода	9

4.2.	Опис новог обилазног тунела	10

5.	Приказ главних алтернатива које су разматране	17

6.	Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају	18

6.1.	Становништво	18

6.2.	Флора и фауна	18

6.3.	Земљиште	18

6.4.	Вода	19

6.5.	Ваздух	23

6.6.	Бука и вибрације	25

6.7.	Климатски чиниоци	25

6.8.	Сеизмолошке карактеристике терена	28

6.9.	Грађевине	28

6.10.	Непокретна културна добра и археолошка налазишта и заштићена природна добра	28

7.	Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину	30

8.	Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја	34

9.	Кратак опис пројекта	37

10.	Листа прилога	46

10.1.	Прилог 1 – Извод о регистрацији привредног субјекта	46

10.2.	Прилог 2 – Информација о локацији	47

10.3.	Прилог 3 – Извод из Главног рударског пројекта обилазног тунела Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока у зони флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“	48

10.4.	Прилог 4 – Графички приказ микро и макро локације	49

10.5.	Прилог 5 – Услови надлежних органа и имаоца јавних овлашћења	50

10.6.	Прилог 6 – Копије катастарских планова	51

10.7.	Прилог 7 – Извод из листа непокретности	52

10.8.	Прилог 8 – Доказ о уплати Републичке административне таксе	53

10.9.	Прилог 9 – Резултати редовног оперативног мониторинга чинилаца животне средине	54

10.9.1.	Резултати оперативног мониторинга квалитета земљишта за 2019. и 2020. год.	55

10.9.2.	Резултати оперативног мониторинга квалитета отпадних, површинских и подземних вода за 2019. и 2020. год.	56

10.9.3.	Резултати оперативног мониторинга емисија у ваздух и квалитета амбијенталног ваздуха за 2019. и 2020. год.	57

Списак Слика

Слика 1 Макролокација новог обилазног тунела	6

Слика 2 Микролокација новог обилазног тунела	7

Слика 3 Ситуациони приказ новог обилазног тунела	11

Слика 4 Хидролошкa мрежa слива Тимок	20

Слика 5 Ружа ветрова за Црни Врх у периоду од 1981. до 2010. год.	28

Списак Табела

Табела 1 Пројектоване карактеристике новог обилазног тунела	12

Табела 2 Еколошки и хемијски статус површинских вода	21

Табела 3 Метеоролошки подаци о температури ваздуха за период 1981 – 2010. год. на станици Црни Врх	25

Табела 4 Годишњи ток месечних температура ваздуха Црни Врх за 2019. год. (t C)	25

Табела 5 Релативна влажност ваздуха на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.	25

Табела 6 Годишњи ток релативне влажности ваздуха на Црном Врху за 2019. год., %	26

Табела 7 Ток месечних сума падавина на Црном Врху од 1981. до 2010. год., mm	26

Табела 8 Ток месечних сума падавина на Црном Врху за 2019. год., mm	26

Табела 9 Трајање сијања Сунца на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.	27

Табела 10 Годишњи ток облачности на Црном Врху за 2019. год.	27

Табела 11 Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра m/s у периоду од 1981. до 2010. год.	27

Табела 12 Врста и карактеристике утицаја током изградње и рада Пројекта	32

*Извор слике на насловној страни http://rtb.rs/

# Уводне напомене

Компанија Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor из Бора поверила је предузећу Envico д.o.o. Београд израду Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта обилазног тунела Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока у зони флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“ (Пројекат). Zijin Mining Group из Кине постао је већински власник предузећа Рударско-топионичарски басен Бор (РТБ Бор) 2018. год. и основао је предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor.

Постојећи систем за одвођење поплавних вода и водотока Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока састоји се од тунела и колектора, у укупној дужини од око 5,2 km, који се налазе испод поља „0“, „1“ и „2“ флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“, који се затим низводно од бране 3-1 изливају у природно корито доњег тока Кривељске реке. Акумулација Кривељ, односно Кривељска река има категорију значајно измењеног водног тела, односно реке.

Tоком пуњења поља „2“ флотацијског јаловишта дошло је до озбиљних оштећења колектора која су потпуно или делимично санирана. До сада урађене санације су привременог карактера и не могу да обезбеде трајну стабилност колектора, због чега је преузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor одлучило да изгради нови обилазни тунел за преусмеравање водотокова и одвођење поплавних вода, чиме ће се постојећи колектор трајно ставити ван функције.

До изградње новог обилазног тунела Компанија Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor изводи нове радове на санацији постојећег колектора и тунела, који ће обезбедити стабилност и функционалност истог до пуштања у рад новог обилазног тунела.

Осим тога, Компанија Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor планира значајно повећање производње бакра у наредном периоду и проширење површинског копа „Велики Кривељ“ и флотацијске прераде руде бакра, чиме се повећавају и потребе за новим простором за одлагање флотацијске јаловине, који се планира надвишењем постојећих поља јаловишта. Наведена проширења довела би до одсецања водотока због чега је потребно његово усмеравање.

Изградњом новог обилазног тунела водотокови на подручју рудника „Велики Кривељ“ преусмеравају се у складу са потребама проширења капацитета, трајно се решава проблем оштећеног постојећег колектора који се ставља ван функције, обезбеђује одбрана рудника и јаловишта од поплава и спречава се загађивање водотокова.

Главним рударским пројектом обилазног тунела Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока у зони флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“, израђеним од стране предузећа ГЕА д.о.о Панчево (Прилог 3), планирана је изградња обилазног тунела у дужини око 8,5 km, светлог отвора 4,64 m са улазном грађевином узводно од проширеног отвореног копа, а којом се стари ток Kривељске реке уводи у тунел који обилази новопројектовано и постојеће јаловиште са излазном грађевином низводно од ножице бране бр. 3-1.

Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008), утврђује се Листа I Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листа II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Према Уредби предметни Пројекат налази се на Листи II – пројекти за које се може захтевати процена утицаја и то: Тачка 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка 7) канали, насипи и други објекти за одбрану од поплава. За пројекте наведене у листи II подноси се захтев о потреби процене утицаја. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта на животну средину израђен је у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) и Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005).

# Подаци о носиоцу пројекта

| Пословно име | Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor |
| --- | --- |
| Скраћено име | Serbia Zijin Copper d.o.o. |
| Правна форма | Друштво са ограниченом одговорношћу |
| Шифра делатности | 0729 - експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала |
| Седиште | Бор, Ђорђа Вајферта 29 |
| Датум оснивања | 10.12.1999. год. |
| Датум регистрације | 12.07.2005. год. |
| Матични број | 07130562 |
| ПИБ | 100570195 |
| Законски заступник | Директор: Jian Ximing |
| Контакт телефон | / |
| Електронска пошта | ekologija@zijinbor.com |
| Сајт | www.zijinmining.com |

# Опис локације пројекта

Макролокација

Рудник „Велики Кривељ“ налази се на 1,0 km југоисточно од села Велики Кривељ, на око 8,5 km северозападно од Бора (Слика 1). Бор је град и седиште града Бора и Борског округа у источној Србији. Бор се налази у североисточном делу Републике Србије (РС) у Тимочкој крајини и припада Борском округу (заједно са општинама Неготин, Мајданпек и Кладово). Бор је удаљен од Београда око 250 km. Град обухвата насеља: Бор, Брестовац, Бучје, Горање, доња Бела Река, Злот, Кривељ, Лука, Метовина, Оштрељ, Слатина, Танда, Топла и Шарбановац. У непосредној близини града су Брестовачкa Бања, Борско језеро и планинe Стол и Црни Врх. Бор је рударски и индустријски град са развијеном обојеном металургијом, у њему се налази један од највећих рудника бакра у Европи. Повезан је друмским и железничким саобраћајем са осталим деловима РС, као и са источном, западном и југоисточном Европом, а налази се и у близини Румуније и Бугарске.

Микролокација

Рудник бакра Бор састоји се од два рудника бакра са површинском експлоатацијом („Велики Kривељ“ и „Церово“), једног са подземном експлоатацијом („Јама“), два погона за припрему минералних сировина (флотација у Kривељу и Бору), један рудник неметала (површински коп и Фабрика креча у Заграђу) и погона Истражних радова.

Микролокацију (Слика 2) Пројекта чине рудник „Велики Кривељ“ који обухвата површински коп, прераду и флотацију и флотацијско јаловиште. Флотацијско јаловиште „Велики Кривељ“ налази се у кориту и долини Кривељске реке на 3,5 km низводно од насеља Велики Кривељ, око 2 km низводно од површинског копа „Велики Кривељ“; североисточно од Бора на удаљености око 3,0 km ваздушном линијом и око 6,0 km асфалтним путем, као и на око 1,5 km северно од насеља Оштрељ. Најближи стамбени објекат је низводно у селу Оштрељ на удаљености од око 1,3 km јужно, узводно у селу Велики Кривељ на око 500 m северно, од бране 4-1 је село Бучје на удљености око 4,5 km североисточно. Узводно долином Кривељске реке од бране 1-1, флотацијског поља 1, нема објeката становања. Најближи осетљиви рецептори, основна школа „Ђура Јакшић“ и Црква Св. Тројице, налазе се на 450 m од локације Пројекта.

На удаљености од око 1,0 km у кругу предметног Пројекта налазе се необрадиве пољопривредне површине, као и површине прекривене ниским жбунастим листопадним растињем. У ближем окружењу нема културно-историјских објеката, као и заштићених биљних и животињских врста.

Флотацијско јаловиште, површински коп „Велики Кривељ“, као и обилазни тунел за одвођење поплавних вода и преусмеравање водотокова који је предмет Пројекта налазе се на територији општине Бор у обухвату зоне флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“, на к. п. бр. 2599/1, 2602, 2640, 2641, 2663, 2664, 2665, 2666, 3119, 3121, 3122, 3123, 3125/1, 3127/1, 3165/3, 3127, 3173, 3174, 3175, 3176, 3181, 3182, 3184, 3186, 3227/1, 3341, 3342/1, 3352, 3353, 3354, 3356, 3364, 3372, 3373, 3375, 3377, 3379, 3380, 3381, 3384/1, 3411, 19526/1, 19526/3, 19527, 19532, 19533, 19534, 19536, 19542 КО Кривељ, к.п. бр. 1498, 4360/1, 4361/1, 4361/3, 4400/11, 4428, 4430 КО Бор 2 и к.п. бр. 2184/1, 2185/1, 2187, 2205/1, 2205/2, 2210, 2212/1, 2212/2, 2240/2, 2241, 2244, 2253, 2255, 2257, 2260, 2261, 2262, 2266, 2267, 2294, 2296, 2297, 2298, 2305, 2306, 2323/1, 2323/2, 2324, 2325, 2694, 2779/2, 2780, 2784, 2785, 2789, 2790, 2791, 2794, 2795, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2820, 2821, 2822, 2823, 2827, 2843/1, 2845, 2855, 2856, 2857, 2874/2, 2878, 2880, 2883, 2884, 2887, 2889, 2899, 3241, 3269, 3363, 3372, 3373, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3391, 3392, 3397, 3402/1, 3423, 3424, 3425, 3478, 3479, 3486, 3488, 5289/1, 5289/2, 5295 КО Оштрељ (Прилог 7) за коју је изадата информација о локацији бр. 350-81/2020-III/05 од 03.07.2020. год., Бор (Прилог 1). Према просторном плану општине Бор („Сл. Лист општине Бор“, бр. 2 и 3/2014) у графичком прилогу представљен је положај новог тунела Кривељске реке, а тачан положај и сви технички елементи дефинисани су пројектном документацијом.

Рељеф

Рељеф подручја на коме се налази флотација сачињава котлина у пределу Кривељске реке, благо заобљених узвишења са бокова, са неретким јаругама усеченим на њиховим падинама. Рељефни облици су благо заобљени врхови са стрмим падинама. Од северозапада ка југоистоку терен се благо спушта. Вегетација је на површини слабо развијена, изузев у долини Кривељске реке где је земљиште култивисано. Остали део терена је слабо пошумљен ретким жбунастим растињем и још ређом храстовом и буковом шумом. Растресити покривач је врло неравномерно заступљен, а на стрмим падинама скоро га и нема.

Хидролошки услови

Најважнији природни басени у области Бора су Борска и Кривељска река. Кривељска река настаје од Црвене реке, Ваља Маре реке и Церово реке. И Борска и Кривељска река припадају басену реке Тимок.

Слика 1 Макролокација новог обилазног тунела

(извор: Google Earth)

Слика 2 Микролокација новог обилазног тунела

(извор: Google Earth)

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројеката

- Постојеће коришћење земљишта

У окружењу предметне локације налазе се рударски и металуршки индустријски објекти. Изградњом обилазног тунела неће доћи до трајног заузимања површинског слоја земљишта. Обилазни тунел је подземни објекат који ће изместити стенску масу у дужини од 8,5 km и унутрашњег пречника до 4,64 m. Према просторном плану општине Бор („Сл. Лист општине Бор“, бр. 2 и 3/2014) зона у којој се налази предметни пројекат припада привредној зони са одoбрењем за експлоатацију.

Релативни обим, квалитет и регенеративни капацитет природних ресурса у датом подручју

Природни ресурси на предметном подручју богати су минералима због којих се више од 100 год. обавља експлоатација и прерада руде. Изградњом и радом обилазног тунела доћи ће до очувања водних ресурса, као и до спречавања загађења природних водотокова.

Апсорпциони капацитет природне средине, уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја природна и културна добра и густо насељене области

С обзиром на то да се дуги низ година на предметној локацији спроводе рударски радови којима се врше штетни утицаји на животну средину и да природна средина није у стању да апсорбује додатно загађење, а имајући у виду и карактеристике Пројекта који је у функцији заштите водотокова, констатује се да Пројекат неће имати утицај на апсорпциони капацитет.

# Опис карактеристика Пројекта

Постојећи систем одвођења поплавних вода

Производња бакра на локалитетима Бора почела је још 1903. год. Рудник бакра „Велики Кривељ“ у оквиру РТБ Бор отворен је 1979. год., непрекидна експлоатација започела је 1983. год., а флотација са јаловиштем „Велики Кривељ“ пуштена је у пробни рад децембра 1982. год.

У оквиру рудника „Велики Кривељ“ врше се експлоатација руде, прерада и флотација за концентрат бакарног минерала. Флотацијско јаловиште „Велики Кривељ“ у технолошком смислу припада погону флотације „Велики Кривељ“ и налази се у кориту и долини Кривељске реке јужно од површинског копа „Велики Кривељ“. Флотацијско јаловиште „Велики Кривељ“ састоји се од „0“ поља (у даљем тексту „нулто“ поље), поља „1“ и „2“, главних брана 4-1, 4-2, 1-1, 2-1 и 3-1, тунела и колектора Кривељске, Борске реке и Сарака потока, као и припадајуће рударске инфраструктуре. Акумулациони простор јаловишта добијен је преграђивањем долине бранама које су изграђене од циклонског песка. Наизменичним истакањем мешавине воде и флотацијске јаловине у поља „1“ и „2“ формиране су најузводнија брана 1-1, средња брана 2-1, која дели та два јаловишна поља, и низводна брана 3-1. „Нулто“ поље формирано је северозападно од поља „1“ изградњом бране 4-1 и 4-2 до бране 1-1. Формирањем јаловишта долина Кривељске реке затрпана је у дужини око 3,6 m између јаловишних брана 4-1 и 3-1.

Постојећи систем одвођења поплавних вода слива у рудничкој области „Велики Кривељ“ углавном обухвата Кривељску реку, Борску реку и Сарака поток, укупне сливне површине од око 112,77 km2. Највећи део, са сабирном површином око 84,4 km2, чини Кривељска река. Кривељска река и Сарака поток заобилазе западну и источну страну површинског копа „Велики Кривељ“ и спајају се упостојећем колектору за одвођење поплавних вода на дну јаловишта у „нултом“ пољу. Борска река, из постојеће ретензије, гравитационо се одводи кроз одводни тунел у постојећи колектор испод јаловишта „нултог“ поља који се спаја са постојећим тунелом на левој обали између поља „1“ и „2“. На крају све три реке теку кроз тунел и колекторе до бране 3-1, а затим до природне долине доњег тока Кривељске реке.

Воде Сарака потока спроводе се посебним колектором до улива у нови обилазни тунел Кривељске реке (тачка „B“), а делимично се препумпавају у нову флотацију и користе у процесу прераде руде. Воде Борске реке прикупљају се у постојећој ретензији и делимично се препумпавају за потребе Погона флотације „Велики Кривељ“. Сарака поток налази се на источној страни површинског копа рудника „Велики Кривељ“. Проширењем површинског копа Сарака поток ће бити одсечен и мора се усмерити. Потребна су два скретања што представља одводњавање сегмента М-Н области површинског копа и одводњавање слива код Сарака ретензионог базена.

У циљу заштите од поплава постојећих објеката површинског копа, транспортног система руде, насеља Велики Кривељ и свих припадајућих објеката на овом простору потребно је изградити нове хидротехничке објекте (тунеле, ретензије и регулације река), као и нови обилазни тунел на западној страни копа и јаловишта којим би се ток Кривељске реке изместио тако да обиђе флотацијско јаловише „Велики Кривељ“.

Опис новог обилазног тунела

Предвиђено је да нови обилазни тунел прихвати воде Кривељске реке у зони западно од површинског копа „Велики Кивељ“ у зони испред зоне проширеног копа – уливна грађевина (тачка „А“), потом да пролази поред новоформираног „нултог“ поља јаловишта и да се излије иза бране 3-1 поља „2“ јаловишта (тачка „F“) у постојећи ток Кривељске реке. Кроз нови обилазни тунел уводиле би се само воде Кривељске реке и већим делом воде Сарака потока (испред улазне грађевине у нови бочни тунел - тачка „B“) док би се девијација Борске реке усмерила на другу страну за потребе снабдевања водом флотације „Велики Кривељ“. Воде Сарака потока спроводе се преко ретензије и новог бочног тунела у нови обилазни тунел Кривељске реке (тачка „B“), а делимично се препумпавају у нову флотацију и користе у процесу прераде руде.

Док се не изгради обилазни тунел стари ток Kривељске реке уводи се у новоизграђени привремени колектор који се спаја са тунелским одводом Kривељске реке на подручју постојећег јаловишта. Положај улаза, траса обилазног тунела за заштиту од поплава, приказани су на ситуационом плану (Слика 3). Траса тунела пројектована је тако да се смањи утицај грађевинских активности на стабилност бране јаловишта током израдње тунела. Одводни обилазни тунел улази у брдску страну на десној обали Кривељске реке узводно од површинског копа у тачки „А“, а обилази положај бране 4-2 и коначну изохипску јаловишта (око 427 mnv) и излази јужно од бране 3-1 код тачке „F“. Тунел се изводи у чврстој стенској маси чиме се избегава оптерећење тунела јаловином. Одабрана траса обилазног тунела има потребну дубину надслоја стенске масе и заобилази положаје постојећих производних објеката, а да би се убрзала изградња предвиђено је коришћење кртице и монтажна облога од AB сегмената.

Омогућава се испуштање поплавних вода и кроз новопројектовани бочни тунел потковичастог профила (BxH= 3,7 x 3,6 m) дужине 611 m са улазном грађевином на коти 294,0 mnv (у тачки „C“) и тунелским изливом у нови обилазни тунел на коти 290 mnv (тачка „B“).

Нови обилазни тунел обезбеђује евакуацију поплавних вода за повратни период од 100 год. кроз новоизграђени колектор који се налази у подручју испод јаловишта „нултог“ поља и надовезује се на постојећи, раније изграђе тунел и санирани колектор формирајући јединствену подземну целину дужине 5,2 km.

Пројектом ће се превидети затварање постојећег система одвођења поплавних вода (колектори Сарака потока и Борске реке, као и колектор Кривељске реке) који се налази испод јаловишта „нултог“ поља до поља „2“ како би се, услед оштећења колектора, спречило цурење процедних вода и јаловине у површинске воде. Такође, биће предвиђен програм мера за праћење стања постојећег колектора који се ставља ван функције.

Детаљна правила грађења за потребе извођења рударских радова на подземном линијском објекту као што је обилазни тунел не постоје у важећем Просторном плану општине Бор.

Слика 3 Ситуациони приказ новог обилазног тунела

- Величина Пројекта

Дужина новог обилазног тунела износи око 8,5 km. Капацитет пражњења одводног обилазног тунела Кривељске реке у области флотацијског јаловишта је око 110,2 m3/s (највећи протицај према подацима из хидролошке студије). Вода из Борске реке пумпа се у постројење за прераду руде, флотацију „Велики Кривељ“, а вода слива Сарака потока може се привремено акумулирати у ретензионом базену и одводити пумпањем након врхунца поплаве. Надморска висина дна улаза тунела (тачка „C“) је 295 mnm, надморска висина дна излаза тунела (тачка „F“) је 250 mnm, а нагиб је 0,636 %.

Kапацитет пражњења тунела са слободним течењем одређен је преко капацитета обезбеђеног преградом речног тока на улазу тунела и уједначеног капацитета протока прилазног канала. С обзиром на то да кроз тунел протиче велика поплавна вода само у екстремним условима, дневни проток је обично мали, усвојен слободни простор изнад линије воде није мањи од 10 %.

Тунел има кружни слободан профил пречника 4,64 m формиран од AB сегмената дебљине 280 mm изграђен применом кртице. На улазној грађевини (тачка „A“) је кота кинете 315,00 mnv, на уливу бочног тунела Сарака потока (тачка „B“) је кота кинете 250,00 mnv. Дужина сегмента A-B је 2 x 180 m и падом i=1,145 %, дужина сегмента B-F je 6.240,97 m са падом i=0,641 %.

Нови бочни тунел (сегмент C-B) Сарака потока гради се класичним поступком са минирањем и примарним подграђивањем армираним млазним бетоном и анкерима. Финална облога предвиђа се ливеним бетоном дебљине 0,35 m.Тунел ће имати лучну таваницу и праве зидове са односом лука и распона од 1/3. Табела 1 представља пројектоване карактеристике обилазног тунела у овој фази пројектовања.

Табела 1 Пројектоване карактеристике новог обилазног тунела

| Сегмент | Кота, m | Дужина, m | Нагиб, % | Нето површина пресека, m2 | Кружни профил, m | Капацитет пражњења, m3/s | Брзина протока, m/s | Нормална дубина воде, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B-F | 295,0~250,0 | 8.420,97 | 1,145/0,641 | 16,90 | D=4,64 | 92,0 118,0 | 5,2 6,3 | 4,30 4,64 |

Скретни зид налази се испред улаза у тунел ради повећања ширине улаза на коме се налази таложник са решетком како би се спречио улазак дрвећа, камења итд. По ископавању тунела изводи се примарна и коначна подграда. За стене одговарајуће класе одговарајућа примарна подграда изводи се анкерима, челичном мрежом и млазним бетоном. По потреби се примењује ојачање челичнх цеви и испуњавање простора ка врху лука у циљу спречавања урушавања тунела и обезбеђивања несметаног тока изградње.

Коначна подграда формира се са армираним бетоном у зависности од карактеристика околних стена. Спојнице се попуњавају специјално обликованом заптивком од гуме за заустављање воде. Мере стабилизације тунела биће прилагођене геолошким условима.

Одвођење дотока узводно од бране 4-2 врши се путем пумпе. Кишница се прикупља испред бране 4-2 и одводи у јаловиште.

По завршетку новог облазног тунела, планира се блокирање постојећег система одводњавања (колектори и тунел испод нултог поља јаловишта до поља „2“) како би се елиминисала скривена опасност од цурења јаловине услед урушавања колектора. Пројекат предвиђа 5 блокада од конструкције бетона и цеви од нерђајућег челика и то на следећим локацијама: на улазу у одводну цев Сарака потока, на улазу колектора Kривељске реке, на улазу одводног тунела Борске реке и на излазу колектора у природни ток Кривељске реке.

- Могуће кумулирање са ефектима других пројеката

Окружење флотацијског јаловишта чине рударски и металуршки објекти. У непосредној близини Пројекта има индустријских објеката са којима је могуће кумулирање утицаја током изградње пројекта. Током рада није могуће кумулирање утицаја са другим пројектима, осим у случају акцидентних ситуација узводно које би утицало на загађивање водотокова.

- Коришћење природних ресурса и енергије

Изградња обилазног тунела захтева електричну енергију, гориво за грађевинску механизацију и ресурсе (асфалт, камени агрегат, бетонски материјал и челичне мреже и жице), воду. Ископ стенског и земљаног материјала од пробијања тунела биће одложен на предвиђено место за то или ће бити употребљен као грађевински материјал.

Земљиште

Изградња обилазног тунела делимично ће довести до заузимања додатног надземног земљишта за потребе изградње канала за одвођење Сарака потока, док ће обилазни тунел бити изграђен испод површине кроз стенску масу.

Водоснабдевање

Имајући у виду карактеристике Пројекта, током рада Пројекта није потребно водоснабдевање.

Електрична енергија

За потребе изградње обилазног тунела биће изграђене привремене трафо станице које ће бити прикључене на постојећу мрежу Рудника. За напајање електричних уређаја ангажованих на припреми материјала за уградњу на локацији улаза у тунел (тачка „C“) пројектована је трафо станица 630 kVA, 6/0.4 kV. На истој локацији је пројектована и друга трафо станица 800 kV, 6/10 kV за напајање електричних машина које су ангажоване на пробијању тунела из правца тачке „C“. На локацији излаза из тунела (тачка „F“) пројектоване су две мобилне трафо станице и то једна 630 kVA, 6/0.4 kV zа напајање спољних потрошача и трафо станица 800 kVA, 5.25/10 kV за напајање електричних машина за пробијање тунела из правца тачке „F.“

- Стварање отпада

Током извођења грађевинских радова обилазног тунела ствараће се отпадни грађевински материјал, као и отпад од активности на одржавању опреме (метални отпад, гума, пластика, електрични и електронски отпад, батерије и акумулатори). Током рада тунела доћи ће до стварања отпада (дрвеће, камење и остали слични отпад из корита реке.) само са решетке постављене на улазу у тунел. Доћи ће и до стварање отпадне стенске масе која ће приверемно бити одложена на локацији.

- Загађивање и изазивање неугодности

Прашина

Током извођења грађевинских радова Пројекта очекују се повећане емисије прашине услед рашчишћавања/утовара и транспорта ископаног стенског материјала (стенске масе) и привременог депоновања, као и емисија отпадних гасова услед рада грађевинских машина. С обзиром на то да је изградња обилазног тунела предвиђена на локацији флотацијског јаловишта за које је појава прашине карактеристична, самим тим неће се значајно повећати утицај на квалитет ваздуха. Током рада пројекта неће бити емисија прашине.

Бука и вибрације

Током извођења грађевинских радова Пројекта очекују се повећане емисије буке услед рашчишћавања и транспорта ископаног стенског материјала (стенске масе) и услед рада грађевинских машина. Очекују се и једнократне емисије буке и вибрације услед коришћења експлозива за потребе ископавања тунела. Најзначајније емисије буке у околини Пројекта потичу од припреме и прераде руде, односно од кретања возила.

Површинске воде

Рударске активности значајно су утицале на мрежу површинских водотокова. У непосредној близини предметног пројекта протичу Кривељска река, Борска река и Сарака поток.

Борска река је вода I реда, припада водном подручју Дунав и сливу Тимока. Од изворишта до Бора Борска река припада IIa категорији, од Бора до ушћа у Тимок спада у IV категорију. Кривељска река и Сарака поток нису класификовани.

Током извођења грађевинских радова Пројекта не очекује се значајно повећање ризика од загађења површинских вода. Загађење је могуће услед цурења горива или уља из грађевинских машина.

У току рада пројекта површинске воде биће одвођене кроз нови обилазни тунел до доњег природног тока Кривељске реке.

Пројекат ће допринети до побољшања квалитета површинских вода, будући да површинске воде више неће пролазити испод јаловишта где је висок ризик од процуривања процедних вода.

Отпадне воде

Током извођења грађевинских радова Пројекта стварање отпадних вода је могуће услед спирања атмосферских вода са манипулативних и осталих потенцијално зауљених површина.

Током рада Пројекта неће доћи до стварања отпадних вода.

Подземне воде

Током извођења грађевинских радова Пројекта загађење подземних вода је могуће услед цурења уља и/или горива из грађевинских машина или неправилног складиштења опасног отпада.

Током рада Пројекта неће доћи до утицаја на подземне воде.

Земљиште

Током извођења грађевинских радова Пројекта загађење земљишта је могуће услед цурења уља и/или горива из грађевинских машина или неправилног складиштења опасног отпада.

Током рада Пројекта неће доћи до утицаја на земљиште.

Седимент

Током извођења грађевинских радова на изградњи обилазног тунела не очекује се значајно повећање ризика од загађења седимента. Загађење је могуће услед цурења уља и/или горива из грађевинских машина или неправилног складиштења опасног отпада.

Током рада Пројекта било какво загађење изазвано хаваријом узводно, може да се пренесе низводно у доњи ток Кривељске реке.

Пројекат ће допринети до побољшања квалитета седимента, будући да површинске воде више неће пролазити испод јаловишта где је висок ризик од процуривања процедних вода.

- Ризик од настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима:

Током изградње и рада Пројекта на локацији неће бити складиштења опасних материја.

У случају коришћења експлозива за потребе изградње обилазног тунела, потребне количине ће се доносити према потреби и неће се складиштити на локацији.

Могуће акцидентне ситуације на локацији су претежно могуће током изградње Пројекта, и то:

- повреде на раду (тешка, колективна или смртна),

- саобраћајни удес,

- пожар на инсталацијама и опреми и

- цурење нафтних деривата услед квара на грађевинској механизацији.

Уз примену одговарајућих мера ризик од настанка удеса је мали. У случају дешавања наведених акцидентних ситуација, утицаји ће бити локалног карактера.

# Приказ главних алтернатива које су разматране

Израда коначне пројектно-техничке документације је у току. У оквиру тога разматра се више алтернативних решења у погледу извођења радова и трасе тунела. Првобитно разматрана траса тунела била је од зоне испред заштитне бране 4-1 новоформираног „нултог“ поља јаловишта (тачка „C“) бране 3-1 поља „2“ јаловишта (тачка „F“) где се излива у постојећи ток Кривељске реке, са отвореним током Кривељске реке и Сарака потока до те тачке. Од те трасе се одустало због потенцијалне угрожености будућег проширеног копа на отвореним токовима Кривељске реке и Сарака потока који су сада спроведени подземно.

Траса тунела пројектована је тако да се смањи утицај грађевинских активности на стабилност бране јаловишта током израдње тунела и тиме избегну могуће оштећење бране и изливања јаловине.

Разматрају се више могућих технологија извођења радова, било класичним рударским ископом са потребним бројем бочних нископа, било „кртицом“ – посебном машином која улази са једне стране и омогућава ископ и бетонирање тунела паралелно напредовању до изласка на други крај тунела.

# Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају

Стање животне средине на ширем подручју Пројекта нарушено је историјским рударским и металуршким активностима. Главни узроци загађивања животне средине су: одлагање раскривке, стварање и одлагање јаловине, измена морфологије терена, загађење вода, земљишта и ваздуха, повећани ниво буке услед минирање стенске масе у површинским коповима, као и сеизмички потреси у непосредном окружењу.

Становништво

Према попису из 2011. год. у Бору је било 48.615, у Кривељу 1.052, у Оштрељу 586, а у Бучју 579 становника. Најближи стамбени објекти налазе се на око 500 m северно у селу Велики Kривељ, јужно у селу Оштрељ на око 1,3 km и село Бучје на удљености око 4,5 km североисточно. Узводно долином Кривељске реке нема објeката становања. Осетљиви рецептори попут школа (основна школа „Ђура Јакшић“) и верских објеката (Црква Св. Тројице) налазе се на око 450 m од локације Пројекта.

Флора и фауна

У ближем окружењу Пројекта нема заштићених биљних и животињских врста.

На подручју општине Бор живи велики број врста дивљачи, као и друге животињске врсте: птице, рибе и домаће животиње. Од дивљачи има срна, дивљих свиња, лисица, јазаваца, куна, ласица, зечева итд. Од пернатих животиња има фазана, јаребица, препелица, кобаца, чавки, сврака, врана, креја, врабаца, детлића итд. Од гмизаваца има корњача, зелембаћа, гуштера, смукова, слепића, неких врста змија, жаба итд.

Земљиште

Земљиште у Бору и непосредној околини угрожено је повећаним садржајем бакра. Поред бакра, у земљишту је повећан и садржај арсена, азота, фосфора и калијума.

Испитивања квалитета земљишта на територији града Бора на 8 мерних места извршена су у септембру 2019. год. Граничне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту дате су као кориговане вредности у односу на садржај органске материје и садржај глине према према Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010) Прилог 3 и Уредби о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018) Прилог 1. Анализа резултата указује да у испитиваним узорцима земљишта, узетим са дубине од 0-30 cm, на локалитетима ПАРК - стари центар Бора и Слатина концентрације бакра и арсена прекорачују ремедијационе вредности, док у узорцима узетим на локалитетима Брезоник, Кривељ, Оштрељ и Брестовац концентрација бакра прекорачује ремедијационе вредности. На локалитетима Шарбановац и Метовница концентрације метала у узетим узорцима земљишта не прекорачују ремедијационе вредности прописане наведеном Уредбом

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor у оквиру редовног оперативног мониторнига спроводи испитивања квалитета земљишта на 14 мерних места у складу са Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 88/2020), Правилником о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 102/2020) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 и 64/2019), Прилог 1 Граничне максималне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту. У непосредној близини трасе обилазног тунела налазе се мерна места означена у лабораторијском извештају за 2020. год. као ПКВК З5, КК З14, ПКВК З6, ФВК З9 и ФВК З12. Резултати указују да на тим мерним местима вредност за бакар прекорачује граничну вредност и не прекорачује ремедијациону вредности.

Вода

Површинске воде и седимент

Пројекат је израђен на бази Хидролошке Студије заштите експлоатационих поља „Велики Кривељ“ и „Церово“ и насеља Велики Кривељ од површинских вода и обезбеђења потребних количина техничке воде за рудник бакра Церово, коју је израдио Институт „Јарослав Черни“, 2015. год. Према закључцима Хидролошке Студије квалитет вода је угрожен у свим водотоковима низводно од комплекса Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor и осталих индустрија (са 1.754.000 m3 отпадне воде из индустрије годишње). Водотокови су угрожени и комуналним отпадним водама (3.002.855 m3 отпадне воде у граду годишње) које се упуштају без пречишћавања. Очувани водотокови налазе се само у западном и северном делу територије Општине.

Кривељска река је притока река Тимок и Дунав. Кривељска река дуга је 12 km и има 16 главних притока. Значајне реке у хидролошком смислу су (Слика 4): Огашу тодор, Огашу Бузеј и Бањица које се код села Кривељ уливају у Кривељску реку. Низводно, у Кривељску реку уливају се Ваља Маре и Коркана, као и већи број мањих, сталних и поврeмених водотокова. Сви наведени токови су богати водом, а у кишном периоду су бујичног карактера и често долази до њиховог изливања. Акумулациони простор добијен је преграђивањем долине Кривељске реке бранама изграђеним од циклонског песка измештањем корита Кривељске реке кроз постојећи тунел и колектор.

Сливно подручје Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока које гравитирају новом обилазном тунелу исто је као оно које сада гравитира постојећим колекторима у тунелу испод флотацијског јаловишта.

Слика 4 Хидролошкa мрежa слива Тимок

(извор: Мр Драгана П. Милијашевић, Физичкогеографски фактори водног биланса и могућности одрживог коришћења водних ресурса у сливу Тимока, Београд, 2014. год.)

Агенција за заштиту животне средине врши редовно узорковање и испитивања воде у оквиру оперативног мониторинга статуса подземних и површинских вода. Најближе мерне станице предметној локацији су:

- Слатина (шифра станице – 42904, водоток – Борска река, назив водног тела – Борска река узводно од ушћа Кривељске реке, шифра водног тела – BOR_2, тип водотока – Тип 3, водно подручје - Доњи Дунав) – налази се на око 6,6 km низводно од обилазног тунела;

- Рготина (шифра станице – 42906, водоток – Борска река, назив водног тела – Борска река од ушћа у Црни Тимок до ушћа Кривељске реке, шифра водног тела – BOR_1, тип водотока – Тип 3, водно подручје – Доњи Дунав) – налази се на око 11,6 km низводно од обилазног тунела;

- Мали Кривељ (шифра станице – 42907, водоток – Кривељска река узводно од акумулације Кривељ, назив водног тела –Кривељска река од ушћа у Борску реку до бране Кривељ, шифра водног тела – KRIV_3, тип водотока – Тип 3, водно подручје - Доњи Дунав) – налази се на око 7,5 km узводно од обилазног тунела;

- Слатина (шифра станице – 42903, водоток – Кривељска река, назив водног тела – Кривељска река од ушћа у Борску реку до бране Кривељ, шифра водног тела – KRIV_1, тип водотока – Тип 3, водно подручје - Доњи Дунав) – налази се на око 13,5 km низводно од обилазног тунела;

Најближа мерна станица локацији пројекта је Слатина (шифра станице – 42904). Табела 2 представља еколошки и хемијски статус површинских вода на мерним станицама у близини обилазног тунела, а према извештају агенције.

Табела 2 Еколошки и хемијски статус површинских вода

| Р. Бр. | Назив станице | Шифра станице | Водоток | Оцена еколошког потенцијала | Хемијски статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слатина | 42904 | Борска река |  |  |
|  | Рготина | 42906 | Борска река |  |  |
|  | Мали кривељ | 42907 | Кривељска река |  |  |
|  | Слатина | 42903 | Кривељска река |  |  |
| Легенда |  |  |  |  |  |
| Оцена еколошког статуса |  |  |  |  |  |
| одличан |  |  |  |  |  |
| добар |  |  |  |  |  |
| умерен |  |  |  |  |  |
| слаб |  |  |  |  |  |
| лош |  |  |  |  |  |
| Оцена хемијског статуса |  |  |  |  |  |
| добар |  |  |  |  |  |
| није постигнут добар статус |  |  |  |  |  |

Анализе квалитета површинских вода на територији општине Бор врше се за сваки месец. Резултати последњег испитивања у септембру 2020. год. које је извршио Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад за Кривељску и Борску реку дати су у наставку текста. Испитивање Сарака потока није вршено.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања мерног места Кривељска река (мост у центру села Кривељ), узводно од Пројекта, измерена вредност за сулфате је прекорачила прописану вредност Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама. Према Табели 3. Граничне вредности загађујућих материја за добар еколошки статус односно II класу површинских вода (Тип 3) резултати задовољавају вредности прописане Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за I и II класу.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања мерног места Кривељска река (после спајања река Ваља Маре и Церове реке), узводно од Пројекта, параметри електропроводљивост, сулфати гвожђе и бакар прекорачили су прописане вредности Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама. Према Табели 3. Граничне вредности загађујућих материја за добар еколошки статус односно II класу површинских вода (Тип 3), и цинк, гвожђе и бакар не задовољавају вредности прописане Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за I и II класу.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања са мерног места Борска река (село Слатина мост), низводно од Пројекта, параметри pH вредност, електропроводљивост, сулфати, амонијум јон, гвожђе, бакар, олово, никл и арсен прекорачили су прописане вредности Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) за IV класу површинских вода и гвожђе, олово, никл и асрен прекорачили су вредности прописане Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за III и IV класу.

- На основу резултата физичко-хемијских испитивања са мерног места Борска река (мост после улива Велике реке и села Слатина), низводно од Пројекта, параметри pH вредност, електропроводљивост, сулфати, амонијум јон, гвожђе, бакар, олово, никл и арсен прекорачили су прописане вредности Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) за IV класу површинских вода и гвожђе, олово, никл и асрен прекорачили су вредности прописане Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82) за III и IV класу.

Оперативни циљ коришћења и заштите вода је трајно обезбеђење класа квалитета свих површинских и подземних вода према захтевима из Водопривредне основе Србије који подразумевају да се сви водотокови на подручју општине Бор задрже у I, IIа и IIb класи квалитета, осим Борске реке, на којој се не може обезбедити бољи квалитет од III класе (BPК5 < 12 mg/L О2);

Нису вршена испитивања квалитета седимента предметних водотокова.

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor спроводи на кварталном нивоу физичко-хемијске анализе узорака отпадних и површинских вода са локација рудника „Церово“, површинског копа „Велики Кривељ“, флотације „Велики Кривељ“, погона „Јама“ и кречане „Заграђе“.

Подземне воде

За подручје предметног Пројекта не постоји израђена хидрогеолошка студија подземних вода, самим тим није позната дубина, површина, квалитет, као ни употреба подземних вода. На предметној локацији не постоје пијезометри који прате квалитет подземних вода.

Не постоје званични подаци о испитивању подземних вода на локацији или у близини локације. Најближа мерна станица из државне мреже станица надзорног и оперативног мониторинга статуса подземних, према извештају Агенције из 2018. год. налазе се на око 74 km од предметне локације у Неготину.

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor спроводи редован оперативни мониторинг на пијезометрима који се налазе на круни бране 2а и на косини бране 1, из бунара домаћинства (десна обала Церове реке) и из бунара домаћинства (лева обала Кривељске реке).

Резултати испитивања спроведени у мају 2020. год. указују да вредности испитиваних параметара не прекорачују прописане граничне вредности према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) Прилог 2, Табела 1, и ремедијационе вредности подземних вода прописаних Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 и 64/2019) осим вредности за кадмијум (у узорку са пијезометара косине бране 1), бакар (у два узорка са пијезометра косине бране 1 и из бунара домаћинства) и олово (у два узорка са пијезометра косине на круни бране 2а и из бунара домаћинства) који прекорачју прописане ремедијационе вредности. Резултати испитивања из септембра 2020. год указују да само вредност бакра у узорку са пијезометра косине бране 1 прекорачује прописану ремедијациону вредност.

Ваздух

Станице, у оквиру државне мреже, на којима се врши мерење квалитета ваздуха у Бору су: Бор Градски парк, Бор Институт, Бор_Брезоник, Бор_Кривељ-Zijin.

Према годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији у 2019. год средња годишња вредност концентрација сумпор-диоксида прекорачује прописане граничне вредности (50 µg/m3) је у 2019. год. забележена само на станици Бор_Градски парк где је износила 54,8 µg/m3. Прекорачења дневне граничне вредности (125 µg/m3) регистрована су на станицама Бор_Градски парк 41 дан, Бор_Брезоник 11 дана и Бор_Институт осам дана. Сатне вредности су прекорачиле граничну вредност за SO2 (350 µg/m3) више од 24 пута на станици Бор_Градски парк (235), станици Бор_Брезоник (101) и станици Бор_Институт (91). У агломерацији Бор ваздух је био III категорије, прекомерно загађен ваздух, услед прекорачења граничне вредности SO2.

На територији града Бора, у циљу спровођења програма мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у Бору, врше се испитивања концентрација следећих загађујућих материја: сумпор диоксид, чађ, суспендоване честице (PM10) и укупне таложне материје у складу са Законом о заштит ваздуха („Сл. Гласник РС“, бр. 75/2010, 11/2010 и 63/2013) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“, бр. 75/2010, 11/2010 и 63/2013).

Предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor спроводи повремена периодична мерења емисија у ваздух (неорганске гасовите материје - NO2, SO2 и прашкасте материје - PM) из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање, као и испитивања квалитета амбијенталног ваздуха у зони утицаја погона Огранка РББ (укупне таложне материје-УТМ) на 17 мерних места.

Бука и вибрације

Најзначајније емисије буке у околини Пројекта потичу од активности припреме и прераде руде, односно од кретања возила. Не постоје званични подаци о испитивању буке на локацији или у близини локације.

Климатски чиниоци

Клима

Клима подручја је умерено континентална. Основне карактеристике су велике температурне разлике током године (хладне зиме и топла лета) и нагли прелази између хладније и топлије половине године. Републички хидрометеоролошки завод врши метеоролошка мерења у метеоролошкој станици Црни Врх, која се налази на око 13 km од локације пројекта.

Температура

Средња годишња температура је око 6,6 °C. Јул је најтоплији месец са средњом месечном температуром ваздуха од 17,0 °C, а јануар најхладнији месец у години са средњом месечном температуром ваздуха од -3,5 °C.

Табела 3 представља метеоролошке податке о температури ваздуха за период 1981 – 2010. год., а Табела 4 годишњи ток месечних температура у 2019. год.

Табела 3 Метеоролошки подаци о температури ваздуха за период 1981 – 2010. год. на станици Црни Врх

| Параметар | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња максимална | -0,1 | 0,4 | 4,6 | 10,7 | 16,1 | 19,3 | 21,8 | 22,0 | 16,8 | 11,4 | 5,1 | 0,8 | 10,8 |
| Средња минимална | -6,3 | -5,9 | -2,3 | 2,6 | 7,8 | 11,0 | 12,9 | 13,2 | 9,0 | 4,3 | -1,0 | -4,9 | 3,4 |
| Нормална вредност | -3,5 | -3,0 | 0,8 | 6,2 | 11,7 | 14,7 | 16,9 | 17,0 | 12,2 | 7,3 | 1,6 | -2,3 | 6,6 |
| Апсолутни максимум | 16,6 | 18,2 | 21,5 | 24,5 | 28,3 | 32,2 | 36,5 | 34,4 | 31,1 | 25,3 | 23,7 | 18,3 | 36,5 |
| Апсолутни минимум | -23,2 | -22,2 | -18,6 | -9,8 | -2,8 | 0,6 | 4,3 | 3,4 | -0,8 | -8,2 | -16 | -20,6 | -23,2 |

Табела 4 Годишњи ток месечних температура ваздуха Црни Врх за 2019. год. (t C)

| Параметар | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес. | -4,6 | 0,7 | 5,1 | 6,7 | 9,6 | 17,6 | 17,7 | 20,0 | 14,5 | 11,8 | 5,3 | 1,2 | 8,7 |
| Макс. мес. | -2,0 | 2,5 | 9,9 | 11,3 | 13,1 | 21,5 | 22,2 | 24,5 | 19,3 | 16,6 | 7,4 | 4,0 | 12,6 |
| Мин. мес. | -6,9 | 3,5 | 1,3 | 3,3 | 6,7 | 14,0 | 14,3 | 15,9 | 10,8 | 8,3 | 3,1 | 0,8 | 5,6 |

Релативна влажност ваздуха

Табела 5 представља релативну влажност ваздуха на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год., а Табела 6 представља годишњи ток релативне влажности ваздуха на Црном Врху за 2019. год.

Табела 5 Релативна влажност ваздуха на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес | 85 | 84 | 79 | 74 | 73 | 75 | 72 | 70 | 77 | 82 | 85 | 86 | 78 |

Табела 6 Годишњи ток релативне влажности ваздуха на Црном Врху за 2019. год., %

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес | 91 | 85 | 62 | 76 | 85 | 81 | 72 | 61 | 64 | 67 | 92 | 83 | 76 |

На основу података за период од 30 година може се закључити:

- годишњи просек релативне влажности ваздуха износио је 78 % и

- максималне вредности релативне влажности ваздуха јављају се у децембру (86 %), јануару (85 %) и новембру (85 %), односно зимском периоду године, минималне вредности релативне влажности ваздуха регистроване су у августу (70 %) и јулу (72 %).

Падавине

Табела 7 представља режим падавина, представљен у анализиран је на бази података регистрованих на метеоролошкој станици Црни Врх у периоду од 1981. до 2010. год. Табела 8. представља ток месечних сума падавина на Црном Врху за 2019. год.

Табела 7 Ток месечних сума падавина на Црном Врху од 1981. до 2010. год., mm

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. месечна сума | 47,6 | 46,0 | 50,2 | 69,8 | 77,4 | 93,0 | 68,5 | 61,3 | 67,8 | 66,5 | 61,7 | 59,4 | 769,1 |
| Маx. дневна сума | 33,2 | 31,4 | 26,2 | 54,7 | 66,2 | 67,9 | 71,9 | 49,8 | 54,9 | 43,6 | 42,0 | 41,4 | 71,0 |

Табела 8 Ток месечних сума падавина на Црном Врху за 2019. год., mm

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. месечна сума | 77,5 | 24,1 | 8,0 | 75,3 | 137,2 | 82,7 | 98,1 | 17,5 | 37,0 | 35,0 | 104,5 | 43,1 | 740 |
| Маx. дневна сума | 18,6 | 7,6 | 6,9 | 33,5 | 28,3 | 26,6 | 34,3 | 5,1 | 18,5 | 18,3 | 24,2 | 9,8 | 34,3 |

Средња годишња количина падавина за период 1981. до 2010 .год. износи 769,1 mm. Највише падавина има у јулу са средњом количином 93,0 mm, а најмање у фебруару 46,0 mm.

Облачност

Табела 9 представља трајање сијања сунца на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год., а Табела 10 приказује годишњи ток облачности на Црном Врху за 2019. год.

Табела 9 Трајање сијања Сунца на Црном Врху у периоду од 1981. до 2010. год.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просек (h) | 84,1 | 90,6 | 139,5 | 173,9 | 227,0 | 257,0 | 292,3 | 227,2 | 196,5 | 147,8 | 96,6 | 70,6 | 2.053,3 |
| Бр. Ведрих дана | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 62 |
| Бр. Облачних дана | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 133 |

Табела 10 Годишњи ток облачности на Црном Врху за 2019. год.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. мес | 8,2 | 5,8 | 3,8 | 6,1 | 7,7 | 4,6 | 4,0 | 2,3 | 4,2 | 2,6 | 8,6 | 7,0 | 5,4 |

Анализом података за облачност у периоду 1981. до 2010. год. може се констатовати:

- Укупни годишњи просек сијања Сунца износи 2.053,3 сати,

- Укупни број ведрих дана износи око 62 дана, док је средњи број облачних дана 133 и

- Период јун-септембар је најмање облачан док је у периоду новембар-фебруар облачност највећа.

Ваздушна струјања (ветрови)

Расположиви нумерички подаци о честинама јављања и интензитету ветрова из стандардних осам праваца, као и тишина (‰) у периоду од 1981. до 2010. год. дати су за станицу на Црном Врху (Табела 11). За 2019. год. не постоје нумерички подаци.

Табела 11 Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра m/s у периоду од 1981. до 2010. год.

| Правац | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Честине (‰) | 4 | 4 | 4 | 14 | 56 | 128 | 113 | 59 | 42 | 17 | 15 | 34 | 156 | 200 | 102 | 15 | 37 |
| Брзине (m/s) | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4 | 4,1 | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 3,4 |  |

Aнализом резултата осматрања брзине и правца ветра, представљених у претходној табели може се констатовати:

- преовлађујућа ваздушна струјања се јављају из смера запад северозапад (200 ‰), запад (156 ‰),

- ваздушно струјање највећом снагом јавља се из смера исток југоисток 5,3 m/s,

- најмању брзину достиже ветар из правца севера и она просечно износи 2,2 m/s.

Најчешћи ветрови су северозападни, затим источни и западни. Слика 5 приказује ружу ветрова за град Црни Врх, удаљен 13 km од Бора, у периоду од 1981. до 2010. год.

Предметни Пројекат нема утицаја на климатске чиниоце.

Слика 5 Ружа ветрова за Црни Врх у периоду од 1981. до 2010. год.

(Извор: РХМЗ)

Сеизмолошке карактеристике терена

Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама подручје спада у зону средње сеизмичке угрожености са потресима максималног интезитета 6 - 7 MSC.

Грађевине

У близини Pројекта налазе се површински коп „Велики Кривељ“, погон флотација „Велики Кривељ“ и флотацијско јаловиште „Велики Кривељ“.

Непокретна културна добра и археолошка налазишта и заштићена природна добра

Према решењу Завода за заштиту природе Србија под 03 бр. 020-164/3 од 23.03.2021. год., предметна локација не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити на простору евидентираних природних добара.

На предметној локацији нема подручја заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем Пројекта. На локацији или у близини локације не постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности.

Најзначајнија заштићена археолошка праисторијска налазишта од раног енеолита до позног бронзаног доба су: Чока лу Балаш код Кривеља, Лазарева пећина код Злота, Кучајна у Бору и Трњане код Брестовачке бање, са остацима праисторијских насеља и рударења. Од осталих праисторијских налазишта, међу заштићеним добрима истичу се нала- зишта у Брестовцу, Шарбановцу и Злоту, а међу евидентираним су налазишта у Бору и Брестовачкој бањи. Од заштићених налазишта из римског периода, значајнија су у Танди, Доњој Белој Реци, Брестовцу, Метовници и Злоту, а од евидентираних налазишта, значајнија су на Столу, у Доњој Белој Реци и у Бору. Од заштићених средњевековних налазишта значајнија су у Горњану и Луци, а од евидентираних су налазишта у Горњану, Д. Белој Реци и Злоту.

На терторији општине Бор евидентирана су следећа заштићена непокретна културна добара: археолошко налазиште Лазарева пећина, Трњана код Брестовачке бање, трагови средњевековног рударења у више насеља општине (Лука, Кривељ, Брестовац и др.), просторно културно-историјска целина Брестовачка бања; Манастириште у Горњану, Црквина, Марков камен, Кмпије, Селиште, Тилва Њагра и др.

# Опис могућих значајних утицаја Пројекта на животну средину

Увидом у карактеристике локације и Пројекта, одређивањем осетљивих рецептора који су изложени Пројекту размотрени су могући штетни утицаји током изградње, рада и затварања Пројекта (Табела 12). Имајући у виду карактеристике Пројекта, већина утицаја је реверзибилна, дугорочног карактера са малим значајем утицаја Пројекта на животну средину. Током извођења грађевинских радова на изградњи обилазног тунела не очекује се знатно повећање интензитета већ постојећих утицаја који потичу од рударских активности и објеката у окружењу.

Позитивни утицаји реализације Пројекта огледају се у побољшању стања животне средине на предметној локацији заштитом водних ресурса од загађивања, преусмеравањем водотокова и одвођењем поплавних вода. Такође, обезбеђује се и одбрана рудника и јаловишта од поплава које би као последицу имале значајно загађивање животне средине.

- Имајући у виду локацију обилазног тунела, не постоји могућност прекограничног утицаја.

Становништво

У току изградање Пројекта потенцијални утицаји и непријатности на становништво потичу од емисија прашине и повишеног нивоа буке услед рада грађевинске механизације, али узимајући у обзир остале активности на предметном подручју, утицаји ће бити занемарљиви. У току рада Пројекта утицаји на становништво су занемарљиви.

Флора и фауна

У току изградње и рада Пројекта имаће занемарљив утицај на флору и фауну узимајући у обзир тренутно стање животне средине на предметној локацији.

Земљиште и подземне воде

У току извођења грађевинских радова одређена површина земљишта биће искоришћена за привремено одлагање откопаног материјала (стенске масе). Акцидентно изливање уља или горива из грађевинских машина и неконтролисано површинско отицање контаминираних атмосферских отпадних вода са манипулативних површина може узроковати загађење земљишта подземних вода.

Током рада тунела, као и током затварања нема штетних утицаја на квалитет земљишта, осим у акцидентним ситуацијама.

Површинске воде и седимент

Током извођења грађевинских радова на изградњи обилазног тунела и током затварања не очекује се повећање ризика од загађења површинских вода осим услед потенцијалног изливања уља или горива из грађевинских машина, као и услед неконтролисаног површинског отицања контаминираних атмосферских отпадних вода.

Током извођења грађевинских радова на изградњи обилазног тунела не очекује се значајно повећање ризика од загађења седимента.

Током рада пројекта загађење се може јавити услед неправилно израђене водонепропусне подлоге тунела, као и услед акцидента уколико узводно дође до хаварија и загађивања вода које се одводе кроз тунел, могу се загадити воде и седимент које су низводно од тунела.

Ваздух

Током изградње и затварања Пројекта неће доћи до значајних утицаја на квалитет ваздуха. Током изградње, поред издувних гасова кој потичу од рада грађевинске механизације, доћи ће до појаве прашине као последица извођења радова (ископи, утовар и истовар материјала), транспорта, складиштења и руковања ископаним материјалом. Наведеним утицајима изложени су запослени на изградњи опточног тунела.

Током рада тунела нема штетних утицаја на квалитет ваздух.

Бука и вибрације

Током извођења грађевинских радова и затварања Пројекта, доћи ће до емитовања повишеног нивоа буке која потиче од ангажоване механизације.

У току рада обилазног тунела, нема извора који доприноси повећаном нивоу буке у животној средини.

Отпад

Током извођења грађевинских радова и затварања Пројекта ствараће се грађевински, комунални и амбалажни отпад, као и опасан отпад од одржавања опреме и санирања последица акцидентних ситуација. Очекује се стварање следећих врста отпада: метални отпад, гума, пластика, електрични и електронски отпад, батерије и акумулатори, зауљене крпе, коришћени филтери за уље и искоришћено уље, батерије, амбалажа, као и отпад настао од чишћења услед изливања нафтних деривата, контаминирано земљиште. Такође, може настати опасан отпад од складиштења и коришћења горива.

Током рада обилазног тунела ствараће се отпад који потиче са решетке постављене ради спречавања уласка дрвећа и камења у тунел.

Културно наслеђе

Током изградње и рада Пројекта неће доћи до значајних утицаја на културно наслеђе.

Удес

- Најгори могући сценарији могу се јавити само у случају ванредних ситуација (нпр. земљотрес, бомбардовање) које су катастрофалне, а то су догађаји изузетно мале вероватноће јављања, као што је урушавање тунела што би довело до изливања Кривељске реке и поплава.

Кумулативни утицаји

С обзиром на то да се обилазни тунел налази у индустријској зони где су најзначајнији утицаји на квалитет ваздуха и вода, Пројекат неће допринети кумулативним утицајима, пошто нема значајних емисија у ваздух. С обзиром на то да се Пројектом врши преусмеравање водотокова и одвођење поплавних вода тиме се обезбеђује заштита површинских вода од загађивања.

Табела 12 Врста и карактеристике утицаја током изградње и рада Пројекта

| Чинилац животне средине | Активности | Врста утицаја | Карактеристика утицаја |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња и затварање Пројекта |  |  |  |
| Земљиште и подземне воде | - Извођење грађевинских радова; - Одлагање ископаног материјала; - Складиштења и коришћења горива за рад механизације; - Складиштење хемикалија и других опасних материја; - Стварање атмосферских отпадних вода; - Акцидентне ситуације; | - Акцидентно изливање уља или горива из грађевинских машина; - Неправилно одлагање ископаног материјала; - Неправилно руковање горивом, мазивима и хемикалијама може изазвати загађење земљишта/подземних вода; - Неконтролисано површинско отицање контаминираних атмосферских отпадних вода; | - Индиректни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Иреверзибилни; |
| Површинске воде и седимент | - Извођење грађевинских радова; - Складиштења и коришћења горива за рад механизације; - Складиштење хемикалија и других опасних материја; - Стварање атмосферских отпадних вода; | - Акцидентно изливање уља или горива из грађевинских машина; - Неправилно руковање горивом, мазивима и хемикалијама може изазвати загађење подземних вода и седимента; - Неконтролисано површинско отицање контаминираних атмосферских отпадних вода; | - Индиректни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Иреверзибилни; |
| Ваздух | - Извођење грађевинских радова; - Складиштење и руковање ископаним и грађевинским материјалима на градилишту; | - Емисије димних гасова(NOx, SOx, CO) и VOCs из мотора са унутрашњим сагоревањем из грађевинских машина и опреме; - Емисије прашине; | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Бука и вибрације | - Извођење грађевинских радова; | - Повишени ниво буке услед рада грађевинске механизације; | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Отпад | - Извођење грађевинских радова; | - Стварање грађевинског, комуналног, амбалажног и опасног отпада; - Ископани материјал; | - Индиректни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |
| Рад Пројекта |  |  |  |
| Земљиште и подземне воде | - Акцидентне ситуације; | - Урушавање тунела; | - Индиректни; - Ретки; - Краткорочни; - Повремени; - Иреверзибилни; |
| Површинске воде и седимент | - Акцидентне ситуације узводно од обилазног тунела; | - Одвођење узводно загађених вода кроз тунел; | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Иреверзибилни; |
| Отпад | - Решетка испред тунела; | - Стварање отпада као што су дрвеће и камење са решетке. | - Директни; - Локални; - Краткорочни; - Повремени; - Реверзибилни; |

# Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја

Реализацијом Пројекта не врше се додатни значајни штетни утицаји на животну средину у односу на постојеће стање животне средине на локацији. Позитивни утицаји реализације Пројекта огледају се у значајном побољшању стања животне средине на предметној локацији тако што се врши заштита водних ресурса од загађивања преусмеравањем водотокова и одвођењем поплавних вода, а обезбеђује се и одбрана рудника и јаловишта од поплава.

На предметној локацији током фаза изградње и рада Пројекта, Оператер је у обавези да предузме следеће мере у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја:

Заштита природе

- Придржавати се услова Завода за заштиту природе Србије (под 03 бр. 020-164/3 од 23.03.2021. год.) и Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон).

Земљиште и подземне воде

- Уклањање вегетације свести на минимум и ограничити на најнужније области и само ако је то неизбежно;

- Извршити узорковање и испитивање како би се установило стање земљишта на и у околини локације;

- Ископани материјал одлагати на локације предвиђене за одлагање;

- Обезбедити посуде за одлагање насталог отада;

- Забрањено је испуштање горива и мазива у земљиште, као и прање возила;

- Обезбедити квашење или прекривку ископаног материјала у циљу заштите од ветра;

- Технолошким решењем обезбедити водонепропусност тунела;

- Обезбедити одговарајуће складиштење и руковање опасним материјама у складу са релевантним прописима, безбедносним листовима (МСДС) и стандардима;

- Објекти за складиштење треба да буду обложени непропусном облогом, наткривени и опремљени танкванама како би се спречило загађивање земљишта и вода;

- Складишта треба да буду закључана како би се спречио неовлашћени приступ, коришћење материја или вандализам;

- Места за пуњење горивом опремити непропусном подлогом;

- Обезбедити опрему за уклањање изливених уља.

Воде

- Придржавати се прописаних захтева из области управљања водама;

- Током извођења грађевинских радова придржавати се захтева из водних услова (бр. 325-05-00708/2020-07, од 14.08.2020. год.);

- На излазу из обилазног тунела предвидети изливну грађевину као заштитту дна и косина водотока;

- Обезбедити мере заштите површинских и подземних вода у случају хаваријског загађења;

- Предвидети обезбеђење минималног одрживог протока у речном току низводно од преграда, брана и низводном току Кривељске реке у периоду малих вода;

- Редовно вршити одржавање и чишћење таложника са решетком испред улаза у тунел;

- Обезбедити водонепропусност тунела.

Ваздух

- Уколико у току извођења грађевинских радова дође до појаве емисије прашине, вршити редовно квашење запрашених површина, при сувим временским условима и ветру, како би се спречило подизање прашине и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;

- Уколико је могуће, транспорт земљишта свести на минимум и избегавати уклањање слојева земљишта у сувим и ветровитим условима;

- Обавезно обезбедити техничку исправност механизације, редовним (по потреби ванредним) техничким контролама;

- Смањити емисије прашине са складишта ископа покривањем, коришћењем прекривног слоја или фиксних или мобилних уређаја за распршивање воде.

Бука и вибрације

- Примењивати све захтеве дефинисане Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), тј. предузети одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке којима се обезбеђује да бука коју емитују уређаји и опрема не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом;

- Сва возила и машине морају бити усклађени у погледу захтева квалитета, техничке сигурности и заштите животне средине;

- Искључити возила/машине у стању мировања;

- Грађевинску опрему редовно одржавати у складу са препорукама произвођача;

- Ограничити трајање изложености буци запосленима на локацији;

- Обезбедити ЛЗО за заштиту од буке и вибрација (чепови за уши, антифони и гумене рукавице).

Отпад

- Са насталим отпадом поступати у складу са прописима из области управљања отпадом;

- Избегавати или смањити стварање отпада (колико год је то могуће);

- Вршити разврставање отпада према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/2010 и 93/2019);

- Спровести обуку радника о правилном управљању отпадом;

- Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију;

- Обезебедити водонепропусни, наткривени и ограђени плато за привремено складиштење опасног и неопасног отпада од атмосферских утицаја и неовлашћеног приступа;

- Обезбедити потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, органски или процесни отпад, рециклабилни материјал, отпад од чишћења решетке и др.)

Културно наслеђе

- Придржавати се услова Завода за заштиту споменика културе (бр. 123/2-02 од 26.01.2021. год.);

- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се чува на месту и у положају у коме је откривен и

- У случају да се радови врше на површини на којој се налази археолошки локалитет или друго добро које ужива претходну заштиту, а чије постојање није до сада регистровао, подносилац захтева дужан је да обезбеди средства за претходна археолошка истраживања, заштиту, чување, публиковање и презентацију истог.

Удес

- Инвеститор поседује сопствену ватрогасну службу према захтевима релевантне регулативе;

- Мере заштите од поплавних таласа обухваћене су на нивоу техничке документације током пројектовања и

- Спроводити редовна испитивања геомеханичких својстава тунела.

# Кратак опис пројекта

| Р. бр. | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | Да. Извођење пројекта подразумева активности које ће проузроковати физичке промене на локацији, као и измену водних тела. | Не. Пројекат подразумева изградњу подземног обилазног тунела за одвођење Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока. Пројекат има за циљ трајно решавање проблема постојећег оштећеног колектора, који се ставља ван функције, као и да обезбеди одбрану од поплавапреусмеравањем водотокова. Површински део земљишта остаће непромењен, осим на уласку у тунел што обухвата ограничену површину. Акумулација Кривељ, односно Кривељска река већ има категорију значајно измењеног водног тела, односно реке. Изградњом обилазног тунела доћи ће до измене већ измењеног водног тела Кривељске реке која обухвата њено преусмеравање кроз обилазни тунел. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | Да. Изградњом обилазног дунела доћи ће до трајног заузимања подземног дела земљишта. | Не. Изградњом обилазног тунела доћи ће до трајног заузимања подземног дела земљишта за потребе преусмеравања водотокова и одвођења поплавних вода. У смислу грађевинских материјала потребних за изградњу користиће се бетон и цеви од нерђајућег челика. Осим ограничене запремине стенске масе коју је потребно ископати, пројекат не подразумева коришћење других посебних ресурса, који су необновљиви или који се тешко обезбеђују. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | Да. Биће потребно складиштење горива. Прашина услед транспорта ископа, прозводња бетона може да доведе до појаве непријатних мириса. | Не. Излагање наведеним утицајима је привременог карактера. |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | Да. У оквиру извођења грађевинских радова на изградњи обилазног тунела извршиће се ископавање и уклањање вегетације, пањева, корења, и другог био разградивог отпада. Такође, настаће мање количине рециклабилног, грађевинског и опасног отпада. Током рада ставраће се отпад који потиче са решетке постављене на улзау у тунел, претпоставља се да је у питању биоразградиви отпад, камење и сл. | Не. Настали комунани отпад одлагаће се у контејнере и одвозити на даљи третман или одлагање у складу са важећим прописима. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | Не. | Не. Рад обилазног тунела не доводи до испуштања загађујућих материја у ваздух. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | Да. Током извођења грађевинских радова на изградњи обилазног тунела доћи ће до емитовање повишених нивоа буке од стране ангажоване механизације и експлозива. | Не. Негативних последица неће бити с обзиром на то да су рецептори на великој удаљености од извора буке. Присуство буке је привременог карактера, само док трају радови на изградњи тунела. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | Да. Пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта само услед акцидентних ситуација. Утицај на површинске воде огледа се у испуштању потенцијално загађених вода из тунела., а услед хаварија узводно. Емисије прашине имају утицај како на земљиште, тако и на површинске воде. | Не. Не очекују се значајне последице. Рад обилазног тунела не доводи до испуштања загађујућих материја, осим у акцидентним ситуацијама које обухватају одвођење загађених вода низводно. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | Да. Од удесних ситуација током извођења пројекта и рада могу се очекивати: - повреде на раду (тешка, колективна или смртна); - пожар на инсталацијама, опреми рад; - пуцање/урушавање тунела усред елементарних непогода (нпр. земљотреса) што може изазвати поплаву. | Не. Током извођења грађевинских радова предузеће се све прописане мере безбедности и здравља на раду како би се спречиле потенцијалне повреде. Систем заштите од пожара и експлозије организован је на нивоу целог предузећа Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor. |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | Не. | Не. Не очекују се последице. |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | Не. Развој који ће уследити, неће довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији. | Не. Не очекују се последице. |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. | Не. На самом подручју, или у непосредној близини локације, нема заштићених вредности према међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта. |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | Да. Обилазни тунел преусмерава водотокове и прихвата поплавне воде воде са више водотокова. | Да. Пројекат предвиђа прихватање и одвођење поплавних вода Кривељска реке, Борска реке и Сарака потока, као и преусмеравањем наведених водотокова што доводи до спречавања њиховог загађивања, као и спречавање плављења јаловишта и рудника. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | Не. | Не. На локацији или у близини локације нема подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре. |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | Да. У непосредној близини предметног пројекта протичу Кривељска река, Борска река и Сарака поток које ће бити преусмерене на обилазни тунел. Не постоје информације о подземним водама на локацији. | Не. Акумулација Кривељ, односно Кривељска река већ има категорију значајно измењеног водног тела, односно реке . Изградњом обилазног тунела доћи ће до измене већ измењеног водног тела Кривељске реке њеним преусмеравањем кроз обилазни тунел. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. На локацији или у близини локације не постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности. | Не. |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. | Не. |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. | Не. Реализација пројекта неће довести до загушења путева. |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | Не. | Не. Пројекат неће имати значајне последице што се тиче овог аспекта. Насељеност у близини објекта је веома ниска. |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. | Не. На локацији или у близини локације нема подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта. |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | Не. Пројекат се налази у индустријској зони. Пројектом је предвиђено уклањање вегетације само за потребе земљаних радова и постављања улаза у тунел. | Не. Површине уклањања зеленила су ограничене, док ће се током рекултивације извршити озелењавање површина. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | Да. Постројење окружују рударски објекти (површински коп, јаловиште и прерада руде). | Не. Пројекат неће имати значајне последице на околне објекте. |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | Да. Локација и околина локације предвиђена је за индустријско земљиште, тачније за рударске објекте. | Не. Пројекат је у складу са предвиђеном наменом земљишта. |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Не. У непосредној близини локације не налазе се насељена места. Подручја са већом густином насељености налазе се низводно у селу Оштрељ на удаљености од око 1,3 km јужо, у селу Велики Кривељ узводно на око 500 m, село Бучје на удљености око 4,5 km североисточно од Пројекта. Узводно долином Кривељске реке од бране 1-1, флотацијског поља 1, нема објeката становања. | Не. Пројекат неће имати негативни утицај на насељена места. |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | Не. Најближи стамбени објекти, школа и црква су на око 450 m. | Не. Пројекат може имати краткотрајне утицаје током изградње на неколико осетљивих рецептора (стамбени објекат, школа, црква). |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Да. С обзиром на близину планине Стол, у близини локације налазе се шуме. | Не. На ограниченој површини шумског земљишта за потребе постављања улаза у тунел које ће трајно изгубити своју функцију нема евидентираних осетљивих станишта као ни осетљивих или угрожених врста флоре. У непосредној близини предметног Пројекта протичу Кривељска река, Борска река и Сарака поток Не постоје информације о подземним водама. Не постоје заштићена природна добра. У близини локације предузеће Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor врши експлоатацију минералних сировина из површинских и подземних копова. |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | Да. Локација пројекта смештена је у индустријској зони на подручју захваћеном рударским и металуршким објектима и радовима који су допринели нарушавању стања квалитета животне средине на ширем подручју Пројекта. | Не. Биће предузете све мере за смањење утицаја. Пројекат предвиђа одвођење поплавних вода Кривељска реке, Борска реке и Сарака потока и њихово преусмеравање чиме се спречава загађивање и побољшава квалитет површинских вода. |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | Не. | Не. До значајних последица по животну средину може доћи само услед земљотреса већег интензитета, који би за последицу имао урушавање тунела и плављења ширег подручја. |
| Резиме карактеристика Пројекта и његове локације, са индикацијом потребе за израдом студије о процени утицаја на животну средину: Предмет Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја главног рударског пројекта је изградња обилазног тунела Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока у зони флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“. Постојећи систем за одвођење поплавних вода Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока састоји се од тунела и колектора, у укупној дужини од око 5,2 km, који се налазе испод јаловишта поља „0“, „1“ и „2“. Новоизграђени колектор испод јаловишта поља „0“ спаја се са постојећим колектором и тунелом испод поља јаловишта „1“ и „2“ који се затим низводно од бране 3-1 излива у природно корито доњег тока Кривељске реке. Такође, компанија Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor планира значајно повећање производње бакра у наредном периоду и проширење површинског копа „Велики Кривељ“ и флотације прераде руде бакра, чиме се повећавају и потребе за новим простором за одлагање флотацијске јаловине. Tоком пуњења поља „2“ јаловишта дошло је до озбиљних оштећења колектора која су потпуно или делимично санирана. До сада урађене санације су привременог карактера и не могу да обезбеде трајну стабилност колектора, па је Компанија Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor одлучила да изгради нови обилазни тунел за одвођење поплавних вода и преусмеравање водотокова. Изградњом новог обилазног тунела, у дужини око 8,5 km, водотокови на подручју рудника „Велики Кривељ“ преусмеравају се у складу са потребама проширења капацитета, трајно се решава проблем оштећеног постојећег колектора који се ставља ван функције и обезбеђује одбрана рудника и јаловишта од поплава. Траса тунела пројектована је тако да се смањи утицај грађевинских активности на стабилност бране јаловишта током израдње тунела. Тунел се изводи у чврстој стенској маси чиме се избегава оптерећење тунела јаловином. Предвиђено је да нови обилазни тунел прихвати воде Кривељске реке у зони западно од површинског копа „Велики Кивељ“, потом пролази поред новоформираног „нултог“ поља јаловишта и излива се у постојећи ток Кривељске реке иза поља „2“ јаловишта. Кроз нови обилазни тунел уводиле би се само воде Кривељске реке и већим делом воде Сарака потока (испред улазне грађевине у нови тунел - тачка „B“) док би се девијација Борске реке усмерила на другу страну за потребе снабдевања водом флотације „Велики Кривељ“. Капацитет пражњења одводног обилазног тунела Кривељске реке у области јаловишта је око 110,2 m3/s. С обзиром на то да се на локацији спроводе активности експлоатације и прераде руде, као и депоновање јаловине више од 100 год. стање животне средине на подручју које припада предузећу Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor нарушено је наведеним активностима. Увидом у карактеристике локације Пројекта, одређивањем осетљивих рецептора који су изложени Пројекту, већина утицаја је иреверзибилна, дугорочног карактера са малим значајем Пројекта на животну средину. Током извођења грађевинских радова на изградњи обилазног тунела не очекује се знатно повећање интензитета већ постојећих утицаја. Позитиван утицај рада тунела огледа се у заштити водотокова, преусмеравањем водотокова и одвођењем поплавних вода, као и у побољшању квалитета површинских вода и спречавању плављења флотацијских јаловишта и рудника. Имајући у виду претходно наведено, молимо вас да донесете одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта обилазног тунела Кривељске реке, Борске реке и Сарака потока у зони флотацијског јаловишта „Велики Кривељ“. |  |  |  |

Клијент:

Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor

Ђорђа Вајферта 29

19210 Бор, Република Србија

Тел: + 381 30 422 788

Консултант:

ENVICO д.о.о. Београд

Вардарска 19/IV

11000 Београд, Република Србија

Тел: +381 11 64 17 257

Студија заштите експлоатационих поља „Велики Кривељ“ и „Церово“ и насеља Велики Кривељ од површинских вода и обезбеђења потребних количина техничке воде за рудник бакра церово, Институт „Јарослав Черни“ 2015. год.

Одлука о утврђивању Пописа вода I реда („Сл. гласник РС“, бр. 83/2010)

Одлука о одређивању граница водних одручја („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010 и Правилинк о одређивању подсливова („Сл. гласник РС“, 54/2011)

Уредби о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68)

План генералне регулације градског насеља Бор Књига II: документациона основа, Свеска 1: Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације градског насеља Бора на животну средину - радна верзија нацрта - У Београду/Бору, новембра 2017. год http://bor.rs/wp-content/uploads/2017/11/PGR-Bor_Knjiga-II_Dokumentacija_Sveska-1_SPU.pdf

Извештај о испитивању узорака земљишта са територије града Бора, „Институт МОЛ” д.о.о. број И 674/19 од 11.10.2019. године. http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/10/monitoring-ZEMLJISTE.pdf

Статус површинских вода србије развој мониторинга у оквиру планова управљања речним сливовима, Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, 2018, https://www.sepa.gov.rs/download/VodeSrbije/StatusPovrsinskihVodaSrbije2.pdf

Извештај о анализи воде, Општинска управа Бор, септембар 2020. http://bor.rs/wp-content/uploads/2020/10/v0444-1-15-Opstinska-uprava-Bor-povrsinska-voda.pdf

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године, Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2019.pdf