РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Трг Слободе 9, 31210 Пожега

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) и члана 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.69/05) , подносим захтев за одлучивање о потрeби процене утицаја на животну средину

ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА

ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГИЈЕ РАДА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ 
ОПАСНОГ ОТПАДА (ЕЕ ОТПАД И ОТПАДНА ВОЗИЛА)НА КП 1571 КО БАКИОНИЦА, ПОЖЕГА

Уз Захтев прилажем:

1. Прилог 1;

2. Прилог 2;

3. Резиме карактеристика Пројекта;

4. Графички приказ планираног размештаја отпада;

5. Копију плана;

6 Информацију о локацији

7. Лист непокретности;

8. Ситуацију комплекса;

9. Решење о давању сагласности на Студију процене утицаја на животну средину „Откупно сабирни центар секундарних сировина“

10. Записник МУП РС, Сектор за ванредне ситуације о категоризацији објеката

11. Извод из АПР;

12. Доказ о уплати административне таксе;

У Београду,

12.09.2018.године

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

____________________________

ПРИЛОГ 1.

САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Назив:

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ МЕТАЛА ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)

Регионали центар Ниш – откупни центар Пожега

Седиште и адреса: БЕОГРАД – ЧУКАРИЦА, ТОМЕ БУШЕ 14, 11250 Железник

Шифра делатности: 3832 – ПОНОВНА УПОТРЕБА РАЗВРСТАНИХ МАТЕРИЈАЛА

Матични број: 17194798

ПИБ: 101014679

Директор: Драган Илић, тел: 011/6580-586, маил: dragan.ilic@czr.rs

Прокуриста: Тена Ђурашиновић, тел: 011/6580-586, маил: tena.djurasinovic@czr.rs

Контакт особа: Драган Урошевић, тел: 063/650-887

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Осетљивост животне средине у предметном подручју, које може бити изложено штетном утицају Пројекта а нарочито у погледу:

- постојећег коришћења земљишта дефинисаног просторно-планском документацијом;

На овој локацији носилац Пројекта обавља делатност управљања неопасним отпадом и  поседује дозволу за управљање неопасним отпадом, издату од стране надлежног Министарства.

Комплекс се налази у улици Милутина Миланковића, са које је и омогућен директан приступ, на око 1000 м од центра града.

КП 1571 је површине 1 ха 02 ар 40 м2  и налази се у простору обухваћеним Планом Генералне регулације Пожега (Сл. Лист Општине Пожега бр. 5/15 и17/16).

По Информацији о локацији 03 број  350-242/16 од 02.12.2016. године претежне делатности за овај део Пожегe јесу индустрија, привреда и пословање, а пратеће намене услужно-комерцијалне делатности, производно занатство, складишта, ...

Окружење парцеле изгледа:

- Са јужне стране налази се простор за стовариште и транспорт

- Са северне стране налазе се објекти Феротекса и Воћара

- Са западне стране је улица Милутина Миланковића са које се улази у комплекс

- Са источне стране је саобраћајница која спаја комплексе у радној зони

На комплексу се налазе:

- Управна зграда, спратности П, укупне површине 199м2

- Вага са вагарском кућицом

- Складишни објекат спратности П,  укупне површине 291 м2, који се користи за неопасан отпад

- Производна хала спратности П,  укупне површине 538 м2, изграђен од чврстог материјала, димензија 50х10,7 метара, висине 6 метра. У овом објекту је планирана делатност привременог складиштења електричног и електронског отпада на површини од 50 m2.

- Бетонирани плато, на ком ће се на површини од 200 m2 вршити привремено складиштење отпадних возила.

б. врста природних ресурса и њихове обновљивости;

Локација је инфраструктурно опремљена (систем за снабдевање водом, систем за снабдевање електричном енергијом, телекомуниокациони систем).

Комплекс се снабдева водом из градског водовода.

Санитарно фекалне воде целог комплекса се интерном канализацијом одводе у систем градске канализације.

Потребне количине електричне енергије обезбеђене су из електричне мреже.

в. капацитета животне средине, уз посебно обраћање пажње на мочваре, водна тела (површинске и подземне воде), приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра) и густо насељене области.

Предметна локација се налази у претходно успостављеној радној зони.

Локација и њено непосредно окружење нису насељени и на њима нема стамбених  објеката.

На локацији и у окружењу нема природних ресурса на које би реализација и редовни рад Пројекта могли негативно да утичу.

У непосредном окружењу нема подручја заштићених међународним, националним или локалним прописима, који би могли бити угрожени предметним Пројектом.

На локацији и у окружењу, нема заштићених биљних и животињских врста, те услед обављања предметне делатности неће бити угрожавања биодиверзитета.

3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА

Основни процеси у предметном Постројењу биће:

## Пријем отпада

- Привремено складиштење

## Отпрема

ПРИЈЕМ ОТПАДА

- Преузимање

- Мерење

- Истовар

- Сортирање

- Формирање документације

Преузимање отпада вршиће сам носилац Пројекта на терену као и откупом на мало од физичких и правних лица на овој локацији.

Носилац Пројекта поседује Интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије.

Мерење ће се вршити на колској електромеханичкој ваги,  димензија 18х3 метара, са мерним опсегом од 400 - 60.000 Кг, која се налази на локацији, као и на техничкој ваги капацитета 1000 Кг.

Истовар из транспортних средстава вршиће се ручно или употребом ручних, хидрауличних палетних колица или помоћу виљушкара.

Сортирање ЕЕ отпада вршиће се на разреде у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења, електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл.гласник РС“ број 99/2010).

Сортирање отпадних возилa вршиће се у складу са Правилником о начину и поступку са отпадним возилима („Сл.гласник РС“ број 98/2010).

У случају када се визуелним путем утврди да материјали не одговарају условима из захтева или потребама носиоца Пројекта исти ће се одмах враћати добављачу, коришћењем возила којим је и допремљен.

Формирање документације вршиће се у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС" број 36/09, 88/10 и 14/16)  и Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17).

Прималац отпада је обавезан да попуни део Д Документа о кретању отпада, односно  Документа о кретању опасног отпада.

Формирање документације о отпадним возилима вршиће се у складу са  Правилником о начину и поступку са отпадним возилима („Сл.гласник РС“ број 98/2010).

ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ

ЕЕ отпад биће привремено складиштен у издвојеном делу објекта на површини од 50м2. Максимални капацитет складишта ЕЕ отпада биће 25 тона. ЕЕ отпад ће се складиштити тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења, електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл.гласник РС“ број 99/2010). Отпадна ЕЕ опрема се складишти да се пре третмана не згњечи, издроби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова.

Отпад се складишти до отпремања на третман овлашћеним оператерима.

Отпадна возила биће складиштена на избетонираном платоу са нивелацијом ка сливној решетци која води у сепаратор масти и уља.

Испод возила ће бити постављена плитка посуда ради сакупљања случајно изливене течности. Возила се неће слагати једно на друго како не би дошло до оштећења делова који садрже течности или делова који се могу поново употребити.

Поступање са отпадним возилима биће у складу са Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл.гласник РС“ број 98/2010).  Капацитет складишта отпадних возила биће 24 отпадних возила.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Скица 1. Распоред складиштења отпадних возила на платоу  површине 250 м2

ОТПРЕМА

Вршиће се утоваром у средства спољног транспорта-камионе. Утовар у камионе вршиће се виљушкаром или ручно.

Опасан отпад се отпрема овлашћеним оператерима на третман уз попуњавање Документа о кретању опасног отпада, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС", број 17/17).

Транспорт ових материја мора да буде у складу Законом о транспорту опасне робе („Службени гласник РС” бр. 104/16).

У постројењу ће се користити: опрема за складиштење, опрема за транспорт и мерна опрема.

### ОПРЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ

- Екоконтејнери

- Биг бег вреће са поклопцем

- Палете металне

- Палете дрвене

- Пластични контејнери

- Метални контејнери

### ОПРЕМА ЗА ТРАНСПОРТ

- Виљушкари и

- Камиони

### МЕРНА ОПРЕМА

- Електро механичка вага

- Техничке ваге

- сировине које ће се користити у технолошком процесу;

Обзиром на природу планираног Пројекта нема потребе за коришћењем сировина. Предмет рада биће отпадна возила и електрични и електронски уређаји који ће се откупљивати на локацији и привремено складиштити до отпреме овлашћеним оператерима.

- коришћење природних ресурса и енергије;

Реализација Пројекта не захтева коришћење и потрошњу неуобичајених количина природних ресурса и енергије.

- За редовни рад постројења вода није захтеван ресурс. Вода се користи за пиће и преузима се из градског водовода.

Напајање електричном енергијом је обезбеђено из мреже. Електрична енергија се користи за осветљење. Електроинсталације су изведене према важећим стандардима.

- стварање отпада;

Планирани Пројекат не предвиђа продукцију технолошких отпадних вода нити емисију загађујућих материја у ваздух.

Санитарно-фекалне воде се одводе у систем градске канализације.

Атмосферске отпадне воде са кровова објеката се одводе на околне зелене површине. Отпадне воде са манипулативних површина се одводе у сепаратор масти и уља који је изграђен на локацији.

Комунални отпад који настаје као последица боравка запослених се предаје надлежном ЈКП.

- загађивање у смислу емисије отпадних материја у ваздух, воду и земљиште;

При поступању са отпадом неће долазити до емисије отпадних материја у ваздух, воду и земљиште.

- неугодности у смислу буке, вибрација, емисија топлоте и мириса;

При манипулацији са отпадом (утовар, истовар), као и одвојањем саобраћаја неће долазити до  неугодности у смислу буке.

Такође, имајући у виду поступке при поступању са отпадом, неће бити неугодности у виду емисије топлоте и мириса.

- електромагнетна зрачења (јонизујућа и нејонизујућа);

Услед редовног рада неће долазити до појаве електромагнетних зрачења.

- ризик настанка удеса и могуће последице;

Обављање делатности на предметној локацији неће захтевати примену посебних техника нити супстанци.

Такође, на локацији ће ризик настанка удеса бити минималан па стога релизација Пројекта не представља опасност по окружење.

Као могући акциденти су идентификовани:

- Пожар;

- Процуривање нафтних деривата и уља.

Применом превентивних мера могућност појаве удеса се своди на најмању могућу меру.

- могуће кумулирање са ефектима других, постојећих пројеката;

Не може доћи до кумулативног дејства штетности јер Пројекат сам по себи није штетан.

4. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА МОГУЋЕГ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

- обим утицаја (подручје и становништво изложено утицају);

Имајући у виду капацитет и величину пројекта, као и карактеристике рада пројекта, утицај у току редовног рада пројекта ће бити занемарљив.

Све активности обављаће се на безбедан начин, тако да се не доводи у опасност здравље људи и животна средина.

- сложеност (врсте) утицаја;

Утицај неће бити значајан.

- трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја;

Утицај неће бити значајан.

- вероватноћа ванредног (укључујући и удесног) утицаја;

Вероватноћа утицаја ће бити мала.

- могућност и природа прекограничног утицаја;

Редован рад предметног постројења неће имати прекограничног утицаја.

5. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА РАЗМОТРИО И НАЈВАЖНИЈИХ РАЗЛОГА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ, ВОДЕЋИ ПРИ ТОМ РАЧУНА О УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац Пројекта на предметној локцији већ обавља делатност складиштења и третмана неопасног отпада на основу Решења о издавању Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У избору локације нису разматране алтернативе, локација се налази у индустријској зони, што омогућава вршење разматране као и многих других делатности, изграђени објекти омогућавају пословање како у делу складиштења тако и у административном делу, а постоји добра повезаност локације са транспортним саобрајницама.

Такође нису разматране ни алтернативе при поступању са отпадом, с обзиром на искуство које носилац Пројекта поседује у поступању са овим отпадом на локацији у Београду.

6. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА БУДУ ЗНАТНО ИЗЛОЖЕНИ РИЗИКУ УСЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

- становништво: реализацијом предметног пројекта неће бити ризика по становништво на и у околини локације.

- фауна: реализацијом предметног пројекта неће бити ризика по фауну на и у околини локације на којој исти буде постављен и пуштен у рад.

- флора: реализацијом предметног пројекта неће бити ризика по флору на и у околини локације.

- земљиште: није предвиђено било какво одлагање или испуштање загађујућих материја у земљиште при реализацији предметног пројекта.

- вода: током реализације предметног пројект нама генерисања ни испуштања отпадних вода.

- ваздух: реализацијом предметног пројекта није предвиђено испуштање отпадних гасова, нема емисије загађујућих материја у ваздух, те нема ризика по квалитет ваздуха на локацији.

- климатски чиниоци: нема утицаја.

- грађевине: нема утицаја.

- непокретна културна добра и археолошка налазишта: у непосредном окружењу нема културних добара, трагова старих култура или каквих других налаза који би указивали на постојање археолошког локалитета.

- пејзаж: нема утицаја.

7. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (НЕПОСРЕДНИХ И ПОСРЕДНИХ, СЕКУНДАРНИХ, КУМУЛАТИВНИХ, КРАТКОРОЧНИХ, СРЕДЊЕРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ, СТАЛНИХ, ПРИВРЕМЕНИХ, ПОЗИТИВНИХ И НЕГАТИВНИХ)

      - постојања пројекта: Неће бити утицаја.

      - коришћења природних ресурса: Неће бити утицаја.

За реализацију планираног пројекта вода није захтевани ресурс.

Електрична енергија ће се користити за осветљење и рад опреме.

      - емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада:

Током редовног рада неће долазити до емисије загађујућих материја у ваздух.

Редовним радом Пројекта настајаће комунални отпад, који ће бити привремено складиштен на локацији у контејнерима ЈКП. Обзиром на  број запослених, количине генерисања ове врсте отапада ће бити минимале.

При поступању са отпадом неће доћи до генерисања отпадних вода.

8. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА ИЛИ ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

Како би спречио, смањио и отклонио могућност  појаве штетних утицаја на животну средину носилац Пројекта је предузео следеће техничке мере:

- Комплекс је комплетно избетониран како би се омогућио безбедан транспорт, лак и брз приступ противпожарним возилима и евентуални саобрајни удес свео на минимум;

- Цео комплекс је ограђен оградом и металном капијом како би се спречио приступ неовлашћеним лицима;

- Урађена је хидрантска мрежа и обезбеђени су противпожарни апарати типа S-9 (суви прах) и CO2 (угљен диоксид) за почетно гашење пожара и спречавање ескалације пожара;

- Круг комплекса је осветљен рефлекторима од 400 W како би се обезбедио надзор у току ноћи;

- Под у објекту је премазан киселоотпорним премазом и непропусан је за  киселине, уље и нафтне деривате;

- Испод аутомобила који се буду складиштили на отвореном биће постављена плитка посуда за прихват случајно просуте течности;

Мере заштите на раду – односе се на заштиту радника на радном месту, односно на опремљеност радника ХТЗ опремом:

- Пре почетка рада биће организована обука радника за поступање са отпадом, како би се спречиле евентуалне повреде и акциденти;

- Биће постављено сандуче са опремом за пружање прве помоћи;

- Обавезно је коришћење заштитних рукавица, ХТЗ обуће и заштитне кациге како би се спречиле повреде при поступању са отпадом;

- Након завршетка истовара уклонити превозна средство и обезбедити довољан манипулативни простор;

- Радници који не учествују у транспорту и истовару биће удаљени на безбедној удаљености како не би дошло до њиховог повређивања у случају акцидента;

- Транспортним средствима и виљушкарима ће управљати само лица која су обучена за те радње и која имају потребне дозволе;

- Обавезно је обавештавање надређеног одмах по уочавању било какве неправилности у комплксу.

Поступци превенције пожара – поступци којих се запослени у предузећу морају придражавати како би се минимизирала вероватноћа јављања пожара у комплексу у којем се обавља делатност управљања отпадом:

- Забрана пушења и употреба отвореног пламена у складишту ЕЕ отпада;

- Складишне јединице користити искључиво за складиштење ЕЕ отпада.

Надзор и контрола – операције надзора и контроле обављаће запослени у оквиру својих задужења и на тај начин ће се проверавати исправност средстава рада и амбалаже, односно стања ускладиштеног отпада. Потребно је вршити следеће операције контроле:

- Сваки радник је дужан да пре започињања радне смене изврши контролу стања свог радног места и исправност средства које користи односно чији рад надзире;

- На почетку радног дана визуелно прегледати стање и приступачност апаратима за гашење пожара и зидном хидранту;

- На почетку и на крају сваког радног дана обавезна је контрола стања складишног простора која обухвата визуелни преглед;

- Преко надлежног органа противпожарне полиције вршиће се редовна контрола исправности противпожарних апарата и хидрантске мреже по динамици прописаној законом;

- Вршити редован технички преглед механизације преко овлашћене институције.

- На видним местима биће постављена потребна упозорења;

- Неовлашћеним лицима биће најстроже забрањен приступ, а нарочито руковање опремом;

- Непосредни руководилац је одговоран за проверу психофизичке спремности радника за обављање послова и задатака у току смене коју води;

- Строго придржавање радних процедура, које су прописане и обухватају техничка упуства за употребу и руковање са опасним отпадима;

- Упознавање радника (обука) са опасностима којима могу бити изложени у току рада, са процедурама у случају удеса, основним перформансама заштитне опреме и начином употребе;

- Манипулацију са опасним материјама могу да врше само за то стручно обучена лица, односно и друга лица, али под надзором обучених лица, и у случају акцидента стриктно се придржавати упутстава за поступке у оваквим ситуацијама;

- Запослени морају бити упознати са начином спровођења превентивних мера заштите од пожара и експлозија, као и са употребом уређаја, опреме и средстава за гашење пожара.

## МЕРЕ КОЈИХ СЕ ТРЕБА ПРИДРЖАВАТИ

  - Све активности на предметној локацији морају бити у складу са условима надлежних органа, организација и предузећа;

  - Отпад са карактеристикама опасног отпада складиштити на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине;

  - Опасан отпад складишти у посудама за складиштење опасног отпада које су затворене и израђене од материјала који обезбеђује непропустљивост, отпорне су на опасан отпад који се налази у њима, редовно се одржавају, чисте и не користе се након истека утврђеног рока употребе;

  - Посуде за складиштење опасног отпада редовно контролисати кроз редовне провере посуда и њихових саставних делова у погледу њиховог оштећења, цурења, корозије или другог облика оштећења;

  - Уколико је посуда за складиштење опасног отпада или њен саставни део технички неисправан, кородиран или има видљива оштећења опасан отпад треба преместити у технички исправну посуду на безбедан и прописан начин;

  - Приликом складиштења опасан отпад паковати и обележавати на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину;

  - Опасан отпад класификовати према пореклу, карактеристикама и саставу које га чине опасним, у складу са прописом којим се уређује категорија, испитивање и класификацији отпада;

  - Ако се опасан отпад састоји од више врста отпада његова класификација се врши на основу најзаступљеније компоненте;

  - Различите врсте опасног отпада ускладиштене на истом простору морају се одлагати одвојено;

  - Опасан отпад недовољно испитаних особина, до прибављања лабораторијског извештаја о испитивању отпада, привремено складиштити на безбедан начин, одвојено од осталог разврстаног опасног отпада, на тачно означеном месту у оквиру складишта;

  - Паковање опасног отпада вршити посебно према категорији на начин утврђен прописаним стандардима;

  - Паковање опасног отпада вршити тако да запремина и тежина паковања буду ограничене до минималне адекватне количине, а да се истовремено обезбеди неопходан ниво сигурности за прихватање упакованог опасног отпада од стране Оператера;

  - Упакован опасни отпад мора да буде обележен видљиво и јасно налепницом која садржи упозорење: ОПАСАН ОТПАД на српском и енглеском језику, индексни број и назив отпада из Каталога отпада, Y ознаку према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи или активности којом се стварају, Ц ознаку према Листи компоненти отпада који га чине опасним, Х ознаку према Листи карактеристика отпада које га чине опасним, податке о власнику отпада који је паковао отпад: назив, седиште, телефон/факс, датум паковања, име и презиме квалификованог лица одговорног за стручни рад, физичко својство отпада: прах, чврста материја, вискозна материја, паста, муљ, течна материја, гасовита материја, остало из Извештаја о испитивању отпада, количина садржана у паковању и остали подаци који су битни при руковању опасним отпадом, а тичу се начина руковања наведеним отпадом којим се обезбеђује најмањи ризик и безбедност од загађења, опасности и негативних утицаја на живот и здравље људи и животне средине и у зависности од намене отпада;

  - Формат и величина налепница морају бити по Прилогу 1 Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10);

  - Обавезно је приликом преузимања и приликом предаје опасног отпада попуњавање Документа о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17);

  - Водити дневну евиденцију за сав отпад којим се управља на локацији, сходно одредбама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 95/10 и 88/15);

  - Обавеза носиоца Пројекта је да Агенцији за заштиту животне средине достави годишњи извештај о отпаду у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 95/10 и 88/15);

  - Ради утврђивања састава и опасних карактеристика отпада обавеза произвођача отпада, односно носиоца Пројекта је да изврши испитивање опасног отпада као и отпада који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад;

  - Испитивање отпада поверити акредитованој лабораторији;

  - Поступање са ЕЕ отпадом мора бити у складу са Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења, електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл.гласник РС“ број 99/2010);

  - ЕЕ отпад чувати одвојено, тако да се не меша са другим отпадом и да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати одвојено по разредима отпадне опреме;

  - ЕЕ отпад складишти на начин да се пре третмана не згњечи, издроби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама, тако да њена поновна употреба, искоришћење или рециклажа није онемогућена или изводљива без несразмерно високих трошкова;

  - У складишту ЕЕ отпада не вршити третман, односно расклапање и одстрањивање течности и гасова;

  - Приликом пријема отпадних возила вршити преглед отпадног возила, фотографисање и израду документације о пријему,  прихватно паркирање  и  примарно  разврставање.  Прегледом проверити  идентичност  ознака возила са подацима садржаним у документацији и проверити евентуална цурења

  - Поступање са отпадним возилима мора бити у складу са Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл.гласник РС“ број 98/2010);

  - Уз  отпадно  возило  преузети  копију  саобраћајне дозволе и  регистарске  таблице;

  - Складиштење отпадних возила вршити на начин да се из њега спречи исуривање течности, уља и горива;

  - Отпад предавати искључиво Оператерима који поседују одговарајућу дозволу за управљање отпадом;

  - Пројектовати и извести све неопходне мере противпожарне заштите;

  - Обавеза носиоца Пројекта је да у комплексу за предметну делатност спроводи мере безбедности и здравља на раду;

  - Носилац Пројекта је у обавези да стриктно спроводи мере заштите од пожара и мера заштите на раду у складу са важећом законском регулативом и условима надлежног органа противпожарне полиције;

  - Обавезно је редовно одржавање и контрола исправности опреме, средстава, при чему се остварују превентивне мере заштите од удесних ситуација;

  - У оквиру предметног комплекса није дозвољено спаљивање отпада и других горивих материјала;

  - Вршити мониторинг отпадних вода из сепаратора масти и уља, који се заснива на узорковању воде на излазу из сепараора;

  - Квалитет отпадних вода мора бити у складу са чланом 99 Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр.30/10 и 93/12) и са чланом 16 Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима, Прилог 2, тачка 3. Минимални број узорковања код периодичног мерења („Сл. гласник РС”, бр.33/16);

  - У случају настанка пожара евакуисати запослене који не учествују у гашењу пожара и одговору на удес;

  - У случају процуривања течности из отпадног возила употребити адсорбент за прикупљање ненамерно просутог садржаја. Употребљни адсорбент држати у  одговарајућој херметичкој амбалажи;

  - У случају акцидента колико је то могуће пружити прву помоћ повређенима и евакуисати их на безбедну удаљеност, извршити процену штете, процену узрока настанка акцидента, сачинити план санације и спровести мере санације;

  - У случају престанка рада Пројекта, носилац Пројекта је дужан да предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима;

  - Сав преостао отпад испоручити овлашћеним Оператерима који поседују потребне дозволе надлежних органа за ове врсте отпада;

  - Очистити складишне јединице и омогућити намену простора за неки други вид делатности.

ПРИЛОГ 2.

УПИТНИК УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ 
СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

| Р.Бр. | ПИТАЊЕ | ДА/НЕ | ДА ЛИ ЋЕ ТО ИМАТИ ЗНАЧАЈНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада пројекта подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)? | НЕ | Реализација пројекта планирана је на КП 1571 КО Бакионица на територији општине Пожега. Локација је изграђена и на њој се обавља делатност управљања неопасним отпадом, а сада је у плану и управљање отпадним возилима и ЕЕ отпадом. Нема основа за претпостављене промене терена, његово коришћење као и промене структуре и капацитета водова. |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса, као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | НЕ | Делатност носиоца Пројекта на локацији као и укупан рад постројења не подразумева коришћење било којих природних ресурса у обиму који прелази уобичајену потрошњу истих. |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазивати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | НЕ | Предмет рада биће ее отпад и отпадна возила па се може закључити да нема могућих ризика по здравље људи. |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад ? | ДА | Радом предметног Пројекта настајаће само комунални отпад који настаје боравком запослених ће се одлагати у посебне посуде до предаје надлежном комуналном предузећу. |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | НЕ | Извођење Пројекта не подразумева могућности испуштања у ваздух било којих материја које би угрозиле животну средину. |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | НЕ | Извођење Пројекта не подразумева активности којима се утиче на повећање нивоа буке, вибрација, као ни емитовања светлости, топлоте односно елетромагнетних утицаја. Рад постројења неће проузроковати повећање нивоа буке и вибрације изнад оних који настају радом транспортних средстава којима се врши допрема односно отпрема отпада. Обзиром да учесталост возила којима се врши транспорт отпада није изражена нити континуирана то се не може очекивати повећање нивоа буке и вибрација на локацији и окружењу, као и осталих видова емисија и утицаја. |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | НЕ | Радом предметног Пројекта неће доћи до контаминације локације и непосредног окружења. Рад постројења за управљње отпадом на предметној локацији не предствавља опасност од контаминације земљишта, површинских и подземних вода. |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса , који може угрозити људско здравље или животну средину? | НЕ | Радом предметног Пројекта на локацији не постоји опасност појаве било које врсте акцидента којима се повећава ризик по здравље људи односно животну средину. |
| 9. | Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ |  |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довети до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ | Рад предметног Пројекта и положај локације не представљају реалну и потенцијалну опасност кумулације фактора ризика па тиме рад постројења не угрожава животну средину на локацији и окружењу |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних и осетљивих због еколошких разлога на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | НЕ |  |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене , важне и осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта? | НЕ |  |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ | У непосредном окружењу локације нема осетивљих подручја која могу бити угрожена радом постројења. |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или други објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | Обзиром да не постоји изражен интезитет саобраћаја возила која допремају односно отпремају отпад са предметне локације то нема угрожавања путних праваца у непосредном односно ширем окружењу локације |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | НЕ |  |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског и културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | НЕ | Нема губитка зелених површина. |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у радној зони општине Пожега. |
| 22. | Да ли за локацију или околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у зони која је планском документацијом општине Пожега опредељена за индустрију, привреду и пословање као претежне делатности. |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом гутином насељености или изграђености, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у радној зони општине Пожега. |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењем земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | Локација се налази у радној зони општине Пожега. |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ |  |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађења или штету на животној средини (на пример где су постојећи правни нормативи животне средине пређени), која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | Својим капацитетима, положајем као и врстом отпада која је предмет рада Носиоца Пројекта нема непосредног доприноса кумулативним ефектима евентуалном угрожавања животне средине |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ |  |

РЕЗИМЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА И ЊЕГОВЕ ЛОКАЦИЈЕ, СА ИНДИКАЦИЈОМ ПОТРЕБЕ ЗА ИЗРАДОМ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац Пројекта „Центар за рециклажу“ доо на КП 1571 КО Бакионица жели да врши делатност управљања опасним отпадом. Основни процеси у предметном Постројењу биће: ## Пријем отпада - Привремено складиштење ## Отпрема Максимална дневна количина опасног отпада која се допрема на складиштење биће до 9 тона. Максимални капацитет складишта опасног отпада биће: - Отпадна возила максималн капацитет складишта - 24 возила - ЕЕ отпад биће смештен у објекту на површини од 50 м2, максималног капацитета 25 тона Редован рад предметног постројења обављаће се у свему према важећим стандардима и прописима, тако да неће постојати било какав потенцијално штетан утицај предметне делатности на животну средину и здравље људи. Обављање делатности на предметној локацији неће захтевати примену посебних техника нити супстанци. Такође, на локацији ће ризик настанка удеса бити минималан па стога релизација Пројекта не представља опасност по окружење. С обзиром на капацитет и величину пројекта и карактеристике рада пројекта, може се закључити да је уз примену мера превенције, спречавања и отклањања потенцијалних догађаја који могу изазвати ризик од настанка удеса, исти сведен на минимум са малом вероватноћом јављања.

М.П.

________________________