ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО СКИ ЦЕНТРА НА ГОЛИЈИ,

СА ПРАТЕЋИМ ПАРКИНГОМ, ОПШТИНА ИВАЊИЦА, КО БРУСНИК

КП: 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4

Захтев за одлучивање

о потреби процене утицаја на животну средину

Београд, јул 2018.

Садржај

- ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА	1

- ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА	1

- ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА	4

- ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ	12

- ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ	12

- ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	15

- ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА	15

- ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

| 1. | Име предузећа: Јавно предузеће Скијалишта Србије Београд http://www.skijalistasrbije.rs ПИБ: 104521515, Мат.бр: 20183390 9311 - Делатност спортских објеката директор: Дејан Ћика |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адреса предузећа: Милутина Миланковића 9, 11 070 Нови Београд |  |
| 3. | Телефон: +381 11 311 79 01 | Особа за контакт: Мирјана Шево 060/688-95-65 |
| 4. | Fax: +381 11 311 90 30 | е-mail: mirjana.sevo@skijalistasrbije.rs |

- ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Назив објекта:

Приступни пут до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, Општина Ивањица, КО Брусник, КП: 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4.

Осетљивост животне средине у датим географским областима које могу бити изложене штетном утицају пројекта, а нарочито у погледу:

а) постојећег коришћења земљишта

Планом детаљне регулације за Ски центар „Голија“ на територији општине Ивањица уређује се подручје у површини  од 262,67 ха у оквиру  зоне планираног скијалишта и дела туристичке целине Одвраћеница на планини Голији. На предметној локацији идејним решењем предвиђена је изградња приступне саобраћајнице „S1“ и паркинга за путничке аутомобиле у оквиру ког се налази стајалиште за аутобусе. Идејним решењем дефинисана је фазна изградња паркинга. Паркинг је предвиђен са 8 паркинг места за аутобусе и до 235 места за путничке аутомобиле.

Катастарске парцеле бр. 3444/2, 3444/3, 3446/4, 3454/4, 3454/5, 3454/7, 3454/9, 3445/4 КО Брусник обухваћене су Планом детаљне регулације за ски центар „Голија“ („Сл. лист општине Ивањица“, бр. 5/17) и налазе се у оквиру блока Б1, у површинама јавне намене-саобраћајне површине - површине за стационарни саобраћај (паркинг) и саобраћајница „S1“.

Простор на коме се планира изградња приступног пута до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, општина Ивањица, налази се у оквиру заштићеног Парка природе „Голија“ на простору за који је утврђен режим заштите III (трећег) степена.

Саобраћајница 1 је приступни пут „S1“ за ски центар „Голија“ са везом од државног пута IIA реда број 198 Рашка-Кути-Одвраћеница-Преко брдо веза са Рашком. Овим путем се стиже до паркинга 1 који се гради фазно и налази се у оквиру комплекса ски центра „Голија“. Дужина саобраћајнице од укрштања са путем Голијска река-Одвраћеница до укрштања са планираном саобраћајницом „S3“ износи 587,20 м. Целокупна саобраћајница је у правцу.

Одводњавање атмосферских вода извршиће се путем ригола, кинета, сливника и кишне канализације а избор ових елемената биће усклађен са обрадом површине на којој се налазе (коловоз или тротоар).

Коловозни застори планираних саобраћајница радити ће са асфалтним материјалима, а хоризонтална, вертикална и туристичко-информативна саобраћајна сигнализација урадиће се у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

За паркирање возила (за потребе једнодневних и стационарних посетилаца и друге садржаје) планирана су два јавна паркиралишта са највише 1000 паркинг места за путничка возила и аутобусе.

Паркинг бр. 1 (блок Б1) планиран је у јужном делу планског подручја, са капацитетом до 850 паркинг места. Овај паркинг планиран је за подмиривање потреба за паркирањем дневних и стационарних посетилаца ски центра, али и корисника и посетилаца туристичког центра „village“, посетилаца и корисника комерцијално-туристичких садржаја, угоститељско-услужних објеката у оквиру блокова Б4, Б13 и Б14 и пансионско-апартмаснког смештаја током зимске сезоне.

Пројектовани паркинг предвиђа посебан део за паркирање аутомобила, као и посебан део за паркирање аутобуса при чему одводњавање саобраћајаних површина на паркингу подразумева затворени систем одводњавања и пречишћавање воде са коловоза.

Концепт одводњавања атмосферске воде са коловоза на паркингу подразумева одвођење воде са коловозних површина подесним подужним и попречним падовима новопројектованих саобраћајних површина ка ивичњацима и даље кроз оцедне ивичњаке ка бетонским каналима. Затим се вода каналише према сепаратору за пречишћавање и након пречишћавања испушта ка природном реципијенту.

б) релативног обима квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса у датом подручју

Предвиђена је изградња предметног објекта на простору заштићеног природног добра - паркa природе „Голија“. Парк природе „Голија“ налази се у југозападном делу Србије, обухвата подручје планина Голије и Радочела укупне површине од 75.183,00 ха.

Речне долине Моравица и Студеница на кривудавом путу од извора до ушћа просецају планински масив и раздвајају узвишења различитог облика и величине. Највиши врх Голије је Јанков камен (1833 м). Са њега, али и са Црног врха (1725 м), Радуловца (1785 м) и Бојевог Брда (1748 м) пружа се изузетан видик на пространства голијских шума, пашњака, ливада, али и даље на врхове Копаоника и обрисе Комова и Проклетија. Голија је једна од малобројних планина у Србији на којој су евидентиране, али не и поуздано утврђене глацијалне појаве.

Голија слободно може носити епитет ваздушне бање, у којој се разликују три климатска реона. Долински са брдским, обухвата просторе до 700 м н.в, а карактерише са умерено-континенталном климом модификованом утицајем околних планина. Прелазни, обухвата просторе између 700 и 1300  м.н.в., са дугим и оштрим зимама и кратким, свежим летима. Зиме су са доста снежних падавина, а лета са топлим данима и свежим ноћима. Планински, обухвата подручје са надморском висином преко 1300 m, карактеришу га оштре и хладне зиме и кратка прохладна лета.

До сада је на Голији забележена 1091 врста живога света. Не треба занемарити ни податке о констатованих 117 врста и варијетата алги, 40 врста маховина (Bryophyta), 7 врста лишајева (Lichenes) и 75 врста гљива (Mycophyta).

Као што свако подручје има свој симбол и своје обележје, за Голију се слободно може рећи да је царство планинског јавора (Acer heldreichii) који овде гради своје најлепше и најочуваније лишћарске и лишћарско-четинарске шуме. Са аспекта заштите планинског јавора и његових заједница, од великог значаја је чињеница да је ова врста преживела ледено доба и да је у свом изворном облику данас фрагментарно очувана.

Због присуства 95 врста птица Голија је један од веома важних планинских орнитолошких европских центара. Њихово присуство у различитим типовима станишта, показује колико је разноврстан свет птица.

Jеж (Erinaceus concolor), алпска ровчица (Sorex alpinus), слепо куче (Spalax leucodon), пух лешникар (Muscardinius avellanarius), ласица (Mustela nivalis), мрки медвед (Ursus arctos) и вук (Canis lupus) само су неке од 22 врсте које су установљене на Голији. Од врста чији је лов дозвољен у оквиру ловишта емерница, Грабовица и Голија ту су срна (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa) и зец (Lepus europeus). Уз ласицу (Mustella nivalis), за коју је установљена трајна заштита на основу Закона о ловству, са аспекта заштите, и то као природне реткости значајно је још 9 врста, међу којима су и вук (Canis lupus), сиви пух (Myoxis glis), веверица (Sciurus europaea) и мочварна ровка (Neomys anomalus).

Због изузетне очуваности изворних природних (многобројни извори, развијена густа речна мрежа, разуђен рељеф, плодно земљиште, богат и разноврстан биљни и животињски свет), али и културних вредности, на предлог Завода за заштиту природе Србије, MAB/UNESCO комитет; у оквиру парка природе Голија прогласио је Резерват биосфере Голија-Студеница, површине 53804 ха.

в) апсорпционог капацитета природне средине уз обраћање посебне пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра и густо насељене области)

Предметно подручје на коме се планира изградња се налази у парку природе „Голија“, у режиму заштите III степена. С обзиром на то да је изградња предметних објеката предвиђена у склопу заштићеног природног добра – Парка природе - потребно је одредити и поштовати мере за заштиту животне средине.

- ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА

а) величина пројекта

Идејно решење предвиђена је изградња приступне саобраћајнице „S1“ и паркинга за путничке аутомобиле у оквиру ког се налази стајалиште за аутобусе. Такође, Идејним решењем дефинисане су фазе у изградњи паркинга.

Урбанистичким пројектом се планира изградња паркинга 1 у две фазе и приступног пута „S1“ (сабирни пут) до прикључка на државни пут IIA реда број 198 Рашка-Кути- Одвраћеница-Преко брдо веза са Рашком. Реализација изградње у захвату урбанистичког пројекта се врши фазно и то:

ФАЗА I : Изградња паркинга (први део) и приступни пут „S1“ (сабирни пут).

ФАЗА II: Изградња паркинга (други део).

Прикључак на државни пут IIA реда бр. 198 није предмет ове техничке документације, већ је предмет посебног поступка за добијање одобрења.

Саобраћајница „S1“

Функција саобраћајнице „S1“  је да повеже пут Голијска река - Одвраћеница са паркингом у оквиру комплекса ски центра. Дужина саобраћајнице од укрштања са путем Голијска река-Одвраћеница до укрштања са планираном саобраћајницом „S3“ износи 587,20 м. Целокупна саобраћајница је у правцу. На стационажи км 0+336,09 је раскрсница од које се одваја саобраћајница „S2“. Улаз за путничке аутомобиле као и улаз за аутобусе је на стационажи км 0+395,59 док се излаз за аутобусе налази на стационажи км 0+527,70. На раскрсницама које се користе као улаз и излаз са паркинга, примењени су радијуси Р=12,0м који омогућавају скретање меродавног возила (аутобус).

Нивелета сервисне саобраћајнице је условљена како постојећим тереном тако и положајем паркинга. Од укрштаја са путем Голијска река - Одвраћеница па све до укрштаја са саобраћајницом „S2“, нивелета прати терен колико год је то могуће, са примењеним нагибом од 9 % у дужини од око 330 м. Од укрштаја са саобраћајницом „S2“ до излаза са паркинга нагиб нивелете износи 2,5 %.

Саобраћајница „S1“ је предвиђена за двосмеран саобраћај. Састоји се од две траке по 3,0 м за сваки смер вожње. Предвиђене су обостране пешачке стазе ширине 1,5 м. Оивичење између коловоза и пешачких површина је издигнути бетонски ивичњак 18/24 цм издигнут 12 цм од коте коловоза.

Паркинг

Планском документацијом на предметној локацији планирано је паркиралиште капацитета до 850 паркинг места. Обзиром на стратешко опредељење Инвеститора, а у вези са концептом развоја ски центра, добијене су инструкције од Инвеститора у смислу неопходних капацитета за подмиривање потреба паркирања у складу са етапним планом изградње.

У првој фази се ради простор са 104 паркинг места за путничка возила и 8 места за аутобусе. За другу фазу остаје да се изгради још 132 паркинг места за путничка возила. Места за аутобусе су према саобраћајници С1.

Решење у ситуационом и нивелационом смислу омогућава даље проширење капацитета паркинг места односно изградњу преосталог дела паркиралишта у следећим фазама у складу са планом.

Део паркинга ближи саобраћајници „S1“ пројектован је као аутобуско стајалиште. Стајалиште је пролазног типа и организовано је тако да се улази са раскрснице на стационажи км 0+395,59 док је излаз за аутобусе на стационажи км 0+527,70. Саобраћајница која опслужује стајалиште има ширину од 7,0 м и једносмерно је оријентисана. Омогућено је 8 места за аутобусе.

Преостали део паркинга је намењен паркирању путничких аутомобила за кориснике ски центра. Паркинзи су постављени косо ( под углом од 45° ), како би се омогућило што лакше маневрисање. Димензије паркинг места су 3,5 х 5,0 м. Саобраћајнице између паркинг места имају ширину од 6,0 м и двосмерно су оријентисане.

Коловозна конструкција

Коловозна конструкција на саобраћајним површинама је флексибилна коловозна конструкција са застором од асфалт бетона димензионисана за лако саобраћајно оптерећење.

Коловозна конструкција на приступној саобраћајници и паркингу је следећа:

асфалт-бетон AB16s                                        			d=5 цм

битуменизирани носећи слој BNS 22 sA            		d=8 цм

дробљени камени агрегат DK0/31.5 mm     		d=15 цм

дробљени камени агрегат DK0/63 mm         		d=20 цм

УКУПНО:                                                      			d=48 цм

Коловозна конструкција на тротоару је следећа:

битуменизирани хабајући носећи слој BNHS 16 A		d=5 цм

дробљени камени агрегат DK0/31.5 mm                   	d=10 цм

дробљени камени агрегат DK0/63 mm			d=15 цм

УКУПНО:							d=30 цм

Назив објекта:

Приступни пут до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, Општина Ивањица, КО Брусник, КП: 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4

Слика 1. – Прегледна карта

Назив објекта:

Приступни пут до ски центра на Голији, са пратећим паркингом, Општина Ивањица, КО Брусник, КП: 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4

Слика 2. – Ситуациони план изграње по фазама

Одводњавање

Принцип одводњавања атмосферских вода је такав да се сва пала вода са коловоза мора прикупити и пречистити. Вода се површински усмерава подесним подужним и попречним падовима новопројектованих саобраћајних површина паркинга и одводи отвореним каналом до уређаја за пречишћавање.

Нивелација паркинга је урађена тако да се сва вода површински одводи према североисточном крају паркинга, јер је са те стране најближи реципијент. То је Дукићки поток, његов положај је неких двестотинак метара од паркинга и дат је на прегледној ситуацији у пројекту.

Попречни пад паркинга је 2,5% од саобраћајнице према споља тако да се вода површински одводи према спољној ивици паркинга и кроз отворе (канале) на тротоару упушта у бетонски канал паралелан са спољном ивицом паркинга.

Пречишћавање

На крају канала је лоциран уређај за пречишћавање. Вода из канала улази у бетонски шахт са таложником који служи да воду из канала уведе у уређај. Канал крилним зидовима усмерава воду ка улазној цеви сепаратора. Пре улаза у сепаратор предвиђена је решетка која се чисти по потреби.

Као уређај за пречишћавање воде са коловоза усвојен је типски сепаратор са бајпасом. Овај тип сепаратора се користи за ове сврхе у земљама Европе, и у складу је са нормама ЕУ 858-1. То је сепаратор минералних уља са интегрисаним бy-пасс-ом као Пуратор, или еквивалентни према ЕН 858, са захтеваним излазним граничним вредностима загађујућих материја. Одржавање сепаратора је потребно извести сваких 6 месеци од стране квалификованог особља.

Излаз из сепаратора је оријентисан према реципијенту, Дукићком потоку. Предвиђено је да се на излазу цеви из сепаратора и њеним изласком на коту терена предвиди испусна глава са решетком и да пречишћена вода тереном оде до потока. На лицу места, обиласком терена, одредиће се траса до потока. Предвиђено је копање земље ради формирања канала којим ће вода ићи до потока. Ако се у будућности тај део изгради, реципијент ће остати исти а начин довођења воде до њега ће моћи да се коригује изградњом цевне кишне канализације.

НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ

| Аналитички подаци о осовини |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station | R | A | Phi-T | YH | XH |
| Stat-Diff | T1 | T2 | D-Phi | YT | XT |
|  |  | S | Phi-S | YM | XM |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7446197.52 | 4793225.87 |
| 587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 587.20 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7446612.74 | 4793641.08 |
| 0.00 |  |  |  |  |  |

| Аналитички подаци о нивелети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Stacionaža | Kota | Rv | Tangenta | Ymax | dI / In [%] | Dužina | Vis. razlika |
| TPN | 0+000.00 | 1660.19 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -4.10 | 22.08 | -0.91 |
| PVK | 0+005.70 | 1659.95 |  |  |  |  |  |  |
| EXT | 0+015.95 | 1659.74 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+022.08 | 1659.28 | 250.00 | 16.38 | -0.54 | -13.10 | 32.75 | 2.15 |
| KVK | 0+038.45 | 1660.76 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | 9.00 | 330.04 | 29.70 |
| PVK | 0+339.11 | 1687.82 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+352.11 | 1688.99 | 400.00 | 13.00 | 0.21 | 6.50 | 26.00 | -0.85 |
| KVK | 0+365.11 | 1689.31 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | 2.50 | 80.12 | 2.00 |
| PVK | 0+402.23 | 1690.24 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+432.23 | 1690.99 | 1200.00 | 30.00 | 0.38 | 5.00 | 60.00 | -1.50 |
| EXT | 0+432.23 | 1690.61 |  |  |  |  |  |  |
| KVK | 0+462.23 | 1690.24 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -2.50 | 110.72 | -2.77 |
| PVK | 0+531.95 | 1688.50 |  |  |  |  |  |  |
| TPN | 0+542.95 | 1688.22 | 400.00 | 11.00 | 0.15 | 5.50 | 22.00 | -0.61 |
| KVK | 0+553.95 | 1687.34 |  |  |  |  |  |  |
| In=const. |  |  |  |  |  | -8.00 | 44.25 | -3.54 |
| TPN | 0+587.20 | 1684.68 | 0.00 |  |  |  |  |  |

б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката;

У зони изградње предметне приступне саобраћајнице „S1“ и паркинга за путничке аутомобиле налази се доминантни извор потенцијалних негативних утицаја на животну средину државни пут IIA реда бр. 198. Утицаји поменутог пута IIA реда бр. 198 су вишеструко израженији у односу на утицаје и емисије са приступне саобраћајнице и планираног паркинга, првенствено због огромне разлике у саобраћајном оптерећењу ове две саобраћајнице. Дакле, могући су незнатни кумулативни утицаји с обзиром да је носилац главних утицаја сам постојећи пут IIA реда бр. 198.

Што се тиче саме приступне саобраћајнице, треба истаћи да она представља линеарни објекат самим тим и загађење ваздуха се јавља у границама путног појаса (коридора).

Других кумулативних утицаја пројекта на животну средину нема.

в) коришћење природних ресурса и енергије;

За изградњу предметне саобраћајнице употребиће се уобичајени грађевински материјали за ову врсту радова (агрегат,  цемент, бетонско гвожђе и други).

Изградња предметне саобраћајнице такође ће захтевати и коришћење енергије, укључујући електричну енергију и течна горива. Самоходне машине за постављање и сабијање асфалта, ручни пнеуматски алат, машине за израду горњег слоја пута, као и камиони и друга грађевинска механизација, користиће дизел гориво за покретање погонских мотора са унутрашњим сагоревањем.

г) стварање отпада;

Током изградње објеката очекује се генерисање отпада на самом градилишту, а могуће је и просипање материјала током транспорта са возила на саобраћајнице.

Очекиване врсте отпада су:

- грађевински отпад,

- комунални отпад,

- опасан отпад.

Током изградње објекта, предвиђено је да ће се рашчишћавањем терена, ископом материјала за градњу добити одређена количина земљаног материјала. Грађевински отпад треба континуирано у току изградње одвозити са градилишта, како се не би нагомилавао, а за то треба ангажовати овлашћено предузеће и одвозити на локацију коју одреди надлежна комунална служба.

У току градње такође може да дође до хаварије на грађевинским машинама, тј. до испуштања уља и горива на тло. Оваква испуштања не могу битно да угрозе земљиште, јер се ради о малим количинама, а могу се спречити утакањем горива у машине ван градилишта и редовним одржавањем грађевинских машина, за шта је одговоран извођач радова. Уколико дође до испуштања уља и горива на тло неопходно је одмах извршити санацију, посипањем места изливања сорбентом (нпр. песак, зеолит и сл.) у циљу сакупљања просутих нафтних деривата.

При манипулацији са горивима, мазивима и уљима применити адекватне мере заштите земљишта постављањем одговарајућих посуда, фолија и сл. којима би се евентуално сакупила просута материја. Материје из посуда, фолија и сл. третирати на одговарајући начин.

Такође је предвиђено да се отпад од амбалажа као и разне органске и неорганске материје окарактерисане као комунални отпад, сакупљају током изградње објекта у посебне контејнере и одговарајућим возилом одвозе на најближу депонију комуналног отпада.

д) загађивање и изазивање неугодности;

Поступци који ће се примењивати при изградњи приступне саобраћајнице и паркинга не производе загађујуће материје које би могле доспети у земљиште. Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема.

Током извођења радова на приступној саобраћајници и паркингу, посебну пажњу треба посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање тла и воде уљем, нафтом и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Могуће повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини пута, тачније у зони самих радова. Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини трасе, гасовима из мотора грађевинских машина. Наведене нелагодности су ограниченог трајања и нестају по престанку рада машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Утицај је привременог карактера и након завршетка радова престаје. У току експлоатације објекта занемарљив је утицај на животну средину (квалитет ваздуха, вода, земљишта, нивоа буке, интензитета вибрација, топлоте и зрачења).

ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примењују, у складу са прописима.

Као и код других градилишта и на предметном постоји опасност да у току изградње објекта дође до удеса који би имао неповољан ефекат на животну средину. При том се, углавном, разматра могућност удеса теретног возила које носи штетне или опасне матертије (нафтни деривати, хемикалије и сл.).

Предвиђена је привремена саобраћајна сигнализација током извођења радова на самој локацији чиме се минимализује могућност удеса.

Међутим, треба истаћи да се све наведене потенцијалне опасности могу избећи уколико се сви актери, почев од превозника, па све до меродавних републичких и локалних органа, придржавају законске регулативе предвиђене у случају транспорта опасног материјала по животну средину.

- ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

Имајући у виду да се новопројектована приступна саобраћајница „S1“ и паркинг за путничке аутомобиле налази у оквиру треће зоне заштите животне средине, у оквиру парка природе Голија, као и да су одабрани елементи приступне саобраћајнице и пројектованог паркинга усклађени у највећој могућој мери са постојећом морфологијом терена, а како би се количине радова свеле на минимум, остале алтернативе нису разматране.

- ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

а) становништво

С обзиром на то да се предметна локација на којој је планирана изградња приступног пута и паркинга, налази на простору мале густине насељености, и имајући у виду карактеристике процеса рада, може се закључити да се током редовног рада пројекта, неће јављати ризик по становништво.

б) фауна

Досадашње анализе које су спроведене на овом нивоу истраживања показују да у оквиру планираног подручја изградње приступног пута и паркинга нема представника ретких и угрожених животињских врста.

Уколико материјали који се користе при извођењу радова могу послужити као добро склониште за гмизавце, максимално ће се скратити време одлагања, поштујући услов да је забрањено убијање и сакупљање свих врста гмизаваца.

в) флора

Досадашње анализе које су спроведене на овом нивоу истраживања показују да у оквиру планираног подручја изградње приступног пута и паркинга нема законом заштићене флоре, али је свакако неопходно сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације у највећој могућој мери.

Дознаку стабала за сечу мора извршити представник управљача Парка природе „Голија“ и сеча стабала се мора вршити у његовом присуству. Није предвићена сеча изван габарита планиране саобрачајнице и паркинга или у сврху депоновања материјала.

г) земљиште

У погледу загађења тла карактеришемо две битне фазе, које се односе на период изградње и период експлоатације. У фази експлоатације пута загађење тла ће углавном бити последица следећих процеса:

- загађење од атмосферских вода са коловоза;

- таложење издувних гасова;

- одбацивање органских и неорганских отпадака;

- просипање терета;

- доношење ветром;

У условима концепта одводњавања планиране приступне саобраћајнице и паркинга, загађења настала сливањем вода са коловоза неће представљати утицај од битне важности јер се планира контролисано одводњавање.

Сва загађења тла која су последица наведених процеса по својој временској карактеристици, могу бити стална, сезонска и случајна (акцидентна). Стална (систематска) загађења су последица одвијања саобраћаја. Сезонска загађења су везана за одређени годишњи период. Типичан пример ове врсте загађења је употреба соли за одржавање пута у зимским месецима. Случајна (акцидентна) загађења најчешће доводе до изливања нафте и њених деривата или врло опасних хемијских супстанци. Код оваквих загађења настало стање се може санирати једино одстрањивањем загађеног тла и његовим транспортовањем и складиштењем на места где неће угрожавати животну средину.

Узимајући у обзир концепт одводњавања атмосферских вода на анализираној саобраћајници, може се закључити да наведени негативни утицаји неће представљати посебан проблем уколико је систем за прикупљање атмосферских вода адекватно изведен.

Према изнетим подацима, земљиште као ограничени природни ресурс, у конкретном случају ће претрпети највећи утицај трајним зазимањем.

д) вода

Проблематика загађења вода је нарочито изражена у случајевима акцидентних загађења, која су на путевима најчешће присутна у случајевима саобраћајних удеса возила која транспортују нафтне деривате и друге хазардне материјале. Узимајући у обзир реалне односе везане за просторне карактеристике планираног приступног пута и паркинга, карактеристике постојећег водотока (Дукићки поток) и карактеристике подземних вода од посебног интереса је квантификација свих могућих утицаја који су последица експлоатације овог пројекта.

У фази редовне експлоатације логично је очекивати да ће загађење вода првенствено бити последица следећих процеса:

- процуривање горива, уља и мазива,

- таложење издувних гасова,

- хабање гума,

- деструкција каросерије и процеђивање терета,

- просипање терета,

- одбацивање органских и неорганских отпадака,

- таложење из атмосфере.

Примена система одводњавања са предходним пречишћавањем сепараторима коловозних вода пре упуштања у главни реципијент. Изабрани концепт одводњавања готово да своди на минимум дејство овог утицаја, јер се воде са коловоза прећишћавају до тог степена да пре упуштања у рецепијент не смеју да угрозе II квалитет вода водотока према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода (Сл. Гласник СРС бр. 5/68). Примењени концепт система одводњавања значајно смањује дејство овог утицаја.

ђ) ваздух

Током изградње повремено може доћи до загађења ваздуха у непосредној околини приступног пута и паркинга услед сагоревања гасова из мотора са унутрашњим сагоревањем грађевинске механизације.

У току редовног рада објекта једини извор загађења ваздуха на предметном подручју могу представљати издувни гасови аутомобила и аутобуса. Емисије гасова ће се јављати као последица непотпуног сагоревања горива, локалног су карактера и директно су повезани са интензитетом саобраћаја. Повремено може доћи до прекомерне емисије гасова у ваздух, али локалног карактера, који нестаје смањењем интезитата саобраћаја и генерално се могу занемарити.

е) климатски чиниоци

Нема утицаја

ж) грађевине

Нема утицаја

з) непокретна културна добра и археолошка налазишта

Досадашње анализе које су спроведене на овом нивоу истраживања показују да у оквиру планираног подручја изградње приступног пута и паркинга не постоји ниједно археолошко налазиште нити културно добро које се налази у зони утицајног подручја.

Међутим, неопходно је поштовање Закона о културним добрима (Сл. Гласник РС бр. 71/94) односно члана 109. који гласи: „Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.“

и) пејзаж

Изградњом приступног пута и пројектованог паркинга доћи ће до промене пејзажа, с тим што ће пројекат бити изведен на такав начин да минимално наруши окружење и животну средину. Као мера биће примењено естеско уклапање новоизграђеног објекта у окружење на адекватан начин.

ј) међусобни односи наведених чинилаца

Нема утицаја

- ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

а) коришћење природних ресурса:

Током изградње користиће се природни ресурси (земља, камен, хумус, семе траве, вода итд.) и њихова потрошња ће употребом одабране технолошке опреме бити рационализована.

б) флора

За потребе изградње биће неоходно извршити сечу стабала, сходно критеријуму за ширину објеката. Предвиђено је уклањање постојећих стабала, и то само на неопходним местима. Сеча ће се обавити уз присуство стручних лица надлежних институција.

в) чврст отпад

У току изградње предметних објеката настајаће грађевински отпад који ће на адекватан начин бити прикупљан и одвожен на локацију где неће имати последица на животну средину. У току експлоатације објеката настаје комунални отпад, као и муљ из сепаратора нафтних деривата који ће бити прикупљани и одлагани по предвиђеним прописима.

г) отпадне воде

Одводњавање саобраћајаних површина на паркингу подразумева затворени систем одводњавања и пречишћавање воде са коловоза. Одводњавање приступне саобраћајнице подразумева испуштање воде са коловоза у реципијент без пречишћавања.

д) отпадни ваздух

У току изградње отпадни ваздух ће представљати издувни гасови грађевинске механизације. У току редовног рада објекта једини извор загађења ваздуха на предметном подручју могу представљати издувни гасови аутомобила и аутобуса. Емисије гасова ће се јављати као последица непотпуног сагоревања горива, локалног су карактера и директно су повезани са интензитетом саобраћаја.

- ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

Штетни утицаји на животну средину посматраног пројекта посматрају се кроз фазу пре изградње (фаза пројектовања), фазу изградње и фазу експлоатације па се и мере у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја односе на те фазе.

Све активности током фаза пројектовања, изградње и експлоатације морају бити у сагласности са Решењем о условима заштите природе 03 бр. 019-1791/2, Завода за заштиту природе Србије, ROP-MSGI-17561-LOC-1-HPAP-3/2018 од 11.07.2018. године.

Фаза пре изградње (фаза пројектовања) подразумева, пре свега, обезбеђивање поштовања законске регулативе, важеће планске документације и услова надлежних институција при изради техничке документације. У овој фази је потребно направити и правилан избор локације градилишта.

У циљу елиминисања/умањења нежељених последица услед присуства градилишта потребно је да локација и организација градилишта буде одобрена и буде изабрана тако да:

- не утичу на животну средину као и социјалну добробит околних заједница (нпр. бука, прашина, вибрације, итд.);

- се ограничи обим радова на минимум како би се смањило непотребно уклањање вегетације;

- отпадне воде буду третиране пре испуштања у систем површинских вода, а у складу са Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

- се сва места евентуалних прикупљања отпадних вода правилно дренирају, укључујући и површине за паркирање возила,  у сепаратор;

- кад год је могуће ограничити заузимање површина и избећи деградацију горњег слоја земљишта,

- уклоњени материјал биће скупљен, одложен и или поново коришћен према потреби,

- пројекат уређења градилишта мора садржати Елаборат еколошког уређења градилишта којим ће бити дефинисан начин функционисања градилишта и чијим ће се спровођењем минимизирати негативне последице на животну средину;

- је потребно испоштовати све мере заштите које су прописане од стране јавних и комуналних надлежних установа и институција;

- је потребно предвидети озелењавање око објекта искључиво аутохтоним врстама, типичним за предметно подручје, провереног порекла и квалитета;

- је потребно предвидети одговарајуће мере даље неге озелењених површина након иницијалне фазе њиховог успостављања.

Фазу изградње карактеришу временски ограничени утицаји, који су присутни само у току извођења радова.

Закони и други прописи, нормативи, стандарди и друга регулатива којом се дефинише проблематика животне средине, а која се мора испоштовати при спровођењу пројекта су:

- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон и 72/09-др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11,  32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС)

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,  121/12, 132/14 и 145/14)

- Закон о заштити од буке („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)

- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,  88/10 и 14/16)

- Закон о транспорту опасног терета („Сл. гласник РС“, бр. 88/10  и 104/2016 - др. закон)

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)

- Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 101/13)

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16)

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10–испр. и 14/16)

- Закон о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15)

- Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине  („Сл. гласник РС“, бр. 37/11)

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/11)

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/10)

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10)

- Правилник о садржини Политике превенције удеса и садржина и методологија израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“, бр. 41/10)

- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, бр. 92/08)

- Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10)

- Уредба о управљању отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр. 71/10)

- Уредба о класификацији вода („Сл. гласник РС“, бр. 05/68)

- Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник РС“, бр. 05/68 и 33/75)

- Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/10)

- Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10)

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средину („Сл. гласник РС“, бр. 75/10)

а) стварање отпада

Генерисање отпада у току изградње и експлоатације пута је један од фактора настанка загађења. Осим отпада који је последица постојања кампа (комунални отпад) на градилишту се јавља загађење настало одбацивањем или испуштањем течних или чврстих материја. Сав отпад се систематски прикупља и даље трeтира, а посебно што се у њима често јављају токсични састојци или материје које могу знатно угрозити животну средину. Отпад настао у градилишном кампу најчешће нема токсична својства и сaстоји се од папира, пластичне амабалаже, стакла, органског отпада, а према статистичким подацима дневно се по човеку генерише око 0,3 кg/дан.

Опасан отпад ће се такође јавити и његово евентуално појављивање у животној средини није предвидиво и зависи искључиво од управљања радом градилишта у фази изградње, односно, евентуалних акцидената.

Материјал у оквиру градилишта за који се докаже да је неподобан за уградњу, мора се одстранити. У зависности од непосредног извора оваквих материјала у процесу извођења радова.

б) загађивање и изазивање неугодности

Поступци који ће се примењивати при изградњи пројекта не производе загађујуће материје које би могле доспети у земљиште. Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње, неће утицати, како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема. Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током изградње могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини приступног пута и пaркинга, тачније у зони самих радова. Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини трасе, гасовима из мотора грађевинских машина. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина.

Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Током извођења радова на изградњи предметног путног правца неће доћи до загађења и до поремећаја нивоа подземних вода.

Током извођења радова на изградњи предметног путног правца, посебну пажњу треба посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање тла и воде уљем, нафтом и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Одлагање отпадног материјала на месту које је заштићено од испирања, на обележеној локацији; ако не на лицу места, онда на овлашћеној депонији. Складиштење отпада у складу са најбољом међународном праксом (IFC, EHS - Опште смернице). Применити додатне мере за складиштење опасног отпада (секундарно сузбијање, ограничавање приступа, обезбеђивање личне заштитне опреме итд.) као неопходне како би се спречио штетни утицај по раднике, локално становништво и животну средину. Именовати одговорна лица за сакупљање отпада и његово складиштење (опасни и неопасни).

С обзиром на потребе градилишта и планиране операције са грађевинском механизацијом, потребно је посебну пажњу посветити одржавању и надзору механизације. Задатак надзорног органа је да се искључи могућност изненадних кварова, испуштање шкодљивих материја у тло, разливање уља, нафтних деривата и сл. Како би се избегле незгоде неопходно је водити рачуна о техничкој исправности возила и вршити њихово редовно сервисирање.

Депоновање вишкова земље, камена и сл. у границама природног добра може бити само привремено и временски ограничено на окончање планираних радова. Након окончања радова сви вишкови земље, камена и друге отпадне материје отклонити и извршити потпуну санацију свих површина деградираних током радова.

Обнављање засада вегетације и то изворним ендемичним врстама и пратити ефекте. Где засади нису били успешни, спровести замену. Терен ван зоне радова није дозвољено користити за одлагање материјала или паркирање и оправку механизације.

Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Наведене нелагодности су ограниченог трајања и нестају по престанку рада машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

Мере које се морају спровести у току извођења како би се ови утицаји свели на најмању могућу меру су следеће:

- Пре почетка радова на изградњи Носилац пројекта је дужан да благовремено обавести управу парка природе Голија – управљача над заштићеним природним добром и омогући неопходне услове овлашћеном представнику управљача за несметано извршење обавеза у домену стручног надзора;

- Информише локално становништво о планираним радовима. Обезбедити сталан алтернативни приступ активностима у појасу пута.

- Ограничити активности на дневни рад (не између 20 и 7 сати или према договору са јавним органима); рад опреме са уграђеним пригушивачима буке и лиценциране и одобрене у складу са стандардима Европске Уније; звучне баријере код радова који праве буку и то дуже од једног дана на истој локацији.

- Бучну механизацију лоцирати што је даље могуће од стамбених објеката и других осетљивих рецептора.

- Квашење проблематичних површина на  градилишту, покривање ускладиштеног материјала, ограничавање брзине возила, покривање возила која превозе расути материјал, прање возила итд.

- Носилац пројекта је у обавези да обавести Завод за заштиту споменика културе Краљево седам дана пре почетка земљаних радова о почетку радова како би се организовало стручно праћење.

- Забрањено је неовлашћено прикупљање археолошког материјала, као и одношење и уништавање надгробних споменика;

- Уколико се током земљаних радова наиђе на археолошке остатке или природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла носилац пројекта је у обавези да о томе обавести надлежне институције;

- Извођач је у обавези да предузме мере заштите како добро под претходном заштитом не би било уништено и оштећено;

- Стриктно примењивати прописе заштите на раду, у циљу заштите радника од буке и повреда на градилишту;

- У случају прекида радова из било ког разлога потребно је обезбедити објекат и околину;

- На предметној локацији је забрањено сервисирање радних машина и возила.

- Уколико дође до изливања горива, уља или других штетних материја, извођач је дужан да уклони загађено земљиште и изврши санацију локације.

- Радове је потребно обављати тако да се не оштете околна стабла и њихов коренов систем.

- Депоновање резервних делова и опреме је забрањено осим за ту намену припремљеним местима;

- Након окончања радова, обавезна је комплетна санација локације и затрпавање свих површина деградираних током радова. Потребно је користити травне смеше пореклом од домаћих врста и не употребљавати стране и украсне (егзотичне) врсте;

- Након окончања радова сав отпад је потребно уклонити са локације и са подручја националног парка.

- У акцидентним ситуацијама, у циљу заштите природе, обавезно обавестити надлежне инспекцијске службе и установе.

- Уколико се при извођењу земљаних радова наиђе на експлозивну направу, потребно је одмах прекинути радове и обавестити Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације.

За фазу експлоатације карактеристични утицаји који настају као последица одвијања саобраћаја на предметној локацији. У том смислу неопходно је:

- обезбедити простор за скупљање комуналног и другог отпада у одговарајуће посуде и евакуацију отпада на локалну депонију или одговарајуће место ван заштићеног природног добра, према условима Завода за заштиту природе Србије, од стране локалне организације која се бави одношењем оваквог типа отпада.

- обезбедити адекватано сакупљање и одвожење муља насталoг из сепаратора нафтних деривата ван заштићеног природног добра, према условима Завода за заштиту природе Србије, од стране организације која се бави одношењем оваквог типа отпада.

Положај посматране деонице приступног пута са пратећим паркингом у односу на постојеће водотокове указује на малу вероватноћу загађења водотока услед удеса у саобраћају, али могуће је локално загађење земљишта.

Пројектом изградње приступног пута обезбедиће се безбеднији и бољи услови одвијања саобраћаја. Пројектом је предвиђено побољшање услова одводњавања (издигнути ивичњаци, корубе, риголи), постављање саобраћајне сигнализације, побољшање пројектних елемената пута, што се може сматрати групом мера којима се смањује ризик од настанка удеса и негативни утицаји.

Мере приправности такође подразумевају депоновање одређених количина сорбената и одговарајуће механизације у бази за одржавање најближе деонице државног пута.

ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО СКИ ЦЕНТРА НА ГОЛИЈИ,

СА ПРАТЕЋИМ ПАРКИНГОМ, ОПШТИНА ИВАЊИЦА, КО БРУСНИК

КП: 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4

Упитник уз захтев за одлучивање

о потреби процене утицаја на животну средину

Београд, јул 2018.

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

| Ред. број | Питање | ДА/НЕ Кратак опис пројекта | Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографија, коришћење земљишта, измену водних тела)? | ДА – Заузима се земљиште | НЕ – Заузета површина ће бити уклопљена у околину и повезана на већ постојећу саобраћајну инфраструктуру |
| 2. | Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују? | ДА - Пројекат ће захтевати коришћење воде, количина материјала (земља, агрегат, асфалт) и енергије, али неће узроковати коришћење великих количина необновљивих ресурса. | НЕ - користиће се камен из каменолома који имају уредно издате дозволе за експлоатацију ресурса; вода, енергија (течна горива и електрична енергија) се користи само приликом радова на извођењу Пројекта |
| 3. | Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље? | ДА - транспорт и уградња земље и агрегата може да развије прашину, испарења и неугодне мирисе Руковање и складиштење горива и мазива је редовна активност на градилишту. | НЕ – излагање прашини и сличним утицајима је привременог карактера. НЕ – постоји план управљања опасним материјама као и План управљања заштитом животне средине као обавеза извођача радова. |
| 4. | Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад? | ДА - грађевински отпад и комунални отпад ће се генерисати у процесу припреме за градњу, односно приликом извођења радова на градњи и боравку радника у зони градилишта | НЕ – настали комунални отпад се одлаже у контејнере и носи на регистроване и одобрене депоније |
| 5. | Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух? | ДА - прашина и гасови из мотора грађевинских машина током изградње, као и гасови из мотора возила током експлоатације саобраћајнице | НЕ - ради се о релативно ниским концентрацијама гасова. Прашина се јавља током градње, али је привременог карактера |
| 6. | Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? | ДА - од транспорта везаног за изградњу или саобраћај при раду објекта. | ДА - током радова ће доћи до емисије буке која може представљати привремену сметњу локалном становништву. Током експлоатације, услед очекиваног пораста броја аутомобила, могуће је повећање постојећег нивоа буке. Генерисана бука неће имати значајне утицаје узимајући у обзир карактер окружења |
| 7. | Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде? | ДА – постоји могућност загађивања земљишта, површинских и подземних вода (акцидентне ситуације) | НЕ – вода која се прикупља са коловоза прво се пречишћава а тек онда испушта у реципијент. Подаци о мерењима квалитета вода на посматраној локацији биће континуирано прибављани од стране акредитованих лабораторија. HE – у случају акцидента примељују се законски прописане мере |
| 8. | Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину? | ДА - тло и воде су изложени ризику загађења услед акцидентних емисија насталих као последица непажљивог руковања грађевинском опремом; у току редовне експлоатације Пројекта постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје, односно може доћи до хаварије возила која носе опасни терет у прашкастом или грануларном стању и са течним опасним материјама. У току редовне експлоатације Пројекта вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје сведена је на минимум с обзиром на намену објеката. | ДА - уколико се непрописно врши транспорт опасних или токсичних материја; пројектом је предвиђен одговарајући режим саобраћаја (честина возила, ограничење брзине, хоризонтална сигнализација и др.) У случају акцидента, потребно је спровести правилником предвиђену процедуру („Сл. гласник РС“, бр. 41/10) |
| 9. | Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању? | НЕ – не очекују се значајније социјалне промене | НЕ – пројекат треба првенствено да допринесе већој безбедности саобраћаја на локацији и побољшању услова одвијања саобраћаја, социјални аспект би био релативно миноран. |
| 10. | Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији? | НЕ – изградња пројекта одразиће се на боље саобраћајне везе, безбедност саобраћаја на локацији, а кумулативни утицаји на животну средину су релативно мали. | НЕ - урбанизација на анализираном локалитету је процес који захтева да буде праћен и развојем одговарајуће инфраструктуре. У том смислу је дат допринос урбанизацији. |
| 11. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта? | ДА – локација пројекта налази се у оквиру парка природе Голија | НЕ - Предвиђена је изградња предметних објекта у склопу парка природе Голија, који је подручје са мноштвом еколошких, културних и других вредности. Предвиђено је да извођење пројекта и каснији рад не утичу на вредности овог подручја. |
| 12. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта? | НЕ | Објекат се налази у оквиру треће зоне заштите, у оквиру парка природе Голија. |
| 13. | Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађене реализацијом пројекта? | НЕ | Објекат се налази у оквиру треће зоне заштите, у оквиру парка природе Голија. |
| 14. | Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта? | ДА – у близини локације постоји површински водоток (Дукићки поток) | НЕ – површински водоток ће искључиво служити као реципијент претходно пречишћене воде |
| 15. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 16. | Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 17. | Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ – приступна саобраћајница ће бити прикључена на путни правац Голијска река - Одвраћеница на тај начин да неће утицати на саобраћајну пропусну моћ тог путног правца | НЕ – саобраћајно оптерећење приступне саобраћајнице је у потпуности усклађено са пропусном моћи |
| 18. | Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи? | НЕ | НЕ – у питању су објекти који ће бити естетски усаглашени са околином и окружени растињем |
| 19. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 20. | Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина? | ДА – у току изградње доћи ће до уклањања растиња које се налази на предметној локацији | НЕ – сеча растиња ће бити локализована на површине које су прекривене објектима, а након завршетка радова радиће се и озелењавање слободног простора |
| 21. | Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 22. | Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 23. | Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 24. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 25. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ - осетљивих ресурса на микролокацији нема. | НЕ |
| 26. | Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта? | НЕ | НЕ |
| 27. | Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта? | НЕ | НЕ |

Резиме карактеристика пројекта и његове локације са индикацијом потребе за израдом студије о процени утицаја на животну средину: Назив објекта: „Приступни пут до ски центра на Голији, са пратећим паркингом“, Општина Ивањица, КО Брусник, КП: 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4. Планом детаљне регулације за Ски центар „Голија“ на територији општине Ивањица уређује се подручје у површини од 262,67 ха у оквиру зоне планираног скијалишта и дела туристичке целине Одвраћеница на планини Голији (дефинисаних важећом планском документацијом вишег реда). Планирани ски центар представља део планираног јединственог скијашког подручја које ће у крајњој фази реализације објединити планиране туристичке центре- Врхови-Одвраћеница, Голијска Река и Шереметовица-Кути- Плешин. Планирано скијалиште, заједно са планираним туристичким центром у оквиру туристичке целине Одвраћеница-Врхови, важећом планском и осталом развојном документацијом предвиђено је као окосница туристичког развоја у првој фази на територији Парка природе Голија. Ово подручје је детаљном анализом и евалуацијом свих релевантних елемената и физичких карактеристика подручја Голије одређено као најпогоднија локација за иницијални развој туризма на подручју планине Голије. У погледу Парка природе „Голија“, Влада Републике Србије је под бројем 332-12355/2016 од 23.12.2016. године донела: „Закључак о давању сагласности да је Пројекат извођења радова и активности на заштићеном подручју Парка природе „Голија“, на локацији Врхови – Одвраћеница, а у вези са изградњом и уређењем објеката јавног скијалишта, као и инфраструктурних објеката у функцији јавног скијалишта, пројекат од општег интереса и националног значаја за Републику Србију“. Према подацима ЈП Србијашуме добијеним за потребе израде Плана детаљне регулације, планско подручје налази се у оквиру газдинских јединица „Кољешница“ и „Бисер вода-црни Врх-Радуловац“. На Голији је евидентирано око 20 шумских заједница, при чему доминирају претежно чисте састојине. Евидентирано је више од 45 врста дрвећа, са високим степеном очуваности природног састава, као и присуство племенитих лишћара, дивљих воћкарица, као и ретке и карактеристичне врсте жбуња и приземне флоре. На планском подручју доминантне су четинарске врсте, међу којима је процентуално најзаступљенија смрча. У нешто мањем проценту присутне су мешовите састојине буква и јеле, а остале врсте дрвећа (црни бор, храст китњак, цер, и др.) су незнатно заступљене, али доприносе биодиверзитету шумских екосистема. Ливаде и пашњаци су мозаично распрострањени на планском подручју и у односу на висински положај имају планински карактер. Природно окружење, које је изузетних предеоних одлика предметну локацију чини повољном за лоцирање планираних садржаја са великим потенцијалом за развој не само зимских спортова, већ и других облика спортско-рекреативног туризма са целогодишњом понудом (излетнички туризам, рекреативни, ђачке екскурзије, одмор на планини, једнодневни излети, и сл.). Идејним решењем је на предметној локацији, у првој фази развоја Ски центар „Голија“, предвиђена изградња приступне саобраћајнице „С1“ и паркинга за путничке аутомобиле у оквиру ког се налази стајалиште за аутобусе. Такође, Идејним решењем дефинисане су фазе у изградњи паркинга. Локација на којој ће се градити предметни објекти се налази на катастарским парцелама: 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4, КО Брусник, Општина Ивањица. Предметна локација се налази у режиму заштите III степена, који подразумева селективно и ограничено коришћење природних богатстава, контролисане интервенције и активности у простору уколико су усклађене са функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене традиционалне облике обављања привредних делатности и становања укључујући и туристичку изградњу. Коришћење природних ресурса: Током изградње користиће се природни ресурси (земља, камен, хумус, семе траве, вода итд.) и њихова потрошња ће употребом одабране технолошке опреме бити рационализована. Флора: За потребе изградње биће неоходно извршити минималну сечу стабала, сходно критеријуму за ширину објеката. Сеча ће се обавити уз присуство стручних лица надлежних институција. Чврст отпад: У току изградње предметних објеката настајаће грађевински отпад. У току експлоатације објеката настаје комунални отпад, као и муљ из сепаратора нафтних деривата. Отпадне воде: Одводњавање саобраћајаних површина на паркингу подразумева затворени систем одводњавања и пречишћавање воде са коловоза. Одводњавање приступне саобраћајнице подразумева испуштање воде са коловоза у реципијент без пречишћавања. Отпадни ваздух: У току изграднје отпадни ваздух ће представљати издувни гасови грађевинске механизације. У току редовног рада објекта једини извор загађења ваздуха на предметном подручју могу представљати издувни гасови аутомобила и аутобуса. Емисије гасова ће се јављати као последица непотпуног сагоревања горива, локалног су карактера и директно су повезани са интензитетом саобраћаја.

|  | ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ________________________ Јелисавета Стевановић Извршни директор за организациони део операција (по овлашћењу директора бр.49 од 10.01.2018.) |
| --- | --- |

ПРИЛОЗИ

- Извод из Идејног решења Пројекта Приступни пут до ски центра на Голији, са пратећим паркингом на К.П. 3444/2,3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9, 3445/4 К.О. Брусник

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Локацијски услови бр. ROP-MSGI-17561-LOC-1/2018 од 23.07.2018. године

- Општина Ивањица

Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове

Технички услови број 35-181/2018 од 13.07.2018. године

- Завод за заштиту природе

Решење о условима заштите природе број 019-1791/2 од 11.07.2018. године

- ЈКП „Ивањица“

Технички услови, број 24-61/18 од 25.06.2018. године

- ЈП „Путеви Србије“

Одговор на захтев за издавање услова за пројектовање број ROP-MSGI-17561-LOC-1-HPAP-8/2018 од 19.07.2018. године;