1) PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

NAZIV:					“KARIN KOMERC MD” D.O.O.

SEDIŠTE:					 VETERNIK

ADRESA:					 Živorada Petrovića 8, 21203 VETERNIK

TELEFON:					 021/823-800

FAX:						 021/823-800

MATIČNI BROJ:				 20009233

PIB:						 103726184

OVLAŠĆENO LICE:				 Goran Veselinov

MOBILNI:					 065/823-80-06

E-MAIL:					 goran.veselinov@karinmd.com

DIREKTOR:					 Jovan Dubroja

2) OPIS LOKACIJE

Osnovu za istraživanje uticaja na životnu sredinu uvek mora predstavljati konkretna prostorna celina sa svim svojim specifičnostima koje postoje u okviru predhodno utvrđenih prostornih granica i koje se ogledaju u karakteristikama prirodnih i stvorenih činilaca. Nosilac projekta „KARIN KOMERC MD“ D.O.O. Iz Veternika, sklopio je sa JVP „Srbijavode“ ugovor o zakupu dela katastarske parcele broj 678 K.O. Ostrovo. Katastarska parcela se po načinu korišćenja vodi kao reka, a po vrsti zemljišta kao ostalo zemljište, što se vidi iz lista nepokretnosti izdatog od Službe za katastar nepokretnosti Požarevac pod brojem 952-1/2016-6080, 30.12.2016. godine.

Makrolokacija

Ostrovo je naselje u gradskoj opštini Kostolac, grada Požarevca u Braničevskom okrugu. Prema popisu iz 2011. godine imalo je 646 stanovnika.

Slika 1. Makrolokacija projekta

Mikrolokacija

Eksploataciono polje za eksploataciju rečnog nanosa, nalazi se u koritu reke Dunav (stacionaža: od km 1100+900 do km 1101+400), na delu parcele broj 678  K.O. Ostrovo.

Posmatrani potez u koritu reke Dunav, predstavlja potencijalno pozajmište rečnog nanosa. Bagerovanje sa njega mora biti kontrolisano, vodeći računa o režimu tečenja, kao i postojećim i planiranim hidrotehničkim i drugim objektima. Obzirom da se predviđeno eksploataciono polje nalazi u sektoru nepovoljno za plovidbu pri niskim vodostajima, eksploatacijom će se poboljšati uslovi plovidbe na ovom sektoru i uslovi prirodnog oticanja i pronosa vučenog nanosa.

Slika 2. Položaj predmetnog projekta u odnosu na uže područje

Karakteristika ovog sektora je reka Dunav sa velikom količinom nanosa što se ogleda u pojavi velikih nanosa promenljivog karaktera, količina i granulacije.

Tabela 1. Spisak koordinata operativnog  poligona i eksploatacionog polja na reci Dunav od km 1100+900 do km 1101+400

| Списак координата оперативног полигона река Дунав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| km. 1100+900 - km. 1101+400 |  |  |  |  |
|  | број тачке | Y | X |  |
|  | L1 | 7507302.60 | 4953428.28 |  |
|  | L2 | 7507286.89 | 4953425.50 |  |
|  | L3 | 7507270.82 | 4953422.28 |  |
|  | L4 | 7507253.19 | 4953418.26 |  |
|  | L5 | 7507235.22 | 4953413.63 |  |
|  | L6 | 7507214.45 | 4953409.07 |  |
|  | L7 | 7507193.39 | 4953404.24 |  |
|  | L8 | 7507173.76 | 4953397.46 |  |
|  | L9 | 7507153.79 | 4953390.44 |  |
|  | L10 | 7507136.00 | 4953384.76 |  |
|  | L11 | 7507117.88 | 4953378.68 |  |
|  | L12 | 7507097.52 | 4953371.63 |  |
|  | L13 | 7507076.53 | 4953364.40 |  |
|  | L14 | 7507056.01 | 4953357.15 |  |
|  | L15 | 7507035.09 | 4953349.81 |  |
|  | L16 | 7507014.48 | 4953342.78 |  |
|  | L17 | 7506993.53 | 4953335.54 |  |
|  | L18 | 7506972.84 | 4953328.53 |  |
|  | L19 | 7506951.75 | 4953321.27 |  |
|  | L20 | 7506932.82 | 4953314.67 |  |
|  | L21 | 7506913.31 | 4953307.73 |  |
|  | D1 | 7507560.38 | 4952648.18 |  |
|  | D2 | 7507540.12 | 4952635.12 |  |
|  | D3 | 7507519.51 | 4952622.07 |  |
|  | D4 | 7507501.18 | 4952609.32 |  |
|  | D5 | 7507482.22 | 4952596.62 |  |
|  | D6 | 7507462.87 | 4952583.97 |  |
|  | D7 | 7507443.04 | 4952571.15 |  |
|  | D8 | 7507423.84 | 4952558.37 |  |
|  | D9 | 7507404.02 | 4952545.44 |  |
|  | D10 | 7507385.66 | 4952533.16 |  |
|  | D11 | 7507366.58 | 4952520.55 |  |
|  | D12 | 7507347.91 | 4952508.11 |  |
|  | D13 | 7507328.30 | 4952495.04 |  |
|  | D14 | 7507309.48 | 4952482.82 |  |
|  | D15 | 7507290.03 | 4952470.08 |  |
|  | D16 | 7507270.67 | 4952457.81 |  |
|  | D17 | 7507250.81 | 4952445.18 |  |
|  | D18 | 7507230.24 | 4952438.27 |  |
|  | D19 | 7507209.12 | 4952431.09 |  |
|  | D20 | 7507187.98 | 4952424.64 |  |
|  | D21 | 7507166.39 | 4952418.04 |  |

Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekta a naročito u pogledu:

a) postojećeg korišćenja zemljišta

Eksploataciono polje (pozajmište materijala), nalazi se na teritoriji K.O. Ostrovo. Zemljište se koristi tako što se na celoj dužini eksploatacionog polja, u cilju održavanja projektovanih gabarita, vrši bagerovanje.

Prema podacima iz katastra katastarska parcela broj 678 po načinu korišćenja i katastarskoj klasi vodi se kao reka, a prema vrsti zemljišta kao ostalo zemljište. Deo ove parcele se na osnovu vodne saglasnosti koristi za eksploataciju rečnog nanosa i nalazi se u granicama odobrenog eksploatacionog polja.

Tabela 2. Spisak katastarskih parcela eksploatacionog polja

| Kat. parcela | Vlasnik/korisnik | Potes ili ulica | Način korišćenja i katastarska klasa | Vrsta zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 678 | JVP “Srbijavode” | DUNAV | Reka | Ostalo zemljište |

Izvod iz lista nepokretnosti broj 678 K.O. Ostrovo, izdatog od Službe za katastar nepokretnosti Požarevac pod brojem brojem 952-1/2016-6080, 30.12.2016. godine, dat je u prilogu ovog Zahteva.

b) relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom području

Kapacitet prirodnih resursa u datom području

Prirodni resursi su opšte dobro i zajedničko bogatstvo. Njihovo korišćenje, privredna primena i ekonomsko vrednovanje treba da budu planski usmereni i namenski kontrolisani. Bez obzira na vrstu, strukturu i pojedinačne količine, oni su osnov za predstojeći privredni i ekonomski razvoj svake zemlje, tako i Srbije. Naravno, postoji i deo prirodnih resursa koji mora ostati izvan ekonomskih i privrednih tokova i koji treba da bude sačuvan za buduće generacije, a to posebno važi za one resurse koji se teško obnavljaju i neobnovljive prirodne resurse.

Prema trajanju, prirodni resursi mogu biti:

- neobnovljivi resursi (mineralne sirovine)

- obnovljivi resursi (zemljište, vode, flora i fauna na kopnu i moru, kao i neki nemetali npr. šljunak i pesak, kao i morske soli)

Takođe, izuzetno je značajna i obnovljiva energija, jer se obnavlja približno istom brzinom kojom se eksploatiše. U obnovljive energetske izvore spadaju:

- hidroenergija,

- geotermalna energija,

- solarna (sunčeva) energija,

- energija vetra,

- energija biomase,

- energija plime i talasa.

Koršćenje obnovljivih energetskih izvora je od izuzetnog značaja za svaku zemlju. Značaj se ogleda u štednji neobnovljivih energetskih izvora i zaštita životne sredine.

Predmetno područje je naročito interesantno sa aspekta obnovljivih resursa a to su rečni šljunak i obnovljive energije koja se ogleda u hidroenergetskom potencijalu.

Eksploatacija materijala iz korita i priobalja Dunava u lične, komercijalne svrhe i za građevinske potrebe, veoma je razvijena na posmatranom sektoru ovog vodotoka. Imajući u vidu strukturu aluviona u pojasu rečnog korita i priobalja, kao i kvalitet materijala, ova zona se može tretirati kao značajan obnovljivi prirodni resurs građevinskog materijala.

Pri tome treba voditi računa da  eksploatacija nanosa nikako ne može da bude jedina namena priobalja Dunava, nego se moraju imati u vidu ostali potencijalni korisnici ovog prostora. To znači da eksploatacija materijala iz ovog pojasa mora biti usklađena sa interesima ostalih korisnika i delatnosti.

Posebno treba naglasiti neophodnost usklađivanja eksploatacije sa zahtevima zaštite životne sredine i ekološkim kriterijumima.

v) apsolutnog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja (prirodna i kulturna dobra) i gusto naseljene oblasti

Stanje i apsorcioni kapacitet životne sredine na analiziranom području

Opšta ocena je da su kvalitet vazduha, vode i zemljišta na analiziranom području očuvani. Obilaskom lokacije i uvidom na terenu i korišćenjem raspoloživih podataka se dolazi do sledećih zaključaka:

- kvalitet vazduha je očuvan. Zagađenje vazduha prisutno je u naseljima po obodu područja (SO2, čestice prašine, čađi). Obzirom na mali emisioni potencijal prisutnih potencijalnih zagađivača reč je o vrednostima koje su u granicama maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK),

- kvalitet površinskih voda je u većem delu područja očuvan. Ipak, kvalitet vode reke Dunav, ne odgovara po svim kriterijumima zahtevanoj klasi (na prelazu između zahtevane i lošije klase),

- negatuvan uticaj buke je lokalnog karaktera, dok uticaj jonizujućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije ne postoji,

- kvalitet prirodne i životne sredine je očuvan, kao i stanje biljnog i životinjskog sveta i zdravlje ljudi.

Međutim, indikatori “kvaliteta življenja” koji zavise i usko su povezani stepenom socio-ekonomske razvijenosti imaju negativan predznak (komunalna opremljenost, zdravstvene službe, kultura, školstvo, sport i rekreacija i dr.).

Iz svega navedenog se može izvući zaključak da je očuvanost prirodne i životne sredine proporcionalna stepenu neiskorišćenosti prirodnih resursa, odnosno proističe iz malog obima korišćenja resursa i prostora).

Stanje i apsorcioni kapacitet životne sredine na pozajmištu

Na predmetnoj lokaciji nisu vršena sistemska merenja kvaliteta vazduha, zemljišta, buke i voda. Analizom podataka, za elemente za koje postoje merodavni podaci i podataka na osnovu uvida na terenu pri obilasku lokacije se dolazi do sledećih zaključaka:

- kvalitet vazduha je očuvan,

- kvalitet površinskih voda je u većem delu lokacije očuvan. Prema Uredbi o kategorizaciji

vodotoka Sl.glasnik SRS br.5/68, Dunav je razvrstan u II kategoriju voda,

- zemljište. Dosadašnje i buduće korišćenje rečnog nanosa će se odvijati u skladu sa tehničkom dokumentacijom, to će omogućiti eksploataciju u narednom periodu bez povećanja degradiranog ili “zauzetog” prostora,

- negativan uticaj buke je lokalnog karaktera, dok uticaj jonizujućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije ne postoji,

- lokacija ne poseduje posebne prirodne vrednosti. Na predmetnoj lokaciji nije registrovano prisustvo retkih biljnih i životinjskih vrsta, kao i posebno vrednih biljnih zajednica.

Otvorenost područja pogoduje prirodnom provetravanju, tako da će negativni efekti eksploatacije peska u znatnoj meri biti ublaženi.

Konačno, može se zaključiti da se eksploatacijom peska neće narušiti prirodna ravnoteža, niti izvršiti značajniji uticaj na stabilnost i sigurnost životne sredine okolnog prostora i šire.

3. OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA

a) Veličina projekta

Slika 3. Situacija lokacije reke Dunav od km 1100+900 do km 1101+400

Maksimalna dozvoljena dubina bagerovanja iznosi 15 m ispod niskog usporenog plovidbenog nivoa (EN), koji na km 1101+400 iznosi 69,71 mnm, dok  je maksimalni nagib kosina kinete 1:3.

Opis tehnološkog postupka eksploatacije

Eksploataciono polje se nalazi na delu katastarske parcele br.678 u K.O. Ostrovo.

Korito reke Dunav na stacionaži km.1100+900 - km.1101+400

Katastarska parcela br. 678 u K.O. Ostrovo upisana je u list Nepokretnosti br.382 u RGZ-SKN Požarevac i vodi se kao Reka Dunav (vodno-ostalo zemljište) čiji je nosilac prava J.V.P. „Srbijavode“, Beograd.

Eksploataciono polje se nalazi na sektoru na delu katastarske parcele br.678, a celim svojim delom u plovnom putu reke Dunav i na propisnom rastojanju od desne obale.

Eksploatacija bi se vršila bagerom vedričarom, a u svemu prema dobijenim vodnim i drugim aktima i u granicama zadatog eksploatacionog polja.

Utovar materijala će se vršiti u plovne objekte – brodove i barže.

Iz razloga što na ovoj deonici ima znatnih količina uglavnom šljunkovitog materijala, eksploatacija na ovoj deonici je opravdana, kako u komercijalne svrhe, tako i u svrhe poboljšanja plovnog puta i plovidbe, koja je na ovom sektoru otežana.

Eksploatacija je predviđena na period od 3 godine, tj. sve dotle dok na eksploatacionom polju bude bilo dovoljno materijala koji se može eksploatisati, a sve u skladu sa Projektnom dokumentacijom.

Vrsta i količina raspoloživog materijala

Prospekcija terena tokom malovodnog perioda u zoni pozajmišta potvrdila je da je geološki sastav terena na razmatranom potezu Dunava tipičan za ovaj deo toka.

Što se tiče vrste materijala, on je takođe tipičan za ovaj deo toka reke Dunav i predstavlja nanos peska/šljunka koji će Nosilac projekta eksploatisati u sopstvene i privredne svrhe. Prema iskazu kubature moguće je izbagerovati približno 361.202,4 m3 rečnog nanosa iz korita reke Dunav.

Tabela 2. Predmer radova za bagerovanje rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1100+900 do km 1101+400

| R.BR. |  | PROFIL |  | STACIONAŽA |  | POVRŠINA PROFILA |  | SREDNJA POVRŠINA |  | RAZMAK PROFILA |  | KUBATURA |  | UKUPNA KUBATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  | m2 |  | m |  | m3 |  | m3 |  |  |  |
| 1 |  | PR 1 |  | 1100+900.00 |  | 642.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 647.16 |  | 25.00 |  | 16178.9 |  | 16178.9 |  |  |  |
| 2 |  | PR 2 |  | 1100+925.00 |  | 652.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 657.61 |  | 25.00 |  | 16440.3 |  | 32619.1 |  |  |  |
| 3 |  | PR 3 |  | 1100+950.00 |  | 663.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 666.49 |  | 25.00 |  | 16662.1 |  | 49281.3 |  |  |  |
| 4 |  | PR 4 |  | 1100+975.00 |  | 669.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 672.85 |  | 25.00 |  | 16821.1 |  | 66102.4 |  |  |  |
| 5 |  | PR 5 |  | 1101+000.00 |  | 675.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 679.78 |  | 25.00 |  | 16994.4 |  | 83096.8 |  |  |  |
| 6 |  | PR 6 |  | 1101+025.00 |  | 683.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 687.82 |  | 25.00 |  | 17195.4 |  | 100292.1 |  |  |  |
| 7 |  | PR 7 |  | 1101+050.00 |  | 691.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 694.80 |  | 25.00 |  | 17369.9 |  | 117662.0 |  |  |  |
| 8 |  | PR 8 |  | 1101+075.00 |  | 697.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 700.62 |  | 25.00 |  | 17515.5 |  | 135177.5 |  |  |  |
| 9 |  | PR 9 |  | 1101+100.00 |  | 703.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 707.46 |  | 25.00 |  | 17686.4 |  | 152863.9 |  |  |  |
| 10 |  | PR 10 |  | 1101+125.00 |  | 711.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 714.73 |  | 25.00 |  | 17868.1 |  | 170732.0 |  |  |  |
| 11 |  | PR 11 |  | 1101+150.00 |  | 718.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 721.43 |  | 25.00 |  | 18035.8 |  | 188767.8 |  |  |  |
| 12 |  | PR 12 |  | 1101+175.00 |  | 724.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 728.30 |  | 25.00 |  | 18207.4 |  | 206975.1 |  |  |  |
| 13 |  | PR 13 |  | 1101+200.00 |  | 731.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 736.90 |  | 25.00 |  | 18422.4 |  | 225397.5 |  |  |  |
| 14 |  | PR 14 |  | 1101+225.00 |  | 741.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 746.91 |  | 25.00 |  | 18672.8 |  | 244070.3 |  |  |  |
| 15 |  | PR 15 |  | 1101+250.00 |  | 751.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 756.82 |  | 25.00 |  | 18920.5 |  | 262990.8 |  |  |  |
| 16 |  | PR 16 |  | 1101+275.00 |  | 761.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 766.72 |  | 25.00 |  | 19168.0 |  | 282158.8 |  |  |  |
| 17 |  | PR 17 |  | 1101+300.00 |  | 771.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 776.25 |  | 25.00 |  | 19406.3 |  | 301565.0 |  |  |  |
| 18 |  | PR 18 |  | 1101+325.00 |  | 780.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 785.54 |  | 25.00 |  | 19638.5 |  | 321203.5 |  |  |  |
| 19 |  | PR 19 |  | 1101+350.00 |  | 790.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 795.12 |  | 25.00 |  | 19877.9 |  | 341081.4 |  |  |  |
| 20 |  | PR 20 |  | 1101+375.00 |  | 799.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 804.84 |  | 25.00 |  | 20121.0 |  | 361202.4 |  |  |  |
| 21 |  | PR 21 |  | 1101+400.00 |  | 809.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UKUPNO: |  | 361202.4 |  |  | m³ |

Obaveza Nosioca projekta je da redovno plaća mesečnu naknadu, a po završetku eksploatacije izvrši kontrolno snimanje predmetnog potesa eksploatacionog polja, a u cilju STVARNO IZVRŠENIH KOLIČINA iskopa rečnog nanosa sa ovog potesa. Po istom osnovu Nosilac projekta je dužan neposredno pre isteka roka važnosti vodne saglasnosti izvrši potrebna kontrolna snimanja eksploatacionog polja, u cilju ustanovljavanja stvarnog stanja poprečnih profila uz obradu novog tabelarnog prikaza stvarno izvršenih – izvađenih količina ovog lokaliteta.

Nosilac projekta je takođe dužan da se pri eksploataciji rečnog nanosa u potpunosti pridržava obeleženih granica eksploatacionog polja i eksploataciju vrši prema urađenoj tehničkoj dokumentaciji.

Dinamika eksploatacije

Na posmatranoj deonici reke Dunav, Elaboratom je predviđeno da se izbageruje materijal u količini od 361.202,4 m3 koji će se koristiti u komercijalne svrhe.

Bagerovanje će se vršiti bagerom vedričarom prema orjentacionoj dinamici:

Stacionaža od km 1100+900 do km 1101+400:

- 2018. godina:

- Jul			50.000 m3

- Avgust			50.000 m3

- Septembar		50.000 m3

- Oktobar		50.000 m3

- Novembar		50.000 m3

- 2019. godina:

- Januar			50.000 m3

- Februar		50.000 m3

- Mart			11.202,4 m3

b) Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata

U neposrednom okruženju lokacije predmetnog projekta ne nalaze se objekti iste delatnosti. Kada se analizira emisija štetnih i opasnih materija, ne može se doći do kumulativnog dejstva štetnosti jer ne postoje projekti koji su u istovremenoj eksploataciji u bližoj i široj okolini lokaliteta.

v) Korišćenje prirodnih resursa i energije

U toku ekspolatacije predmetnog projekta koristiće se, gorivo za motore SUS Euro dizel i voda za sanitarno - higijenske potrebe.

g) Stvaranje otpada

Problematika zagađenja zemljišta kao posledica ekspolatacije predmetnog projekta je konstantna i vremenski i prostorno relativno određena, a rezultat je sledećih utucaja:

- Taloženje produkata sagorevanja goriva na tlo u okolini,

- Odlaganje zamućenih vodenih taloga.

U budućoj eksploataciji peska  negativni efekti na životnu sredinu  manifestovaće se na lokalitetu eksploatacionog polja, a mogu se očekivati:

- Produbljivanje korita i uticaj na režim tečenja koji uslovno može biti negativan

Procena je da će izvor gasova uticati samo na lokalno zagađenje atmosfere u okviru eksploatacionog polja, a veoma malo na opšte zagađenje životne sredine.

d) Zagađivanje i izazivanje neugodnosti

Sumirajući dosadašnja iskustva i saznanja iz ove oblasti došlo se do zaključka da su mogući

negativni uticaji na životnu sredinu usled redovne eksploatacije peska. Ekspolatacija šljunka  na pozajmištu odvija se kroz sledeće faze:

- iskop materijala,

- utovar i transport materijala,

U okviru ovih tehnoloških faza pojavljuju se sledeći izvori zagađujućih materija i to:

- Za vazduh:

Bager vedričar je  izvor gasova i produkata sagorevanja dizel goriva;

- Za vodu:

Akcidenti;

- Za zemljište:

Boravak zaposlenih;

- Za buku:

Bager vedričar je izvor buke, približno 65 dB.

U narednoj tabeli dat je prikaz osnovnih oblika zagađivanja pri eksploataciji peska, njihovo poreklo i moguće intervencije za otklanjanje ili smanjenje negativnih uticaja.

Tabela 3. Pregled osnovnih oblika zagađenja sa merama mogućih intervencija

| Oblici zagađenja | Poreklo | Moguće intervencije |
| --- | --- | --- |
| Zauzimanje i produbljivanje sprudišta | Bagerovanje šljunka | Bagerovanje u skladu sa izvodom iz projekta “Biro za projektovanje, inženjering i nadzor” Sremska Mitrovica datom u prilogu ovog Zahteva i tehničkoj dokumentaciji |
| Zagađivanje vazduha | Rad SUS motora ( izduvni gasovi) | Nabavka opreme sa SUS motorima u “eko” izvedbi. |
| Zagađivanje voda | Akcidentno prosipanje naftnih derivata | Zabrana manipulacije gorivom i mazivom na pozajmištu |
| Zagađivanje tla | Boravak zaposlenih | Kontrolisano odlaganje komunalnog otpada |
| Buka i vibracije | Utovar i transport. | Zasnivanje zaš. zelenog pojasa. |

đ)  rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koja se primenjuje, u skladu sa propisima

Pod mogućnošću pojave udesa podrazumeva se mogućnost:

- Nastajanje požara i eksplozije

- Ispuštanje opasnih materija u vode i zemljišta

- Nekontrolisane emisije u atmosferu

- Opasnost  od opasnog napona, dodira električnih instalacija i uređaja, kao i udara groma

Rizik od udesa procenjuje se na osnovu:

- Verovatnoća nastanka udesa

- Procene mogućih posledica.

Verovatnoća nastanka udesa procenjuje se na osnovu podataka o događajima i udesima na istim ili sličnim instalacijama kod nas i u svetu i podataka dobijenih identifikacijom opasnosti.

Verovatnoća nastanka udesa je mala ako se pri uobičajenom vođenju tehnološkog procesa i održavanja opasnih instalacija proceni da neće doći do udesa.

Verovatnoća nastanka udesa je mala ako se pri uobičajenom vođenju tehnološkog procesa i održavanja opasnih instalacija proceni da može doći do udesa.

Verovatnoća nastanka udesa je mala ako se pri uobičajenom vođenju tehnološkog procesa i održavanja opasnih instalacija proceni da će doći do udesa.

Moguće posledice procenjuju se kao: zanemarljive, značajne, ozbiljne, velike, veoma velike.

Procena mogućih posledica vrši se na osnovu pokazatelja datih u sledećoj tabeli:

Tabela 4. Pokazatelji posledica

|  | Moguće posledice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji | Zanemarljive | Značajne | Ozbiljne | Velike | Veoma velike |
| Broj poginulih |  |  | 1-5 | 6-20 | >20 |
| Broj povređenih, intoksikovanih |  | 1-10 | 11-50 | 51-200 | >200 |
| Veoma velike | <0,1 | 0,1-1 | 1-2 | 2-10 | >10 |
| Mrtve domaće životinje ( od resursa | <0,5 | 0,5-10 | 10-50 | 50-500 | >500 |
| Mrtve ribe ( od resursa) | <0,5 | 0,5-5 | 5-20 | 20-100 | >100 |
| Kontaminirana površina |  | 1-10 ha | 10-100 ha | 1-5 km2 | >5 km2 |
| Šteta od udesa (mil. din.) | <0,02 | 0,02-0,2 | 0,2-2 | 2-10 | >10 |

Prema pravilniku o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica ( Sl. Glasnik RS br. 60/94) rizik se kvantifikuje na sledeći način: zanemarljiv (I), mali (II), srednji (III), veliki (IV), veoma veliki (V).

Rizik se kvantifikuje na osnovu verovatnoće nastanka udesa i mogućih posledica prema  sledećoj tabeli.

Tabela 5. Pokazatelji posledica

|  | Moguće posledice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verovatnoća nastanka udesa | Zanemarljive | Značajne | Ozbiljne | Velike | Veoma velike |
| Mala | I zamenarljiv rizik | II mali rizik | III srednji rizik | IV veliki rizik | V Veoma velik rizik |
| Srednja | II zamenarljiv rizik | III mali rizik | IV srednji rizik | V veliki rizik | V Veoma velik rizik |
| Velika | III zamenarljiv rizik | IV mali rizik | V srednji rizik | VI veliki rizik | V Veoma velik rizik |

Prihvatljiv je onaj rizik kojim se može upravljati pod određenim uslovima predviđenim propisima.

Ukoliko se rizikom ne može upravljati pod određenim uslovima predviđenim propisima, rizik se ne može prihvatiti.

U toku eksploatacije predmetnog projekta procenjuje se da je:

Mala verovatnoća nastanka požara i eksplozije, požarni gasovi mogu privremeno da zagade atmosferu. Potencijalna opasnost od moguće pojave požara vezana je za nastajanje egzogenih požara manjih razmera. Iz navedenih razloga se može konstatovati da je potencijalna opasnost od moguće pojave požara objektivno mala. Požar koji bi nastao u granicama lokacije projekta usled paljenja otvorenim plamenom, po svojim razmerama bio bi orijentisan na mesto nastajanja, sa malom verovatnoćom da se proširi izvan projekta. Navedena potencijalna opasnost uslovljava primenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera kojima će se sprečavati mogućnost nastanka požara kao i obezbediti zaštita objekta pre svega određivanjem rasporeda i broja protvpožarnih aparata.

Obzirom da je verovatnoća nastanka udesa od požara i eksplozije mala moguće posledice značajne, rizik se kvantifikuje kao mali rizik (II) pa se dolazi do zaključka da je: Prihvatljiv rizik od požara i eksplozije.

Mala je verovatnoća ispuštanja opasnih materija u zemljište i vode, obzirom da rezervoari goriva moraju imati propisno zaptivanje. Moguće posledice po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu su zanemarljive.

Obzirom da je verovatnoća nastanka udesa mala moguće posledice zanemarljive, rizik zanemarljiv (I) dolazi se do zaključka da je : Prihvatljiv rizik od ispuštanja opasnih materija u zemljište i vode.

Nekontrolisane emisije gasova u vazduhu, obzirom na tehničke propise i zakonsku regulativu po kojima se moraju graditi predmetni projekti, ne postoji, pa samim tim i verovatnoća nastanka udesa.

Mala je verovatnoća nekontrolisane emisije ugljenmonoksida u vazduhu. Moguće posledice po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu su zanemarljive.

Obzirom da je verovatnoća nastanka udesa mala, moguće posledice zanemarljive, rizik zanemarljiv (I) dolazi do zaključka da je: Prihvatljiv rizik od nekontrolisane emisije ugljenmonoksida u vazduhu.

Predmetni objekat, s obzirom na lokaciju, gabarite i tehnološke karakteristike, potencijalno je ugrožen od udara groma. Prema definiciji datoj u tehničkim propisima o gromobranima, grom je direktno električno pražnjenje ili niz takvih pražnjenja prouzrokovanih razlikom između električnog potencijala atmosferskog elektriciteta i zemlje, odnosno objekata na zemlji, a koji su dovoljni da oštete objekte i ugroze ljudi.

Međutim, mala je verovatnoća od udara groma i opasnog napona dodira, obzirom da je nosilac projekta obavezan da izvede radove po verifikovanom el. Projektu kojim su predviđene sledeće mere zaštite: od struje kratkog spoja, preoptrećenja, previsokog napona dodira, dodira  delova pod naponom, statičkog elektriciteta, atmosferskog pražnjenja.

Ako se ne poštuju mere zaštite, posledice po zdravlje i život ljudi mogu biti ozbiljne.

Obzirom da je verovatnoća nastanka udesa mala moguće posledice po život i zdravlje ljudi ozbiljne, rizik se kvantifikuje kao srednji rizik (III) i dolazi se do zaključka da je: Prihvatljiv rizik od opasnog napona dodira i udara groma.

4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA koje je nosilac projekta razmotrio i najvažnijih razloga za odlučivanje, vodeći pritom računa o uticaju na životnu sredinu

Odlučujući faktori za determisanje projektnog rešenja eksploatacije rečnog nanosa na predmetnoj lokaciji:

- Geologija područja, geološki potencijal i obnovljivost rezervi na potezu eksploatacije,

- Kvalitet materijala,

- Uslovi za eksploataciju materijala,

- Niska investiciona ulaganja,

- Minimalna mogućnost zagađenja površinskih i podzemnih voda,

- Minimalna aero-zagađenja,

- Neugrožavanje zdravlja okolnog stanovništva,

- Odsustvo izvorišta vodosnabdevanja,

- Odsustvo posebno zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara.

Za pogon dizel motora koristi se euro dizel koje je kvalitetnije i ekološki prihvatljivije gorivo.

5. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE za koje postoji mogućnost da budu znatno izloženi riziku usled realizacije projekta uključujući:

a) stanovništvo

Jednu od bitnih odlika prostora na predmetnoj lokaciji u smislu određivanja mogućih uticaja na životnu sredinu predstavlja karakteristika naseljenosti i ljudske populacije. Ove činjenice svoj puni smisao imaju prvenstveno zbog potrebe da se detaljno istraže mogući negativni uticaji na stanovnike koji naseljavaju predmetno područje.

Najbliže naselje  Kulič nalaze se na desnoj obali reke Dunav, na dovoljnoj udaljenosti da bi bila izložena uticaju procesa eksploatacije predmetnog projekta, ali ni u kom smislu ne treba očekivati posebno izražene uticaje.

b) flora

U suštini u vegetacijskom smislu zastupljene su prirodne livade, oranice sa raznovrsnim žitaricama, i industrijskim biljem koji su zajedno i u ukupnom iznosu obuhvataju veći deo teritorije.

U eksploataciji, kada je u pitanju planirano eksploataciono polje, uticaj na floru je neznatan.

v) fauna

U skladu sa razvijenošću flore prisutan je i životinjski svet. Najvažniji predstavnici su:  Hrčak,  Evropski zec, Šumski miš, Divlji golub, Grlica, Poljska jarebica i sl.

U vodenim sredinama žive mnogobrojni predstavnici nizijskih riba. Od prisutnih vrsta riblje faune od kojih su mnoge na granici egzistencije zbog znatnog zagađenja voda najznačajniji predstavnici su: kečiga, šaran, smuđ, som i štuka.

U toku redovnog rada predmetnog projekta kada je u pitanju predmetna lokacija planiranog eksploatacionog polja nema uticaja na faunu.

g) zemljište

Šire okruženje predmetne lokacije nalazi se u priobalju reke Dunav.

d) voda

Osnovni površinski vodotok ovog područja je reka Dunav, čiji režimi uslovljavaju vodno stanje, a koje karakterišu velika slivna područja, heterogeni klimatski, orografski, geološki i drugi uslovi.

đ) vazduh

Na stanje kvaliteta vazduha utiču lokalni izvori zagađivanja, čiji su uticaji ograničeni na istraživano područje i regionalni, transport zagađujućih materija iz šireg okruženja. Na predmetnom području ne meri se zagađenost vazduha.

Lokalne izvore zagađenja vazduha predstavljaju: Induvidualna ložišta, saobraćaj, poljoprivreda, deponije, privremena pozajmišta. U oba slučaja, individualna ložišta i kotlarnice, reč je o malim zagađivačima jer je područje lokacije niskog stepena naseljenosti. Proizvodnih pogona je veoma malo, u većini slučajeva ne rade.

Postojeća putna mreža je veoma malo opterećena. Izduvni gasovi iz automobila ne zagađuju vazduh u meri o kojoj je reč u urbanim naseljima.

Odvijanje radova na eksploataciji rečnog nanosa ne može uticati na kvalitet vazduha usled tehnologije otkopavanja bagerom. Drugih izvora štetnih gasova nema. Zagađenja vazduha su povremenog, lokalnog karaktera i zanemarljiva.

e) klimatski činioci

Kada je u pitanju predmetni projekat obzirom da se radi o relativnio malom pozajmištu sa zanemarljivom emisijom, procenjuje se da nema negativnih uticaja na klimu. Takođe, otvorenost područja pogoduje prirodnom provetravanju, tako da se negativni efekti eksplaotacije mineralnih sirovina i pojave u vazduhu veće količine prašine u znatnoj meri ublažavaju.

ž) građevine

Građevine obuhavataju sve postojeće veštačke objekte na predmetnoj lokaciji. U konkretnom slučaju o ovim elementima se ne može govoriti jer je bliža okolina nenaseljena.

z) zaštićena prirodna, nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta

U okruženju predmetnog objekta ne nalaze se kulturna dobra i arheološka nalazišta.

i) pejžaz

Uvažavajući prostorne okvire u kojima se planira eksploatacija peska moguće je u morfološkom smislu izdvojiti samo klasu ravničarskog terena sa karakterističnim morfološkim oblicima.

Postojeća vegetacija sa svojim vizuelnim i biološkim karakteristikama koje su izražene duž obale reke Dunav. Vizuelne karakteristike vegetacije se ispoljavaju kroz mozaičku strukturu i kolorit u različitim periodima vegetacije. Takođe, se može govoriti i o biološkim kavlitetima obzirom na već prezentirane podatke o zastupljenosti određenih florističkih elemenata na ovom području.

Vodene površine kao elemenat pejzaža imaju poseban značaj budući da se predmetna lokacija nalazi u koritu reke Dunav.

Izgrađenost kao elemenat postojećeg pejzaža obuhvata sve postojeće veštačke objekte na predmetnoj lokaciji.

Psihološko-afektivne karakteristike pejzaža su izražene u širem prostoru duž korita reke Dunav i njenih rukavaca. Moguće je govoriti o raznolikosti, posebnosti i lepoti pejzaža.

j) međusobni odnosi navedenih činilaca

Činioci životne sredine (zemljište, voda, vazduh, flora, fauna i dr.) grade nekoliko osnovnih potencijala o čijim se funkcionalnim karakteristikama mora voditi računa kod valorizacije uticaja planirane eksploatacije peska u konkretnom prostoru.

Međusobni odnos pojedinih činilaca životne sredine kao i njihov uticaj na formiranje ekoloških potencijala i njihove osnovne funkcije su bitni zbog ocene mogućih uticaja koji bi bili posledica eksploatacije peska.

Potencijali zemljišta, s obzirom na konkretne prostorne odnose nemaju posebnog značaja budući da se radi o lokaciji koja se nalazi u koritu reke Dunava i da se radi o ostalom zemljištu delu vodnog zemljišta. Da bi se definisao uticaj planiranog objekta i radova, u ovom domenu potrebno je analizirati mogućnost zagađenja ovog zemljišta.

Potencijali voda moraju se analizirati uzimajući u obzir hidrografske i hidrogeološke ( nivo podzemnih voda i dr.) karakteristike područja, odnosno stanje površinskih i podzemnih voda a sve u smislu mogućih uticaja na zagađenja, promene nivoa i promene smera i režima oticanja.

Postojeći klimatski potencijali su određeni klimatskim karakteristikama predmetnog područja.

Ekološki rizik u domenu biotopa se javlja zbog činjenice da se svaki biotop karakteriše striktno definisanom prostornom celinom i sveukupnošću odnosa između svih životnih zajednica i tog prostora. Ovo podrazumeva i široku lepezu međusobnih uticaja u domenu klime, vode, vazduha, zemljišta, flore, faune. Ono što je bitno istaći je da će kao posledica eksploatacije peska, doći do promena predmetne lokacije izazvane antropološkim dejstvom.

O ekološkom riziku u domenu zaštićenih prirodnih dobara, kulturnih i arheoloških dobara nema smisla govoriti obzirom na činjenice iznesene u prethodnim tačkama. Takođe, potencijali za odmor i rekreaciju se mogu odnositi na reku Dunav, međutim u neposrednoj zoni predmetne lokacije nema objekata koji se koriste za odmor i rekreaciju.

Na osnovu urađene Tehničke dokumentacije za eksploataciju peska i predviđenog tehnološkog procesa eksploatacije može se konstatovati da predmetni projekat neće značajnije uticati na činioce životne sredine čak i u akcedentnim situacijama, ukoliko se prethodno pribave sve neophodne saglasnosti nadležnih organa, a radovi izvode prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji.

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU (neposrednih, sekundarnih, kumulativnih, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih, stalnih, privremenih, pozitivnih i negativnih)

Uvod

Eksploatacija rečnog nanosa bez obzira na sve tehničke i tehnološke karakteristike samog procesa i korišćenu opremu u određenim situacijama predstavljati izvor zagađenja životne sredine.

Prvi vid mogućih posledica predstavljaju uticaji i promene koje će se javiti tokom uređenja same lokacije koji su po svojoj prirodi privremenog i trajnog karaktera.

Uticaji na životnu sredinu koji se javljaju kao posledica redovnog rada objekta, odnosno eksploatacije peska imaju trajni karakter i predstavljaju uticaje posebno značajne sa stanovništva odnosa prema životnoj sredini, odnosno njenom ugrožavanju i očuvanju od dalje degradacije, kao i vremenskoj dimenziji trajanja.

Na kraju tu su i uticaji u vanrednim, udesnim ili akcidentnim situacijama sa svojom osnovnom karakteristikom da se javljaju u kratkom vremenskom intervalu sa velikim intezitetom.

Mogući uticaji izazvani eksploatacijom rečnog nanosa iz predmetne lokacije naznačeni su u narednoj matrici.

Tabela 6. Mogući uticaji izazvani eksploatacijom rečnog nanosa

| Uzročnik Eksploatacija šljunka | Poljoprivreda | Stanivanje | Šumarstvo | Eksploatacija sirovina | Zaštita prirode | Trajanje uticaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KLIMA-VAZDUH Zagađenje vazduha Buka |  |  |  |  |  | U toku eksploatacije |
| ZEMLJIŠTE Erozija vodom |  |  |  |  |  | U toku eksploatacije |
| DEGRADACIJA ZEMLJIŠTA |  |  |  |  |  | U toku i nakon ekspl. |
| VODE Uticaj na oticanje |  |  |  |  |  | U toku i nakon ekspl. |
| SLIKA PREDELA |  |  |  |  |  | U toku i nakon ekspl. |
| NAMENA I KORIŠĆENJE POVRŠINA a) pozajmište |  |  |  |  |  | U toku i nakon ekspl. |

Uticaj planirane eksploatacije na promenu režima voda

Bagerovanjem iz rečnog korita menjaju se morfološki uslovi vodotoka, te se ova intervencija odražava na režim vode i nanosa na posmatranom sektoru vodotoka. Bagerovanjem iz rečnog korita se povećavaju dubine i površina profila, dok se nihova širina genaralo ne menja. Hidraulički efekat bagerovanja iz rečnog korita se ogleda u sniženju nivoa vode na potezu iskopa i depresiji nivoa na uzvodnoj deonici, sa korespodentnim promenama hidrauličkih parametara vodotoka (smanjenje brzina i tangencijalnog napona kao posledice bagerovanja).

Bagerovanje na pozajmištu može se isključivo vršiti na osnovu tehničke dokumentacije koja je dobila vodnu saglasnost.

Planska eksploatacija materijala na ovom potezu može imati višestruke povoljnosti. Projektovanim iskopom povećaće se proticajni profil i poboljšaće se uslovi plovidbe na tom sektoru koji su u sadašnjim uslovima u određenim kritičnim periodima vrlo oteženi pa se u pojedinim vremenskim intervalima čak i obustavlja plovidba.

U konkretnom slučaju situacija je vrlo jasna. Eksploatacija rečnog nanosa, u odobrenoj količini će pozitivno uticati na promene i stanje vodotoka režima reke Dunav, te se eksploatacija uz potpuno i dosledno poštovanje odobrene tehničke dokumentacije može nesmetano odvijati.

a) obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovnišzva izloženog riziku)

Buduća lokacija predmetnog projekta realizovaće se u skladu sa tehničkom dokumentacijom, uslovima i saglasnostima nadležnih organa. Bliža okolina lokacije je nenaseljena. Objekti stanovanja nalaze se na takvoj udaljenosti da u toku eksploatacije predmetni projekat na može imati utcaja na okolno stanovništvo tako da se ne moraju predviđati dodatne mere zaštite.

b) priroda preko-graničnog uticaja

Obzirom na kapacitet, odnosno veličinu i složenost uticaja, predmetni projekat u toku eksploatacije nema uticaja na preko-granična zagađenja.

v) veličina i složenost uticaja

Za ocenu procene veličine i složenosti uticaja u toku eksploatacije predmetnog projekta, sagledavajući tehnologiju predmetnog projekta, obim radova i karakteristike uticaja, neophodno je naglasiti sledeće:

Zemljište: Realizacija predmetnog projekta podrazumeva korišćenje zemljišta iz korita reke Dunav. U slučaju kvara na mehanizaciji može doći do ispuštanja zagađujućih materija (ulja i masti) ali ne često. Prema rečenom može se proceniti da je uticaj na zemljište mali.

Vazduh: Zapremina produkata sagorevanja je zbir ugljendioksida, vode, sumpordioksida, azota i kiseonika. Kada se analizira emisija štetnih i opasnih materija, svakako postojeća emisija ugljendioksida i u manjoj meri u dozvoljenim koncentracijama sumpordioksida.

Obzirom na udaljenost objekta stanovanja i na činjenicu da je količina štetnih gasova mala, a njihova specifična težina veća od vazduha, isti će se taložiti u okviru radne sredine, što znači, da će imati dometa i uticaja u životnoj sredini neposredno u okolini lokacije.

Očigledan je zaključak da će vazduh u okviru same radne sredine biti pod uticajem gasovitih produkata motora SUS.

Na osnovu predhodnih činjenica može se zaključiti da će uticaj projekta na zagađenje vazduha biti nizak.

Površinske i podzemne vode: U predmetnom objektu (bageru) voda se koristi za piće. Rezervoari energenata ulja i maziva nisu prisutni na lokaciji. Na osnovu predhodnih činjenica može se zaključiti da je moguć nizak uticaj predmetnog projekta u toku eksploatacije na površinske i podzemne vode.

Biljni i životinjski svet: Na lokaciji ne borave retke divlje životinje i ptice, nema posebno zaštićenih biljnih vrsta. Uticaj predmetnog projekta na ove kategorije procenjuje se  kao neznatan.

Stanovništvo: Objekat je lociran na nenastanjenoj zoni namenjenoj za eksploataciju peska na dovoljnoj udaljenosti od stambenih naselja da se procenjuje da je uticaj projekta na okolno stanovništvo – nizak.

Kada je reč o složenosti uticaja, može se tvrditi da pripadaju kategoriji prostih uticaja, jer se ne odvijaju složeni hemijski niti termodinamički procesi velikog kapaciteta.

g) verovatnoća uticaja

Negativni uticaji projekta na činioce životne sredine mogu se minimizirati doslednim insistiranjem da se realizacija a i kasnije u eksploataciji nosilac projekta pridržava uslova i saglasnosti nadležnih organa kako u izboru opreme, izvođenja radova, tako i održavanju uređaja i opreme u toku eksploatacije projekta.

d) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja

U toku eksploatacije s obzirom na period eksploatacije, ne mogu se izazvati značajniji negativni uticaji na činioce životne sredine. Analize koje su se odnosile, kako na postojeće stanje i karakteristike planiranih objekata sa pripadajućim tehnološkim postupcima, tako i na moguće uticaje na životnu sredinu, pokazuje da karakeristike lokacije i planirana opredeljenja Nosioca projekta stvaraju uslove za određene negativne uticaje na životnu sredinu o kojima se mora voditi računa. Analizom relevantnih uticaja došlo se do zaključka da je potrebno preduzeti i izvestan broj mera zaštite čime bi se nivo pouzdanosti ukupnog sistema u smislu mogućih uticaja na životnu sredinu podigao na viši nivo.

Mere koje je potrebno preduzeti, s obzirom na karakteristike objekta, procesa eksploatacije i moguće uticaje, mogu se sistematizovati u nekoliko osnovnih grupa: mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovima za njihovo sprovođenje, mere predviđene projektnom dokumentacijom, mere u toku redovnog rada projekta, mere za slučaj udesa.

7. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA ILI OTKLANJANJA svakog značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu

Mere zaštite predviđene projektnom dokumentacijom

U cilju sprovođenja maksimalne zaštite životne sredine pri izvođenju radova na pozajmištu peska obaveza Nosioca projekta je da obezbedi: “Projekat za eksploataciju peska iz korita reke Dunav stacionaže od km 1100+900 do km 1101+400”.

Tehnička dokumentacija kao osnova za dobijanje saglasnosti i odobrenja je odabrala tehnička rešenja takva da se njima maksimalno sačuva i minimalno ugrozi životna sredina, a što je moguće više zaštiti ljudstvo neposredno angažovano na realizaciji projektovane tehnologije a takođe i okolno stanovništvo ukoliko je locirano u neposrednoj blizini odvijanja tehnološkog procesa.

Mere zaštite u toku i po završetku redovnog rada objekta

U toku i po završetku eksploatacije peska sa ovog lokaliteta u cilju zaštite od negativnog uticaja potrebno je preduzeti sledeće mere:

1. Prilikom izvršenja eksploatacije rečnog nanosa na predmetnoj deonici izvršiti sva potrebna geodetska merenja i obeležavanja poprečnih profila sa vidnim i stalnim belegama na visokom terenu, kako bi se u svakom trenutku omogućila kontrola radova od strane nadležnih institucija.

2. Pre početka svih radova na eksploataciji rečnog nanosa stanje eksploatacionog polja, vodograđevina, mesta deponije i svih prilaznih puteva mestu rada fotografisati i zajednički konstatovati zapisnički sa zainteresovanim institucijama.

3. U cilju obezbeđenja ljudstva obezbeđenja ljudstva i materijalnih dobara izvođač radova je obavezan uraditi potreban program obuke radnika angažovanih na radovima na eksploataciji šljunka iz poznavanja propisa BZR (bezbednost i zaštita na radu) i istovremeno je dužan za konkretne radove da uradi poseban elaborat o primenjenim merama zaštite na radu za lokalitet eksploatacionog polja.

4.  Izvođač radova ni u kom slučaju ne sme prekoračiti projektovanu zonu eksploatacionog polja ni u visinskom ni u položajnom smislu.

5.  Ukoliko je investitor zbog pojave velikih voda ili iz nekog drugog razloga bio prinuđen da prekine eksploataciju na duži period, a da su se u međuvremenu desile promene na eksploatacionom polju u odnosu na početno i projektovano stanje obaveza investitora je da izvrši ponovno geodetsko snimanje po projektovanim profilima.

6. Tehnologija rada je tako koncipirana da sa eksploatacijom materijala treba početi od najnizvodnijeg profila i istu vršiti tačno po projektovanim profilima. Pri samom iskopu strogo voditi računa da se isti radi što ravnomernije odnosno da se u zonama završne eksploatacije ne ostavljaju veće neravnine i naslage materijala.

7. Zabranjeno je svako intervenisanje na transportnim sredstvima u zoni eksploatacionog polja, bilo kakve popravke koje se moraju raditi u za to predviđenim i registrovanim objektima za tu vrstu delatnosti.

8. Buka i zagađenje su lokalnog karaktera i neutiču bitno na stanje životne sredine u zoni eksploatacionog polja.

8. NETEHNIČKI REZIME

Nosilac projekta “KARIN KOMERC MD” D.O.O. iz Veternika sklopio je sa  JVP „Srbijavode“ ugovor o zakupu dela zemljišta, tj. deo katastarske parcele broj 678 K.O. Ostrovo. Katastarska parcela se po načinu korišćenja vodi kao reka a po vrsti zemljišta kao ostalo zemljište.

Tehnička dokumentacija: Za eksploataciju rečnog nanosa (peska) iz korita reke Dunav, urađena je od strane “Biro za projektovanje, inženjering i nadzor”  Sremska Mitrovica.

Prema Rešenju o izdavanju vodnih uslova izdatog od strane JVP „Srbijavode“, broj 1962 od 27.02.2018. godine dati su uslovi za eksploataciju rečnog nanosa iz korita reke Dunav (stacionaža od km 1100+900 do km 1101+400), u sopstvene i privredne svrhe.

Nosilac projekta je takođe dužan da se pri eksploataciji rečnog nanosa u potpunosti pridržava obeleženih granica eksploatacionog polja i eksploataciju vrši prema uređenoj tehničkoj dokumentaciji.

Na osnovu urađene Tehničke dokumentacije za eksploataciju rečnog nanosa i predviđenog tehnološkog procesa eksploatacije može se konstatovati da predmetni Projekat neće značajnije uticati na činioce životne sredine čak ni u akcidentnim situacijama, ukoliko se predhodno pribave sve neophodne saglasnosti nadležnih organa a radovi izvode prema odobrenoj Tehničkoj dokumentaciji.

9. PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA (tehničkim nedeostacima ili nepostojanje odgovarajućeg stručnog znanja i veština) na koje je naišao nosilac projekta

Činjenica je da nosilac Projekta nije imao pritužbi na rad i da je podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu eksploatacije rečnog nanosa na predmetnoj lokaciji da je svestan značaja sa aspekta zaštite životne sredine.

Nosilac projekta, obzirom na delatnost dobro je upoznat sa problematikom iz domena zaštite životne sredine tako da i to daje garanciju da će i planirane aktivnosti sprovoditi na takav način da prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini, rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi.